国环评证乙字

第2504号

建设项目环境影响报告表

# (报批版)

项目名称：舞阳县S220高速连接线过境村庄内辅道工程建设项目

建设单位：              舞阳县交通运输局

# 编制日期：2016 年 4 月

建设项目基本情况

| 项目名称 | 舞阳县S220高速连接线过境村庄内辅道工程建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 舞阳县交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 庞艳芹 |  |  |  | 联 系 人 |  |  | 殷鹏飞 |  |
| 通讯地址 | 漯河市舞阳县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18003957102 |  |  | 传 真 | / |  |  | 邮政编码 | 462000 |
| 建设地点 | 漯河市舞阳县S220高速连接线过境村庄段 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审核部门 |  | / |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建 改扩建 技改 |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | E48土木工程建筑业 （国民经济行业代码） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | T138城市道路 （分类管理名录） |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 31309.65 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | 6500 |  |  |
| 总投资 （万元） | 691.82 |  | 其中环保投 资(万元) |  | 35 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 5.06% |
| 评价经费 （万元） |  |  | 预期投产日期 |  |  | 2016年7月 |  |  |  |
| 内容及规模： 1.项目背景及任务由来 S220高速连接线是位于舞阳县南北方向的主要通道，北起高速收费站，南止三环路，途径辛安镇、文峰乡、孟寨镇，规划道路等级为二级，路基宽度24m，路面宽度16m。S220高速连接线是舞阳城市重要的经济、文化通道，也是舞阳县南北东西走向的主要交通干道，在舞阳城市道路交通网中居于重要的地位，对舞阳县的城市发展和经济建设也具有重要作用。根据舞阳县县委、县政府“倾力打造城市，加快改造老城区”的总体要求，坚持“稳中求进，进中提升”的总基调，舞阳县加快了城市基础设施建设步伐，努力为城市发展提供良好的外部环境。在此背景下，舞阳县交通运输局从城市发展和改善居民出行状况的实际出发，拟投资691.82万元建设本项目。 项目在营运期间会对环境造成一定的影响，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》、《河南省建设项目环境保护条例》的有关规定，该项目需进行环境影响评价工作。本项目为舞阳县S220高速连接线过境村庄内辅道工程建设项目，依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第33号）规定，项目属于“T138、城市道路”中的“其他快速路、主干路、次干路、支路”项目，应编制环境影响报告表。 受舞阳县交通运输局委托（见附件1），许昌环境工程研究有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，组织有关环评人员多次赴现场调研，收集和查阅了相关资料，并与建设方及项目所在地的管理部门进行了多次沟通，在此基础上完成了该项目的环境影响报告的编制工作。 2.项目概况 本次项目主要为S220高速连接线过境村庄辛安镇、文峰乡、孟寨镇的辅道建设，主要在主路面两侧新增辅道，以便于非机动车及行人通行。全长6261.93m，辅道宽度为5m，占地面积为31309.65m2，设计时速30km/h，交叉口设计速度为10km/h，路面设计轴载为BZZ-100KN，使用期限15年，工程总投资691.82万元。本项目地理位置见附图一，本工程设计标准见1。 表1 工程设计标准一览表 序号; 指标名称; 指标设计值. 1; 道路等级; 城市主干道. 2; 道路宽度; 5m. 3; 设计时速; 30km/h. 4; 交叉口设计速度; 15km/h. 5; 路面类型; 水泥混凝土路面. 6; 路面结构设计基准期; 15年. 3.道路工程平面布置及路面结构设计情况 3.1道路平面布置 本项目涉及的辅道工程平面布置情况见附图三及表2。 表2 道路工程断面设计情况一览表 道路名称; 范围; 横断面. 舞阳县S220高速连接线过境村庄内辅道; 北起高速收费站，南止三环路，途经村庄辛安镇、文峰乡、孟寨镇的辅道; 辅道宽度为5m. 3.2路面结构设计 本次辅道为水泥路面，路面结构设计见表3。 表3 道路工程路面结构设计情况一览表 道路名称; 类型; 路面结构设计情况. 舞阳县S220高速连接线过境村庄内辅道; 辅道结构; 20cm25号水泥混凝土+ 18cm厚12%石灰石+30cm厚砂砾石渣垫层. 大道边; C35砼平侧石（100×25×35cm）+2cm厚1:2水泥砂浆+5cm厚C15砼垫层. 小道边; C35砼平侧石（100×12×30cm）+5cm厚C15砼垫层. 4.建设内容及规模 本工程主要为S220高速连接线过境村庄辛安镇、文峰乡、孟寨镇的辅道建设，主路面不进行修整，保持原有排水体制，将现状未硬化的辅道进行改造硬化，路面工程主要工程组成及数量见表4。 表4 路面工程工程量一览表 序号; 指标; 单位; 数量. 1; 辅道 工程; 辛安镇; m; 1069.21. 2; 文峰乡; m; 3878.44. 3; 孟庙镇; m; 1408.28. 4; C35大道边; m; 18785.79. 5; C35小道边; m; 12523.86. 6; 平侧石; m; 50095.44. 5.土石方量 项目在工程施工期间开挖土方量为0.73万m3，其中表土0.34万m3，作为道路绿化用土；开挖土方0.38万m3，路基回填土方0.38万m3，无弃方。 6.产业政策相符性分析 本项目为舞阳县S220高速连接线过境村庄内辅道工程建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），属于“鼓励类”中“第二十二项：城市基础设施”中“3、城市公共交通建设”项目，符合产业政策要求。 7.项目选址 本次辅道建设项目位于漯河舞阳县内，根据舞阳县总体规划，项目占地性质符合规划要求，属于道路用地，项目在规划中的具体位置见附图二。 8.工程投资 项目总投资691.82万元，全部由舞阳县财政投资拨付。 9.拆迁及占地情况 项目占地面积为31309.65m2，全部为永久占地，工程不在道路范围之外设置施工营地和料场，道路位于舞阳县城北部，其建设用地性质均为城市道路建设用地。工程建设不涉及拆迁。 10.建设时间 本工程施工期为3个月。 11.项目建设条件 11.1施工条件 本项目在漯河市舞阳县S220高速连接线过境村庄内施工，周围有S220城市道路，可以做为本项目物料运输道路。 11.2供水条件 项目周边市政供水管网已经敷设至施工地点，可以保证建设期及运行期用水要求。 11.3供电条件 项目施工期间供电由舞阳县电业局通过市政供电设施直接供应，可以保证本项目施工期以及运行期用电需要。 11.4施工材料 本项目所在区域道路建设材料供应比较充足，所需的砂石料均通过附近的石料厂就近购买，其他建材在本地建材是市场进行采购。 12.环保投资 该项目总投资691.82万元，其中环保投资约35万元，占总投资的5.06%，本项目环保投资概算见表5。 表5 本工程主要环保投资一览表 项目; 污染防治措施及验收内容; 投资估算（万元）. 施工期; 环境空气; 洒水车，定期洒水; 8.0. 易散落物料遮盖措施; 6.0. 施工场地围挡; 9.0. 水环境; 沉淀池; 4.0. 固体废物; 垃圾清运; 4.0. 固体废物; 垃圾收集清运; 4.0. 合计; 35. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1.舞阳县S220高速连接线现状 1.1现状路面 舞阳县S220高速连接线是位于舞阳县南北方向的主要通道，北起高速收费站，南止三环路，途径新安镇、文峰乡、孟寨镇，规划道路等级为二级，路基宽度24m，路面宽度16m。舞阳县S220高速连接线主路面两侧现状未硬化。 1.2桥梁、涵洞 舞阳县S220高速连接线范围内现状桥梁1座，为澧河大桥；沿线无涵洞。 1.3现状管线 道路现状已有排水体制，下水道墙体采用24墙砂浆砌筑，盖板采用加筋盖板；与县、乡道路相交叉路口排水沟采用石块砌筑架构加筋盖板，。 1.4.现有环境问题分析 1.生态环境 现有舞阳县S220高速连接线主要穿越城镇地区和农村地区，沿线的生态系统类型为城市生态系统和农业生态系统，现有道路对生态系统的干扰较小。 2.声环境 项目所在区域声环境质量可以满足《声环境质量标准》（GB3096–2008）中 2类标准的要求。 3.水环境 经现场调查发现，现状道路已有雨污水管道，经沿线排水沟排入三里河。 4.环境空气 根据平顶山昆翔检测技术服务有限公司2014年6月25日～7月1日对舞阳县坑郭村（距离本项目1066m）的监测数据，主要污染因子除PM10超标外，其余监测因子均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值要求，PM10超标主要原因是坑郭村北侧的深圳路道路交通所致。 1.5舞阳县S220高速连接线状况总体评价 根据以上分析，全线路基路面现状较窄，主路面两侧路面凹凸不平，碰到雨天路面积水较多，脏乱不堪，严重影响行人和非机动车辆的行驶。本项目即是针对上述问题，并且通过本项目的实施可以对上述问题予以缓解和改善。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1.地理位置 舞阳县位于中国河南省中部偏南，地处华北平原西南边缘，是内陆特区漯河市辖县。地理坐标为北纬33°24'~33°59'，东径113°27'~114°16'，南邻舞钢市，北接襄城县，东连源汇区，西靠叶县，总面积777平方公里，耕地75万亩。 本项目为舞阳县S220高速连接线过境村庄内辛安镇、文峰乡、孟庙镇的辅道建设。项目地理位置见附图一。 2.地形、地貌 舞阳县属淮河流域上游区域，地处伏牛山前平原与黄淮冲积平原交接地带，属沙澧河冲积平原地貌，地形南高北低，由西向东倾斜。南部为岗地、中部为平原、东南部为洼地，海拔60～102m。地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲积成因堆积而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全。地质为第四纪地层覆盖，地下分布有第三纪、震旦系以及太古界地层。地层主要由粘土、亚粘土组成，地表以下为亚粘土层。 3.气候、气象特征 舞阳县属温热带季风型大陆性气候，四季分明，光照充足，雨量充沛，气候温和，年平均气温为14.6℃，最高气温43℃，最低气温-16℃；最冷的一月份平均气温0.7℃。最热的7月份平均气温27.4℃。平均降水量836.6毫米，平均日照2198小时，无霜期220天左右，光照充足，热量丰富，降水适中，气候温暖，主导风向为东北风，次主导风向为北风，多年平均风速为2.6m/s，各月平均风速为介于2.0m/s～2.9m/s，多年各风向频率玫瑰图见图1。 图1 舞阳县风玫瑰图 4.水资源 4.1地表水 舞阳县属于淮河水系，南临舞水之滨，北跨沙、澧二河，三河横贯全境，另有干江河、骂子河、洄曲河、灰河、泥河、唐江河等河流，组成纵横交错的河网，年过境水流量达到1.68亿m3。项目所在区域纳污水体为三里河，在舞阳县境内为V类水体。 澧河：澧河发源于河南省方城县四里店的北部柳树沟，为常年性河流，干流全长145km，流域面积2787km2。澧河在漯河市境外主要有甘江河汇入，境内有唐河、马子河汇入，境内河段长67km，在漯河市区段汇入沙河，汇合处距漯河市第一水厂取水口约1500m。澧河流经漯河市市区河段长4km，河底宽80～90m，河床底为砂质，两岸为冲积平原，地表岸性为亚砂土，河底比降1/4000，市区段澧河段堤高3～4 m，最大堤高7.5m。澧河多年平均径流量5.255亿m3，年均流量16.65 m3/s，历年最大流量 2780m3/s(何口水文站)，年可开采水资源总量为1418万m3~6696万m3。 沙河：源于鲁山县内二郎庙，流经鲁山县、平顶山和叶县，至章化乡何湾村境内，到盆河与汝河汇流。流经舞阳县境内30km，到拐子王乡小赵村处境，马流湾以上流域面积为9669km2，河床宽300m左右，防洪保证流量为2850m3/s，枯水流量为6m3/s。正常水位65m，最高水位70.96m（75年），最大流量为3240 m3/s（75年）。 泥河：源于叶县坟台，至马村乡庞店北入境，流经县境24km，白纸坊退水闸入沙河，流域面积为221km2，河床宽27m左右，防洪保证流量375m3/s，枯水期断流。 灰河：古称昆水，源于鲁山县樱桃山，流经鲁山、叶县，由章化乡湾李村入境，至北舞渡注入沙河。流经县境8km，流域面积为505km2，河床宽75m左右，防洪保证流量572 m3/s，枯水流量为0.5m3/s。 三里河：属于淮河流域汝河系，发源于舞钢市的庙街乡西南部的祖庙山，至彦张村西北入舞阳县境，在枣林乡三里店成为舞钢市与舞阳县的分界河，向东流至张营村入西平县，最终汇入洪河，流域面积为224.3km2，其中上游境外流域面积为129.5km2，境内流域面积为94.8km2，河道总长41km，境外17km，境内24km，宽约30～50m，县城南段河口宽70m，年平均水深1.5m左右，枯水期流量为0.2～0.5m3/s，河底大致坡降为1/2200，防洪标准为二十年一遇，防洪流量为359m3/s，除涝标准为三年一遇，除涝流量为55.3m3/s，三里河为舞阳县的纳污河流，在舞阳县境内水功能区划为V类水体。漯河市内河流水系分布见图2。 项目所在位置 图2 漯河市地表水系图 4.2地下水 舞阳县地下80～150m富含水沙层，地下水补给来源为大气降雨，地下水类型为上层滞水，水位的升降变化直接受降雨量多少的影响。境内地下水分为丰水区、一般水区和贫水区，北舞渡、拐子王、太尉和其他乡镇的唐河、泥河两岸低洼地区为丰水区、面积为146km2，占全县总面积的18.8%，孟寨、章化、候集、马村、姜店、九街等乡镇 为一般水区，面积为464km2，占全县总面积的59.8%，其余为贫水区。本项目所在区域属于舞阳县境内的一般水区。 5.动植物 舞阳县地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，但由于人类生产活动，天然植被已遭破坏，野生动植物资源极少，主要林木植物有白毛杨、泡桐、柳、榆、槐、椿等。项目所在地目前为农田，土地利用方式比较单一，工程涉及范围内的基本植被以农作物为主，根据现场调查，项目周边无需要保护的珍稀野生动植物和濒危物种。 6.土壤及农业生产 舞阳县现有耕地75万亩，土壤有四类，黄棕壤占42.86％，砂姜土占30.37％，潮土占20.14％，褐土占6.63％。 主要粮食作物和经济作物有小麦、玉米、红薯、大豆、烟叶、棉花。以苹果为主的林果业发展到4万亩。畜牧业发展迅速，大牲畜存栏9.2万头，生猪27.6万头，是国家优质山羊板皮基地县，河南省黄牛出口基地县。香菇栽培规模达到350万袋。 7.矿产资源 主要矿产资源有石油和岩盐。石油远景储量2168万吨；岩盐总储量400亿吨，列全国品位第一，储量第二，年出盐量12万m3，项目所在地目前没有矿产资源分布。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1.区域及人口 舞阳县位于中国河南省中部，地处黄淮海平原，是内陆特区漯河市辖县。总面积777平方公里，城区面积11.5km2，可耕地75万亩，总人口60万，其中农业人口52万人，占总人口86.4%。下辖6乡8镇，分别为舞泉镇、太尉镇、莲花镇、吴城镇、孟寨镇、辛安镇、北舞渡镇、侯集镇；文峰乡、保和乡、九街乡、姜店乡、马村乡、章化乡，共389个行政村，825个自然村。 辛安镇地处舞阳县以东岗区，离城区6公里，北靠漯平高速公路，南临焦枝铁路支线舞周线，S330公路从该镇穿过，交通非常便利。全镇辖27个行政村，171个村民小组。土地面积45万平方公里，5万亩耕地，3.8万人，是一个以农业为主的平原乡镇，盛产小麦、玉米、红薯、烟叶、棉花、大豆等农产品。 1958年建城关公社，1984年改乡，1988年改名文峰乡。1997年，面积72平方千米，人口4.4万，辖薛村、七里沟、藕池、李斌庄、金庄、白果树、何庄、郭坟、桐陈、焦楼、冯岗、宋庄、前梁、东梁、杨文进、乌金陈、城角杨、李楼、郑庄、小河刘、碾刘、戴庄、英李、乔庄、七里、葛庄、大汉李、潘齐庄、张集、段庄30个行政村。 孟庙镇位于漯河市北郊，1984年设镇。辖30个行政村52个自然村，人口5.8万人，4.6万亩耕地。孟庙镇资源丰富，地理位置优越，交通便利。拥有11万千伏变电站和22万千伏变电站两座，京广铁路、107国道纵贯南北，李漯路、北环路穿镜而过，孟平铁路在此与京广铁路交会，向西与焦枝线相连。孟庙镇是国家和河南省的粮食主产区。 2.社会经济结构 2014年舞阳县以“三区”建设为载体，培育产业集群，优化产业结构，三次产业比例达到18.5∶63.7∶17.8。 第一产业：现代农业提速发展。全面完成16万亩项目区提升工程，被确定为全省重点打造的高标准粮田示范区。县气象灾害监测预警中心主体工程完工。总投资1.36亿元的国家级现代农业示范园区项目获得批复。全县新建高标准粮田16.9万亩，全年粮食总产61.5万吨。农业产业化步伐加快，中农集团、晋开集团等龙头企业入驻发展，全县新建农机化示范园区30个、生态养殖场19个，培育省级产业化龙头企业1家、家庭农场71家、农民专业合作社139家。土地流转面积达到36万亩，占全县家庭承包经营土地面积的53.7%。 第二产业：特色工业集群发展。产业集聚区完成固定资产投资105亿元，实现主营业务收入285亿元，税收收入2.8亿元，被评为全省一星级产业集聚区。区内开工道路6条，建成公租房6万平方米、标准化厂房9万平方米，综合服务平台建成投用，工业污水处理厂主体工程完工，桥头赵、竹园杨、王城岗三个自然村搬迁工作顺利推进。围绕盐及化工、服装服饰、装备制造三大主导产业，规划建设专业园区，培育优势产业集群。盐及化工产业实现主营业务收入120亿元，增长36.6%，成为舞阳工业史上首个超百亿产业集群。加快骨干企业培育，富平春酒业、新和车业等7家企业完成战略重组；纳入全市工业“1351工程”的31家企业实现销售收入90.7亿元，增长37.6%；全县完成工业用电量13.7亿度，增长30.6%，增速居全市第一、全省第二。企业创新能力不断提升，全县建成市级以上工程技术研究中心9家，高新技术产业增加值占规模以上工业增加值的17.7%。 第三产业：服务业发展势头良好。区内完成固定资产投资15.4亿元，主营业务收 入8亿元。大力发展金融服务业，引进了玉川村镇银行，组建了金大地小额贷款公司、中小企业联合投资发展商会。舞阳农民画销售收入突破600万元，60余幅作品入选中宣部“图说我们的价值观”公益广告。全县实现第三产业增加值24亿元，增长10%。 3.教育、文化 舞阳县全县现有义务教育学校165所，其中初中25所，小学140所，在校学生50184人，其中初中15200人，小学3498人，教职工3764人，校舍总建筑面积28357m2。 4.文物保护 舞阳县历史悠久，文化灿烂。贾湖遗址出土的骨笛和契刻符号，是世界目前发现最早的乐器和文字，把人类文字史和音乐史向前推进到8000年以前，对我国乃至世界文明作出了巨大贡献。蜚声海内外的现代农民画，以其泥土的芳香，迥异的风格引起了国内外画坛的注目，有７幅作品被国家博物馆收藏，20幅佳作销往国外。1988年，舞阳成立了全国第一家“农民画院”，舞阳被国家文化部命名为“中国现代民间绘画画乡”。1998年，又被国家文化部命名为全国文化先进县。 5.区域交通及优势 舞阳县交通便利。漯阜铁路穿境而过，距京广铁路漯河站45km，距郑州国际机场150km，东距107国道40km，京珠高速公路49km；北接宁洛（南京—洛阳）高速公路6km、南阳姜营机场105km、郑州新郑机场180km；西连日南（日照—南阳）高速公路25km。沪渝铁路穿境而过。舞阳县公路通车里程达1018km。公路纵横交错，四通八达。邮电通讯方便捷达，国际国内电话传真、程控交换、移动通讯、无线寻呼、计算机互联网等现代化设施一应俱全，沟通了舞阳与世界各地的信息传递。 6.盐业资源 地下盐资源丰富。盐岩总储量400亿吨，是全国品位第一、储量第二的大型矿床，而且矿体厚度大、盐质纯，氯化钠含量91.40─98.88%，具有较高的食用价值和工业价值，开发前景十分广阔。项目所在区域目前没有矿产资源。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1.环境空气 本项目位于舞阳县县城，环境空气采用舞阳县县城环境空气质量监测数据，根据平顶山昆翔检测技术服务有限公司2014年6月25日～7月1日对舞阳县坑郭村（距离本项目2310m）的监测数据，主要污染因子TSP、SO2、NO2、PM10日平均浓度范围分别为：0.185～0.233mg/m3、0.030～0.034mg/m3、0.014～0.016mg/m3、0.093～0.159mg/m3，除PM10外其余监测因子均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值要求，PM10超标主要原因是坑郭村北侧的深圳路道路交通所致。 2.地表水环境 项目所在区域纳地表水为澧河，根据《漯河市环境质量报告书》（2014年）中澧河——三里桥断面水质监测结果，主要污染物COD、NH3-N、高锰酸盐指数、BOD5浓度平均值分别为5.0mg/L、0.012mg/L、2.89mg/L、2.13mg/L，监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准的要求。 3.地下水环境 根据平顶山昆翔检测技术服务有限公司2014年6月25日～6月26日对舞阳县王常岗（距离本项目2840m）的监测数据，地下水主要污染因子pH、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、亚硝酸盐氮及氯化物监测均值分别为：7.65~7.68、265~270mg/L、＜0.5mg/L、0.034~0.046mg/L、0.008~0.009mg/L、0.61~0.65mg/L，均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求，现状水质较好。 4.环境噪声 项目位于舞阳县县城内，项所在区域声环境昼间、夜间值分别为43.6dB(A)和43.2dB(A)，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目主要保护目标具体情况见表6。 表6 主要保护目标一览表 序号; 环境要素; 保护对象; 位置; 保护等级. 1; 环境空气 声环境; 纸房周; 南段路西侧; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 2; 大刑村; 南段路东侧. 3; 代庄; 南段路东侧. 4; 英李; 南段路东侧. 5; 齐礼; 南段路东侧. 6; 乔庄; 南段路西侧. 7; 张集村; 北段路东侧. 8; 澧河村; 北段路西侧. 9; 孟庙镇; 北段路西侧. 10; 地下水; 项目沿程地 下水; /; 《地下水质量标准》（GB /T14848-93）中Ⅲ类标准. 11; 地表水; 澧河; 北段; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 项目 执行标准; 控制指标及标准限值. 《地表水环境质量标准》 （GB 3838-2002）II类标准; pH; COD （mg/L）; 高锰酸盐指数 （mg/L）; BOD5 （mg/L）; 氨氮 （mg/L）. 6～9; 15; 4; 3; 0.5. 《地下水质量标准》 （GB/T14848-93）Ⅲ类标准; pH; 总硬度 （mg/L）; 高锰酸盐指数 （mg/L）; 氨氮 （mg/L）; 溶解性总固体 （mg/L）. 6.5～8.5; 450; 3.0; 0.2; 1000. 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级; SO2(µg/m3); NO2(µg/m3); PM10 (µg/m3); TSP (µg/m3). 1h平均; 24h平均; 1h平均; 24h平均; 24h平均; 24h平均. 500; 150; 200; 80; 150; 300. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 执行等级; 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]. 2类标准; 60; 50. 4a类标准; 70; 55. “关于公路、铁路（含轻轨）等建设项目环境影响评价中环境噪声有关问题的通知”（环发[2003]94号）文相关要求。. 备注：根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），本项目道路两侧40m距离内区域执行4a类声环境质量标准，当4a类声环境功能区内临街建筑物高于三层以上（含三层）时，将临街建筑物面向道路一侧至道路边界线的区域作为4a类声环境功能区。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 项目 执行标准; 污染物标准限值. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 昼间70dB(A); 夜间55dB(A). 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及环境保护部公告2013年第36号国家污染物控制标准修改单。. |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目污染物总量控制建议指标： 项目为舞阳县S220高速连接线过境村庄内辅道修建工程，属于非工业类项目，故不涉及总量。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述： 本项目为舞阳县S220高速连接过境村庄内辅道工程建设项目，施工期产生的污染物主要是工程建设过程所产生的废气、废水、噪声和固体废物，具体工艺流程及产排污情况如下： 1.施工期工艺流程及产排污情况 1.1施工工艺流程及产污环节图 辅道运营 前期准备 道路清理 路面施工 设计规划 废气、噪声、固废 废气、噪声、固废、废水 图3 项目施工期工艺流程图 1、拟建道路土方开挖主要采用挖掘机自上而下逐层开挖，表层土堆存单独存放在道路两侧，路面工程施工结束以后用于道路两侧绿化用土。 2、路基填方运输采用挖掘机或装载机装，配自卸汽车运载，重型压路机进行压实。 3、施工以人工施工为主，人工清捡路基开挖的片、块石，自卸汽车辅以机动翻斗车运输材料。 4、路面工程采用振动式压路机先进行底基层、基层碾压施工，再进行路基水泥稳定碎石基层的施工，最后进行水泥混凝土路面施工，采用机械摊铺、碾压为主，辅以人工配合作业。 1.2施工期污染源及污染物产生情况 本项目施工期间预计为三个月，施工时间主要污染物为施工扬尘、施工机械以及运输车辆尾气，施工期生活污水、施工废水，施工噪声，建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾，施工期产生污染对环境的不利影响是短暂的，随着施工的结束，施工期的不利影响也逐步消失。 1.2.1废水 1.2.1.1施工期生活污水 由于项目位于舞阳县县城规划范围内，项目施工期间不设置临时施工营地，施工人员均不在项目区食宿，施工人员入厕依托附近村内旱厕，在整个施工期间仅有少量的洗脸和洗手废水产生，该部分废水经过简单沉淀后用于场地洒水降尘不外排。 1.2.1.2施工废水 项目施工混凝土采用商品混凝土，不在项目区内拌合，无拌合废水产生。废水为施工机械清洗废水及混凝土养护废水，主要污染物为悬浮固体。根据类比同类建设项目情况，项目清洗废水产生量约3m3/d。根据国内外同类工程废水监测资料：施工废水悬浮物浓度500mg/L～2000mg/L，pH值6~9，项目所含悬浮物浓度属上述浓度的中下水平，施工过程中设备、工具清洗和其它等产生的废水量小，主要污染物为悬浮物，经沉淀处理后（临时沉淀池容积按照3天储量计算，沉淀时间不小于48h，临时沉淀池容积为9m3）回用于施工场地洒水降尘。 1.2.2废气 1.2.2.1扬尘 本项目建设时须进行土石方开挖，需要运输废土、石和建筑材料等。施工扬尘主要产生于土石方开挖、运送以及建筑材料的运输和堆放等过程。施工产生的扬尘的主要污染因子为TSP，随着施工的结束，污染也随之消失。 1.2.2.2运输车辆、施工机械尾气 本项目施工期废气污染主要来源于运输车辆及施工机械尾气，施工中运输车辆及施工机械运行产生的废气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，主要成分是烃类、CO和NO2，属间歇性无组织排放。 表7 机动车辆污染物排放系数 污染物; 以汽油为燃料（g/L）; 以柴油为燃料（g/L）. 小汽车; 载重车; 机车. CO; 169.0; 27.0; 8.4. NO2; 21.1; 44.4; 9.0. 烃类; 33.3; 4.44; 6.0. 以重型车为例，其额定燃油率为30.19L/100km，按表7机动车辆污染物排放系数测算，单车污染物平均排放量分别为：CO815.13g/100km，NO21340.44g/100km，烃类物质134.0g/100km。 1.2.3噪声 本项目施工期噪声主要来自于施工机械和运输车辆，施工机械主要包括：挖掘机、装载机、平地机、推土机、压路机等施工机械。施工阶段使用不同的施工机械，其数量、地点常发生变化，作业时间也不定，从而导致噪声产生的随机性、无组织性，属不连续产生。运输车辆的噪声属于流动噪声源，具不规律性。距离主要施工机械1m处的噪声源强见表8。 表8 施工期主要噪声源强表 序号; 主要施工机械类型; 测点与施工机械距离; 最大噪声级Lmax（dB）. 1; 挖掘机; 5; 85. 2; 轮式装载机; 5; 86. 3; 平地机; 5; 90. 4; 振动式压路机; 5; 90. 5; 轮胎式压路机; 5; 86. 6; 轮胎式液压挖掘机; 5; 84. 7; 摊铺机; 5; 87. 8; 自卸卡车; 7.5; 88. 从表8可知，距离声源5m处的噪声级为84~90dB（A），这些突发性非稳态噪声源以及施工运输车辆的噪声源强较高，对于道路运输沿线和施工临时场地较近的居民住宅区等敏感点影响较大，由于项目距离敏感点较远，施工场地噪声对敏感点影响较小，但物料运输车辆会对沿途敏感点产生一定的影响，对于项目施工期间产生的噪声采取的措施包括：选用低噪声设备；运输车辆减慢行驶速度，经过敏感点禁止笛。 1.2.4固废 项目施工位于舞阳县S220高速连接线主路面两侧，道路不涉及拆迁，建设范围内全部为未硬化的道路，因此施工阶段产生的固废主要是施工人员生活垃圾、废弃土石方、建筑垃圾。 1.2.4.1土石方 项目在工程施工期间挖方量总计为0.73万m3，其中表土0.34万m3，作为道路绿化用土；开挖土方0.38万m3，路基回填土方0.38万m3，无弃方。 1.2.4.2生活垃圾 项目施工期施工人员40人，工期3个月(90天计)，项目不设施工营地，施工人员不在项目区食宿，施工人员住宿租用附近村民现有住房，每人每天生活垃圾产生量按0.2kg计，则施工期生活垃圾产生量为0.72t，生活垃圾运送至舞阳县城市生活垃圾填埋场进行卫生填埋。 1.2.4.3建筑垃圾 项目施工过程中会产生废弃混凝土、废弃钢筋等建筑垃圾。类比同类项目，工程施工期间产生的建筑垃圾共计0.18万m3，由相关单位或者个人进行分拣，其中有用部分进行回收，多余部分统一清运，用作铺路填坑使用。 表9 项目施工期固废产生情况一览表 序号; 固废名称; 性质; 产生量; 处理或者处置措施. 1; 生活垃圾; 一般固体废物; 0.72t; 送至舞阳县城市生活垃圾填埋场卫生填埋. 2; 建筑垃圾; 一般固体废物; 0.18万m3; 分类回收，不能回收部分铺路填坑使用. 1.2.5施工期生态环境分析 项目施工期间主要的生态影响表现为：土地占用、植被破坏、地表扰动、挖填方过程中由于地表裸露产生的水土流失等对周围生态环境的不利影响。 1.2.5.1对土地资源占用 项目总占地面积为31309.65m2，全部为永久占地，本次对现有未硬化的道路进行改造，土地类型不会因为工程的建设而改变。 1.2.5.2对植被的影响 道路建设过程中，挖方、填方将会使拟建工程沿线现有的植被遭到破坏，本次施工范围为主路面两侧未硬化的道路，沿线植物生物量较少，施工期挖方、填方对地表植物种类、数量以及生物量影响较小。 1.2.5.3对陆生生物的影响 施工期的噪声、振动、灯光和排放的废气、扬尘都会对陆生生物栖息和生活产生一定的不利影响。 1.2.5.4对景观的影响 本项目在施工期会对其所在地的局部景观造成一定的影响，直接破坏植被，影响地貌景观和视觉，但随着道路的建成和投入使用，施工期所造成景观破坏将逐步消失，并形成新的景观效果。 1.2.5.5社会环境影响 本项目施工期社会影响主要是施工期活动对沿线居民的生活产生的影响，主要包括以下几个方面： 1、工程施工过程产生的噪声、扬尘等将会降低物料运输道路沿线居民的居住区环境质量，短期内影响沿线居民的正常生活； 2、物料运输增加沿途道路的车流量，给当地交通增加压力； 3、施工过程道路的阻隔会对沿线居民的出行带来不便。 2.营运期产排污情况 本项目为舞阳县S220高速连接线过境村庄内辅道工程建设项目，主路面两侧新增辅道用于非机动车及行人通行，辅道路面的非机动车及行人产生的噪声较小，对沿线声环境质量影响不大，运营期主要对废水、固废进行分析评价。 2.1废水 项目营运期在自然降水过程中，道路上会产生相应的路面径流，类比有关资料可知，下雨过程中路面径流中所含污染物主要是SS、COD、BOD5、石油类等。路面径流中污染物浓度与降雨量、降雨持续时间密切相关，根据目前国内对路面径流浓度的测试资料，一般情况下，降雨初期到形成路面径流的大约30min，雨水总量较小、污染物浓度较高；然后随着降水时间的延长，雨水量增大，各类污染物浓度迅速下降；降雨历时40～60min后，路面基本冲刷洁净，路面径流中污染物浓度稳定在较低的水平。类比有关监测统计资料，预测本项目运营期间降雨形成路面径流2小时内各类污染物评均浓度见下表。 表10 路面径流中污染物浓度一览表 集水面积; 年均降 雨量; 路面径流总量; pH值; COD; BOD5; 石油类; SS. 31309.65m2; 836.6mm; 26194m3; 7.4; 8mg/L; 5mg/L; 10mg/L; 50mg/L. 通过以上分析及污染物浓度预测结果，可知运营期路面径流中污染物浓度比较低，水质基本为中性，BOD5、石油类物质、COD等污染物浓度均较低；同时由于雨水中所含的SS等污染物经泥沙的吸附、沉淀等作用后才有可能到达收纳水体，从而使污染物 浓度变得更低，对收纳水体的影响是比较小的 2.2固废 营运期固体废物主要是由于路人抛洒垃圾，对于路人抛洒的生活垃圾，由于其产生量较小，可由市政环卫部门进行清扫，统一收集以后外送至垃圾中转站。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容类型 | 排放源（编号） |  | 污染物 名称 | 处理前排放浓度及排放量（单位） | 处理后排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 物料堆放、 运输 | 扬尘 | 8~10mg/m3 | 影响较小 |
|  |  | 施工机械、 汽车 | 汽车尾气 | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 施工期废水 |  | SS | 500~2000mg/L | 沉淀处理以后回用于施工场地洒水降尘，不外排 |
|  | 运营期路面径流 |  | COD SS | 少量 | 对周围地表水环境影响较小 |
| 固 体 废 物 | 施工作业 |  | 生活垃圾 | 0.72t | 运送至舞阳县生活垃圾填埋场进行卫生填埋 |
|  |  |  | 建筑垃圾 | 0.18万m3 | 有用部分进行回收，多余部分统一清运，用作铺路填坑使用 |
| 噪 声 | 工程噪声源主要为施工期是机械设备和汽车。 |  |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 工程拟选厂址区域以未硬化的道路为主，无特殊要求的生态保护区，项目建设施工期间将造成的部分地面、植被破坏、土壤理化性质改变，另外项目造成土地抗蚀指数降低，土地侵蚀加剧。施工期是造成水土流失的重点时段，但是考虑到本项目的特点，占地面积较小，且位于平原地区，水土流失产生的不利影响较小。 施工建设单位应采取严格的生态补救措施，尽可能对植被进行恢复并加强管理，绿化、美化环境，补偿项目建设对周围生态环境的影响。 |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 1 大气环境影响分析 1.1施工扬尘 施工期大气颗粒物污染比较严重，主要以粗颗粒为主。因此施工期大气环境影响评价因子为TSP。施工物料装卸和场地运输过程伴随着大量的扬尘产生，其影响可持续30min之久，影响范围可以达到300m。运输车辆导致的二次扬尘产生，其影响范围可以达到周围50m左右。类比同类工程，道路施工过程中TSP监测结果具体见下表，从表中可以看出，施工期TSP污染比较严重，但是影响周期短，随着施工的完成，TSP的污染随之消失。 表11 施工现场TSP浓度一览表 施工内容; 起尘因素; 风速（m/s）; 距离（m）; 浓度（mg/m3）. 土方; 装卸、运输、现场施工; 2.4; 50; 11.7. 100; 9.7. 150; 5. 灰土; 装卸、混合、运输; 1.2; 50; 9. 100; 1.7. 150; 0.8. 石料; 运输; 2.4; 50; 11.7. 100; 8.8. 150; 5. 由上表分析可知，施工期TSP污染较为严重，土方在装卸、运输、施工及石料运输中，距现场100m处环境空气中TSP浓度最高达9.7mg/m3，150m处环境空气中TSP浓度仍达5.0mg/m3，远远超过国家环境空气质量标准(GB3095-1996)中二级标准0.30mg/Nm3，风速大时污染影响范围将更大，因此，如果在土方开挖、物料运输过程中，若不采取防尘措施，产生的粉尘将对下风向居民产生较大的影响和污染。 根据洒水试验资料可知，如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少50%~70%左右。下表为施工场地洒水抑尘的试验结果。 表12 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 衰减率（%）; 80.2; 51.6; 41.7; 30.2. 由上表数据可看出对施工场地实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。因此，在施工期应对运输的道路及时清扫和洒水，并加强施工管理，配置工地细目滞尘防护网，使用罐装商品混凝土，同时必须采用封闭车辆运输，以便最大程度减少扬尘对周围环境空气的影响。施工期扬尘污染是暂时的，随着施工的结束随之消失， 工程施工途经辛安镇、文峰乡、孟寨镇，道路沿线建筑密集，居住人口众多，为因此项目施工扬尘应该采取一定的扬尘防控措施，建设单位应加强施工管理，制定施工扬尘防治实施方案，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序；按照漯河市人民政府办公室文件《漯河市人民政府办公室关于印发2015年度漯河市蓝天碧水工程实施方案的通知》（漯政办〔2015〕37号）要求，严格对建筑施工扬尘进行控制，在工程施工期应采取如下控制措施： ①在施工过程中，作业场地将采取围挡、围护以减少扬尘扩散，围挡、围护对减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速为2.4m/s时可使影响距离缩短40%。在施工现场周围，连续设置不低于1.5m高的围挡，并做到坚固美观。同时施工过程中加强施工管理。 ②在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水3～4次，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。 ③对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖篷布减少洒落。同时，车辆进出装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净。 ④对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运、以减少占地，防止扬尘污染；堆放场地洒水，防止二次扬尘，改善施工场地的环境。 ⑤根据《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）及《河南省蓝天工程行动计划》要求，施工现场要求加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，工地必须使用散装水泥，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆应采取密闭措施，冲洗后出场，并逐步安装卫星定位系统。推行道路机械化清扫等低尘作业方式，施工中产生的建筑垃圾、渣土应当及时清运，不能及时清运的，应当在施工场地内设置规范化临时密闭堆放设施存放。 总之，只要加强施工期管理、切实落实好以上污染防治措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。 1.2施工机械尾气 施工中各种工程机械和运输车辆在燃汽油、柴油时排放的尾气含有THC、CO、NO2等大气污染物，尾气产生的主要决定因素燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等，其中机械性能、作业方式因素影响最大。 运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最严重。经过调查，在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s时，建筑工地的THC、NO2、CO的浓度为其上风向的5.4~6.0倍，其影响范围可在下风向达到100m，影响范围内THC、NO2、CO的浓度均值分别为1.05mg/m3、0.216mg/m3、10.03mg/m3。NO2、CO的浓度是《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准值的1.08倍和1倍，THC不超标（我国无该污染物环境质量标准，本次评价参照以色列标准2.0mg/m3）。当有围栏时，在同等气象条件下，其影响距离可以缩短30%，通过加强施工机械设备的维修保养，施工机械和运输车辆的运转废气排放量较少。 施工机械和运输车辆排放的尾气短时间会对周围大气环境造成一定影响。施工车辆在现场范围内活动，尾气呈面源污染形式，尾气扩散范围有限，车辆为非连续行驶状态，污染物排放时间和排放量相对较少，所以不会对周围大气环境有明显影响。 2.声环境影响分析 2.1噪声源强分析 拟建工程施工期为3个月，采用的施工机械多为高噪声设备，主要为挖掘机、装载机、平地机、推土机、压路机等施工机械。 表13 施工期主要噪声源强表 序号; 主要施工机械类型; 测点与施工机械距离; 最大噪声级Lmax（dB）. 1; 挖掘机; 5; 85. 2; 轮式装载机; 5; 86. 3; 平地机; 5; 90. 4; 振动式压路机; 5; 90. 5; 轮胎式压路机; 5; 86. 6; 轮胎式液压挖掘机; 5; 84. 7; 摊铺机; 5; 87. 8; 自卸卡车; 7.5; 88. 2.2预测模式确定 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中距离衰减模式，同时考虑地面衰减和空气吸收，计算出施工机械噪声对周围环境的影响范围，施工机械噪声可近似看作点声源，根据点声源噪声衰减模式，估算距离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： 式中：—距离声源r米处的施工噪声预测值，dB（A）； —距离声源r0米处施工噪声参考值，dB（A）。 对于多台施工机械对某个预测点的影响，按照下式进行声级叠加； 式中：L—叠加后噪声级，dB（A）； Li—第i个声源对某个预测点的噪声值，dB（A）； 根据上述预测模式，单台施工机械在正常运行情况下，不同距离处的噪声值见下表。 表14 各种施工机械在不同距离的噪声预测值 单位：dB（A） 设备名称; 预测点与噪声源的距离. 20m; 40m; 60m; 80m; 100m; 120m; 140m; 160m; 180m; 200m. 挖掘机; 70.3; 62.3; 58.2; 55.5; 53.4; 51.7; 50.2; 49.0; 47.9; 46.9. 装载机; 76.3; 68.3; 64.2; 61.5; 59.4; 57.7; 56.2; 55.0; 53.9; 52.9. 平地机; 76.3; 68.3; 64.2; 61.5; 59.4; 57.7; 56.2; 55.0; 53.9; 52.9. 压路机; 72.3; 64.3; 60.2; 57.5; 55.4; 53.7; 52.2; 51.0; 49.9; 48.9. 挖掘机; 70.3; 62.3; 58.2; 55.5; 53.4; 51.7; 50.2; 49.0; 47.9; 46.9. 摊铺机; 73.3; 65.3; 61.2; 58.5; 56.4; 54.7; 53.2; 52.0; 50.9; 49.9. 自卸卡车; 74.3; 66.3; 62.2; 59.5; 57.4; 55.7; 54.2; 53.0; 51.9; 50.9. 2.3预测影响范围 依据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，计算出施工机械噪声对周围环境影响范围，预测结果见下表。 表15 各种施工机械影响范围一览表 单位：dB（A） 序号; 设备; 标准值; 达标距离. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 挖掘机; 70; 55; 33.4; 80.0. 2; 装载机; 36.8; 160.0. 3; 平地机; 36.8; 160.0. 4; 压路机; 34.3; 100.5. 5; 挖掘机; 33.4; 80.0. 6; 摊铺机; 35.1; 118.6. 7; 自卸卡车; 35.6; 110.6. 依据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定，施工场界昼间噪声值为70dB（A），夜间限值为55dB（A）。由上表可知，大部分施工机械昼间60m处，夜160m处可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，考虑到施工现场往往是多种施工机械共同作业，因此施工机械噪声是各种施工机械辐射噪声以及进出车辆噪声共同作用的结果，其噪声达标距离要远大于昼间60m、夜间160m的距离，一般昼间的影响范围为100m，夜间影响范围为200m。 2.4敏感点预测分析 本项目途经辛安镇、文峰乡、孟寨镇，道路沿线建筑密集，居住人口众多，本项目道路两侧40m距离内区域执行4a类声环境质量标准，当4a类声环境功能区内临街建筑物高于三层以上（含三层）时，将临街建筑物面向道路一侧至道路边界线的区域作为4a类声环境功能区，其余范围敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，结合项目施工布置情况，施工过程场地施工会对附近居民产生较大的影响，道路建设过程中物料运输也会对沿途敏感点产生一定的影响，为了进一步降低项目施工以及运输过程中产生的噪声污染，评价建议建设单位在施工期间采取相应的减缓措施。结合项目实际情况，评价对施工期噪声环境影响提出以下措施和建议： 1、在不影响正常施工的情况下尽量选择低噪声机械设备，降低声源噪声。工程施工期间所用的施工机械设备应根据其正常工作状态下的噪声值进行测量，超过国家标准的施工机械应禁止入场施工，施工过程应加强对设备的维护和保养，避免由于性能变差而使噪声增强的现象发生。 2、施工运输物资应注意合理安排物料运输时间、路线，经过村镇时应减速慢行，禁止鸣笛。 采取上述措施以后，使项目施工期噪声对周围声环境的影响降至最低，本项目施工期为3个月，施工期噪声影响随着施工期的结束而消失。 3.地表水环境影响分析 项目施工混凝土采用商品混凝土，不在项目区内拌合，无拌合废水产生。废水为施工机械清洗废水及混凝土养护废水，主要污染物为悬浮固体。根据类比同类建设项目情况，项目清洗废水产生量约3m3/d。根据国内外同类工程废水监测资料：施工废水悬浮物浓度500mg/L～2000mg/L，pH值6~9，项目所含悬浮物浓度属上述浓度的中下水平，施工过程中设备、工具清洗和其它等产生的废水量小，主要污染物为悬浮物，经沉淀处理后（临时沉淀池容积按照3天储量计算，沉淀时间不小于48h，临时沉淀池容积为9m3）回用于施工场地洒水降尘，对周围环境影响较小。 4.固废环境影响分析 项目施工位于舞阳县县城规划范围内，道路不涉及拆迁，建设单位内全部为农田，因此施工阶段产生的固废主要是施工人员生活垃圾、建筑垃圾。其中生活垃圾运送至漯河市城市生活垃圾填埋场进行卫生填埋。建筑垃圾共计0.18万m3，其中的废弃钢筋、电缆等由相关单位或者个人进行分拣，其中有用部分进行回收，多余部分统一清运，用作铺路填坑使用。综上所述，工程施工期固体废物经过妥善处理后不会产生二次污染，对环境影响较小。 5.生态环境影响 项目施工期间主要的生态影响表现为：土地占用、植被破坏、地表扰动、挖填方过程中由于地表裸露产生的水土流失等对周围生态环境的不利影响。 5.1对土地资源的影响 项目总占地面积为31309.65m2，全部为永久占地，现状为未经硬化的道路，本次进行硬化，因为道路为线性工程，且本项目路段建设较短，仅有6261.93m，局部用地数量较少，对区域现状整体的土地利用结构影响不大。另外项目不设置其他表土堆存区，均在道路红线内堆存，另外施工便道也在道路红线范围内布置，施工人员就近租用民房，不新增其他临时用地。 5.2对植被的影响分析 道路建设过程中，挖方、填方将会使拟建工程沿线现有的植被遭到破坏，本次施工范围为主路面两侧未硬化的道路，沿线植物生物量较少，施工期挖方、填方对地表植物种类、数量以及生物量影响较小。 5.3对陆生生物的影响 施工期的噪声、振动、灯光和排放的废气、扬尘都会对陆生生物栖息和生活产生一定的不利影响，沿线区域陆生动物多为当地常见物种，没有珍稀野生的分布，因此本次道路工程施工对陆生动物影响不大。 5.4对景观的影响 辅道工程建设对外界景观的影响主要是建筑风格的一致性和周围的绿化，如果附属设施与该区域景观格局不一致，将会给人带来突兀的视觉冲击，而设施周围没有进行绿化美化，将不能对道路司乘人员及两侧居民带来清新、活力的感觉，根据现场勘查可知，辅道沿线景观分为人工景观，项目规划路线在地貌上属平原地形，周围没有风景名胜区和旅游区等。本项目在施工期会对其所在地的局部景观造成一定的影响，直接破坏植被，影响地貌景观和视觉，但随着道路的建成和投入使用，施工期所造成景观破坏将逐步消失，并形成新的景观效果。 6.社会环境影响 本项目施工期社会影响主要是施工期活动对沿线居民的生活产生的影响，主要包括以下几个方面： 1、工程施工时，半辐路面需封闭，建议建设单位合理安排施工计划，做好交通组织管理，以减少施工对交通的影响； 2、工程施工期间，施工车辆、施工材料运输车辆及道路半辐路面施工将会造成局部塞车，给当地的交通造成一定的影响，这种影响是暂时的，随着施工的结束，影响也随之结束； 3、施工过程道路的阻隔会对沿线居民的出行带来不便，通过按路段类型分别设置人行通道与汽车通道，可以减少工程施工对沿线居民出行的影响。 为了最大程度降低施工期道路工程对当地社会环境产生的影响，施工单位应结合当地环境，灵活调整施工方案，同时严格执行施工过程中的污染防治措施，尽量减少对沿途居民的影响，施工结束以后，施工噪声、扬尘以及阻隔等不利影响将随之消失，对沿线居民的不利影响也大大减少，另外项目施工将为当地居民增加一部分就业机会，为当地增加了一定收入，可以一定程度上提高当地居民的生活水平，改善生活质量。综上所述，本工程的建设对当地居民的生活影响较小。 综上所述，本项目施工期对环境的影响主要表现在扬尘、噪声、废水、固废对环境的影响。施工期的影响是暂时的，局部的，在施工期间和施工结束后通过采取一系列的污染防治措施，可使影响降至最低。

营运期环境影响分析： 1.地表水环境影响分析 本项目营运期间水环境影响主要是路面径流对水环境的影响，暴雨径流是营运期产生的非经常性污水，主要是暴雨冲刷路面而形成，道路路面冲刷物的浓度集中在降水初期，降水30min内污染物随降水时间增加而浓度增大，随后污染物逐渐减少。影响道路路面径水量和水质的因素较多，包括降雨量、车流量、两场降雨之间的间隔等，其水质变化幅度较大，主要污染物为SS和少量石油类，这些污染物浓度及产生量与路面状况、降雨情况有关。因此，这种情况多发生在雨季，路面积尘越多，对水体的影响也越大。降雨的强度越大，形成的地表漫流越大，路面的灰尘越容易冲走，对水体的影响范围也越大。 本项目道路位于舞阳县县城内，道路配套建设有给排水管网，营运期路面径流自然汇集以后进入市政雨水管网，营运期产生的水环境影响较小。 2.地下水环境影响分析 营运期路面径流自然汇集以后进入市政雨水管网，加强对其检查、维护和管理，降低渗漏机率，对地下水环境影响较小。 3.固废影响分析 辅道建成后，运营期固体废物影响主要来自于过往行人散落的的垃圾，由于过往人流遗弃的垃圾则与人们的生活习惯、受教育水平等因素有关。落地量随社会经济的发展和城市管理水平的提高而逐渐减少。 因此，运营期辅道产生的固废对环境影响很小，只要对过往的行人进行必要的管理，对路面进行定期清扫，是可以减轻或避免对环境的不良影响的。 4.社会环境影响 舞阳县S220高速连接线是舞阳县南北方向的主要通道，本项目为舞阳县S220高速连接线过境村庄内辅道工程建设项目，完善城区道路交通网，改善沿线居民的交通出行环境的重要项目。工程的建设为缓解舞阳县交通压力，服务经济发展，具有良好的社会和经济效益。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期物料堆放、运输 | 扬尘 | 围挡、运输车辆加盖篷布减少洒落、定期洒水、 | 对周围环境影响较小 |
|  | 施工机械、汽车 | CO、NO2 THC | 无 | 对周围环境影响较小 |
| 水 污 染 物 | 施工废水 | SS | 沉淀处理以后回用于施工场地洒水降尘，不外排 | 综合利用 |
|  | 营运期地表径流 | COD、SS | 通过配套雨水管网排放 | 对周围环境影响较小 |
| 固 体 废 物 | 施工过程 | 施工人员生活垃圾 | 收集暂存 | 运送至舞阳县生活垃圾填埋场进行卫生填埋 |
|  |  | 建筑垃圾 | 有用部分进行回收，多余部分统一清运，用作铺路填坑使用 | 不对周围环境造成影响 |
| 噪 声 | 施工期 | 噪声 | 合理安排施工时间，选用低噪声设备，合理安排运输路线 | 对周围影响较小 |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 1、项目临时占地对自然植被、地表土壤、地貌地形破坏较大。项目临时占地会破坏土壤的理化性质，降低土壤肥力，增大水土流失量。尽量将临时占地设置在路线永久占地范围内，为减少施工便道临时占地面积，可直接利用现有道路；施工营地尽量租用沿线已有房屋等。 2、施工时的临时占地，应将原有地表层耕作的熟土推至一旁堆放，待施工完毕后，再将这些熟土用作绿化使用。 3、严禁乱倾乱倒施工产生的废弃物，做到定点存放，及时外运处置，避免污染土壤。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

一、环评结论： 1.项目概况 舞阳县交通运输局舞阳县S220高速连接线过境村庄内辅道工程建设项目位主要为S220高速连接线过境村庄新安镇、文峰乡、孟寨镇主路面两侧的辅道建设，全长6261.93m，辅道宽度为5m，占地面积为31309.65m2，设计时速30km/h，交叉口设计速度为10km/h，路面设计轴载为BZZ-100KN，使用期限15年，工程投资691.82万元。 2.产业政策符合性 本项目为舞阳县S220高速连接线过境村庄内辅道工程建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），属于“鼓励类”中“第二十二项：城市基础设施”中“3、城市公共交通建设”项目，符合产业政策要求。 3.选址合理性 1、本项目位于舞阳县县城，项目所在位置属于舞阳县城市总体规划的道路用地，项目建设符合相关用地规划要求。 2、项目选址所在区域基础设施建设情况较好，供电、供水、排水等设施比较完备，可以保证项目建设用水和用电需求。 3、项目选址所在地目前为尚未硬化的道路，舞阳县S220高速连接线过境村庄内辅道工程途经辛安镇、文峰乡、孟寨镇，道路沿线建筑密集，居住人口众多。 综上所述，项目符合舞阳县城市总体规划要求、所在区域供电、用排水等基础设施比较完善，选址可行。 4.环境质量现状 项目位于舞阳县城内，所在区域的环境空气、地下水环境质量现状引用平顶山昆翔检测技术服务有限公司2014年6月的监测资料，监测期间主要污染因子TSP、SO2、NO2、PM10日平均浓度范围分别为：0.185～0.233mg/m3、0.030～0.034mg/m3、0.014～0.016mg/m3、0.093～0.159mg/m3，除PM10外其余监测因子均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值要求。 地下水主要污染因子pH、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、亚硝酸盐氮及氯化物监测均值分别为：7.52~7.62、281~289mg/L、＜0.5mg/L、0.075~0.086mg/L、0.007~0.008mg/L、0.65~0.69mg/L，均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求，现状水质较好。 项目所在区域纳地表水为澧河，根据《漯河市境质量报告书》（2014年）中澧河—三里桥断面水质监测结果，主要污染物COD、NH3-N、高锰酸盐指数、BOD5浓度平均值分别为5.0mg/L、0.012mg/L、2.89mg/L、2.13mg/L，监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准的要求。 项目位于舞阳县县城内，项所在区域声环境昼间、夜间值分别为43.6dB(A)和43.2dB(A)，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求。 5.污染防治措施 水环境影响分析表明：拟建道路施工期产生的施工废水经沉淀池沉淀处理后用于场地洒水抑尘，不外排，生活污水依托租用项目附近民房现有污水处理设施进行收集和处理后，纳入市政污水管网；因此，工程实施对周围水环境影响较小。 本项目营运期间水环境影响主要是路面径流对水环境的影响，本项目道路位于舞阳县产业集聚区内，道路配套建设有雨水管网，营运期路面径流自然汇集以后进入市政雨水管网，营运期产生的水环境影响较小。 环境空气影响分析表明：施工期环境空气污染物主要为施工扬尘、运输扬尘、施工机械和汽车尾气。建设单位应对施工场地加强洒水抑尘，禁止露天堆放散装物料；控制运输车辆冒装渣土、带泥上路和沿途撒漏污染，确保密闭运输；裸露地面采取绿化、硬化、洒水、覆盖等措施。经采取以上措施对周围环境影响较小。 噪声环境影响分析表明：本工程在施工期采用低噪声设备、合理布置施工运输线路等措施尽量减少工程施工对周围环境的影响。营运期辅道用于非机动车及行人通行，辅道路面的非机动车及行人产生的噪声较小，对沿线声环境质量影响不大，可以接受。 综上所述，拟建道路施工及运营期产生的噪声对周围声环境的影响较小。 固废环境影响分析：项目施工位于舞阳县县城规划范围内，道路不涉及拆迁，建设范围内全部为农田，因此施工阶段产生的固废主要是施工人员生活垃圾、建筑垃圾。其中生活垃圾运送至舞阳县城市生活垃圾填埋场进行卫生填埋。建筑垃圾共计0.18万m3，由相关单位或者个人进行分拣，其中有用部分进行回收，多余部分统一清运，用作铺路填坑使用。工程施工期固体废物经过妥善处理后不会产生二次污染，对环境影响较小。运营期所产生的固体废物主要是散落的固体废弃物，由环卫部门统一收集处理，对区域环境影响较小。 二、环境管理要求及措施建议： 项目在营运期间，需注意以下几方面的工作： 1、严格执行环保“三同时”制度，污染防治设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 2、加强工程的环境监理工作，尤其要注意施工期的环境监理。将环境保护相关要求列入工程招投标方案，严格要求工程施工单位落实各项环境保护措施. 3、采用施工快捷、方便、施工期占用道路少的施工方法和结构形式以减少施工期对交通的影响。 4、施工期文明施工，合理安排施工时间，禁止夜间（22:00至次日6:00之间）施工，对高噪声源合理布局，尽量采取封闭措施，将施工噪音降到最低。 三、环保投资及三同时验收 本工程在建设及营运期产生的水、气、声、固废均会对周围环境产生一定程度的污染，为了降低项目建设和运营对周围环境的污染，评价建议项目在施工和营运期间分别采取相应的防治措施，本工程投资共计691.82万元，主要环保投资35万元，占工程总投资的5.06%，工程环保投资及验收情况一览表具体如下： 表16 本工程主要环保投资及验收一览表 项目; 污染防治措施及验收内容; 投资估算（万元）. 施工期; 环境空气; 洒水车，定期洒水; 8.0. 易散落物料遮盖措施; 6.0. 施工场地围挡; 9.0. 水环境; 沉淀池; 4.0. 固体废物; 垃圾清运; 4.0. 固体废物; 垃圾收集清运; 4.0. 合计; 35. 四、环评总结论： 总结论：舞阳县交通运输局舞阳县S220高速连接线过境村庄内辅道工程建设项目符合国家产业政策，选址合理，建成后，具有良好的社会效益和经济效益。在落实各项污染防治措施、环评建议和办理合法的土地使用手续，严格执行环保设施与主体工程建设的“三同时”制度，加强环境管理的前提下，从环境环保角度考虑，该项目在此的建设可行。

注：舞阳县s220高速连接线过境村庄内辅道工程路线图

舞阳县S220过境孟庙镇辅道工程

舞阳县S220过境文峰乡辅道工程

舞阳县S220过境辛安镇辅道工程

大刑村

N

代庄

澧河村

澧河

附图一：项目地理位置及敏感点分布图

厂房

浦东路（800m）

老蔡村

厂房

120m

浦东路（880m

乔庄

孟庙镇

张集村

英李

齐礼

纸房周

路

北

三

本项目位置

附图二：项目在舞阳县城乡总体规划中的位置

附图三：舞阳县S220高速连接线过境村庄内辅道路线图

附图三：舞阳县S220高速连接线过境村庄内辅道路线图

附图四：项目现场勘查照片