国环评证乙字

第2504号

建设项目环境影响报告表

- (报批版)

项目名称：     舞阳县宁波路整修工程建设项目

建设单位：     舞阳县城区道路建设指挥部办公室

- 编制日期：2016年8月

建设项目基本情况

| 项目名称 | 舞阳县宁波路整修工程建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 舞阳县城区道路建设指挥部办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陆小毛 |  |  |  | 联 系 人 |  |  | 张璐璐 |  |
| 通讯地址 | 漯河市舞阳县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13137968981 |  |  | 传 真 | / |  |  | 邮政编码 | 462400 |
| 建设地点 | 漯河市舞阳县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审核部门 |  | / |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建改扩建技改 |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | E4813市政道路工程建筑 （国民经济行业代码） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | T138城市道路 （分类管理名录） |  |  |
| 占地面积 （平方米） |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 1000 |  | 其中环保投 资(万元) |  | 30 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 1.6% |
| 评价经费 （万元） |  |  | 预期投产日期 |  |  | 2017年5月 |  |  |  |
| 内容及规模： 1.项目背景及任务由来 2014年6月2日，舞阳县委、县政府印发了《关于成立舞阳县城区道路建设指挥部的通知》，2016年3月23日舞阳县人民政府办公室印发了《关于印发舞阳县2016年城建重点项目建设任务分解台账的通知》，两份通知文件都明确了舞阳县新型城镇化工作要点，要求“坚持以新型城镇化为引领，以建设美丽舞阳为目标，以三城同创为载体，突出抓好三大工程，着力提升三大水平，全面加快推进新型城镇化进程，努力把舞阳建设成为舒适宜人、安全有序、方便快捷、生态环保的宜居城市”。 通知同时明确了工作的重点，其中关于市政基础设施方面的重点为：整修珠海路、南大街、北大街、蓝盾路东段，改造城区背街小巷10公里以上；完成人民路东段、珠海路、深圳路、南京路、青岛路、北三环提升改造建设，加快实施舞阳西北部道路畅通工程，进一步完善城乡交通网络。以改善提升基础设施条件为重点，统筹推进小城镇建设和新型农村社区建设，着力构建县城、中心镇和新型农村社区协调发展、互促共进的三级现代城镇体系。在《2015年舞阳县政府工作报告》中明确提出：以“三城同创”活动为载体，深化环境综合整治，健全长效管理机制，确保城乡环境面貌实现较大改观。高标准实施高速公路连接线、海南路、人民路、张家港路等道路的绿化亮化美化工程，着力打造景观示范路。 在此背景下，舞阳县城区道路建设指挥部办公室从城市发展和改善居民出行状况的实际出发，提出了舞阳县宁波路整修工程项目的建设。 本项目属于城市道路建设项目，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）的要求，本项目应进行环境影响评价。本项目主要建设内容包括：主路面、人行道及绿化带等。 本工程为现有城市道路的改造工程，即拆除旧路后重新改造，以及同步实施管线切改、照明、交通设施和绿化。另外，随道路改造同步建设的通讯、电力等配套工程由相关配套单位出资并负责实施，不属于本工程内容。项目环评报告类型划分依据具体如下表所示： 表1 项目环评报告编制依据一览表 序号; 工程内容; 编制依据; 具体要求; 报告类型. 1; 道路及附属 工程; 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令第2号）; “T城市交通设施”道路中的第2项“138、城市道路”中的“其他快速路、主干路、次干路、支路”项目; 报告表. 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令第2号）规定，跨行业、复合型建设项目，其环境影响评价类别按照单项评价等级最高的确定。综上所述，项目评价类别按照最高等级确定为编制报告表。 受舞阳县城区道路建设指挥部办公室（见附件1）委托，许昌环境工程研究有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，组织有关环评人员多次赴现场调研，收集和查阅了相关资料，并与建设方及项目所在地的管理部门进行了多次沟通，在此基础上完成了该项目的环境影响报告的编制工作。 2.工程现状 2.1道路及交通现状 舞阳县宁波路现状为单幅路，道路等级为城市次干路，横断面为一块板形式，红线宽度为50m，横断面布置型式为：33.0m（红线）=5.5m（人行道）+2.50m（绿化带）+16m（主路面）+2.5m（绿化带）+6.5m（西侧人行道）。 道路两侧现状为住宅小区和行政事业单位，宁波路与张家港路交口(北侧起点位置)现状周边有数家汽车维修商铺和皇家三号夜总会，宁波路与中山路交口(南侧起点位置)现状为门面房。根据现场踏勘，舞阳县宁波路中段主要方便两侧居住区出行，现状通行车辆较少。 2.2现有工程利用情况 舞阳县宁波路为道路改造工程，在规划道路用地范围内，利用现有道路进行改造，改造后中心线和道路红线不变。 2.3与工程相交道路交通现状 经现场踏勘，宁波路与张家港路交叉口(北侧起点位置)丁字相交，主要为两侧居民出行道路，现状车流量较少；宁波路与中山路（南侧起点位置）丁字相交，道路现状车流量较多。 3.项目概况 宁波路整修工程全长373.7m，道路红线宽33m，为单幅路，占地面积为12332m2，设计时速40km/h，交叉口设计速度为15km/h，路面设计标准轴载为BZZ-100，使用期限15年，工程总投资1000万元。本项目地理位置及周边环境现状见附图一。本工程设计标准见表2。 表2 工程道路设计标准一览表 序号; 指标名称; 指标设计值. 1; 道路等级; 城市次干路. 2; 道路红线宽度; 33m. 3; 设计时速; 50km/h. 4; 交叉口设计速度; 15km/h. 5; 路面类型; 沥青混凝土路面. 6; 路面结构设计基准期; 15年. 4.道路改建工程平面布置及路面结构设计情况 4.1道路平面布置 本项目涉及的道路工程横纵断面布置情况见表3及图1。 2.5m 绿化带 6.5m人行道 主路面（16m） 5.5m人行道 西 东 2.5m 绿化带 图1 道路横断面布置设计情况 表3 道路工程断面设计情况一览表 |
| 道路名称; 范围; 横断面. 宁波路; 北起张家港路，南至中山路; 横断面为一块板形式，红线宽度为33m，横断面布置型式为：33.0m（红线）=5.5m（人行道）+2.5m（绿化带）+16.0m（主路面）+2.5（绿化带）+6.5m（西侧人行道）. 4.2路面结构设计 本次改建道路为沥青混凝土路面，路面结构设计见表4。 表4 道路工程路面结构设计情况一览表 道路名称; 类型; 路面结构设计情况. 宁波路 （北起张家港，南至中山路）; 车行道结构; 结构总厚度为154.6cm，车行道路面结构自上而下依次为： 9.6cm=5cm细粒式沥青混凝土+粘层（0.8kg/㎡）+4cm细粒式沥青混凝土+0.6cm稀浆封层； 18cm水泥稳定碎石； 18cm水泥稳定碎石； 18cm水泥石灰稳定土； 18cm水泥石灰稳定土； 18cm10%石灰土； 20cm6%石灰土； 35cm砂砾稳定碎渣。. 车行道道边; C35砼平侧石（100×25×35cm）+2cm厚1:2水泥砂浆+5cm厚C15砼垫层. 人行道结构; 6cm厚的荷兰砖+3cm厚1:2水泥砂浆+6cm厚C20砼+20cm厚12%石灰土+素土压实. 道路路边; C35砼平侧石（100×12×30cm）+5cm厚C15砼垫层. 本工程行车道边缘设置侧石及平石，人行道外侧设置边石，均采用C35混凝土预制， 外露部分需制作光亮。 5.建设内容及规模 5.1路面工程 本次道路主要工程组成及数量见表5。 表5 宁波路整修工程工程量一览表 序号; 指标; 单位; 数量. 1; 拆除工程; 砼路面拆除（含 40mm 厚石灰土垫层; m2; 8370.88. 人行道拆除（含垫层）; m2; 6278.16. 2; 土石方工程; 挖土方及土石方运输; m3; 12891.16. 填土方及运输; m3; 12891.16. 表土清楚; m3; 8370.88. 3; 道 路 工 程; 路基处理; m3; 4538.21. 道路基层; m3; 8099.42. 道路面层; m3; 7952.34. 人行道块料敷设; 套; 6278.16. 安砌侧（平、缘）石; 套; 971.62. 人行道土方; m3; 3139.08. 4; 绿化带; 绿化带种植养护; m2; 2619.90. 绿化带土方; m3; 1307.95. 5; 附属工程; 钢筋工程; 吨; 46.25. 景观照明; 套; 12. 休闲座椅; 套; 9. 健身器材; 套; 6. 游园绿化及硬化; m2; 780.00. 5.2道路照明工程设计 照明灯具为双悬臂金属柱灯，灯具功率120W+60W，灯具双侧对称布置于人行道边缘，距缘石距离65cm，灯杆高9米，灯具悬挑1.5米，灯具的仰角不超过15°。为了城市道路的协调性及美观性，新购置灯具型式应和周围道路路灯型式一致。 依据灯具布置进行照度计算，机动车道平均照度E≥10lx，照度均匀度u≥0.35；交会处E≥20lx，照度均匀度u≥0.4；非机动车道平均照度E≥5lx。路灯灯具防护等级必须达到IP65以上，灯具效率要大于70%，单灯功率因数补偿至0.85。光源的质量符合国家标准。道路照明控制在箱式变电站内设手动控制和时间光电控室装置，控制开关等时间、数量及亮度。 5.3道路绿化工程 主路面和人行道之间2.5m范围内种植绿化带。在植物的选择上，应按照适地适树原则配置，大大提高成活率，也可节约成本。 5.4道路交通标志工程设计 各种标志一般设置在车辆行进方向道路右侧或分隔带上。标志牌不得侵入道路建筑限界，牌面下缘至地面高度为1.8～2.5m。路侧式标志应减少标志板面对驾驶员的眩光。板面应与道路中线垂直或成一定角度。指路或警告标志为0°～10°，禁令或指示标志为0°～15°。路面标线应根据道路断面型式、路宽以及交通管理的需要画定。路面标线形 式有车行道中心线，车行道边缘线、车道分界线、停止线、人行横道线、减速让行线、导流标线、平面交叉口中心圈、车行道宽度渐变段标线、停车位标线、停靠站标线、出入口标线、导向箭头以及路面文字或图形标记等。路面标线的画法应符合现行的《道路交通标志和标线》(GB5768—2009)规定。 6交通量 6.1车流量预测 根据建设单位提供相关资料，本工程预测特征年份的交通量见表6。 表6 预测时段交通流量 （单位pcu/h） 预测年 路段名称; 2017年; 2022年; 2027年. 宁波路 （北起张家港，南至中山路）; 850; 1300; 2300. 6.2车型比 通过调查，类比舞阳县县城现状道路的车型比，工程规划特征年出行车型构成比例见下表8。昼间（6：00~22：00）车流量按照75%计算，夜间（22：00~6：00）按照车流量的25%计算。 表7 工程车型比一览表 小型车; 中型车; 大型车. 60.0; 25.0; 15.0. 7.土石方量 项目在工程施工期间开挖土方及土石方运输量总计为2.13万m3，回填土方及运输量2.13万m3，无弃方。 8.产业政策相符性分析 本项目为漯河市舞阳县县城道路改建项目，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），属于“鼓励类”中“第二十二项：城市基础设施”中“3、城市公共交通建设”项目，符合产业政策要求。 9.项目选址 本次道路改建工程位于漯河舞阳县县城内，根据舞阳县总体规划，项目占地性质符合规划要求，属于道路用地，项目在规划中的具体位置见附图二。 10.工程投资 项目总投资1000万元，全部由政府财政投资。 11.拆迁及占地情况 项目占地面积为12332m2，全部为永久占地，工程不在道路范围之外设置施工营地和料场，道路位于舞阳县城内，其建设用地性质均为城市道路建设用地。工程建设不涉及拆迁。 12.评价时段 1、施工期 本工程施工期为2016年10月~2017年3月，共6个月。 2、运营期 工程路面基准期为15年，结合项目实际情况，选取本工程竣工后第1年（2017年）为近期，投入运营后第5年（2022年）为中期，投入运营后第10年（2027年）为远期，本工程运营期按2017年、2022年、2027年3个特征年进行预测评价。 13.项目建设条件 13.1施工条件 本项目在漯河市舞阳县县城范围内施工，周围有人民路、张家港路等城市道路，可以做为本项目物料运输道路。 13.2供水条件 项目周边市政供水管网已经敷设至施工地点，可以保证建设期以及运行期用水要求。 13.3供电条件 项目施工期间供电由舞阳县电业局通过市政供电设施直接供应，可以保证本项目施工期以及运行期用电需要。 13.4施工材料 本项目所在区域道路建设材料供应比较充足，所需的砂石料均通过附近的石料厂就近购买，其他建材在本地建材是市场进行采购。 14.环保投资 该项目总投资1000万元，其中环保投资约30万元，占总投资的3%，本项目环保投资概算见表8。 表8 本工程主要环保投资一览表 项目; 污染防治措施及验收内容; 投资估算（万元）. 施工期; 环境空气; 洒水车，定期洒水; 5.0. 易散落物料遮盖措施; 5.0. 施工场地围挡; 5.0. 水环境; 沉淀池; 3.0. 固体废物; 垃圾清运; 3.0. 营运期; 声环境; 减速带、禁鸣标志; 4.0. 固体废物; 垃圾收集清运; 5.0. 合计; 30. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目属于现有道路改造工程，原有污染和环境问题主要为道路上行驶车辆产生的交通噪声和汽车尾气。这些污染物问题与实施改造后工程产生的污染物相同，本次环评将根据改造后工程污染情况提出相应的污染防治措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1.地理位置 舞阳县位于中国河南省中部偏南，地处华北平原西南边缘，是内陆特区漯河市辖县。地理坐标为北纬33°24'~33°59'，东径113°27'~114°16'，南邻舞钢市，北接襄城县，东连源汇区，西靠叶县，总面积777平方公里，耕地75万亩。 本项目位于舞阳县县产业集聚区内，项目北侧为张家港路、南侧为人民路、东西两侧目前均为村庄和小区。项目地理位置见附图一。 2.地形、地貌 舞阳县属淮河流域上游区域，地处伏牛山前平原与黄淮冲积平原交接地带，属沙澧河冲积平原地貌，地形南高北低，由西向东倾斜。南部为岗地、中部为平原、东南部为洼地，海拔60～102m。地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲积成因堆积而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全。地质为第四纪地层覆盖，地下分布有第三纪、震旦系以及太古界地层。地层主要由粘土、亚粘土组成，地表以下为亚粘土层。 3.气候、气象特征 舞阳县属温热带季风型大陆性气候，四季分明，光照充足，雨量充沛，气候温和，年平均气温为14.6℃，最高气温43℃，最低气温-16℃；最冷的一月份平均气温0.7℃。最热的7月份平均气温27.4℃。平均降水量836.6毫米，平均日照2198小时，无霜期220天左右，光照充足，热量丰富，降水适中，气候温暖，，最多风向为NE，风频9%，次多风向为N、NNE、S，风频8%，全年静风频率为15%，年平均风速2.4m/s。冬季多为东北风，风力一般3~4级；夏季多为东南风，风力一般2~3级，较少大风天气出现，多年各风向频率玫瑰图见图2。 图2 舞阳县风玫瑰图 4.水资源 4.1地表水 舞阳县属于淮河水系，南临舞水之滨，北跨沙、澧二河，三河横贯全境，另有干江河、骂子河、洄曲河、灰河、泥河、唐江河等河流，组成纵横交错的河网，年过境水流量达到1.68亿m3。项目所在区域纳污水体为三里河，在舞阳县境内为V类水体。 澧河：澧河发源于河南省方城县四里店的北部柳树沟，为常年性河流，干流全长145km，流域面积2787km2。澧河在漯河市境外主要有甘江河汇入，境内有唐河、马子河汇入，境内河段长67km，在漯河市区段汇入沙河，汇合处距漯河市第一水厂取水口约1500m。澧河流经漯河市市区河段长4km，河底宽80～90m，河床底为砂质，两岸为冲积平原，地表岸性为亚砂土，河底比降1/4000，市区段澧河段堤高3～4 m，最大堤高7.5m。澧河多年平均径流量5.255亿m3，年均流量16.65 m3/s，历年最大流量 2780m3/s(何口水文站)，年可开采水资源总量为1418万m3~6696万m3。 沙河：源于鲁山县内二郎庙，流经鲁山县、平顶山和叶县，至章化乡何湾村境内，到盆河与汝河汇流。流经舞阳县境内30km，到拐子王乡小赵村处境，马流湾以上流域面积为9669km2，河床宽300m左右，防洪保证流量为2850m3/s，枯水流量为6m3/s。正常水位65m，最高水位70.96m（75年），最大流量为3240 m3/s（75年）。 泥河：源于叶县坟台，至马村乡庞店北入境，流经县境24km，白纸坊退水闸入沙河，流域面积为221km2，河床宽27m左右，防洪保证流量375m3/s，枯水期断流。 灰河：古称昆水，源于鲁山县樱桃山，流经鲁山、叶县，由章化乡湾李村入境，至北舞渡注入沙河。流经县境8km，流域面积为505km2，河床宽75m左右，防洪保证流量572 m3/s，枯水流量为0.5m3/s。 三里河：属于淮河流域汝河系，发源于舞钢市的庙街乡西南部的祖庙山，至彦张村西北入舞阳县境，在枣林乡三里店成为舞钢市与舞阳县的分界河，向东流至张营村入西平县，最终汇入洪河，流域面积为224.3km2，其中上游境外流域面积为129.5km2，境内流域面积为94.8km2，河道总长41km，境外17km，境内24km，宽约30～50m，县城南段河口宽70m，年平均水深1.5m左右，枯水期流量为0.2～0.5m3/s，河底大致坡降为1/2200，防洪标准为二十年一遇，防洪流量为359m3/s，除涝标准为三年一遇，除涝流量为55.3m3/s，三里河为舞阳县的纳污河流，在舞阳县境内水功能区划为V类水体。漯河市内河流水系分布见图3。 项目所在位置 图3 漯河市地表水系图 4.2地下水 舞阳县地下80～150m富含水沙层，地下水补给来源为大气降雨，地下水类型为上层滞水，水位的升降变化直接受降雨量多少的影响。境内地下水分为丰水区、一般水区和贫水区，北舞渡、拐子王、太尉和其他乡镇的唐河、泥河两岸低洼地区为丰水区、面积为146km2，占全县总面积的18.8%，孟寨、章化、候集、马村、姜店、九街等乡镇 为一般水区，面积为464km2，占全县总面积的59.8%，其余为贫水区。本项目所在区域属于舞阳县境内的一般水区。 5.动植物 舞阳县地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，但由于人类生产活动，天然植被已遭破坏，野生动植物资源极少，主要林木植物有白毛杨、泡桐、柳、榆、槐、椿等。项目所在地目前为已建成道路，土地利用方式比较单一，根据现场调查，项目周边无需要保护的珍稀野生动植物和濒危物种。 6.土壤及农业生产 舞阳县现有耕地75万亩，土壤有四类，黄棕壤占42.86％，砂姜土占30.37％，潮土占20.14％，褐土占6.63％。 主要粮食作物和经济作物有小麦、玉米、红薯、大豆、烟叶、棉花。以苹果为主的林果业发展到4万亩。畜牧业发展迅速，大牲畜存栏9.2万头，生猪27.6万头，是国家优质山羊板皮基地县，河南省黄牛出口基地县。香菇栽培规模达到350万袋。 7.矿产资源 主要矿产资源有石油和岩盐。石油远景储量2168万吨；岩盐总储量400亿吨，列全国品位第一，储量第二，年出盐量12万m3，项目所在地目前没有矿产资源分布。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1.区域及人口 舞阳县位于中国河南省中部，地处黄淮海平原，是内陆特区漯河市辖县。总面积777平方公里，城区面积11.5km2，可耕地75万亩，总人口60万，其中农业人口52万人，占总人口86.4%。下辖6乡8镇，分别为舞泉镇、太尉镇、莲花镇、吴城镇、孟寨镇、辛安镇、北舞渡镇、侯集镇；文峰乡、保和乡、九街乡、姜店乡、马村乡、章化乡，共389个行政村，825个自然村。 2.社会经济结构 2015年舞阳县以“三区”建设为载体，培育产业集群，优化产业结构，三次产业比例达到18.5∶63.7∶17.8。 第一产业：现代农业提速发展。全面完成16万亩项目区提升工程，被确定为全省重点打造的高标准粮田示范区。县气象灾害监测预警中心主体工程完工。总投资1.36亿元的国家级现代农业示范园区项目获得批复。全县新建高标准粮田16.9万亩，全年粮食总产61.5万吨。农业产业化步伐加快，中农集团、晋开集团等龙头企业入驻发展，全县新建农机化示范园区30个、生态养殖场19个，培育省级产业化龙头企业1家、家庭农场71家、农民专业合作社139家。土地流转面积达到36万亩，占全县家庭承包经营土地面积的53.7%。 第二产业：特色工业集群发展。产业集聚区完成固定资产投资105亿元，实现主营业务收入285亿元，税收收入2.8亿元，被评为全省一星级产业集聚区。区内开工道路6条，建成公租房6万平方米、标准化厂房9万平方米，综合服务平台建成投用，工业污水处理厂主体工程完工，桥头赵、竹园杨、王城岗三个自然村搬迁工作顺利推进。围绕盐及化工、服装服饰、装备制造三大主导产业，规划建设专业园区，培育优势产业集群。盐及化工产业实现主营业务收入120亿元，增长36.6%，成为舞阳工业史上首个超百亿产业集群。加快骨干企业培育，富平春酒业、新和车业等7家企业完成战略重组；纳入全市工业“1351工程”的31家企业实现销售收入90.7亿元，增长37.6%；全县完成工业用电量13.7亿度，增长30.6%，增速居全市第一、全省第二。企业创新能力不断提升，全县建成市级以上工程技术研究中心9家，高新技术产业增加值占规模以上工业增加值的17.7%。 第三产业：服务业发展势头良好。区内完成固定资产投资15.4亿元，主营业务收 入8亿元。大力发展金融服务业，引进了玉川村镇银行，组建了金大地小额贷款公司、中小企业联合投资发展商会。舞阳农民画销售收入突破600万元，60余幅作品入选中宣部“图说我们的价值观”公益广告。全县实现第三产业增加值24亿元，增长10%。 3.教育、文化 舞阳县全县现有义务教育学校165所，其中初中25所，小学140所，在校学生50184人，其中初中15200人，小学3498人，教职工3764人，校舍总建筑面积28357m2。 4.文物保护 舞阳县历史悠久，文化灿烂。贾湖遗址出土的骨笛和契刻符号，是世界目前发现最早的乐器和文字，把人类文字史和音乐史向前推进到8000年以前，对我国乃至世界文明作出了巨大贡献。蜚声海内外的现代农民画，以其泥土的芳香，迥异的风格引起了国内外画坛的注目，有７幅作品被国家博物馆收藏，20幅佳作销往国外。1988年，舞阳成立了全国第一家“农民画院”，舞阳被国家文化部命名为“中国现代民间绘画画乡”。1998年，又被国家文化部命名为全国文化先进县。 5.区域交通及优势 舞阳县交通便利。漯阜铁路穿境而过，距京广铁路漯河站45km，距郑州国际机场150km，东距107国道40km，京珠高速公路49km；北接宁洛（南京—洛阳）高速公路6km、南阳姜营机场105km、郑州新郑机场180km；西连日南（日照—南阳）高速公路25km。沪渝铁路穿境而过。舞阳县公路通车里程达1018km。公路纵横交错，四通八达。邮电通讯方便捷达，国际国内电话传真、程控交换、移动通讯、无线寻呼、计算机互联网等现代化设施一应俱全，沟通了舞阳与世界各地的信息传递。 6.盐业资源 地下盐资源丰富。盐岩总储量400亿吨，是全国品位第一、储量第二的大型矿床，而且矿体厚度大、盐质纯，氯化钠含量91.40─98.88%，具有较高的食用价值和工业价值，开发前景十分广阔。项目所在区域目前没有矿产资源。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、 地下水、声环境、生态环境等）： 1.环境空气 本项目位于舞阳县城，环境空气采用舞阳县县城环境空气质量监测数据，根据平顶山昆翔检测技术服务有限公司2014年6月25日～7月1日对舞阳县坑郭村（距离本项目1.4km）的监测数据，主要污染因子TSP、SO2、NO2、PM10日平均浓度范围分别为：0.185～0.233mg/m3、0.030～0.034mg/m3、0.014～0.016mg/m3、0.093～0.159mg/m3，除PM10外其余监测因子均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值要求，PM10超标主要原因是坑郭村北侧的深圳路道路交通所致。 2.地表水环境 项目所在区域纳污水体为三里河，根据《漯河市环境监测年鉴》（2015年），三里河—栗园桥断面监测结果，主要污染物COD、NH3-N、高锰酸盐指数、BOD5浓度分别为25.3~34.9mg/L、0.682~3.57mg/L、4.49~5.87mg/L、5.62~6.21mg/L，除氨氮外，其余监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准的要求，氨氮超标主要原因是接纳了舞阳县县城的工业企业废水及生活污水所致。 3.地下水环境 根据平顶山昆翔检测技术服务有限公司2014年6月25日～6月26日对舞阳县双庙村（距离本项目350m）的监测数据，地下水主要污染因子pH、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、亚硝酸盐氮及氯化物监测均值分别为：7.52~7.62、281~289mg/L、＜0.5mg/L、0.075~0.086mg/L、0.007~0.008mg/L、0.65~0.69mg/L，均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求，现状水质较好。 4.环境噪声 项目位于舞阳县县城内，项所在区域声环境昼间、夜间值分别为43.6dB(A)和43.2dB(A)，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目主要保护目标具体情况见表9。 表9 主要保护目标一览表 序号; 环境要素; 保护对象; 方位; 距离（m）; 保护等级. 1; 环境空气; 舞阳县人民检察院 东润水榭花都（500人） 检察院家属院; W E W; 20 20 20; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；. 2; 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 3; 地下水; 项目沿程地下水; /; /; 《地下水质量标准》（GB /T14848-93）中Ⅲ类标准. 4; 地表水; 三里河; S; 3500; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 项目 执行标准; 控制指标及标准限值. 《地表水环境质量标准》 （GB 3838-2002）Ⅴ类标准; pH; COD （mg/L）; 石油类 （mg/L）; BOD5 （mg/L）; 氨氮 （mg/L）. 6～9; 40; 1.0; 10; 2.0. 《地下水质量标准》 （GB/T14848-93）Ⅲ类标准; pH; 总硬度 （mg/L）; 高锰酸盐指数 （mg/L）; 氨氮 （mg/L）; 溶解性总固体 （mg/L）. 6.5～8.5; 450; 3.0; 0.2; 1000. 《环境空气质量标准》 （GB 3095-2012）二级; SO2(µg/m3); NO2(µg/m3); PM10 (µg/m3); TSP (µg/m3). 1h平均; 24h平均; 1h平均; 24h平均; 24h平均; 24h平均. 500; 150; 200; 80; 150; 300. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 执行等级; 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]. 2类标准; 60; 50. 4a类标准; 70; 55. “关于公路、铁路（含轻轨）等建设项目环境影响评价中环境噪声有关问题的通知”（环发[2003]94号）文相关要求。. 备注：根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），本项目道路两侧40m距离内区域执行4a类声环境质量标准，当4a类声环境功能区内临街建筑物高于三层以上（含三层）时，将临街建筑物面向道路一侧至道路边界线的区域作为4a类声环境功能区。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 项目 执行标准; 污染物标准限值. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 昼间70dB(A); 夜间55dB(A). 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准; 颗粒物无组织排放监控浓度≤1.0mg/m3. 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及环境保护部公告2013年第36号国家污染物控制标准修改单。. |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目污染物总量控制建议指标： 项目为道路工程建设项目，不涉及总量。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述： 本项目为道路改建工程建设项目，施工期产生的污染物主要是工程建设过程所产生的废气、废水、噪声和固体废物，具体工艺流程及产排污情况如下： 1.施工期工艺流程及产排污情况 1.1施工工艺流程及产污环节图 图4 项目施工工艺流程图 1、新建道路土方开挖主要采用挖掘机自上而下逐层开挖，表层土堆存单独存放在道路两侧，路面工程施工结束以后用于道路两侧绿化用土。 2、路基填方运输采用挖掘机或装载机装，配自卸汽车运载，以重型压路机进行压实。 3、施工以人工施工为主，人工清捡路基开挖的片、块石，自卸汽车辅以机动翻斗车运输材料。 4、路面工程采用振动式压路机先进行底基层、基层碾压施工，再进行路基水泥稳定碎石基层的施工，最后进行水泥混凝土路面施工，采用机械摊铺、碾压为主，辅以人工配合作业。 5、路面工程结束以后进行交通标志线、绿化工程的施工。 1.2施工期污染源及污染物产生情况 本项目施工期间预计为6个月，施工时间主要污染物为施工扬尘、施工机械以及运输车辆尾气，施工期生活污水、施工废水，施工噪声，建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾，施工期产生污染对环境的不利影响是短暂的，随着施工的结束，施工期的不利影响也逐步消失。 1.2.1废水 1.2.1.1施工期生活污水 由于项目位于舞阳县县城规划范围内，项目施工期间不设置临时施工营地，施工人员均不在项目区食宿，施工人员入厕依托附近村内旱厕，在整个施工期间仅有少量的洗脸和洗手废水产生，该部分废水经过简单沉淀后用于场地洒水降尘不外排。 1.2.1.2施工废水 项目施工混凝土采用商品混凝土，不在项目区内拌合，无拌合废水产生。废水为施工机械清洗废水及混凝土养护废水，主要污染物为悬浮固体。根据类比同类建设项目情况，项目清洗废水产生量约5m3/d。根据国内外同类工程废水监测资料：施工废水悬浮物浓度500mg/L～2000mg/L，pH值6~9，项目所含悬浮物浓度属上述浓度的中下水平，施工过程中设备、工具清洗和其它等产生的废水量小，主要污染物为悬浮物，经沉淀处理后（临时沉淀池容积按照3天储量计算，沉淀时间不小于48h，临时沉淀池容积为15m3）回用于施工场地洒水降尘。 1.2.2废气 1.2.2.1扬尘 本项目建设时须进行土石方开挖，需要运输废土、石和建筑材料等。施工扬尘主要产生于土石方开挖、运送以及建筑材料的运输和堆放等过程。施工产生的扬尘的主要污染因子为TSP，随着施工的结束，污染也随之消失。 1.2.2.2运输车辆、施工机械尾气 本项目施工期废气污染主要来源于运输车辆及施工机械尾气，施工中运输车辆及施工机械运行产生的废气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，主要成分是烃类、CO 和NO2，属间歇性无组织排放。 表10 机动车辆污染物排放系数 污染物; 以汽油为燃料（g/L）; 以柴油为燃料（g/L）. 小汽车; 载重车; 机车. CO; 169.0; 27.0; 8.4. NO2; 21.1; 44.4; 9.0. 烃类; 33.3; 4.44; 6.0. 以重型车为例，其额定燃油率为30.19L/100km，按表11机动车辆污染物排放系数测算，单车污染物平均排放量分别为：CO815.13g/100km，NO21340.44g/100km，烃类物质134.0g/100km。 1.2.3噪声 本项目施工期噪声主要来自于施工机械和运输车辆，施工机械主要包括：挖掘机、装载机、平地机、推土机、压路机等施工机械。施工阶段使用不同的施工机械，其数量、地点常发生变化，作业时间也不定，从而导致噪声产生的随机性、无组织性，属不连续产生。运输车辆的噪声属于流动噪声源，具不规律性。距离主要施工机械5m处的噪声源强见表11。 表11 施工期主要噪声源强表 序号; 主要施工机械类型; 测点与施工机械距离; 最大噪声级Lmax（dB）. 1; 挖掘机; 5; 85. 2; 轮式装载机; 5; 86. 3; 平地机; 5; 90. 4; 振动式压路机; 5; 90. 5; 轮胎式压路机; 5; 86. 6; 轮胎式液压挖掘机; 5; 84. 7; 摊铺机; 5; 87. 8; 自卸卡车; 7.5; 88. 从表12可知，距离声源5m处的噪声级为84~90dB（A），这些突发性非稳态噪声 源以及施工运输车辆的噪声源强较高，对于道路运输沿线和施工临时场地较近的居民住 宅区等敏感点影响较大，因此对于项目施工期间产生的噪声采取的措施包括：选用低噪声设备；运输车辆减慢行驶速度，经过敏感点禁止鸣笛。 1.2.4固废 项目施工位于舞阳县县城市建成区内，道路不涉及拆迁，占地为现状道路，没有新征地，因此施工阶段产生的固废主要是施工人员生活垃圾、废弃土石方、建筑垃圾。 1.2.4.1土石方 项目在工程施工期间挖方量总计为2.13万m3，其中表土0.837万m3，其他1.293万m3，开挖土方除了表土作为道路绿化用土外，其余土方全部用作道路路基填方使用，无废弃土方，不设弃渣场。 表12 土石方平衡及流向表 项目; 开挖（万m3）; 回填（万m3）; 废弃（万m3）. 剥离 表土; 直接开挖; 小计; 覆土; 回填; 小计; 表土; 弃土; 小计. 宁波路; 0.837; 1.293; 2.13; 1.56; 0.57; 2.13; 0; 0; 0. 1.2.4.2生活垃圾 项目施工期施工人员50人，工期6个月(240天计)，项目不设施工营地，施工人员不在项目区食宿，施工人员住宿租用附近村民现有住房，每人每天生活垃圾产生量按0.2kg计，则施工期生活垃圾产生量为2.4t，生活垃圾运送至舞阳县城市生活垃圾填埋场进行卫生填埋。 1.2.4.3建筑垃圾 项目施工过程中会产生废弃混凝土、废弃钢筋等建筑垃圾。类比同类项目，工程施工期间产生的建筑垃圾共计2600t，由相关单位或者个人进行分拣，其中有用部分进行回收，多余部分统一清运，用作铺路填坑使用。 表13 项目施工期固废产生情况一览表 序号; 固废名称; 性质; 产生量; 处理或者处置措施. 1; 生活垃圾; 一般固体废物; 2.4t; 送至舞阳县城市生活垃圾填埋场卫生填埋. 2; 建筑垃圾; 一般固体废物; 2600t; 分类回收，不能回收部分铺路填坑使用. 1.2.5施工期生态环境影响 项目施工期间主要的生态影响表现为：土地占用、挖填方过程中由于地表裸露产生的水土流失等对周围生态环境的不利影响。 1.2.5.1对土地资源占用 项目总占地面积为12332m2，占地为现状道路，没有新征地，因此工程永久占地对生态环境没有不利影响。 1.2.5.2对景观的影响 本项目在施工期会对其所在地的局部景观造成一定的影响，直接破坏植被，影响地貌景观和视觉，但随着道路的建成和投入使用，施工期所造成景观破坏将逐步消失，并形成新的景观效果。 1.2.5.3社会环境影响 本项目施工期社会影响主要是施工期活动对沿线居民的生活产生的影响，主要包括以下几个方面： 1、工程施工过程产生的噪声、扬尘等将会降低物料运输道路沿线居民的居住区环境质量，短期内影响沿线居民的正常生活； 2、物料运输增加沿途道路的车流量，给当地交通增加压力； 3、施工过程道路的阻隔会对沿线居民的出行带来不便。 2.营运期产排污情况 运营期给排水管网除了污水在输送过程中的跑、冒、滴、漏对管道沿线的地下水和土壤有部分影响以外，基本对周围环境影响无影响，因此评价主要针对道路工程在营运期的废气、噪声、固废进行分析评价。 2.1废气污染因素 2.1.1汽车尾气 本项目营运以后，大气污染物主要是行驶汽车排放的尾气，汽车尾气污染物主要是来自于燃油系统挥发和排气管的排放，主要有CO、NO2和THC，汽车尾气污染物排放源强按照下式进行计算： 式中：—表示i类气态污染物排放源强； —表示i类车辆预测年的车流量，辆/h； —表示i类车辆j种污染物的单车排放因子，mg/(辆.m) 根据每条道路各预测年的交通量、车型比、昼夜比和设计车速分别计算得到CO、NO2和THC排放源强，具体见下表。 表14 项目汽车尾气源强排放情况一览表 年份; CO（mg/m.s）; NO2（mg/m.s）; THC（mg/m.s）. 2017年; 0.51; 0.025; 0.15. 2022年; 0.81; 0.04; 0.27. 2027年; 1.73; 0.08; 0.52. 2.1.2扬尘污染 道路行驶汽车的轮胎因接触路面引起的路面扬尘的扬起，产生二次扬尘污染，对沿线附近的环境空气产生一定的影响。可以通过道路沿线的植被恢复、加强道路的日常维护和管理来减少扬尘的产生。在运送散装含尘物料时，由于洒落、风吹等原因也会产生扬尘污染，应对运输散装物料的车辆采取覆盖运输的方式来减少扬尘和物料遗洒。 2.2噪声 项目运营期噪声主要来源于道路上行驶的车辆，其性质为非稳态声源，本次评价依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）附录A中大、中、小车型分类，利用相关模式计算各个类型车辆的声源源强。 2.2.1声源源强预测方法 1、道路预测车速计算方法 本次环评道路车速采用公式计算各类车辆实际车速，车速计算公式具体如下： 式中：—第i种车型车辆的预测车速，km/h； —该车型的当量车数； —该车型的车型比； —单车道车流量，辆/h； —其他两种车型的加权系数； —工程设计车速，km/h。 、、、分别为系数，具体见下表。 表15 车速计算公式系数一览表 序号; 车型. 1; 小型车; -0.061748; 149.65; -0.000023696; -0.02099; 1.2102. 2; 中型车; -0.057537; 149.38; -0.000016390; -0.01245; 0.8044. 3; 大型车; -0.051900; 149.39; -0.000014202; -0.01254; 0.70957. 项目大、中、小型车在工程设计速度的实际车速时计算结果见下表。 表16 实际车速计算结果一览表 车型; 2017年（km/h）; 2022年（km/h）; 2027年（km/h）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 小型车; 16.98; 16.99; 16.97; 16.98; 11.92; 16.95. 中型车; 11.60; 11.57; 11.65; 11.60; 11.76; 11.68. 大型车; 11.67; 11.65; 11.71; 11.67; 11.79; 11.73. 2、单车行驶辐射噪声级L0i 各类型的车在距离行车线7.5m处参照点的平均辐射噪声级Loi按照下式进行计算。 小型车： 中型车： 大型车： 式中：S、M、L—分别表示小、中、大型车； Vi—该车型车辆的平均行驶速度（即预测速度），km/h； 2.2.2声源源强预测结果 根据计算，本项目不同类型的车辆在参照点7.5m处，噪声源强计算结果如下表所示。 表17 不同类型的车辆Loi值一览表 车型; 2017年[dB（A）]; 2022年[dB（A）]; 2027年[dB（A）]. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 小型车; 62.42; 61.37; 62.92; 61.29; 63.79; 61.04. 中型车; 59.34; 59.07; 59.56; 59.19; 59.89; 59.44. 大型车; 67.19; 67.12; 67.26; 67.16; 67.43; 67.22. 2.3废水 项目营运期在自然降水过程中，道路上会产生相应的路面径流（包含冬季雪融化后形成，由于车辆尾气中污染物被粗糙路面吸附、汽车轮胎磨损残留、车辆泄漏油类、运输洒漏等造成道路上存留少量的污染物，类比有关资料可知，下雨过程中路面径流中所含污染物主要是SS、COD、BOD5、石油类等。路面径流中污染物浓度与降雨量、降雨持续时间密切相关，根据目前国内对路面径流浓度的测试资料，一般情况下，降雨初期到形成路面径流的大约30min，雨水总量较小、污染物浓度较高；然后随着降水时间的延长，雨水量增大，各类污染物浓度迅速下降；降雨历时40～60min后，路面基本冲刷洁净，路面径流中污染物浓度稳定在较低的水平。类比有关监测统计资料，预测本项目运营期间降雨形成路面径流2小时内各类污染物评均浓度见下表。 表18 路面径流中污染物浓度一览表 集水面积; 年均降 雨量; 路面径流总量; pH值; COD; BOD5; 石油类; SS. 25100m2; 836.6mm; 18900m3; 7.4; 8mg/L; 5mg/L; 10mg/L; 50mg/L. 通过以上分析及污染物浓度预测结果，可知运营期路面径流中污染物浓度比较低，水质基本为中性，BOD5、石油类物质、COD等污染物浓度均较低；同时由于雨水中所含的SS等污染物经泥沙的吸附、沉淀等作用后才有可能到达收纳水体，从而使污染物 浓度变得更低，对收纳水体的影响是比较小的。 2.4固废 营运期固体废物主要是由于过往车辆驾乘人员抛洒垃圾，对于驾乘人员抛洒的生活垃圾，由于其产生量较小，可由市政环卫部门进行清扫，统一收集以后外送至垃圾中转站。 2.5生态影响 营运期项目的生态影响主要是道路工程对动物生境的切割作用及运营期汽车噪声和夜晚灯光对动物的扰动，项目周围不存在国家和地方保护动物，常见物种为老鼠和野兔等，因此运营期间本工程对周围生态环境的影响较小。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容类型 | 排放源（编号） |  | 污染物 名称 | 处理前排放浓度及排放量（单位） | 处理后排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 物料堆放、 运输 | 扬尘 | 8~10mg/m3 | 影响较小 |
|  |  | 施工机械、 汽车 | 汽车尾气 | 少量 | 少量 |
|  | 运营期 |  | CO、NO2、THC | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 施工期废水 |  | SS | 500~2000mg/L | 沉淀处理以后回用于施工场地洒水降尘，不外排 |
| 固 体 废 物 | 施工作业 |  | 生活垃圾 | 2.4t | 运送至舞阳县生活垃圾填埋场进行卫生填埋 |
|  |  |  | 建筑垃圾 | 2600t | 有用部分进行回收，多余部分统一清运，用作铺路填坑使用 |
| 噪 声 | 工程噪声源主要为施工期机械设备和汽车，营运期营运汽车产生的噪声，噪声源强在84~90B（A）。 |  |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本工程永久性占地12332m2，占地为现状道路，没有新征地，因此工程永久占地对生态环境没有不利影响。 工程所在地无特殊要求的生态保护区，施工期是造成水土流失的重点时段，但是考虑到本项目的特点，占地面积较小，且位于平原地区，水土流失产生的不利影响较小。 施工建设单位应采取严格的生态补救措施，尽可能对植被进行恢复并加强管理，绿化、美化环境，补偿项目建设对周围生态环境的影响。 营运期主要的环境影响是道路工程对陆生动物生境切割造成的不利影响以及汽车噪声和夜晚灯光对周围动物的扰动。 |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析： 1 大气环境影响分析 1.1施工扬尘 施工期大气颗粒物污染比较严重，主要以粗颗粒为主。因此施工期大气环境影响评价因子为TSP。施工物料装卸和场地运输过程伴随着大量的扬尘产生，其影响可持续30min之久，影响范围可以达到300m。运输车辆导致的二次扬尘产生，其影响范围可以达到周围50m左右。类比同类工程，道路施工过程中TSP监测结果具体见下表，从表中可以看出，施工期TSP污染比较严重，但是影响周期短，随着施工的完成，TSP的污染随之消失。 表20 施工现场TSP浓度一览表 施工内容; 起尘因素; 风速（m/s）; 距离（m）; 浓度（mg/m3）. 土方; 装卸、运输、现场施工; 2.4; 50; 11.7. 100; 9.7. 150; 5. 灰土; 装卸、混合、运输; 1.2; 50; 9. 100; 1.7. 150; 0.8. 石料; 运输; 2.4; 50; 11.7. 100; 8.8. 150; 5. 由上表分析可知，施工期TSP污染较为严重，土方在装卸、运输、施工及石料运输中，距现场100m处环境空气中TSP浓度最高达9.7mg/m3，150m处环境空气中TSP浓度仍达5.0mg/m3，远远超过国家环境空气质量标准(GB3095-1996)中二级标准0.30mg/Nm3，风速大时污染影响范围将更大，因此，如果在土方开挖、物料运输过程中，若不采取防尘措施，产生的粉尘将对下风向居民产生较大的影响和污染。 根据洒水试验资料可知，如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少50%~70%左右。下表为施工场地洒水抑尘的试验结果。 表21 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 衰减率（%）; 80.2; 51.6; 41.7; 30.2. 由上表数据可看出对施工场地实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。因此，在施工期应对运输的道路及时清扫和洒水，并加强施工管理，配置工地细目滞尘防护网，使用罐装商品混凝土，同时必须采用封闭车辆运输，以便最大程度减少扬尘对周围环境空气的影响。施工期扬尘污染是暂时的，随着施工的结束随之消失。 工程施工沿线最近的环境敏感点为南方新城（道路东侧30m）、水榭花都（道路西侧30m），因此项目施工扬尘应该采取一定的扬尘防控措施，建设单位应加强施工管理，制定施工扬尘防治实施方案，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序，按照《河南省2016年度蓝天工程实施方案》、“舞办[2016]15号文”、“舞政办〔2016〕30号”文件和漯河市人民政府办公室文件《漯河市人民政府办公室关于印发2015年度漯河市蓝天碧水工程实施方案的通知》（漯政办〔2015〕37号）要求，严格对建筑施工扬尘进行控制，在工程施工期应采取如下控制措施： （1）在施工现场周围过程中，作业场地将采取围挡、围护以减少扬尘扩散，围挡、围护对减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速为2.4m/s时可使影响距离缩短40%。在施工现场周围，连续设置不低于2m高围挡，下风既有地面，向并做到坚固美观。同时施工过程中加强施工管理，工程结束前不得拆除围挡。 （2）在施工场地安装喷淋设备，全天不间断洒水，若遇到4级及以上大风或发布空气质量预警时不得进行土方开挖、回填、转运等作业，干燥天气可适当增加洒水次数。另外，施工单位在进行土方施工时应采取湿法作业模式，一边喷淋降尘一边进行施工，达到不起尘土的要求。 （3）对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖篷布减少洒落。同时，车辆进出装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净。 （4）对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运，清运车辆必须使用有资质的建筑垃圾清运企业、以减少占地，防止扬尘污染；堆放场地洒水，防止二次扬尘，改善施工场地的环境。 （5）根据《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）及《河南省蓝天工程行动计划》要求，施工现场要求加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，工地必须使用散装水泥，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆应采取密闭措施，冲洗后出场，车辆冲洗视频资料要保存24小时以上，运输车辆要安装卫星定位系统。上午5点至下午6点禁止进行渣土及建筑垃圾清运，推行道路机械化清扫等低尘作业方式，施工中产生的建筑垃圾、渣土应当及时清运，不能及时清运的，应当在施工场地内设置规范化临时密闭堆放设施存放。 总之，只要加强施工期管理、切实落实好以上污染防治措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。 1.2施工机械尾气 施工中各种工程机械和运输车辆在燃汽油、柴油时排放的尾气含有THC、CO、NO2等大气污染物，尾气产生的主要决定因素燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等，其中机械性能、作业方式因素影响最大。 运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最严重。经过调查，在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s时，建筑工地的THC、NO2、CO的浓度为其上风向的5.4~6.0倍，其影响范围可在下风向达到100m，影响范围内THC、NO2、CO的浓度均值分别为1.05mg/m3、0.216mg/m3、10.03mg/m3。NO2、CO的浓度是《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准值的1.08倍和1倍，THC不超标（我国无该污染物环境质量标准，本次评价参照以色列标准2.0mg/m3）。当有围栏时，在同等气象条件下，其影响距离可以缩短30%，即影响范围为70m。通过加强施工机械设备的维修保养，施工机械和运输车辆的运转废气排放量较少。 施工机械和运输车辆排放的尾气短时间会对周围大气环境造成一定影响。施工车辆在现场范围内活动，尾气呈面源污染形式，尾气扩散范围有限，车辆为非连续行驶状态，污染物排放时间和排放量相对较少，所以不会对周围大气环境有明显影响。 2.声环境影响分析 2.1噪声源强分析 改建工程施工期为6个月，采用的施工机械多为高噪声设备，主要为挖掘机、装载机、平地机、推土机、压路机等施工机械。 表22 施工期主要噪声源强表 序号; 主要施工机械类型; 测点与施工机械距离; 最大噪声级Lmax（dB）. 1; 挖掘机; 5; 85. 2; 轮式装载机; 5; 86. 3; 平地机; 5; 90. 4; 振动式压路机; 5; 90. 5; 轮胎式压路机; 5; 86. 6; 轮胎式液压挖掘机; 5; 84. 7; 摊铺机; 5; 87. 8; 自卸卡车; 7.5; 88. 2.2预测模式确定 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中距离衰减模式，同时考虑地面衰减和空气吸收，计算出施工机械噪声对周围环境的影响范围，施工机械噪声可近似看作点声源，根据点声源噪声衰减模式，估算距离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： 式中：—距离声源r米处的施工噪声预测值，dB（A）； —距离声源r0米处施工噪声参考值，dB（A）。 对于多台施工机械对某个预测点的影响，按照下式进行声级叠加； 式中：L—叠加后噪声级，dB（A）； Li—第i个声源对某个预测点的噪声值，dB（A）； 根据上述预测模式，单台施工机械在正常运行情况下，不同距离处的噪声值见下表。 表23 各种施工机械在不同距离的噪声预测值 单位：dB（A） 设备名称; 预测点与噪声源的距离. 20m; 40m; 60m; 80m; 100m; 120m; 140m; 160m; 180m; 200m. 挖掘机; 70.3; 62.3; 58.2; 55.5; 53.4; 51.7; 50.2; 49.0; 47.9; 46.9. 装载机; 76.3; 68.3; 64.2; 61.5; 59.4; 57.7; 56.2; 55.0; 53.9; 52.9. 平地机; 76.3; 68.3; 64.2; 61.5; 59.4; 57.7; 56.2; 55.0; 53.9; 52.9. 压路机; 72.3; 64.3; 60.2; 57.5; 55.4; 53.7; 52.2; 51.0; 49.9; 48.9. 翻斗机; 70.3; 62.3; 58.2; 55.5; 53.4; 51.7; 50.2; 49.0; 47.9; 46.9. 摊铺机; 73.3; 65.3; 61.2; 58.5; 56.4; 54.7; 53.2; 52.0; 50.9; 49.9. 自卸卡车; 74.3; 66.3; 62.2; 59.5; 57.4; 55.7; 54.2; 53.0; 51.9; 50.9. 2.3预测环境敏感点及影响范围 依据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，计算出施工机械噪声对周围环境影响范围，预测结果见下表。 表24 各种施工机械影响范围一览表 单位：dB（A） 序号; 设备; 标准值; 达标距离. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 挖掘机; 70; 55; 33.4; 80.0. 2; 装载机; 36.8; 160.0. 3; 平地机; 36.8; 160.0. 4; 压路机; 34.3; 100.5. 5; 翻斗机; 33.4; 80.0. 6; 摊铺机; 35.1; 118.6. 7; 自卸卡车; 35.6; 110.6. 依据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定，施工场界昼间噪声值为70dB（A），夜间限值为55dB（A）。由上表可知，大部分施工机械昼间60m处，夜间160m处可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，考虑到施工现场往往是多种施工机械共同作业，因此施工机械噪声是各种施工机械噪声以及进出车辆噪声共同作用的结果，其噪声达标距离要远大于昼间60m、夜间160m的距离，一般昼间的影响范围为100m，夜间影响范围为200m。 工程施工沿线最近的环境敏感点为舞阳县人民检察院（道路西侧20m）、东润水榭花都（道路东侧20m）、检察院家属院（道路西侧20m），执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，结合项目施工布置情况，施工过程场地施工可能会对沿途敏感点产生一定的影响，为了进一步降低项目施工以及运输过程中产生的噪声污染，评价建议建设单位在施工期间采取相应的减缓措施。结合项目实际情况，评价对施工期噪声环境影响提出以下措施和建议： 1、在不影响正常施工的情况下尽量选择低噪声机械设备，降低声源噪声。工程施工期间所用的施工机械设备应根据其正常工作状态下的噪声值进行测量，超过国家标准的施工机械应禁止入场施工，施工过程应加强对设备的维护和保养，避免由于性能变差而使噪声增强的现象发生。 2、施工运输物资应注意合理安排物料运输时间、路线，经过村庄和小区时应减速慢行，禁止鸣笛。 3、将噪声级大的工作安排在白天，禁止其在夜间22：00至次日6：00施工，以降低对周围敏感点的影响。 4、建立临时声障，由于距离居民点比较近，所以必须在离居民区较近的地方施工时建立临时单面声障。 采取上述措施以后，使项目施工期噪声对周围声环境的影响降至最低，本项目施工期为8个月，施工期噪声影响随着施工期的结束而消失。 3.地表水环境影响分析 项目施工混凝土采用商品混凝土，不在项目区内拌合，无拌合废水产生。废水为施工机械清洗废水及混凝土养护废水，主要污染物为悬浮固体。根据类比同类建设项目情况，项目清洗废水产生量约5m3/d。根据国内外同类工程废水监测资料：施工废水悬浮物浓度500mg/L～2000mg/L，pH值6~9，项目所含悬浮物浓度属上述浓度的中下水平，施工过程中设备、工具清洗和其它等产生的废水量小，主要污染物为悬浮物，经沉淀处理后（临时沉淀池容积按照3天储量计算，沉淀时间不小于48h，临时沉淀池容积为15m3）回用于施工场地洒水降尘，对周围环境影响较小。 4.固废环境影响分析 项目施工位于舞阳县县城规划范围内，道路不涉及拆迁，因此施工阶段产生的固废主要是施工人员生活垃圾、建筑垃圾。其中生活垃圾及时清运送至舞阳县城市生活垃圾填埋场进行卫生填埋。建筑垃圾共计2600t，其中的废弃钢筋、电缆等由相关单位或者个人进行分拣，其中有用部分进行回收，多余部分统一清运，上午5点至下午6点禁止清运固体废物，用作铺路填坑使用。综上所述，工程施工期固体废物经过妥善处理后不会产生二次污染，对环境影响较小。 5.生态环境影响 项目施工期间主要的生态影响表现为：土地占用、挖填方过程中由于地表裸露产生的水土流失等对周围生态环境的不利影响。 5.1对土地资源的影响 项目总占地面积为12332m2，全部为永久占地，占地为现状道路，没有新征地。因为道路为线性工程，且本项目路段建设较短，仅有373.7m，局部用地数量较少，对区域现状整体的土地利用结构影响不大。另外项目不设置其他表土堆存区，均在道路红线内堆存，另外施工便道也在道路红线范围内布置，施工人员就近租用民房，不新增其他临时用地。 5.2对景观的影响 道路及附属工程建设对外界景观的影响主要是建筑风格的一致性和周围的绿化，如果附属设施与该区域景观格局不一致，将会给人带来突兀的视觉冲击，而设施周围没有进行绿化美化，将不能对道路司乘人员及两侧居民带来清新、活力的感觉，根据现场勘查可知，规划道路沿线景观分为人工景观，项目规划路线在地貌上属平原地形，周围没有风景名胜区和旅游区等。本项目在施工期会对其所在地的局部景观造成一定的影响，直接破坏植被，影响地貌景观和视觉，但随着道路的建成和投入使用，施工期所造成景观破坏将逐步消失，并形成新的景观效果。 6.社会环境影响 本项目施工期社会影响主要是施工期活动对沿线居民的生活产生的影响，主要包括以下几个方面： 1、工程施工过程产生的噪声、扬尘等将会降低物料运输道路沿线居民的居住区环境质量，短期内影响沿线居民的正常生活； 2、物料运输增加沿途道路的车流量，给当地交通增加压力； 3、施工过程道路的阻隔会对沿线居民的出行带来不便。 为了最大程度降低施工期道路工程对当地社会环境产生的影响，施工单位应结合当地环境，灵活调整施工方案，同时严格执行施工过程中的污染防治措施，尽量减少对沿途居 民的影响，施工结束以后，施工噪声、扬尘以及阻隔等不利影响将随之消失，对沿线居民 的不利影响也大大减少，另外项目施工将为当地居民增加一部分就业机会，为当地增加了一定收入，可以一定程度上提高当地居民的生活水平，改善生活质量。综上所述，本工程的建设对当地居民的生活影响较小。 综上所述，本项目施工期对环境的影响主要表现在扬尘、噪声、废水、固废对环境的影响。施工期的影响是暂时的，局部的，在施工期间和施工结束后通过采取一系列的污染防治措施，可使影响降至最低。

营运期环境影响分析： 1.噪声环境影响分析 本次评价采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中的道路交通运输噪声预测模式，对本项目营运期间的交通噪声进行分析、预测： 1.1预测模式 1、第i类车等效声级的预测模式： Leq(h)i=(L0E)i+10lgNiViT+10lg7.5r+10lgΨ1+Ψ2π+ΔL−16 式中： Leq(h)i—第i 类车的小时等效声级，dB（A）； (LOE)i—第i类车速度为Vi，km/h；水平距离为7.5米处的能量平均A声级，dB(A)； Ni—昼间，夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h； r —从车道中心线到预测点的距离，m；上式适用于r＞7.5m 预测点的噪声预测。 Vi —第i类车的平均车速，km/h； T —计算等效声级的时间，1h； Ψ1、Ψ2——预测点到有限长路段两端的张角，弧度，见图5所示； 图5 有限路段的修正函数，A—B为路段，P为预测点 △L —由其他因素引起的修正量，dB(A)，可按下式计算： 式中： △L1——线路因素引起的修正量，dB(A)； △L坡度——公路纵坡修正量，dB(A)； △L路面——公路路面材料引起的修正量，dB(A)； △L2——声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)； △L3——由反射等引起的修正量，dB(A)。 2、总车流等效声级为： 3、修正量和衰减量 （1）线路因素引起的修正量（ΔL1） ①纵坡修正量（ΔL坡度） 公路纵坡修正量ΔL坡度可按下式计算： 大型车：ΔL坡度=98×βdB(A) 中型车：ΔL坡度=73×βdB(A) 小型车：ΔL坡度=50×βdB(A) 式中：β—公路纵坡坡度，%。 ②路面修正量（ΔL路面） 不同路面的噪声修正量见下表。 表25 常见路面噪声修正量 单位：dB（A） 路面类型; 不同形式速度修正量km/h. 30; 40; ≥50. 沥青混凝土; 0; 0; 0. 水泥混凝土; 1.0; 1.5; 2.0. 注：表中修正量为(LOE)i 在沥青混凝土路面测得结果的修正。 （2）声波传播途径中引起的衰减量(ΔL2) ①障碍物衰减量（Abar） 声屏障衰减量（Abar）计算 无限长声屏障可按下式计算： 式中： f—声波频率，Hz； δ—声程差，m； c—声速，m/s。 ②高路堤或低路堑两侧声影区衰减量计算 高路堤或低路堑两侧声影区衰减量Abar为预测点在高路堤或低路堑两侧声影区内引起的附加衰减量。 当预测点处于声照区时，Abar =0； 当预测点处于声影区，Abar决定于声程差δ。 由图6计算δ，δ=a+b-c。再由图7查出Abar。 图6 声程差δ计算示意图 图7 噪声衰减量Abar与声程差δ关系曲线（f=500HZ） ③空气吸收引起的衰减（Aatm） 式中：a为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数，见下表。 表26 倍频带噪声的大气系数衰减系数 温度 ℃; 相对 湿度 %; 大气吸收衰减系数a，dB/km. 倍频带中心频率Hz. 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000. 10; 70; 0.1; 0.4; 1.0; 1.9; 3.7; 9.7; 32.8; 117.0. 20; 70; 0.1; 0.3; 1.1; 2.8; 5.0; 9.0; 22.9; 76.6. 30; 70; 0.1; 0.3; 1.0; 3.1; 7.4; 12.7; 23.1; 59.3. 15; 20; 0.3; 0.6; 1.2; 2.7; 8.2; 28.2; 28.8; 202.0. 15; 50; 0.1; 0.5; 1.2; 2.2; 4.2; 10.8; 36.2; 129.0. 15; 80; 0.1; 0.3; 1.1; 2.4; 4.1; 8.3; 23.7; 82.8. ④地面效应衰减（Agr） 地面类型可分为： I.坚实地面，包括铺筑过的路面、水面、冰面以及夯实地面。 II.疏松地面，包括被草或其他植物覆盖的地面，以及农田等适合于植物生长的地面。 III.混合地面，由坚实地面和疏松地面组成。 声波越过疏松地面传播时，或大部分为疏松地面的混合地面，在预测点仅计算A声级前提，地面效应引起的倍频带衰减可用下式计算。 式中： r—声源到预测点的距离，m； hm—传播路径的平均离地高度，m；可按图8进行计算，hm=F/r；F：面积，m2；r，m； 若Agr计算出负值，则Agr可用“0”代替，其他情况可以参照GB/T17247.2进行计算。 图8 估计平均高度hm的方法 ⑤农村房屋附加衰减量估算值 农村房屋衰减量可参照GB/T17247.2附录A进行计算，在沿公路第一排房屋影声区范围内，近似计算可按图9和表27取值。 图9 农村房屋降噪量估算示意图 表27 农村房屋噪声附加衰减量估算量 S/S0; Abar. 40%~60%; 3dB(A). 70%~90%; 5dB(A). 以后每增加一排房屋; 1.5dB(A)最大衰减量≤10dB(A). ⑥绿化林带噪声衰减计算 绿化林带的附件衰减与树种、林带结构和密度有关系，在声源附近的绿化林带，或者在预测点附近的绿化林带，或者两者均有的情况都可以使声波衰减，具体见图10。 图10 通过树和灌木时噪声衰减示意图 通过树叶传播造成的噪声衰减随通过树叶传播距离df的增长而增加，其中df=d1+d2，为了计算d1和d2，可以假设弯曲路径的半径为5km。 下表的第一行给出了通过总长度为10m到20m之间的密叶时，由密叶引起的衰减；第二行为通过总长度20m到200m之间的密叶时衰减系数，当通过密叶的路径长度大于200m时，可以使用200m的衰减值。 表28 倍频带噪声通过密叶传播时产生的衰减 项目; 传播距离df（m）; 倍频带中心频率. 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000. 衰减（dB）; 10≤df＜20; 0; 0; 1; 1; 1; 1; 2; 3. 衰减系数（dB/m）; 20≤df＜200; 0.02; 0.03; 0.04; 0.05; 0.06; 0.08; 0.09; 0.12. （3）其他多方面原因引起的衰减（Amisc） 其他衰减包括通过工业场所的衰减；通过房屋群的衰减等。在声环境影响评价中，一般情况下，不考虑自然条件（如风、温度梯度、雾）变化引起的附加修正。 - 由反射等引起的修正量(ΔL3) A.城市道路交叉路口噪声（影响）修正量 交叉路口的噪声修正值（附加值）见表29。 表29 交叉路口的噪声附加量 受噪声影响点至最近快车道中轴线交叉点的距离（m）; 交叉路口（dB）. ≤40; 3. 40＜D≤70; 2. 70＜D≤100; 1. ＞100; 0. ②两侧建筑物的反射声修正量 地貌以及声源两侧建筑物反射影响因素的修正。当线路两侧建筑物间距小于总计算高度30%时，其反射声修正量为： 两侧建筑物是反射面时： 两侧建筑物是一般吸收性表面： 两侧建筑物为全吸收性表面： 式中： w —为线路两侧建筑物反射面的间距，m； Hb—为构筑物的平均高度，h，取线路两侧较低一侧高度平均值代入计算，m。 1.2预测结果 1.2.1影响范围分析 交通噪声影响预测不叠加环境噪声背景值的情况下，只考虑预测点距离衰减和地面吸收的衰减，不考虑环境中的其他各种附加声衰减的条件下，道路两侧为平坦、空旷、开阔地的环境中，与道路路肩垂直的水平方向上距离预测点的不同距离的交通噪声值，根据预测公式、参数取值，计算出年道路运营期各特征年的交通噪声预测结果，具体见下表。 表30 营运期不同距离交通噪声预测一览表 时间; 预测点距离道路红线距离（m）. 10; 20; 30; 40; 60; 80; 100; 120; 140; 160; 180; 200. 2017; 昼; 43.4; 41.7; 40.5; 39.5; 37.9; 36.7; 35.6; 34.8; 33.9; 33.2; 32.6; 31.9. 夜; 41.6; 39.9; 38.7; 37.7; 36.1; 34.9; 33.9; 32.9; 32.2; 31.5; 30.8; 30.2. 2022; 昼; 45.6; 43.9; 42.7; 41.7; 40.1; 38.9; 37.8; 36.9; 36.1; 35.4; 34.8; 34.2. 夜; 43.8; 42.1; 40.9; 39.9; 38.3; 37.1; 36.0; 35.2; 34.36; 33.6; 32.9; 32.4. 2027; 昼; 48.5; 46.8; 45.5; 44.5; 43.0; 41.7; 40.7; 39.8; 39.0; 38.3; 37.6; 37.0. 夜; 46.7; 44.9; 43.7; 42.7; 41.2; 39.9; 38.9; 38.0; 37.2; 36.5; 35.8; 35.2. 1.2.2不同特征年交通噪声达标距离计算结果见下表。 表31 不同特征年交通噪声达标距离一览表 道路名称; 预测年度; 执行标准; 达标距离（距离红线距离，m）. 昼间; 夜间. 宁波路; 2017; 4a类; ＜1; ＜1. 2类; 1; 1. 2022; 4a类; ＜1; ＜1. 2类; 1; 1. 2027; 4a类; ＜1; ＜1. 2类; 1; 1. 根据“关于铁路、公路（含轻轨）等建设项目环境影响评价中环境噪声有关问题的通知”（环发[2003]94号文）相关要求，道路两侧声环境影响评价应以噪声值能否达到声环境功能区要求进行评价，项目道路两侧40m范围内执行4a类声环境质量标准，40m外执行2类声环境质量标准。由表30和表31的预测结果可以看出，工程建成投入营运以后，距离道路1m范围内近期、中期、远期噪声值可以满足《声环境质量标准要求》（GB3096-2008）4a类标准要求；距离道路1m范围外的噪声值可以满足2类标准要求。根据现状勘察，距离最近的环境敏感点舞阳县人民检察院20m、检察院家属院20m、东润水榭花都小区20m，因此交通噪声对其影响较小，可以接受。 2.大气环境影响分析 道路建成后，汽车尾气是环境空气污染物的主要来源，其主要污染物为CO、NO2、THC，其排放量的大小与交通量成比例增加，与车辆的类型以及汽车运行的工况有关。随着交通量的增长，汽车尾气排放的污染物的影响也增长。 根据全国道路实际运行情况以及环保竣工验收的结果，日交通量30000辆沿线50m范围内的NOx浓度不超标，能满足《环境空气质量标准》二级标准值要求。本项目全线交通量运营时段内均远小于30000辆/日，因此营运期汽车尾气的排放不会对敏感点环境空气产生较大的影响，其影响可以接受。 3.地表水环境影响分析 本项目营运期间水环境影响主要是路面径流对水环境的影响，暴雨径流是营运期产生的非经常性污水，主要是暴雨冲刷路面而形成，道路路面冲刷物的浓度集中在降水初期，降水30min内污染物随降水时间增加而浓度增大，随后污染物逐渐减少。影响道路路面径 流水量和水质的因素较多，包括降雨量、车流量、两场降雨之间的间隔等，其水质变化幅度较大，主要污染物为SS和少量石油类，这些污染物浓度及产生量与路面状况、降雨情况有关。因此，这种情况多发生在雨季，路面积尘越多，对水体的影响也越大。降雨的强度越大，形成的地表径流越大，路面的灰尘越容易冲走，对水体的影响范围也越大。 本项目道路位于舞阳县县城内，道路配套建设有给排水管网，营运期路面径流自然汇集以后进入市政雨水管网，营运期产生的水环境影响较小。 4.地下水环境影响分析 4.1水文地质 舞阳县境内表层地质构造，据省水文地质队钻探结果表明，地表以下150m内无岩石层，岩性为松散沉积层，地央属于第四纪全新世，形成于现代地壳运动时期。 根据县内各地钻孔的地质构造，绘制成纵剖面图，舞阳县产业集聚区在卸店至舞阳城再到县城—线布设。该线布设水文地质情况：地下150m内，共三层含水层，其余粘土层，第一层埋深30~40m，层厚约6m为粗砂层；第二层埋深70m上下，层厚约10m为砂砾石层；第三层埋深120m上下，层厚10~30m为砂砾石。根据评价区域地质状况和地下水水文状况分析，上部为第四纪全新世粘土、粉质粘土和砂砾石，不利于水的渗透，因此项目区域包气带防污性能为中等；含水易污染特征为不易污染。 4.2地下水环境影响 1、对浅层地下水的影响 对地下水的污染主要是污染物迁移穿过包气带进入含水层造成的，项目所在区域包气带防污性能为中等，说明浅层地下水不太容易受到污染，若废水发生泄漏，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水污染较小。 2、对中层地下水的影响 判断中层地下水是否受到污染，通常分析中层地下水含水组上覆地层的防污性能和有无浅层地下水的水利联系通过地质条件的分析，区内地层位分布比较稳定且厚度较大的隔水层，所以垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水联系不密切，因此，中层地下水不会受到项目下渗污水的污染影响。 4.3地下水污染防治措施 项目路基铺设要采取防渗措施，并加强对道路的养护，项目在营运后只需要做好道路养护工作，对地下水环境影响较小。 5.固废影响分析 新建道路建成后，运营期固体废物影响主要来自于过往车辆散落的杂物，以及过往人流遗弃的垃圾等。由于过往车辆散落的杂物与车辆所运载的物料等因素有关，其散落量很难估算，而过往人流遗弃的垃圾则与人们的生活习惯、受教育水平等因素有关。落地量随社会经济的发展和城市管理水平的提高而逐渐减少。 因此，改建道路运营期产生的固废对环境影响很小，只要对过往的汽车进行必要的管理，对路面进行定期清扫，是可以减轻或避免对环境的不良影响的。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期物料堆放、运输 | 扬尘 | 围挡、运输车辆加盖篷布减少洒落、定期洒水、 | 对周围环境影响较小 |
|  | 施工机械、汽车 | CO、NO2 THC | 无 | 对周围环境影响较小 |
|  | 运营期汽车尾气 | CO、NO2、THC | 通过道路两侧绿化带削减 | 对周围环境影响较小 |
| 水 污 染 物 | 施工废水 | SS | 沉淀处理以后回用于施工场地洒水降尘，不外排 | 综合利用 |
| 固 体 废 物 | 施工过程 | 施工人员生活垃圾 | 收集暂存 | 运送至舞阳县生活垃圾填埋场进行卫生填埋 |
|  |  | 建筑垃圾 | 有用部分进行回收，多余部分统一清运，用作铺路填坑使用 | 不对周围环境造成影响 |
| 噪 声 | 施工期 | 噪声 | 合理安排施工时间，选用低噪声设备，合理安排运输路线 | 对周围影响较小 |
|  | 营运期 | 噪声 | 加强道路管理，设置减速带，限速标志，禁止鸣笛，设置绿化带 | 降低对周围环境影响 |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 1、破坏土体结构，改变土体的理化性质 施工中，大量开挖管沟，翻动土体，破坏了原有的土体结构，使土体的理化性质发生了变化，改变了土壤微生物生存环境，使局部生态环境发生变化。 2、造成水土流失 施工中，开挖管沟使土体疏松，遇有大风、大雨均会造成水土流失，土体中的有机质和植物所需元素极易被流失掉。 3、破坏绿地和植被 施工中开挖管沟会直接破坏绿地植被和栽种的树木，管沟两侧未被直接毁掉但被开挖出的浮土覆盖的绿地既使能够生存下来，也要经过1年以上的时间才能恢复原状，而树木被毁掉后重新栽种，则需经过更长的时间才能恢复。但是，施工期清除的本地区植物物种均为本地区常见物种，因此，施工期建设对本地区植物物种的多样性影响不大。 4、影响城区生态景观 本项目在施工期间由于堆土、扬尘、挖沟等，使城市景观质量下降，产生不利影响；另外，在施工期间，由于将会破坏部分植被，对城市景观产生不利影响，此影响为可逆影响，在施工结束后，可予以补种，以恢复城市景观。该项目运营后，将不会对美学环境产生不利影响。 针对施工过程中会对沿途部分植被造成破坏、地面裸露，使场内开挖土因结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失，主要防治措施有： ①合理进行施工布置，精心组织施工管理，严格将工程施工区控制在直接受影响的范围内。 ②在施工中执行“分层开挖原则”，施工后进行地貌、植被恢复，以植被护土，防止或减轻水土流失。尽可能避开树木、城区绿化带等地段。 ③对土壤、植被的恢复，遵循破坏多少，恢复多少的原则。 ④在施工过程中，尽量减小开挖量，回填应按原有的土层顺序进行。 通过采取上述生态保护措施，可最大程度的降低本项目建设对生态环境的影响和破坏。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、环评结论： 1.项目概况 舞阳县城区道路建设指挥部办公室舞阳县宁波路整修工程建设项目位于舞阳县，全长373.7m，道路红线宽33m，为单幅路，占地面积为12332m2，设计时速40km/h，总投资1000万元。 2. 产业政策符合性 本项目为舞阳县配套道路及附属工程建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），属于“鼓励类”中“第二十二项：城市基础设施”中“3、城市公共交通建设”项目，符合产业政策要求。 3. 选址合理性 1、本项目位于舞阳县县城，项目所在位置属于舞阳县城市总体规划的道路用地，项目建设符合相关用地规划要求。 2、项目选址所在区域基础设施建设情况较好，供电、供水、排水等设施比较完备，可以保证项目建设用水和用电需求。 3、项目北起张家港路、南至中山路。 综上所述，项目符合舞阳县城市总体规划要求、所在区域供电、用排水等基础设施比较完善，选址可行。 4. 环境质量现状 项目位于舞阳县城内，所在区域的环境空气、地下水环境质量现状引用平顶山昆翔检测技术服务有限公司2014年6月的监测资料，监测期间主要污染因子TSP、SO2、NO2、PM10日平均浓度范围分别为：0.185～0.233mg/m3、0.030～0.034mg/m3、0.014～0.016mg/m3、0.093～0.159mg/m3，除PM10外其余监测因子均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值要求。 地下水主要污染因子pH、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、亚硝酸盐氮及氯化物监测均值分别为：7.52~7.62、281~289mg/L、＜0.5mg/L、0.075~0.086mg/L、0.007~0.008mg/L、0.65~0.69mg/L，均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求，现状水质较好。 项目所在区域纳污水体为三里河，根据《漯河市环境监测年鉴》（2015年），三里河—栗园桥断面监测结果，主要污染物COD、NH3-N、高锰酸盐指数、BOD5浓度分别为25.3~34.9mg/L、0.682~3.57mg/L、4.49~5.87mg/L、5.62~6.21mg/L，除氨氮外，其余监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准的要求，氨氮超标主要原因是接纳了舞阳县县城的工业企业废水及生活污水所致。 项目位于舞阳县县城内，项所在区域声环境昼间、夜间值分别为43.6dB(A)和43.2dB(A)，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求。 5.环境影响分析及污染防治措施 项目施工期产生的施工废水经沉淀池沉淀处理后用于场地洒水抑尘，不外排，生活污水依托租用项目附近民房现有污水处理设施进行收集和处理后，纳入市政污水管网；因此，工程实施对周围水环境影响较小。 营运期间水环境影响主要是路面径流对水环境的影响，本项目道路位于舞阳县产业集聚区内，道路配套建设有雨水管网，营运期路面径流自然汇集以后进入市政雨水管网，营运期产生的水环境影响较小。 施工期环境空气污染物主要为施工扬尘、运输扬尘、施工机械和汽车尾气以及路面铺设中产生的沥青烟。建设单位应对施工场地加强洒水抑尘，禁止露天堆放散装物料；控制运输车辆冒装渣土、带泥上路和沿途撒漏污染，确保密闭运输；裸露地面采取绿化、硬化、洒水、覆盖等措施。经采取以上措施对周围环境影响较小。 项目运营期对大气环境的影响主要为汽车尾气，评价建议加强道路交通的管理，加强交通巡查和道路养护等，使道路处于良好运行状态，经采取以上措施，运营期汽车尾气对周围环境的影响较小。 项目在施工期采用低噪声设备、合理布置施工运输线路等措施尽量减少工程施工对周围环境的影响。根据“关于铁路、公路（含轻轨）等建设项目环境影响评价中环境噪声有关问题的通知”（环发[2003]94号文）相关要求，道路两侧声环境影响评价应以噪声值能否达到声环境功能区要求进行评价，项目道路两侧40m范围内执行4a类声环境质量标准，40m外执行2类声环境质量标准。由预测结果可以看出，工程建成投入营运以后，距离道路1m范围内近期、中期、远期噪声值可以满足《声环境质量标准要求》（GB3096-2008）4a类标准要求；距离道路1m范围外的噪声值可以满足2类标准要求。根据现状勘察，现状道路位置两侧最近环境敏感点30m，因此交通噪声对其影响较小，可以接受。 项目施工位于舞阳县县城规划范围内，道路不涉及拆迁，占地为现状道路，没有新征地。因此施工阶段产生的固废主要是施工人员生活垃圾、建筑垃圾。其中生活垃圾运送至舞阳县城市生活垃圾填埋场进行卫生填埋。建筑垃圾共计0.28万m3，由相关单位或者个人进行分拣，其中有用部分进行回收，多余部分统一清运，用作铺路填坑使用。综上所述，工程施工期固体废物经过妥善处理后不会产生二次污染，对环境影响较小。 二、环境管理要求及措施建议： 项目在营运期间，需注意以下几方面的工作： 1、严格执行环保“三同时”制度，污染防治设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 2、加强工程的环境监理工作，尤其要注意施工期的环境监理。将环境保护相关要求列入工程招投标方案，严格要求工程施工单位落实各项环境保护措施； 3、采用施工快捷、方便、施工期占用道路少的施工方法和结构形式以减少施工期对交通的影响； 4、施工期文明施工，合理安排施工时间，对高噪声源合理布局，尽量采取封闭措施，将施工噪音降到最低； 三、环保投资及三同时验收 本工程在建设及营运期产生的水、气、声、固废均会对周围环境产生一定程度的污染，为了降低项目建设和运营对周围环境的污染，评价建议项目在施工和营运期间分别采取相应的防治措施，本工程投资共计1000万元，主要环保投资30万元，占工程总投资的3%，工程环保投资及验收情况一览表具体如下： 表32 本工程主要环保投资及验收一览表 项目; 污染防治措施及验收内容; 投资估算（万元）. 施工期; 环境空气; 洒水车，定期洒水; 5.0. 易散落物料遮盖措施; 5.0. 施工场地围挡; 5.0. 水环境; 沉淀池; 3.0. 固体废物; 垃圾清运; 3.0. 营运期; 声环境; 减速带、禁鸣标志; 4.0. 固体废物; 垃圾收集清运; 5.0. 四、环评总结论： 总结论：舞阳县城区道路建设指挥部办公室舞阳县宁波路整修工程建设项目符合国家产业政策，选址合理，建成后，具有良好的社会效益和经济效益。在落实各项污染防治措施、环评建议和办理合法的土地使用手续，严格执行环保设施与主体工程建设的“三同时”制度，加强环境管理的前提下，从环境环保角度考虑，该项目在此的建设可行。