| 项目名称 建设项目基本情况 | 年产10000套室内门、防盗门建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南华尊门业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 肖俊华 |  |  | 联系人 |  | 郭群尊 |  |  |  |
| 通讯地址 | 舞阳县产业集聚区人民路东段 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13510207156 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 |  | 462400 |  |
| 建设地点 | 舞阳县产业集聚区人民路东段 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 舞阳县产业集聚区管理委员会 |  |  |  | 批准文号 |  | 豫漯舞集制造[2016]21365 |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | N15锯材、木片加工，家具制造 其他 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 18000 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 8000 | 环保投资 （万元） |  |  | 32 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 0.4% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  |  |  |  | 2016.12 |  |  |

工程内容及规模：

1. 项目概况

（1）项目由来

家具行业是我国历史非常悠久的行业。近年来，伴随着我国家具工业的快速发展和人们生活水平的逐渐提高，家具市场的发展空间越来越大。河南华尊门业有限公司紧抓机遇拟投资8000万元建设年产10000套室内门、防盗门建设项目，项目属于新建项目。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定， N轻工 109、锯材、木片加工、家具制造，有电镀或喷漆工艺的，编制环境影响报告书，其他编制环境影响报告表。本项目不含电镀或喷漆工艺，应编制环境影响评价报告表。受河南华尊门业有限公司（委托书见附件一），河南源通环保工程有限公司承担该项目的环境影响评价工作。经过现场调查及收集资料，本着“科学、公正、客观”的态度，按照环境影响评价的相关技术规范要求，编制完成了《河南华尊门业有限公司年产10000套室内门、防盗门建设项目环境影响评价报告表》。

- 本项目主要技术经济指标见表1。

表1             本项目主要技术经济指标表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总投资 | 万元 | 8000 | / |
|  | 其中：环保投资 | 万元 | 32 | 占总投资的0.4% |
| 2 | 建设规模 | 套/年 | 10000 |  |
| 2.1 | 室内门 | 套/年 | 8000 |  |
| 2.2 | 防盗门 | 套/年 | 2000 |  |
| 3 | 占地面积 | m2 | 18000 | 租赁 |
| 4 | 建筑面积 | m2 | 18000 | 租赁 |
| 5 | 年工作日 | 天 | 300 | / |
| 6 | 日工作时数 | 小时 | 8 | / |
| 7 | 总定员 | 人 | 200 | 职工来源：河南苏源环保科技环保科技有限公司现有员工协调解决 |
| 8 | 年产值 | 万元 | 8000 | / |

2. 厂址位置可行性及厂区平面布置合理性分析

（1）厂址位置可行性

本项目位于舞阳县产业集聚区人民路东段河南苏源环保科技有限公司院内。项目西侧为畜牧局，东侧为县疾控中心，北侧为空地，项目南侧为永银化工。距离项目最近的敏感点为北侧391m处的董庄。本项目地理位置图见附图一，本项目周围地理环境示意图见附图二。

本项目位于舞阳县产业集聚区，项目租赁河南苏源环保科技环保科技有限公司厂房进行生产，项目占地为舞阳闵原电器有限公司土地。根据土地证及租赁协议，本项目占地为工业用地，土地证及租赁合同详见附件三、附件五。根据舞阳县产业集聚区管委会出具的入驻证明，项目选址符合园区整体规划，同意入驻，入驻证明见附件四。

本项目地势平坦，周边空旷，水、电齐全，生产条件良好。项目所在地周围无需要保护的文物古迹，生产中产生的污染物可以达标排放，对周围环境影响较小。

（2）厂区平面布置合理性分析

本项目厂区分为两部分：办公生活区及生产区，主要构筑物有1栋1层办公楼、3栋厂房，其中办公楼位于河南苏源环保科技有限公司办公楼内；3栋厂房主要位于整个厂区平面布置的南部。整个厂区功能分区明确，平面布置合理，厂区平面图见附图三。

综上所述，本项目厂址位置可行，平面布置合理。

3. 政策相符性分析

据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目工艺流程、生产设备及产品均不属于其淘汰类和限制类之列，属于允许类，项目建设符合国家现行有关产业政策。本项目已在舞阳县产业集聚区建设管理委员会备案，项目编号：豫漯舞集制造[2016]21365。项目备案表见附件二。

4. 生产规模及产品方案

年产10000套室内门、防盗门：其中室内门8000套/年；防盗门2000套/年。主要为高档室内门、防盗门。

5. 工程建设内容

本项目已建1栋1层办公楼，建筑面积500平方米；厂房3栋，建筑面积18000平方米，项目办公和生产车间均为租赁。详见表2：

表2              主要建设内容一览表

| 项目组成 |  | 工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 1栋1层，建筑面积6000m2 | 已建成 |
|  | 生产车间 | 1栋1层，建筑面积6000m2 | 已建成 |
|  | 生产车间 | 1栋1层，建筑面积6000m2 | 已建成 |
| 辅助工程 | 办公楼 | 1栋1层，建筑面积500m2 | 已建成 |
| 公用工程 | 供电 | 市政供电线路 | / |
|  | 供水 | 市政供水管网 | / |
|  | 排水 | 依托河南苏源环保科技环保科技有限公司化粪池处理后，排入舞阳县产业集聚区污水处理厂 | / |
| 环保工程 | 废水治理 | 依托河南苏源环保科技环保科技有限公司化粪（64m3） | 已建成 |
|  | 废气治理 | 打磨粉尘：布袋除尘器，15m排气筒排放 | 未建 |
|  |  | 木料打眼、掏槽粉尘；转印废气；焊接废气；焊接处磨边粉尘：排风扇、车间通风过滤吸附 | 未建 |
|  | 噪声治理 | 基础减振、厂房隔声、风机消音 | 未建 |
|  | 固废处置 | 一般固废堆放场地 | 未建 |

6. 劳动定员及工作制度

本项目定员200人，年工作日300天，1班工作制，每天工作时间8小时。

7. 主要生产设备

本项目主要设备见表3。

表3                  本项目主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内门生产设备 |  |  |  |
|  | 木板胶合冷压机 | 台 | 8 |
|  | 冷压机 | 台 | 8 |
|  | 冲床 | 台 | 15 |
|  | 转印设备 | 套 | 2 |
|  | 封边设备 | 台 | 2 |
|  | 气泵 | 台 | 6 |
|  | 打磨机 | 台 | 2 |
| 防盗门生产设备 |  |  |  |
| 1 | 切割机 | 台 | 4 |
| 2 | 剪板机 | 台 | 2 |
| 3 | 冲压机 | 台 | 2 |
| 4 | 折弯机 | 台 | 4 |
| 5 | 电焊机 | 台 | 10 |
| 6 | 砂轮机 | 台 | 12 |
| 7 | 电钻机 | 台 | 12 |

8. 本项目主要原辅材料消耗

本项目主要原辅材料消耗见表4。

表4                本项目主要原辅材料消耗表

| 序号 | 原料名称 | 单位 | 用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度板 | 张/a | 20000 |
| 2 | 套线 | m/a | 15000 |
| 3 | 蜂窝纸 | 根/a | 7500 |
| 4 | 高档面板 | 张/a | 15000 |
| 5 | 白乳胶 | t/a | 5.0 |
| 6 | 铁皮 | 张/a | 4000 |
| 7 | 钢管 | t/a | 10 |
| 8 | 门锁 | 套/a | 10000 |
| 9 | 焊条 | t/a | 0.5 |
| 10 | 包装膜 | t/a | 2 |

*白乳胶：本品是一种水溶性胶粘剂，是由醋酸乙烯单体在引发剂作用下经聚合反应而制得的一种热塑性粘合剂。通常称为白乳胶或简称PVAC乳液，化学名称聚醋酸乙烯胶粘剂，是由醋酸与乙烯合成醋酸乙烯，添加钛白粉（低档的就加轻钙，滑石粉，等粉料），再经乳液聚合而成的乳白色稠厚液体。白乳胶可常温固化、固化较快、粘接强度较高，粘接层具有较好的韧性和耐久性且不易老化。它是以水为分散剂，使用安全、无毒、不燃、清洗方便，常温固化，对木材、纸张和织物有很好的黏着力，胶接强度高，固化后的胶层无色透明，韧性好，不污染被粘接物；乳液稳定性好，储存期可达半年以上。因此，广泛地用于印刷装订和家具制造，用作纸张、木材、布、皮革、陶瓷等的黏合剂。

9. 本项目供电情况

本项目建成后年耗电量约10万kWh，用电来自市政电网，可满足全厂用电需求。

10. 给排水情况

- （1）供水

本项目无生产用水，用水主要为职工办公生活用水，用水量为10m3/d，3000m3/a。其中：

①职工生活用水：项目职工人数200人，抽调河南苏源环保科技环保科技有限公司原有职工进行生产，均不在厂内食宿，用水指标0.05m3/人·d，水量10.0m3/d，3000m3/a。

（2）排水

项目无工艺废水产生，废水主要为生活污水，产污系数按0.8计，污水产生量为8.0m3/d、2400m3/a。

本项目给排水情况表见表5，本项目水平衡见图1。

表5                 本项目给排水情况

| 类 别 |  | 单 位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3/d | m3/a |
| 用水 | 用水总量 其中：（1）新鲜补充水 其中：生活用水 | 10.0 10.0 10.0 | 3000 3000 3000 |
| 损耗 | 损耗总量 | 2.0 | 600 |
| 排水 | 排放水总量 | 8.0 | 2400 |

办公生活用水

新鲜水10

10

2.0

8.0

化粪池

8.0

产业集聚区污水处理厂

图1    本项目水平衡图          (单位：m3/d)

11. 环保投资

本项目总投资8000万元，其中环保投资32万元，主要用于废水、噪声、固废的治理及风险防范，占总投资的0.4%，详见表6。

表6           项目环保设施投资估算表

| 污染物种类 |  | 处理方法及设施 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 依托原厂区化粪池（64m3）处理 | / |
| 噪声 | 设备噪声 | 基础减振、厂房隔声 | 6.5 |
| 废气 | 打磨粉尘 | 安装布袋除尘器+15m高排气筒(3个) | 2.0 |
|  | 焊接废气、磨边废气 | 车间安装排风扇（8个/栋）、过滤吸附装置（8个/栋） | 4.5 |
| 固废 | 废木料、废铁皮、废铁管 | 一般固废堆放场地 | 2.5 |
| 风险防范 | / | 消防水池（80m3）及消防器材等 | 16.5 |
| 合计 | / |  | 32 |

项目有关的原有污染情况及主要环境问题:

本项目属于新建项目，不存在原有污染情况及主要环境问题。

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性、矿产资源等）（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 建设项目所在地自然环境社会环境简况 1、地理位置 舞阳县位于河南省中部偏西，属漯河市，地处华北平原的西南边缘，东邻源汇区，西接叶县，南靠舞钢市，北毗襄城县，位于东经113°27’至113°51’，北纬33°24’至33°42’之间。舞阳县东西宽30km，南北长37km，总面积777km2。 舞阳县产业集聚区位于舞阳县城区东部，是舞阳县城区东部的重要组成部分，产业集聚区范围东至付庄、辛安镇一中西侧，南至南环路，西至深圳路，北至北四环路，规划总面积为12.42km2。 河南华尊门业有限公司位于舞阳县产业集聚区人民路东段，本项目地理位置详见附图一。 2、地质地貌 舞阳境内地质构造不甚复杂，主要为近东西走向的压性和压扭性断裂，局部为向斜轴屋脊状断裂和断鼻状断裂。基岩地形南北部为凸起，中部为凹陷。基层岩多属太古界、震旦亚界、寒武系和二迭系。 舞阳县地处淮河流域，沙、澧河横贯全境，海拔62~102m，南高北低，西高于东，自西向东缓斜。地势分岗地、平原、洼地。岗地约占全县总面积23.5%，横亘于城关镇和保和、辛安、吴城等乡镇。一般海拔90m左右，保和乡马岗村西北最高，海拔102m；平原约占全县总面积的42.6%，分布于孟寨、马村、姜店、章化、侯集、太尉等乡镇；洼地约占全县总面积的33.9%，分布于北舞渡、莲花、九街及姜店、马村的部分地区。九街乡大杨村一带最低，海拔62m。 依据《建筑抗震设计规范》（GBJ50011-2001）规定，舞阳县城区在《中国地震烈度区划图》中基本烈度为6度区第一组，设计地震基本加速底值为0.05g，场地土类型为中砂场地土、建筑场地类别为Ⅱ类，最终则以地质勘察报告为准。 舞阳县集聚区区位于舞阳县南部岗地，地形坡降为1/2200，地面海拔高度77～90m左右，北高南低。地震烈度为7度区，地震加速度峰值0.2，建筑物按8度区抗震设防。 3、土壤 舞阳县土壤分为4个土类、6个亚类、13个土属、30个土种。其中褐土类占总面积的6.3%，土层深厚，质地适中，含磷钾较高，适宜粮烟种植。潮土类占21.4%，土层深，质地松，适耕期长，保水保肥能力差，适宜粮、棉、烟、花等作物生长。黄棕壤土类占42.86%，土壤养分含量中等，质地粘重。砂礓黑土占29.44%，适耕期长。地层主要由粘土和亚粘土组成，地表以下为亚粘土层。 4、水文地质 舞阳县境内表层地质构造，据省水文地质队钻探结果表明，地表以下150m内无岩石层，岩性为松散沉积层，地央属于第四纪全新世，形成于现代地壳运动时期。 根据县内各地钻孔的地质构造，绘制成纵剖面图，舞阳县产业集聚区在卸店至舞阳城再到县城—线布设附近。该线布设水文地质情况：地下150m内，共三层含水层，其余粘土层，第一层埋深30~40m，层厚约6m为粗砂层；第二层埋深70m上下，层厚约10m为砂砾石层；第三层埋深120m上下，层厚10~30m为砂砾石。 5、地表水 舞阳县属淮河水系，主要河流有沙河、澧河、干江河，自西至东横贯全境。此外还有干江河、灰河、骂子河、唐河、泥河、回曲河、尧河等多条河流，并有贾湖、贾菱湖、狄高湖三大湖，过境径流总水量年平均1.68亿m3，合计水资源总量为2.65亿m3，但年变化量大，部分河流枯水期断流。 舞阳产业集聚区废水经处理后最终排入三里河。三里河属淮河流域汝河系，发源于舞钢市庙街乡西南部祖庙山，至彦张村西北入舞阳县，在枣林乡三里店成为舞钢市与舞阳县的界河，向东流至张营村入西平县，最终汇入洪河，流域面积224.3km2，其中上游境外流域面积129.5 km2，境内流域面积94.8 km2，河道总长41km，境外长17km，境内长24km，宽约30~50m，县城南段河口宽70m，年平均水深1.5m左右，枯水期流量0.2~0.5m3/s，河底大致坡降为1/2200，防洪标准为二十年一遇，防洪量为359 m3/s，除涝标准为三年一遇，除涝流量为55.3 m3/s。三里河为舞阳县城区纳污河流，在舞阳县境内其水体功能为Ⅳ类水体，目前其水质不达标。 6、地下水 舞阳县地下水资源相对较少，储量约1亿m3，含盐量较多，硬度较高。舞阳县地下水分为丰水区、一般水区和贫水区，地下水流向自西向东。北舞渡、拐子王、太尉和其他乡镇的唐河、泥河两岸的低洼区，属丰水区，占全县面积18.8%。孟寨、章化、侯集、马村、姜店、九街乡（镇）为一般水区，舞泉镇和保和、辛安、吴城镇为贫水区。区域上，舞阳县北部乡镇浅层地下水丰富，平均地下水位2~6m，南部岗区浅层地下水贫乏，生活及工农业用水主要提取深层地下水，平均地下水位在20~30m左右。中深层地下水单位出水量6 m3/d·m。深层水开发难度大，可取的有两层：第一层在60~90m之间，第二层在100~140m之间，单井出水量50t左右。全县平均地下水资源量可开采数为13.80万m3/km2，舞阳县集聚区浅层最高静水位5m，最低静水位17m左右，动水位70~90m。由于集聚区位于城关镇，为岗地地貌，水资源缺乏。 7、气象与气候 舞阳县属温热带季风型大陆性气候，光照充足，雨量充沛，四季分明。其特点是夏季多偏南风，冬季多偏北风。主要气象特征见表7。 表7 主要气象特征一览表 序号; 气象要素; 统计数字. 1; 年平均风速（m/s）; 1.8. 2; 年主导风向; N. 3; 年次主导风向; NNE. 4; 年平均气温（℃）; 14.6. 5; 极端最高气温（℃）; 41.7. 6; 极端最低气温（℃）; -16.0. 7; 年平均降水量（mm）; 836.6. 8; 年最大蒸发量（mm）; 2825. 9; 年平均日照时间（h）; 2198. 10; 年平均日照百分率（%）; 51. 11; 年平均气压（hPa）; 1005.8. 12; 年平均相对湿度（%）; 72%. 13; 无霜期（d）; 220. 8、矿产资源 舞阳县矿产资源主要有盐矿资源、石油资源和河沙资源。 （1）盐矿资源 舞阳县境内岩盐资源面积，西起曹孟，东至邢王、干杨，南自孟王，北抵马村庞店，东西长10km，南北宽7.7 km，总共有77 km2，赋存盐层36层，累计厚度225.43m,最大单层厚度17.6m，概算储量400多亿t，属特大型矿床，且品味高，岩盐含量高达91.87～98.88％，为高品味岩盐矿，伴生矿物主要为石膏（CaSO4），且含量低，为0～3.96％，有害物质含量均低于国家食用盐质量标准。舞阳盐矿不但盐层多、盐质纯、成分简单、单层厚度大、层位稳定、变化小、埋藏适中，而且分布面积大，储量极为丰富，是全国品味第一、储量第二的大型矿床，有害成分均低于国家限量工业标准，具有广阔的开采利用前景，给舞阳县产业集聚区主导产业的发展提供了雄厚的物质基础和资源保障。 （2）石油资源 石油矿分布在舞阳凹陷处。北靠平顶山凸起（也称舞渡凸起），西、南面为豫西隆起区。基岩埋深最厚达8000m，沉积中心在叶县城到舞阳姜店一带。 按油气资源分级标准，舞阳凹陷为六级远景储量，经计算储量为2168万t，单王桥断裂鼻状沟造区含油面积6.2km2，油层厚度6.0~6.5mm，单储系数8，储量326万t。 （3）河沙资源 沙粒出产于澧河河床，沙质纯净粗细适宜，是理想的建筑材料。 9、动植物 舞阳地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，但由于受人类生产活动影响，天然植被已不复存在，野生动植物资源极少，主要林木植物有白毛杨，泡桐、柳、榆、槐、椿等。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护） 1、行政区划、人口 舞阳县现辖舞泉镇（城关镇）和保和乡，孟寨镇，吴城镇，辛安镇，九街乡，姜店乡，莲花镇，马村乡，北舞渡镇，太尉镇，文峰乡，候集镇，章化乡14个乡（镇），397个行政村，总面积约777km2，耕地面积约76万亩。2012年末全县总人口60万人，人口自然增产率5.23%，有汉、回、蒙、满、藏、傣、土家、白、黎、纳西和撒拉等民族，除汉、回族外，其他民族人数很少，分散杂居，尚未结成群体。 规划范围内共涉及18个自然村，分别是冯庄、老蔡、刘扶岗、小王庄、梨园张、李阎庄、董庄、余庄、康庄、茨元张、六里桥、朱堂村、潘园、柴庄、坑郭、双庙、沟李、五里堡，共计人口约9000人。 2 、社会经济 （1）工业 舞阳工业发展迅速，现有企业119个，其中三资企业10家，初步形成了化工、机械、造纸、建材、酒水、食品、针织等门类齐全的工业体系。其中麦稻收割机、胶印机、铝塑雕花复合板、彩板门窗、水泥、文化用纸、皮革、服装、化肥、壁毯、塑料制品和白酒等主要产品多次被评为国家和河南省优质、优秀产品称号。尤其近几年来舞阳立足资源优势，顺应发展大势，紧紧围绕建设河南盐化基地，打造中国新兴盐都的目标，依托大资源，实施大开发，不断创新招商理念，创优发展环境，大力招引盐化工及其链条式企业，着力打造具有舞阳特色的盐化工产业集群，先后促成金大地等一批超亿元盐化工项目落户舞阳。 （2）农业 舞阳县四季分明，气候宜人，雨水充足，土壤肥沃，沙河、澧河横贯全境，水资源丰富，盛产小麦、玉米、大豆、烟叶、棉花、芝麻、油菜等。舞阳县是国家优质烟叶生产基地县、国家优质山羊板皮基地县。香菇栽培规模达到350万袋。“玉丝”牌兔毛，“花茵”牌香菇因品质优良而畅销国内及东南亚地区。 （3）畜牧业 近年来，舞阳县强力推进畜牧业的发展，重点开发了以长毛兔、生猪等为主导产业的特色畜牧业，生猪存栏58万头，长毛兔存栏180万只，有13个养兔专业村，所养兔子有“白、净、粗、长、松”的特点。1997年注册的“玉丝”牌兔毛，被客商誉为“毛头”，深受欢迎，是全国最大的长毛兔养殖基地和兔毛集散地。 3 、交通运输 舞阳县交通便利，东距107国道40公里，漯阜铁路穿境而过，距京广铁路漯河站45公里，距郑州国际机场150公里。北接宁洛（南京—洛阳）高速公路6公里、郑州国际航空港150公里；西连日南（日照—南阳）高速公路25公里。沪渝铁路穿境而过。全县公路通车里程达1018公里，实现了乡乡通二级公路，村村通油路，公路纵横交错，四通八达。邮电通讯方便捷达，国际国内电话传真、程控交换、移动通讯、无线寻呼、计算机互联网等现代化设施一应俱全，沟通了舞阳与世界各地。 4、文物保护 舞阳文物资源丰富，文物古迹众多，现有各类文物景点80余处，境内仰韶、龙山、商周文化遗址比比皆是，古建筑、石碑刻、古器皿，风格各异。现已发现贾湖、阿岗寺、东不城、胡国城、简襄王城、周汉舞阳故城等40余处古文化遗址，还有城隍庙、山陕会馆、彼岸寺、樊哙墓等一批极有价值的文物古迹，其中北舞渡山陕会馆里的彩牌楼为清代河南牌楼建筑之冠。 贾湖遗址出土的骨笛和契刻符号，是世界目前发现最早的乐器和文字，把人类文字史和音乐史向前推进到8000年以前，对我国乃至世界文明作出了巨大贡献。蜚声海内外的现代农民画，以其泥土的芳香、迥异的风格引起了国内外画坛的注目，有7幅作品被国家博物馆收藏，20幅佳作销往国外。1988年，舞阳成立了全国第一家“农民画院”、舞阳被国家文化部命名为“中国现代民间绘画画乡”。1998年，又被国家文化部命名为“全国文化先进县” 。 目前，厂址周围区域尚未发现地表文物古迹。 5、舞阳县产业集聚区规划介绍 （1）规划范围 本次规划范围东至付庄、辛安镇一中西侧，南至南环路，西至深圳路，北至北四环路，规划总面积为12.42km2。 （2）发展定位 根据《集聚区总体规划》，集聚区产业定位为：逐步把舞阳县产业集聚区建设成为基础设施完备、产业布局合理、生态环境优美，具有较强的人流、物流、资金流、信息流的产业集聚区，成为拉动舞阳县经济的新的增长点，通过产业集聚区的建设，以盐化工产业带动相关产业的发展，使舞阳县经济走上加速发展的快车道。舞阳县产业集聚区发展定位为：河南省重要的盐化工基地。 ### （3）市政基础设施规划 给水工程规划：根据《集聚区总体规划》，规划期末集聚区最高日需水量约10万t/d。根据盐化工产业的水资源可以循环利用的特性，考虑2万t/d的水资源循环利用量，则集聚区实际需水量8万t/d；另外考虑2万吨/日的中水回用，则需水厂供水量6万t/d。根据《集聚区总体规划》，选择以澧河作为供水水源。 集聚区规划6万t/d自来水厂一座。 - 排水工程规划：采用雨污分流的排水体制。根据《集聚区总体规划》，集聚区污水量约为6.4万t/d。 污水处理厂的规模和出水水质：在集聚区规划6.5万t/d污水处理厂一座。工业污水一定要在达到标准后方可出厂，污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准。污水经污水处理厂处理后排入三里河，部分经中水处理系统处理后回用。 中水回用工程：本次规划中水回用设施结合污水处理厂进行建设，以污水处理厂二沉池出水为水源，进一步处理后回用，中水回用率30%。 雨水工程规划：规划区雨水管网呈枝状布置，雨水根据地势就近收集后排入水体。 - 供热工程规划： 根据《集聚区总体规划》，规划期末年热负荷为7781.32MW，供热普及率达到50%。规划以区域锅炉房为集中供热的热源。 - 燃气工程规划：根据《集聚区总体规划》，以“西气东输”天然气为气源。规划期末年用气量为722.7万m3。 - 电力工程规划：根据《集聚区总体规划》，规划期末年总用电负荷为251MW。规划期末规划220KV变电所一座，主变容量2×150兆伏安。

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 环境质量状况 1、环境空气质量现状 根据舞阳县2015年常规监测，主要污染物SO2、NO2、PM10年均值分别0.048 mg/L、0.03 mg/L、0.08 mg/L，所在区域SO2、NO2符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1二级标准，PM10年均值较《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1二级标准偏高。 2、地表水环境质量现状 距离项目所在区域最近的地表水体为项目南侧约3300m处的三里河，三里河为舞阳县城区的纳污河流，在舞阳县境内其水体功能规划为Ⅳ水体，根据2016年河南省第42周地表水责任目标断面监测数据，栗园桥省控断面主要监测因子COD、氨氮监测值分别为：28.9 mg/L、0.67mg/L，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，属于Ⅳ类水质。 3、地下水环境 根据2014年漯河市典型乡镇饮用水水源地基础环境调查数据；舞阳县县城地下水主要监测指标pH、氯化物、高锰酸钾指数、氨氮、总硬度浓度均值分别为7、34.8mg/L、0.64mg/L、0.04mg/L、324mg/L、氨氮未检出，各项指标均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准的要求。 4、声环境质量现状 本项目区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。现场监测结果见表8。 表8 项目区厂界噪声监测结果 单位：（Leq）dB(A) 监测地点; 测量值（昼/夜）; 标准值（昼/夜）; 达标情况. 东厂界; 45.6/41.0; 60/50; 达标. 西厂界; 44.7/42.5; 60/50; 达标. 南厂界; 46.2/43.8; 60/50; 达标. 北厂界; 43.6/41.8; 60/50; 达标. 由表8得知，建设项目厂界环境噪声值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)的2类标准要求，声环境质量现状较好。 5、生态环境质量现状 项目区未发现国家1、2类保护动物及受国家保护的珍稀濒危植物，也没有自然保护区等需要保护的区域，区域生态环境质量良好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见表9。 表9 项目主要环境保护目标一览表 环境类别; 敏感点; 方位; 距离m; 功能; 保护级别. 大气环境; 董庄（常住人口642人）; N; 391; 居住; GB3095-2012表1二级. 声环境; 厂界; /; /; /; GB12348-2008 2类. 地表水环境; 三里河; S; 3300; 纳污; GB3838-2002 Ⅳ类. 评价适用标准 环境质量标准; 1.《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1二级（μg/m3） 污染物名称; SO2; PM10; PM2.5; NO2; 非甲烷总烃. 年平均; 60; 70; 35; 40; 2. 日平均; 150; 150; 75; 80. 1小时平均; 500; /; /; 200. 2《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 （dB(A)） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1 Ⅳ类（mg/L） 污染物名称; pH; COD; BOD; 氨氮. Ⅳ类; 6~9; 30; 6; 1.5. 4《地下水质量标准》（GB/T14848-93）表1 Ⅲ类（mg/L） 污染物名称; pH; 总硬度; 高锰酸盐; 氨氮; 挥发酚. 标准值; ≤6.5～8.5; ≤450; ≤3.0; ≤0.2; ≤0.002.. 污染物排放标准; 1.《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级 污染物名称; 排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度（m）; 排放速率（kg/h）; 无组织排放监控点 浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0. 2.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类（dB(A)） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3.《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 昼间; 夜间. 70; 55. 4.《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4 二级（mg/L） 污染物名称; COD; 氨氮; SS; 磷酸盐. 标准值; 150; 25; 200; 1.0. 5.《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）. 总量控制指标; 本项目污染物总量控制指标： 项目废水主要为职工办公生活污水。项目所需职工为河南苏源环保科技环保科技有限公司原有职工，因此项目没有新增污水量。. 1、施工期工程分析 建设项目工程分析 项目为租赁河南苏源环保科技有限公司厂房和办公楼。施工期主要是设备安装，工程量较小，时间短，施工期对周围环境影响较小。 2、营运期工程分析 2.1、工艺流程及产污环节 （1）室内门工艺流程 首先，原料木材经过铣床进行分割大小，用冲床给木料打眼、掏槽；然用打磨机对木框进行打磨去毛茬，使其表面看起来比较光滑；处理好的木板进行冷压。之后进行转印，经转印设备把木纹纸和木材用白乳胶黏在一起，使原有的木纹显露出来，没有好木纹的木料通过转印纸把纸上的木纹转印到木料上，以增加其美观度。把木框和木板进行组合冷压后进行封边处理，用塑料条把门边进行封边处理，目的使门与门套结合更紧密，之后对门套进行加工，通过镂铣机经过去切割、粘合转印后与门扇相配套。最后对完工的室内门按照要求进行制皮包装入仓待售。 本项目室内门、防盗门生产不涉及酸洗、磷化、电镀、喷漆工序，项目生产工艺流程图及产污环节示意图见图2。 切割 原料木 打眼、掏槽 打磨 冷压 转印 封边 组装 包装 入库 成品 N1 S1 N3、G2 G1 、N2 S2 S4 S5 N4 N5 S3 G5 图2 本项目室内门生产工艺流程及产污环节示意图 （2）防盗门门工艺流程 1开料 根据所剪材料厚度调整剪板机两刀片的间隙。 移动剪板机后面的定位挡板，使与刀刃口的尺寸与料宽相符。 接通电源后，检查各定位部位、控制装置、防护罩等无异常后，随即按下起动按钮，使电动机运转，确定电动机运转方向正确后，脚踩脚踏开关，使刀架作一次空运转的往复运动。 收到下料单后先大体了解，根据图纸下料清单下料。 首件的长宽度是否符合图纸要求，超出公差范围的，再次移动剪板机后面的定位挡板，直到工件符合要求，自检后首件交质检员检验，由质检员填写首件检验单。 确认无误后，按定单生产。将剪切好的材料堆放整齐，核对数量（门板放在推料车上），经检验员检验合格后放入下道工序。 2冲压 根据图纸提供要求，按图纸所标尺寸，进行冲锁孔，上下锁杆孔，进行冲压，在不确定的情况下拿废料试冲，合格后坚固定位，图纸误差不能超过1mm，首件冲完自检后叫质检部做首件检验记录。将冲好后的工件堆放整齐，核对数量，经检验员检验合格后转入下道工序。 3折型 在折型之前检查上工序材料厚度及长度进行调试刀具。调好机器所需厚度压力、用废料调试材料角度。调好角度之后、首先检查图纸所需折型款式和尺寸开向。操作人员自检尺寸、款式是否合图纸一致，折弯角度必须与图纸要求相符，成型误差不能超过1mm，检查合格后方可批量折型。折型完成后送下一工序。 4焊接 明确焊接工件的技术要求。 根据工件的材料，选择适当的电流强度。 清洁工件表面，引燃电弧。施焊。选择合适的焊接规范，根据门框的技术要求，按图纸对门框料进行焊接，每焊一道清除熔渣。焊接门框时注意对角尺寸，对角误差不能超过1mm，四角满焊。焊后清理。清理焊接表面熔渣及飞溅，用小锤敲击及用钢丝刷清理干净。用肉眼进行外观检查，采用修补办法处理，若变形超差应进行矫正。将做好的首件，自检合格后，交质检员检验，检验合格后，方可批量生产。将生产好的工件堆放于合格区内，等质检员检验合格后，流入下一道工序。在操作过程中，随机自检，若有误及时调整。将折弯、电焊好的门框左右、上下料运至工作台面上，先对上框和下框并成角度为90度的直角，然后进行焊接； 焊接门芯板时，在折好的门芯板里加入防火材料，按图纸尺寸焊接门芯板内加强版。对每处焊点进行清渣，清渣时，应注意熔渣飞溅。焊接锁眼防护盖板时注意正反 5打磨 对表面焊缝处需打磨光滑。 6组合装配（装密封胶条） 根据所需装配规格的防盗安全门准备相应门扇、门框，到仓库领取相应规格锁具、拉手、防火密封胶条等配件。两人合作将门板抬至工作台，将门板用抹布擦拭干净后，一个安装工作台面上的门板的锁具，至锁具开启灵活，无滞留为止。安装上拉手、铰链等配件。安装应牢固可靠。将门框放在靠架上，安装锁板等配件，安装应牢固可靠。将门板斜靠在工作台面上，并同时检查门框的对角线是否符合技术要求。若有偏差应进行校正，用旋紧铰链螺丝将铰链固定在门框上，注意铰链正反。两人配合将门板套上门框，并调整门扇的上下、左右间隙，锁舌与锁孔门隙至合理，直到开启时门板与门框无磨擦，无自开现象，各锁点开启顺利等。自检合格后，贴上产品铭牌，将门抬至待检区。检验员根据检验项目逐扇检验门的有无自开，表面质量，门板与门框有无磨擦，各锁点开启灵活、无滞留。不合格品由相关岗位负责返工，检验合格贴上合格证后转入下道工序。检验合格后包装入库。防盗门生产工艺流程如图3： N7 G3 N8 N9 N9 N8 N7 G3 N6 原材料 冲压 开料 折型 焊接组合 N11 S7 S6 打磨 组合装配 包装入库 N10 G4 图3 本项目防盗门生产工艺流程及产污环节示意图 b.职工办公生活 职工办公生活 W S8 图4 本项目职工办公生活产污环节示意图 （3）产污环节 废气：木料打眼掏槽工序产生的粉尘G1、打磨工序产生的粉尘G2、焊接产生废气G3、转印工序产生非甲烷总烃G5。 废水：生活废水W； 噪声：室内门生产过程中，冲床、打磨机、封边机、冷压机、热转印设备、气泵等运转时产生的噪音N1~N5；防盗门生产过程中开料、冲压、折型、焊接、打磨、组装等工艺设备产生噪声N6~N11. 固废：室内门生产过程中，切割工序废木料S1、打眼、掏槽工序废木料S2、打磨工序除尘器木粉S3、转印工序废转印纸S4、封边工序废塑料条S5；防盗门生产过程中，开料工序产生边角料S6，包装工序产生废包装料S7；职工生活垃圾S8（产生量按照0.5Kg/d.人计算）。 2.2、污染物源强分析 （1）大气污染源 ①打眼、掏槽工序产生的粉尘G1 该工序木质打眼、掏槽工序粉尘产生量较少，且粉尘颗粒大，粉尘不需要补集在小范围内均可沉降到地面。 ②木料打磨粉尘G2 项目木料打磨过程会产生少量的木质粉尘，通过类比《舞阳森阳工贸有限公司年产3万套室内木门生产项目环评报告表》及建设单位提供的资料，打磨机粉尘产生量为3.2kg/h，项目安装布袋除尘器，风量为4000m3/h。则打磨粉尘产生量为浓度及产生量为800mg/m3、3.2kg/h、7.68t/a。 ③非甲烷总烃G5 项目木料粘结采用白乳胶为粘结剂，白乳胶用量5t/a，根据《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》（GB/T18583-2001），白乳胶中游离非甲烷总烃含量不超过1g/kg，本次评价按游离非甲烷总烃含量1g/kg计，考虑最不利影响，即非甲烷总烃在车间内全部挥发出来，计算得出非甲烷总烃挥发量0.002kg/h、0.005t/a。 ④焊接产生的废气G3 项目焊接使用焊条，其用量0.5t/a，焊机在工作时产生少量焊接烟尘和有害气体，烟尘主要成分为Fe2O3、MnO、SiO2，有害气体为NOx。焊接烟气污染物产生指标为：烟尘7kg/t焊材，NOx0.18kg/t焊材。经计算，项目焊接烟气污染物产生量为：烟尘3.5kg/a，NOx 0.09kg/a。焊接烟气挥发量较小，通过加强车间通风、空气扩散后，对周边环境空气影响不大。 （2）噪声 主要为冲床、打磨机、封边机、冷压机、热转印设备、气泵、开料、冲压、折型、焊接、打磨、组装等工艺设备运转噪声，源强值在80~95dB(A)之间。 （3）固体废物 本项目固体废物产生情况见表10。 表10 室内门固体废物产生情况 产污环节; 污染物; 固废性质; 产生量(t/a); 处置去向. 切割工序、打眼、掏槽工序; 废木质边角料; 一般固废; 2.0; 外售综合利用. 除尘器; 木粉; 一般固废; 22.81; 外售综合利用. 转印工序; 废转印纸; 一般固废; 0.025; 外售综合利用. 封边工序; 废塑料条; 一般固废; 0.025; 外售综合利用. 开料工序; 废铁板、废钢管等边角料; 一般固废; 0.35; 外售综合利用. 包装工序; 废包装; 一般固废; 0.02; 外售综合利用. （4）废水污染 项目废水主要为职工办公生活污水。项目所需职工为河南苏源环保科技环保科技有限公司原有职工，因此项目没有新增污水量。 1、施工期环境影响分析 环境影响分析 项目为租赁河南苏源环保科技有限公司厂房和办公楼。本项目施工期主要为设备安装，工程量较小，时间短，施工期对周围环境影响较小。 2营运期环境影响分析 2.1、环境空气污染影响分析 本项目生产过程中废气主要为木料打眼掏槽工序产生的粉尘、打磨工序产生的粉尘、转印产生的非甲烷总烃、焊接产生的废气。其中打磨粉尘为有组织排风，掏槽工序产生的粉尘、转印产生的非甲烷总烃和焊接废气为无组织排放。 - 有组织粉尘排放 根据分析项目打磨粉尘产生量为浓度及产生量为800mg/m3、3.2kg/h、7.68t/a。项目打磨车间安装布袋除尘器，粉尘经超布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放。项目安装除尘器粉尘去除效率为99%，则粉尘的排放浓度和排放量为8mg/m3，0.032kg/h，0.077t/a。粉尘排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，通过高15m排气筒达标排放，对周围大气环境影响不大。 （2）无组织废气排放 ①打眼、掏槽工序产生的粉尘：该工序木质打眼、掏槽工序粉尘产生量较少，且粉尘颗粒大，粉尘不需要补集，在小范围内均可沉降到地面，对周围环境影响不大。 ②焊接产生的废气： 项目焊接使用焊条，其用量0.5t/a，焊机在工作时产生少量焊接烟尘和有害气体，烟尘主要成分为Fe2O3、MnO、SiO2，有害气体为NOx。焊接烟气污染物产生指标为：烟尘7kg/t焊材，NOx0.18kg/t焊材。经计算，项目焊接烟气污染物产生量为：烟尘3.5kg/a，NOx 0.09kg/a。焊接烟气挥发量较小，通过加强车间通风、空气扩散后，对周边环境空气影响不大。 ③转印废气：.项目木料粘结采用白乳胶为粘结剂，白乳胶用量5t/a，根据《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》（GB/T18583-2001），白乳胶中游离非甲烷总烃含量不超过1g/kg，本次评价按游离非甲烷总烃含量1g/kg计，考虑最不利影响，即非甲烷总烃在车间内全部挥发出来，计算得出非甲烷总烃挥发量0.002kg/h、0.005t/a。非甲烷总烃挥发量较小，通过加强车间通风、空气扩散后，对周边环境空气影响不大。 2.2、水环境影响分析 本项目废水主要为职工办公生活污水。项目所需职工为河南苏源环保科技环保科技有限公司原有职工，因此项目没有新增污水量。 2.3、声环境影响分析 （1）噪声源强 本项目高噪声设备及噪声源强值见12。 表12 本项目高噪声设备及噪声源强估算 噪声源位置; 噪声源; 设备数量 （台、套）; 声源值; 治理措施. 设备源强; 车间外1m. 室内门生产车间; 冲床; 15; 95; 58; 减振、隔声. 冷压机; 16; 85; 减振、隔声. 气泵; 6; 90; 减振、隔声. 封边机; 1; 75; 减振、隔声. 打磨机; 1; 85; 减振、隔声. 热转印设备; 1; 75; 减振、隔声. 防盗门生产车间; 切割机; 4; 100; 58; 减振、隔声. 剪板机; 2; 95; 减振、隔声. 冲压机; 2; 85; 减振、隔声. 折弯机; 4; 75; 减振、隔声. 电焊机; 10; 65; 减振、隔声. 砂轮机; 12; 90; 减振、隔声. 电钻机; 12; 95; 减振、隔声. （2）预测模式 ①无指向性点声源的几何发散衰减公式： LP(r)=LP(r0)−20lg(r/r0) 式中：LP(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)； LP(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)； r ——预测点距噪声源距离，（m）； r0——源强外1m处。 ②建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： Leqg=10lg(1Titi100.1LAi) 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T ——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 ③预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A)。 （3）预测结果 本项目完成后各厂界噪声环境影响预测结果见表13。 表13 高噪设备对各厂界的贡献值及其预测值 预测点; 噪声贡献值 [dB(A)]; 标准值[dB(A)]; 达标情况. 昼间; 夜间]. 东厂界; 42.5; 60; 50; 达标. 西厂界; 39.6; 60; 50; 达标. 南厂界; 46.3; 60; 50; 达标. 北厂界; 44.2; 60; 50; 达标. 由表13预测结果可知，各厂界噪声贡献值为39.6-46.3dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对其声环境影响不大。 （4）降噪措施 从减少环境影响考虑，评价建议采取以下降噪措施。 ①从声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备； ②设备安装基础减振，加装减振垫，采用弹性支承或弹性连接减少振动； ③机械设备安装在车间内，门窗按隔声要求处理，房内表面采取吸声处理。 ④厂区设备的合理布局，高噪声设备尽量远离厂界。 在采取减振、隔声等措施，经距离衰减厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，项目营运期对周围环境影响不大。 2.4、固体废物影响分析 生产固废：本项目固体废物主要有切割工序、打眼、掏槽工序废木料（2.0t/a）、打磨工序除尘器木粉（22.81t/a）、转印工序废转印纸（0.025t/a）、封边工序废塑料条（0.025t/a）、开料边角料（0.35t/a）、废包装（0.02t/a）、职工生活垃圾（30.0t/a）。按照废物类别进行收集，外售综合利用； 生活固废：职工办公生活垃圾按照0.5Kg/d.人计算，生活垃圾产生量为30吨，经统一收集后送垃圾填埋场处置。 本项目固废处置率100%，对周围环境影响不大。 2.5、环境风险影响分析 本项目原料主要为木材、铁皮，木材属于易燃物质。针对本项目原料易燃性质，项目拟采取风险防范措施如下： （1）厂房内设置明显的警示牌，禁止明火，禁止吸烟； （2）厂区内设置1个消防水池，各生产车间配备必要的消防器材； （3）木材堆放时预留消防安全通道，定期检查各项消防设备，确保各消防器材完好无损； （4）做好木材堆场的避雷措施，尽量防止由于雷击发生火灾事故。 （5）定期对员工进行消防知识的培训，提高员工的防火意识。 本项目采取上述措施之后，风险发生概率较小，对周围环境及距离本项目最近的环境敏感点项目北面391m处的董庄影响较小。 内容 本项目营运期拟采取的污染防治措施及预期治理效果 类别; 排放源; 污染物名称; 防治措施; 预期治理效果. 大气污染物; 木料打眼、掏槽; 粉尘; 加强车间通风; 粉尘颗粒较大，均可沉降在车间内，对周围环境影响不大. 木料打磨; 粉尘; 布袋除尘器; 除尘效率99%，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-2012）表2二级标准. 转印废气; 非甲烷总烃; 加强车间通风; 对周围环境影响较小. 焊接废气; 粉尘; 加强车间通风. 水污染物; 项目不新增污水. 固体废物; 切割工序、打眼、掏槽工序; 废木质边角料; 外售综合利用; 固废处置率100%. 除尘器; 木粉; 外售综合利用. 转印工序; 废转印纸; 外售综合利用. 封边工序; 废塑料条; 外售综合利用. 开料工序; 废铁板、废钢管等边角料; 外售综合利用. 包装工序; 废包装; 外售综合利用. 职工生活垃圾; 生活垃圾; 生活垃圾填埋场. 噪声; 本项目噪声主要为冲床、打磨机、封边机、冷压机、热转印设备、气泵、开料、冲压、折型、焊接、打磨、组装等工艺设备运转时产生噪声，采取基础减振、厂房隔声等降噪措施后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。. 生态保护措施及预期效果 本项目建成后，安装厂房排气的过滤装置，以净化空气；同时增加隔音降噪设备，降低噪音。美化环境。 1、结论 结论与建议 （1）项目概况：本项目为河南华尊门业有限公司年产10000套室内门、防盗门建设项目，属于新建项目。项目总投资8000万元，占地面积18000m2（租赁），总建筑面积18000 m2。本项目已建1栋1层办公楼，建筑面积500平方米；厂房3栋，建筑面积18000平方米，项目办公和生产车间均为租赁。本项目室内门、防盗门生产工艺不涉及酸洗、磷化、电镀、喷漆工艺。项目建成后预计年销售收入8000万元，对当地的经济发展起到一定的推动作用，同时可以提供200个就业岗位，具有良好的经济效益和社会效益。 （2）政策相符性相符性：根据国家《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修正）相关规定，本项目产品、工艺及设备不在限制和淘汰类之列，符合国家产业政策。本项目已在舞阳县产业集聚区建设管理委员会备案，项目编号：豫漯舞集制造[2016]21365。 （3）厂址可行性及平面布置合理性：本项目位于舞阳县产业集聚区人民路东段，项目位于河南苏源环保科技有限公司院内。项目西侧为畜牧局，东侧为县疾控中心，北侧为空地，项目南侧为永银化工。距离项目最近的敏感点为北侧391m处的董庄。 本项目位于舞阳县产业集聚区，项目租赁河南苏源环保科技环保科技有限公司厂房进行生产，项目占地为舞阳闵原电器有限公司土地。根据土地证及租赁协议，本项目占地为工业用地。根据舞阳县产业集聚区管委会出具的入驻证明，项目选址符合园区整体规划，同意入驻。综上所述，厂址选择可行。 - 本项目营运期主要污染物主要为废气、废水、噪声、固体废物 废气：①打眼、掏槽工序产生的粉尘：该工序木质打眼、掏槽工序粉尘产生量较少，且粉尘颗粒大，粉尘不需要补集，在小范围内均可沉降到地面，对周围环境影响不大；②木料打磨粉尘：打磨产生的粉尘通过设备自带的布袋除尘器净化处理，处理后经15m高排气筒排放，粉尘的排放浓度和排放量为8mg/m3，0.032kg/h，0.077t/a。粉尘排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，通过15m排气筒达标排放，对周围大气环境影响不大。③焊接产生的废气：项目焊接使用焊条，其用量0.5t/a，焊机在工作时产生少量焊接烟尘和有害气体，烟尘主要成分为Fe2O3、MnO、SiO2，有害气体为NOx。焊接烟气污染物产生指标为：烟尘7kg/t焊材，NOx0.18kg/t焊材。经计算，项目焊接烟气污染物产生量为：烟尘3.5kg/a，NOx 0.09kg/a。焊接烟气挥发量较小，通过加强车间通风、空气扩散后，对周边环境空气影响不大。④转印废气：项目木料粘结采用白乳胶为粘结剂，白乳胶用量5t/a，根据《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》（GB/T18583-2001），白乳胶中游离非甲烷总烃含量不超过1g/kg，本次评价按游离非甲烷总烃含量1g/kg计，考虑最不利影响，即非甲烷总烃在车间内全部挥发出来，计算得出非甲烷总烃挥发量0.002kg/h、0.005t/a。非甲烷总烃挥发量较小，通过加强车间通风、空气扩散后，对周边环境空气影响不大。 废水：本项目废水主要为职工办公生活污水。项目所需职工为河南苏源环保科技环保科技有限公司原有职工，因此项目没有新增污水量。 噪声：主要为冲床、打磨机、封边机、冷压机、热转印设备、气泵、开料、冲压、折型、焊接、打磨、组装等工艺设备运转时产生噪声，源强值在75~95dB(A)之间，采取基础减振、厂房隔声等降噪措施后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。对周围环境影响不大。 固体废物：本项目固体废物主要有切割工序、打眼、掏槽工序废木料（2.0t/a）、打磨工序除尘器木粉（22.81t/a）、转印工序废转印纸（0.025t/a）、封边工序废塑料条（0.025t/a）、开料边角料（0.35t/a）、废包装（0.02t/a）、职工生活垃圾（30.0t/a）。对照《国家危险废物名录》（2008）均为一般固废。其中切割工序、打眼、掏槽工序废木料、除尘器木粉、废转印纸、废塑料条、废铁、废塑料按照废物类别进行收集，外售综合利用；职工办公生活垃圾收集后送垃圾填埋场处置。 本项目固废处置率100%，对周围环境影响不大。 - 本项目环保投资约32万元，占总投资的0.4%。 - 总量控制指标建议 项目废水主要为职工办公生活污水。项目所需职工为河南苏源环保科技环保科技有限公司原有职工，因此项目没有新增污水量。 2、建议: （1）严格执行环境保护的“三同时”管理制度，污染防治措施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 （2）严格落实评价建议的污染防治措施，确保各项污染物达标排放。 （3）严格落实各项环保投资，确保各项污染防治措施的落实到位。 （4）严格按照消防部门的规定，做好防火隐患，避免因为火灾而引起的二次污染。 （5）项目建成后应服从当地环境监察部门监管。 （6）本项目污染物总量控制指标： 项目废水主要为职工办公生活污水。项目所需职工为河南苏源环保科技环保科技有限公司原有职工，因此项目没有新增污水量。 3、环保竣工验收一览表见表14 表14 本项目环保竣工验收一览表 污染物种类; 治理及保护措施; 验收标准. 废水; 生活污水; 依托原厂区化粪池（64m3），处理后废水排入产业集聚区污水处理厂; 满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4二级标准. 废气; 木料打磨粉尘; 布袋除尘器，排放烟囱高度为15米(3个); 除尘效率99%，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 焊接废气、打磨粉尘; 车间安装排风扇（8个/栋）、过滤吸附装置（8个/栋）; 对周围环境影响较小. 噪声; 采取基础减振、厂房隔声等降噪措施; 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求. 固废; 一般固废堆放场地; 处置率达到100%. 综上所述，河南华尊门业有限公司年产10000套室内门、防盗门建设项目符合国家产业政策，厂区布局合理、厂址可行。在采取评价建议的污染防治措施的基础上，该项目产生的各类污染物均可以做到达标排放，对周围环境影响较小。因此，从环境保护角度分析，该项目建设可行。 注 释 一、本报告表附以下附件、附图： 附件一 环评委托书 附件二 项目备案确认书 附件三 项目土地证 附件四 舞阳县产业集聚区建设管理委员会同意项目入驻产业集聚区的证明 附件五： 租赁合同 附图一 本项目地理位置图 附图二 本项目周围环境示意图 附图三 本项目平面布置示意图 附图四 本项目现状及周围环境照片 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价 3、生态影响专项评价 4、声环境影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。