编号：L1000*0008

- 建设项目环境影响报告表

项目名称：同顺新材料年产15000吨新型铝单板及铝蜂窝板项目

- 建设单位：　漯河市同顺合置业有限公司

- 编制日期：二O一六 年 九 月 二十 日

建设项目基本情况

| 项目名称 | 同顺新材料年产15000吨新型铝单板及铝蜂窝板项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 漯河市同顺合置业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王广杰 |  |  |  |  |  | 联 系 人 |  | 苗松华 |  |  |
| 通迅地址 | 河南省漯河市舞阳县产业集聚区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13783072111 |  |  |  | 传 真 | / |  |  | 邮政编码 | 462400 |  |
| 建设地点 | 舞阳县产业集聚区人民路与深圳路交叉口南100m路东 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  | 舞阳县产业集聚区建设管理委员会 |  |  |  | 批准文号 |  | 豫漯舞集制造[2016]01207 |  |  |
| 建设性质 |  | 新建√ 改扩建 技改 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | I53金属制品加工制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） |  | 3935.5 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） |  | 6000 |  | 其中环保投 资(万元) |  |  | 16.5 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 0.28% |
| 评价经费 （万元） |  | / |  | 投产日期 |  |  |  | 2016年12月 |  |  |  |
| 工程概况： 1、项目概况及建设背景 铝单板和铝蜂窝板均属于高新装饰材料，主要用于高层建筑内外幕墙装饰等，市场前景广阔。为满足市场需求，漯河市同顺合置业有限公司抓住此次机遇在漯河市舞阳县产业集聚区人民路与深圳路交叉口南100m路东投资6000万元建设年产1.5万吨铝单板及铝蜂窝板项目。 项目在建设和营运期间会对环境造成一定的影响，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》等有关要求，需对该项目进行环境影响评价。我单位接受委托后，派有关技术人员到现场进行调查和资料收集，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2015年本）》，该项目属于“I 金属制品”中“53 金属制品加工制造”，其中“有电镀或喷漆工艺的 ”应编制报告书；“其他”应编制报告表，本项目没有电镀或喷漆工艺，属于“其他”，应编制环境影响报告表。又根据又根据《河南省建设项目环境影响评价文件分级审批目录》（2014年），项目属于“县级审批（一）综合”中按照规定应当编制环境影响报告表的金属制品加工制造建设项目，为县级审批项目，最终由漯河市舞阳县环保局审批。 2、项目建设内容及规模 根据备案确认书豫漯舞集制造[2016]01207，项目占地面积3935.5m2，建筑面积3260m2。项目主要构筑物见表1，平面布置图见附图三。 表1 项目主要建设内容一览表 项目组成; 主要建设内容; 砖混结构. 主体 工程; 综合厂房; 1栋、四层、占地面积815 m2，建筑面积3260 m2；其中，一楼为仓库及办公，二、三、四楼为生产车间. 辅助 工程; 停车场; 占地面积200m2. 环保工程; 噪声治理; 车间密闭隔声、设备基础减振. 固废; 生活垃圾池1座，1 m3；一般固废暂存间 1座，10m3. |
| 3、建设地点及周边现状 本项目位于漯河市舞阳县产业集聚区内，于舞阳县产业集聚区人民路与深圳路交叉口南100m路东，该项目东侧为废弃厂房，南侧为停车场，西侧于富平春酒厂隔路相望，北侧为一建材租赁公司。项目距正北方向环境敏感点瑶璋村306m。项目地理位置见附图一，周边环境示意图见附图二。 4、原辅材料及能源消耗 根据建设单位提供资料，本项目原辅材料及能源消耗见表2 表2 原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名 称; 单 位; 年用量; 备注. 1; 1.0mm厚铝板; 吨; 1200; 外购规格为1100的铝板. 2; 1.5mm厚铝板; 吨; 1111. 3; 2mm厚铝板; 吨; 1354. 4; 3mm厚铝板; 吨; 1956. 5; 铝蜂窝芯; 吨; 350; 外购. 6; 包装塑料膜; 吨; 20. 7; 电; 度; 23000. 5、主要生产设备 表3 主要生产设备清单 序号; 设备名称; 型号; 数量. 1; 剪板机; QC12Y-4×400; 2台. 2; 折弯机; WC67Y-100/400; 2台. 3; 数控开槽机; 8514/2SSDZT; 2台. 4; 数控转塔冲床; FC1250XP/20; 2台. 5; 台式钻床; ZX-16J; 1台. 6、公用工程 （1）供电：本项目用电由产业集聚区电网提供，厂区自建配电室接入利用。 （2）消防：本项目严格依照国家颁布的《建筑设计防火规范》GBJ16-87（2001 年修订本）》进行设计。库内设有消防报警系统，主要储存货物无污染、无危险品。 7、工作制度和劳动定员 项目职工总人数为40人，其中管理人员6人，生产工人34人，采取白班8小时工作制，年生产天数为300天，均为周边人员不在厂内吃住。 8、产业政策及用地性质 8.1产业政策相符性分析 本项目内容主要为铝单板及铝蜂窝板生产，根据《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》，对照该目录，本建设项目不属于限制类或淘汰类项目，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类；且项目已经舞阳县产业集聚区建设管理委员会备案，备案文号为豫漯舞集制造[2016]01207。故本项目属于允许类，符合国家产业政策。 8 .2用地性质 根据舞阳县城市总体规划（2010-2030）及舞阳县产业集聚区发展规划（2013-2020），可知本项目用地性质为工业用地，符合上述规划。 综上所述，本项目符合国家当前产业政策及相关规划。 |
| 9、项目总投资及来源 项目总投资为6000万元，全部由企业自筹。 10、环保投资 表4 环保投资一览表 序号; 项目; 环保措施; 数量; 投资金额（万元）. 1; 噪声; 设备基础减振、厂房密闭隔声; /; 8. 2; 固废; 垃圾收集桶; 4个; 0.5. 3; 火灾防范; 防止火灾事故，采取防范措施; /; 2. 4; 绿化; /; 1000 m2; 6. 4; 合计; /; 16.5. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： ### 本项目为新建项目，场址现状为空地，不存在原有污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 舞阳县位于河南省中部，地处华北平原西南边缘，是漯河市辖县。地理坐标为北纬33°24’～33°59’，东径113°27’～114°16’，总面积777km2，耕地76万亩。舞阳南临三里河，北跨沙澧二河，三河横跨全境，形成了独特的风景线。 本项目位于舞阳县产业集聚区人民路与深圳路交叉口南100m路东，地理位置见附图一。 2、地形、地貌 舞阳县属淮河流域上游区域，地处伏牛山前平原与黄淮冲积平原交接地带，属沙澧河冲积平原地貌，全县地形南高北低，由西向东倾斜。南部为岗地、中部为平原、东南部为洼地，海拔60~102m。地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲积成因堆积而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全。地质为第四纪地层覆盖，地下分布有第三纪、震旦系以及太古界地层。地层主要由粘土、亚粘土组成，地表以下为亚粘土层。地下80～150m 富含水沙层，地下水补给来源为大气降雨，地下水类型为上层滞水，水位的升降变化直接受降雨量多少的影响。 舞阳县地表径流属淮河流域，境内主要的河流有沙河、澧河、灰河、三里河等，自西向东横贯全县，水资源丰富。 项目所在区域地表水体为三里河。 3、气候特征 舞阳县气候属于大陆性气候，四季分明，具有春季干旱多风沙，夏季炎热雨量大，秋季凉爽时令短，冬季寒冷少雨雪的特点；县区历年平均气温14.6℃，最高气温43℃，最低气温-16℃；常年主导风向东北风，年平均降雨量845.2mm。 4、土壤及农业生产 舞阳县现有耕地76万亩，土壤有四类，黄棕壤占42.86％，砂姜土占30.37％，潮土占20.14％，褐土占6.63％。主要粮食作物和经济作物有小麦、玉米、红薯、大豆、烟叶、棉花。以苹果为主的林果业发展到4万亩。畜牧业发展迅速，大牲畜存栏9.2万头，生猪27.6万头，是国家优质山羊板皮基地县，河南省黄牛出口基地县。香菇栽培规模达到350万袋。 5、矿产资源

主要矿产资源有石油和岩盐。石油远景储量2168万吨；岩盐总储量400亿吨，列全国品位第一，储量第二，年出盐量12万m3。 6、动植物 舞阳县地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，但由于人类生产活动，天然植被已遭破坏，野生动植物资源极少，主要林木植物有白毛杨、泡桐、柳、榆、槐、椿等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、区划与人口 舞阳县位于中国河南省中部，地处黄淮海平原，是内陆特区漯河市辖县。总面积777平方公里，城区面积11.5平方千米，可耕地76万亩，总人口60万，其中农业人口52万人，占总人口86.4%。下辖7乡7镇，分别为舞泉镇、太尉镇、莲花镇、吴城镇、孟寨镇、辛安镇、北舞渡镇；文峰乡、保和乡、九街乡、姜店乡、马村乡、侯集乡、章化乡，共389个行政村，825个自然村。 2、交通状况 舞阳县交通便利。漯阜铁路穿境而过，距京广铁路漯河站45公里，距郑州国际机场150公里。公路纵横交错，四通八达。邮电通讯方便捷达，国际国内电话传真、程控交换、移动通讯、无线寻呼、计算机互联网等现代化设施一应俱全，沟通了舞阳与世界各地的信息传递。 3、经济状况 （1）工业 舞阳工业发展迅速，初步形成了化工、机械、造纸、建材、酒水、食品、针织等门类齐全的工业体系。其中麦稻收割机、胶印机、铝塑雕花复合板、彩板门窗、水泥、文化用纸、皮革、服装、化肥、壁毯、塑料制品和白酒等主要产品多次被评为国家和河南省优质、优秀产品称号。尤其近年来舞阳立足资源优势，顺应发展大势，紧紧围绕建设河南盐化基地，打造中国新兴盐都的目标，依托大资源，实施大开发，不断创新招商理念，创优发展环境，大力招引盐化工及其链条式企业，着力打造具有舞阳特色的盐化工产业集群，先后促成金大地、国泰、奇能等一批超亿元盐化工项目落户舞阳。随着河南奇能盐化工项目的开工建设，金大地盐化工项目的投产，加之原有的中原制盐、双力公司、华阳矿业的发展壮大，一个以地下盐矿资源开发为龙头，以食用盐、工业盐、烧碱、纯碱、PVC、复合肥生产为主导的新兴产业集群将很快形成。

（2）农业 舞阳县四季分明，气候宜人，雨水充足，土壤肥沃，沙河、澧河横贯全境，水资源丰富，盛产小麦、玉米、大豆、烟叶、棉花、芝麻、油菜等；速生丰产杨栽种量达2100多万株；优质小杂果种植面积达8000多亩；园林花卉保有面积5000多亩；种植袋装香菇600万袋。舞阳县也是国家优质烟叶生产基地县、国家优质山羊板皮基地县，“花茵”牌香菇因品质优良而畅销国内及东南亚地区。 （3）畜牧业 近年来，舞阳县强力推进畜牧业的发展，重点开发了以长毛兔、生猪等为主导产业的特色畜牧业，生猪存栏58万头，长毛兔存栏达180万只，有13个养兔专业村，养兔户数已达98%以上，现存栏成兔70万只，年产兔毛1200多吨，产品以手拔毛为主，具有“白、净、粗、长、松”的特点。1997年注册的“玉丝牌”兔毛，被客商誉为“毛头”，深受欢迎，是全国最大的长毛兔养殖基地和兔毛集散地。 4、文化遗产、文物古迹、人文景观及自然景观 舞阳县历史悠久，文化灿烂。贾湖遗址出土的骨笛和契刻符号，是世界目前发现最早的乐器和文字，把人类文字史和音乐史向前推进到8000年以前，对我国乃至世界文明作出了巨大贡献。蜚声海内外的现代农民画，以其泥土的芳香，迥异的风格引起了国内外画坛的注目，有7幅作品被国家博物馆收藏，20幅佳作销往国外。1988年，舞阳成立了全国第一家“农民画院”，舞阳被国家文化部命名为“中国现代民间绘画画乡”。1998 年，又被国家文化部命名为全国文化先进县。 目前，厂址区域尚未发现地表文物古迹。 5 、舞阳县产业集聚区发展规划（2013-2020）及产业政策相符性分析 5.1 规划范围 舞阳县产业集聚区规划范围为：舞阳县县城北至北四环路，南至南环路，西至海南路—深圳路—浦东路一线，东至东八号路（经十六路）—东三号路（兴业路）一线，规划总面积19.63km2。 5.2 规划期限 规划期限：2013~2020 年。 5.3 产业发展定位 以盐及盐化工产业为主导，优化盐化工产业结构，重点打造精细化工产业链，提

高盐化工产业附加值，形成集约化、规模化发展的产业布局，打造河南省重要的盐化工产业基地。推进纺织服装制鞋等相关产业的发展，突出产品特色，打造知名品牌，形成集产品生产、加工、展览、销售为一体的纺织服装、制鞋产业基地。 5.4 总体发展目标 逐步把舞阳县产业集聚区建设成为基础设施完善、产业布局合理、生态环境优美，具有较强的人流、物流、资金流、信息流的产业集聚区，成为拉动舞阳县经济的新的增长点，通过产业集聚区的建设，以盐化工产业带动相关产业的发展，使舞阳县经济走上加速发展的快车道。 5.5 空间结构规划 舞阳县产业集聚区总体用地布局结构为“一轴、四片区”。 一轴：沿人民路空间发展轴。 四片区：西部工业区、东部工业区、中部工业区以及北部的综合服务区。 项目位于舞阳县产业集聚区人民路与深圳路交叉口南100m路东，现状未一片空地，根据漯河市同顺合置业有限公司土地使用证，项目用地性质为工业用地（见附件）；项目经舞阳县产业集聚区建设管理委员会备案，备案文号为豫漯舞集制造[2016]01207，产业集聚区主导产业为以盐及盐化工产业为主导，兼具纺织服装制鞋等相关产业，本项目为金属制品生产项目，符合集聚区发展规划及用地规划，因此项目选址可行。舞阳县总体规划见附图一，集聚区产业布局规划见附图二。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、 地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气 本项目位于舞阳县产业集聚区，根据环境空气质量功能区划分，项目所在地应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。项目距离《舞阳五洲丰农业科技有限公司新年产10万吨复合肥项目环境影响评价报告书》中监测点位赵庄村约5km，根据调查，目前项目所在区域空气污染源未发生重大改变，评价可以采用赵庄村大气监测数据，根据平顶山昆翔检测技术服务有限公司于2014年6月25日～7月1日监测结果显示，舞阳县主要污染因子 TSP、SO2、NO2、PM10日平均浓度范围分别为：0.102～0.172mg/m3、0.033～0.040mg/m3、0.017～0.020mg/m3、0.068～0.094mg/m3，均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2、地表水环境 项目所在区域地表水体为三里河，根据水环境功能区划分，项目所在区域马颊河应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。本项目距离三里河-栗园桥断面约2.6km，项目所在区域纳污水体为三里河，根据河南环保厅发布的《河南省地表水环境责任目标断面水质周报》数据，选取2015年第20周的常规监测数据对三里河-栗园桥断面进行评价，主要污染物 COD、NH3-N分别为38.0mg/L、3.02mg/L，均不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准的要求，超标的主要原因是接纳了舞阳县县城的大部分工业企业废水及生活污水所致。 3、地下水环境 本项目位于舞阳县产业集聚区，根据水环境功能区划分，项目所在区域地下水应执行《地下水质量标准》（GB /T14848-93）中III类标准，项目距离《舞阳五洲丰农业科技有限公司年产10万吨复合肥项目环境影响评价报告书》中监测点位双庙村约1.2km，评价采用该点位监测数据，平顶山昆翔检测技术服务有限公司于2014年6月25～26日进行监测，主要污染因子pH、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、氯化物及亚硝酸盐监测均值分别为：7.52～7.62、281～289mg/L、<0.5、0.075～0. 086mg/L、0.65～0.69mg/L、0.007～0.008mg/L，均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求。 4、环境噪声 根据环境噪声划分规定，项目所在地属3类区，本项目所在地环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。根据现场实测，其昼/夜噪声现状值如下表所示。 表5 项目厂区四周噪声监测结果 单位：dB（A） 项目; 监测方位（昼/夜）; 标准值. 东厂界; 北厂界; 西厂界; 南厂界. 厂界噪声; 48.2/42.4; 49.5/44.9; 50.8/46.0; 51.2/43.8; 昼65/夜55. 根据现场监测，该区域昼间噪声为48.2~51.2dB(A)，夜间噪声为42.4~46.0dB(A)，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类及4a类标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项 目; 保护级别; 保护目标. 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准; 区域环境噪声. 环境空气; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准; 区域环境空气质量. 地表水环境; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准; 三里河. 地下水环境; 《地下水质量标准》（GB /T14848-93）中III类标准; 区域浅层地下水.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | 项目 执行标准; 主要技术指标及标准限值. 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）IV类; pH; COD mg/L; 高锰酸盐指数 mg/L; BOD5 mg/L; 氨氮 mg/L. 6~9; 30; 10; 6; 1.5. 《地下水质量标准》 （GB/T14848-93）III类; pH; 总硬度 mg/L; 高锰酸盐指数 mg/L; 氯化物 mg/L; 氨氮 mg/L. 6.5~8.5; 450; 3.0; 250; 0.2. 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级; SO2(mg/m3); NO2(mg/m3); PM10 (mg/m3). 1小时 平均; 24小时 平均（日均）; 1小时 平均; 24小时 平均（日均）; 24小时平均（日均）; 年平均. 0.5; 0.15; 0.2; 0.08; 0.15; 0.07. 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类; 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]. 65; 55. 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1标准; 粉尘（mg/m3）; 0.5. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 执行标准 项目; 控制指标及标准限值. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准; 昼间〔dB（A）〕; 夜间〔dB（A）〕. 65; 55. 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）. |
| 总量控制指标 | 本项目无总量控制指标。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 项目主要为铝单板和铝蜂窝板加工，具体工艺流程如下： 噪声、固废 外购铝板 裁剪 开角 折弯 冲孔 连接 噪声 噪声、固废 噪声、固废 打磨 包装、入库 固废、噪声 铝单板机械加工工艺简述：原材料1100规格铝板由各种型号、规格、不同板厚按设计图纸经数控剪板机剪裁成不同规格、尺寸、形状；按图纸要求需开角的由开角机开角为折弯环节做前序工作；由冲床根据不同的板型冲孔为组装加挂耳作前序工作，以图纸要求进行折弯，由人工操作数控折弯机进行；折弯以后转入折缝对接连接程序，此工序由人工操作；连接后进行固定挂耳组装，此工序主要用于在工程安装施工时便于安装固定；挂耳安装后转入打磨程序，使其平整光滑，打磨完成后的铝单板包装入库外售，具体工艺流程如下： 噪声 噪声、固废 外购铝板 裁剪 折弯 配板 冲孔 挂耳组装 噪声、固废 抛光 拉风窝芯 固压 包装入库 固废、噪声 固废 铝蜂窝板生产工艺简述：原材料1100规格铝板经剪板机按设计图纸要求的规格、尺寸、形状进行裁剪，裁剪合格的铝板再经折弯机折弯后进行对应的配板，配板后进行冲孔，然后进行挂耳组装，对挂耳组装后的板使用气动抛光机进行表面抛光磨平，铝板磨平后进行拉蜂窝芯，即将外购的蜂窝芯放入上下板面之间，并进行对其刮胶工序，最后经抽真空固压成型，最后对其包装入库。

主要污染工序： 1、噪声 主要为剪板机、折弯机、开槽机、钻床等设备产生的设备噪声，源强为70～85dB(A)。 2、固体废物 主要固体废物是职工生活垃圾，生产过程产生的边角料、收集金属粉末等。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 边角料 | 56.2t/a | 收集后分类处理，不外排 |
|  |  | 收集金属粉末 | 5.06t/a |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 6.48t/a |  |
| 噪 声 | 主要为剪板机、折弯机、开槽机、钻床等设备产生的设备噪声，源强为70～95dB(A) |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目原址为舞阳县产业集聚区内，土建施工工期较短，工程周围无特殊要求的生态保护点，因此工程对周围自然生态环境和植被影响不大。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影分析： 项目位于漯河市舞阳产业集聚区内，新建1栋3260m2综合厂房及停车场等设施，施工内容包括场地平整、土建等，施工期主要污染因素有扬尘、车辆尾气、废水、噪声和固废等。项目计划建设起止年限为2016年10月至2017年4月，施工期共计6个月，合计180天。施工期主要污染因素如下： 1、施工机械噪声及运输车辆噪声 工程施工内容主要是土建工程及地面硬化工程，施工用机械设备和运输车辆噪声是项目建设中的主要污染因素之一。 施工中使用的挖掘机、推土机、打夯机、切割机、卷扬机、搅拌机、振捣棒、电锯等机械设备均产生高强度噪声；汽车、拖拉机等运输车辆也产生较高的噪声。施工机械和运输车辆的噪声源强见下表。 表6 噪声源强一览表 序号; 产生噪声的设备; 噪声源强[dB(A)]; 备注. 1; 挖掘机; 80~90; 施 工 机 械. 2; 推土机; 75~80. 3; 打夯机; 75~80. 4; 切割机; 95~105. 5; 卷扬机; 90~95. 6; 搅拌机; 75~85. 7; 振捣棒; 80~95. 8; 电 锯; 95~105. 9; 汽 车; 75~80; 运输 车辆. 10; 拖拉机; 80~85. 2、施工扬尘及粉尘 建设施工中的许多环节都会产生扬尘及粉尘。挖掘机、推土机的作业，人工挖掘土方及清理场地作业，堆放的白灰、沙石，三七土回填地基以及建筑材料的混合搅拌作业等均可产生不同程度的扬尘及粉尘，另外，运输车辆还产生交通扬尘。扬尘及粉尘可使施工现场及周围环境空气中颗粒物含量大幅度增加，对周围环境产生一定程度的影响。 3、建筑及生活垃圾 施工中的建筑垃圾产生源主要是建设过程中残余的混凝土，丢弃的断砖破瓦、破残瓷片、玻璃、钢筋头、碎石、碎木头、灰渣及其他杂物，此外，还有平整场地和开挖地基回填后的多余土方。 项目施工期较短，施工量不大，产生的建筑垃圾及施工垃圾大部分可实现全部就地利用。 4、施工生态影响 建设过程中的施工扬尘，会使区域植被覆盖尘土，影响生长，随着离施工场地距离的增加，这种影响逐渐小。

营运期环境影响分析： 项目投产后，营运期主要污染因子为剪板机、折弯机、开槽机、钻床等设备产生的设备噪声；职工生活垃圾，生产过程产生的边角料等废弃物。 1、噪声 1.1噪声源强 本项目噪声源主要为剪板机、折弯机、开槽机、钻床等设备，源强为75～95dB(A)。项目噪声源强及采取的降噪措施见表7。 表7 噪声源强及降噪措施一览表 编号; 设备名称; 声源〔dB（A）〕; 治理措施; 治理后源强〔dB（A）〕. 1; 剪板机; 75~95; 低噪声设备、设备基础减振、厂房密闭隔声; 65. 2; 折弯机; 75~85; 65. 3; 数控开槽机; 75~85; 65. 4; 数控转塔冲床; 75~90; 70. 6; 台式钻床; 75~80; 60. 7; 砂轮机; 75~85; 65. 8; 风机; 75~85; 65. 由上表可知，项目营运期高噪声设备经采取厂房隔声、基础减振等措施后，四厂界预测噪声排放值为33.2~41.2B(A)，均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求，叠加现状值后能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。 针对项目产生高噪声的源强，评价建议采取以下噪声污染防治措施： ①在设备选型方面，在满足工艺生产的前提下，选用精度高、装配质量好、噪声低的设备； ②进行厂房密闭隔声，在不影响正常生产情况下，尽量减少生产厂房门窗的开放时间，理论可降低噪声15~20dB（A）； ③对于车床、铣床、钻床等设备运行时由振动产生的噪声，应对设备基础进行减振，根据噪声影响的相关技术导则，经基础减振（减轻振动及不固定配件摆动噪声）可衰减10~15dB（A）； ④加强管理建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 2、固体废物 主要为职工生活垃圾，钢材、铁材等原材料加工过程中产生的废金属边角料、金属屑；收集到的打磨、抛光工序产生的金属粉尘。 生活垃圾：根据第一次全国污染源普查《城镇生活源产排污系数手册》，三类区每天人均生活垃圾产生量为 0.54kg，则项目职工生活垃圾产生量为21.6kg/d、6.48t/a，定点堆存、日产日清，由环卫部门统一收集，转运至生活垃圾填埋场卫生填埋。 生产固废：类比同类项目污染物产生情况，确定生产过程中产生的金属边角料约占原料总量的1%，其原料总量为5621t，边角料产生量约为56.2t/a；收集到的打磨、抛光工序产生的金属粉末，该粉末粒径较大，较易沉降，应定期清扫收集，该部分固废为产生量的90%，共5.06t/a，全部收集后全部作为有价废物外卖，均不外排。 3、项目污染物排放汇总一览表 表8 项目污染物排放汇总一览表 种类; 污染因子; 产生情况; 排放情况; 处治措施及预期治理效果. 固废; 废边角料; 56.2t/a; 0; 收集后作为有价废物外卖，不外排. 金属粉尘; 5.06; 0. 生活垃圾; 6.48t/a; 0; 定点堆存、日产日清，由环卫部门统一收集. 噪声; 主要为剪板机、折弯机、开槽机、钻床等设备产生的噪声，源强约为75~95dB（A），经采取购买低噪声设备、厂房密闭隔声、基础减振等措施，并经一定距离衰减后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 边角料、金属粉末 | 收集后作为有价废物外卖，不外排 | 收集后分类处理，不外排 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 定点堆存、日产日清，由环卫部门统一收集 |  |  |
| 噪 声 | 噪声源主要为剪板机、折弯机、开槽机、钻床等设备产生的噪声，源强约为75~95dB（A），经采取购买低噪声设备、厂房密闭隔声、基础减振等措施，并经一定距离衰减后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求 |  |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目地址为舞阳县产业集聚区内，土建施工工期较短，工程周围无特殊要求的生态保护点，因此工程对周围自然生态环境和植被影响不大。 |  |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、环评结论 1、本项目为铝单板及铝蜂窝板生产项目，对照《产业结构调整指导目录》（2011年文本，2013年修正版），本项目不属限制和淘汰类项目，为允许类；项目已经舞阳县产业集聚区建设管理委员会备案，备案文号为豫漯舞集制造[2016]01207，符合产业政策。 2、本项目选址位于位于舞阳县产业集聚区人民路与深圳路交叉口南100m路东，项目用地性质为工业用地，符合舞阳县城市总体规划（2010-2030）及舞阳县产业集聚区发展规划（2013-2020），项目选址可行。 - 3、噪声：噪声源主要为剪板机、折弯机、开槽机、钻床等设备产生的噪声，源强约为75~95dB（A），经采取购买低噪声设备、厂房密闭隔声、基础减振等措施，并经一定距离衰减后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求 - 4、固废：主要为职工生活垃圾，铝板加工过程中产生的废金属边角料、金属屑；收集到的打磨、抛光工序产生的金属粉尘。总产生量为67.74t/a。其中生活垃圾产生量为6.48t/a，定点堆存、日产日清，由环卫部门统一收集，转运至生活垃圾填埋场卫生填埋；边角料产生量约为56.62t/a；收集到的打磨、抛光工序产生的金属粉尘5.06t/a。收集后作为有价废物外卖，不外排。 二、环评建议： 在项目建设过程中和运行后，需注意以下几方面的工作： 1、购买低噪声设备，对高噪声设备采取减振降噪、隔声等措施，保证厂界噪声达标。 2、应加强厂区管理，改善生产车间卫生状况，固体废物及时清运，车间内地面进行硬化。 3、合理生产布局，建立设备管理网络体系，形成保证设备正常运行和正常维修保养的一系列工程程序，确保设备完好，尽可能减少污染物排放量。 4、加强对固废的处置与管理，危废应设置“防风、防雨、防晒”的暂存场所，做到分类堆放，及时清理。 三、竣工验收内容： 表9 项目环保竣工验收内容一览表 项目; 验收监测因子或调查内容; 治理或保护措施; 要求. 噪声; 厂界噪声; 采取基础减振、厂房密闭隔声等措施; 四厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声 排放标准》（GB12348—2008）3类标准 要求. 固体废物; 边角料、金属粉尘; 收集后作为有价废物外卖; 不外排. 生活垃圾; 定点堆存、日产日清，由环卫部门统一收集. 四、环评总结论： - 该项目符合国家产业政策，选址合理，项目建成后，具有良好的经济效益和社会效益，在落实各项污染防治措施和环评建议的前提下，从环保角度考虑，该项目的建设可行。