附件：第十六批环保备案项目情况表

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设地点 | 建设内容 | 污染治理设施情况 | 污染物稳定达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年产800万块免烧砖加工项目 | 莲花镇朝阳水泥制品厂 | 舞阳县莲花镇刘庄村241省道南侧 | 年产800万块免烧砖加工项目 | 废气：原材料运输、装卸等过程产生的扬尘和投料粉尘，通过原料堆场和成品堆场上方粘布遮盖，卸料洒水抑尘；生产区域采取有效的喷淋措施、防风抑尘网及厂区地面硬化措施处理。废水：主要为生活污水，经旱厕堆肥处理后用于厂区内绿化，不外排。噪声：主要为搅拌机、砌块成型机等设备运行噪声。经过距离衰减、厂房阻隔，降噪幅度较大。固废：生活垃圾，由环卫部门统一收集。 | 达标排放 |
| 2 | 年产500套家具生产项目 | 舞阳县恒大家具厂 | 舞阳县舞泉镇张家港路东段路南 | 该项目占地10亩，建设内容包括：生产车间、仓库、展厅及办公用房，设计年产家具50套。 | 废气：生产车间安装通风换气装置，加强通风换气；并对主要产生粉尘的设备加装：集气罩+旋风除尘器+15米排气筒排放；废水：主要为生活污水，经化粪池处理后用于清掏肥田，不外排。噪声：设备采取基础减震、隔声等，经过距离衰减、厂房阻隔，降噪幅度较大。固废：生活垃圾定期交由环卫部门清运至垃圾处理厂处置；下脚料等外售;废胶桶交由由危废处置资质的单位安全处置。 | 达标排放 |
| 3 | 木板加工项目 | 舞阳县远程木业 | 舞阳县北舞渡镇善德王村南S220省道北侧 | 年产15000立方米木板加工项目 | 废气：组胚切片、裁边工序粉尘经双桶布袋吸尘机处理；燃煤锅炉经水膜除尘、碱液喷淋后，由排气筒达标排放；燃煤堆存粉尘采取覆盖防风抑尘网；废水：主要为生活污水，洗漱废水用于厂区洒水降尘，粪便污水经旱厕堆肥后用于厂区绿化，不外排；除尘脱硫废水加碱沉淀后用于厂区洒水抑尘及绿化，不外排噪声：热压机等设备采取基础减震、隔声等，经过距离衰减、厂房阻隔，降噪幅度较大。固废：主要有职工生活垃圾、裁边下脚料，外售等合理处置。 | 达标排放 |
| 4 | 木板加工项目 | 漯河市茂晟木业有限公司（金鑫建筑模板厂） | 舞阳县S220省道与002乡道交叉口 | 年产5000立方米木板加工项目 | 废气：组胚切片、裁边、砂光工序粉尘经双桶布袋吸尘机处理；燃煤锅炉经水膜除尘、碱液喷淋后，由排气筒达标排放；燃煤堆存粉尘采取覆盖防风抑尘网；废水：生活污水经旱厕堆肥后用于施肥还田；除尘脱硫废水加碱沉淀后用于厂区洒水抑尘及绿化。噪声：砂光机、热压机等设备采取基础减震、隔声等，经过距离衰减、厂房阻隔，降噪幅度较大。固废：主要有职工生活垃圾、裁边、砂光工序下脚料。均得到合理处置。 | 达标排放 |
| 5 | 木板加工项目 | 舞阳县大地木业加工厂 | 舞阳县莲花镇刘庄村S241省道北侧 | 年产500立方米木板加工项目 | 废气：组胚切片、裁边、砂光工序粉尘经双桶布袋吸尘机处理；燃煤锅炉经水膜除尘、碱液喷淋后，由排气筒达标排放；燃煤堆存粉尘采取覆盖防风抑尘网；废水：主要为生活污水，洗漱废水用于厂区洒水降尘，粪便污水经旱厕堆肥后用于厂区绿化，不外排；除尘脱硫废水加碱沉淀后用于厂区洒水抑尘及绿化，不外排噪声：砂光机、热压机等设备采取基础减震、隔声等，经过距离衰减、厂房阻隔，降噪幅度较大。固废：主要有职工生活垃圾、裁边、砂光工序下脚料。均得到合理处置。 | 达标排放 |
| 6 | 板皮加工项目 | 木工坊木业有限公司（任小甫建筑模板厂） | 舞阳县太尉镇蔡营村 | 年产2600立方米板皮加工项目 | 废气：组胚切片、裁边工序粉尘经双桶布袋吸尘机处理；锅炉采用低硫煤，经水膜除尘、碱液喷淋后，由排气筒高空排放废水：主要为生活污水，洗漱废水用于厂区洒水降尘，粪便污水经旱厕收集后用于肥田，不外排。噪声：锯板机等设备采取基础减震、隔声等，经过距离衰减、厂房阻隔，降噪幅度较大。设备采取基础减振、消声、建筑隔声。固废：主要有职工生活垃圾、裁边、砂光工序下脚料。均得到合理处置。 | 达标排放 |
| 7 | 板皮加工项目 | 宇森木业有限公司（王小雨建筑模板厂） | 舞阳县太尉镇 | 年产2500立方米板皮加工项目 | 废气：组胚切片、裁边工序粉尘经双桶布袋吸尘机处理；锅炉采用低硫煤，经水膜除尘、碱液喷淋后，由排气筒高空排放。废水：生活污水，洗漱废水用于厂区洒水降尘，粪便污水经旱厕收集后用于肥田。噪声：锯板机等设备采取基础减震、隔声等，经过距离衰减、厂房阻隔，降噪幅度较大。设备采取基础减振、消声、建筑隔声。固废：主要有职工生活垃圾、裁边、砂光工序下脚料。均得到合理处置。 | 达标排放 |
| 8 | 年产1000m3木板加工项目 | 舞阳县王红卫木材加工厂 | 舞阳县侯集镇闫刘村 | 主要建设内容为生产车间、生活办公用房、成品仓库、杂物仓库、晾晒场及原木堆场等 | (1)废水：本项目中生活污水由旱厕收集，定期清理用作农家肥。(2)固废：生活垃圾由当地环卫部门统一清运；边角料收集后可外售至压块生物质燃料生产厂家。(3)噪声：在选用低噪声设备减噪，采用减振、绿化、隔声等措施降噪，合理布局后，噪声下降明显。 | 达标排放 |
| 9 | 年产1200m3木板加工项目 | 舞阳县王权德木材加工厂 | 舞阳县太尉镇善德王村村南 | 主要建设内容为生产车间、生活办公用房、成品仓库、杂物仓库、晾晒场及原木堆场等 | (1)废水：本项目中生活污水由旱厕收集，定期清理用作农家肥。(2)固废：生活垃圾由当地环卫部门统一清运；边角料收集后可外售至压块生物质燃料生产厂家。(3)噪声：在选用低噪声设备减噪，采用减振、绿化、隔声等措施降噪，合理布局后，噪声下降明显。 | 达标排放 |
| 10 | 年产1200m3木板加工项目 | 舞阳县晨光木材加工厂（王要许木材加工厂） | 舞阳县太尉镇善德王村村南 | 主要建设内容为生产车间、生活办公用房、成品仓库、杂物仓库、晾晒场及原木堆场等 | (1)废水：本项目中生活污水由旱厕收集，定期清理用作农家肥。(2)固废：生活垃圾由当地环卫部门统一清运；边角料收集后可外售至压块生物质燃料生产厂家。(3)噪声：在选用低噪声设备减噪，采用减振、绿化、隔声等措施降噪，合理布局后，噪声下降明显。 | 达标排放 |
| 11 | 年产8万立方米商品混凝土搅拌站项目 | 舞阳县兴达混凝土有限公司（富康混凝土有限公司） | 舞阳县S220省道西侧齐礼村北 | 配套建设生产区、办公区，设计年产8万m³商品混凝土项目。 | 废气:原料储存覆盖防风抑尘网，原料输送密闭输送，水泥筒仓、粉煤灰筒仓废气分别经仓顶除尘器处理后仓顶排气口排放。废水:车辆清洗水收集至沉淀池循环使用，生活污水经旱厕堆肥处理后用于厂区内绿化； 噪声: 采取合理布置厂区位置、墙体隔声、设备底座基础减震。固废:生产废料全部回收用于生产，职工生活垃圾生活垃圾桶内临时储存，由环卫部门统一收集。 | 达标排放 |
| 12 | 板皮加工项目 | 舞阳王三子木业 | 舞阳县太尉镇关寨村 | 年产2000立方米板皮加工项目 | 废气：组胚切片、裁边、砂光工序粉尘经双桶布袋吸尘机处理；燃气锅炉采用清洁能源天然气，经排气筒高空排放 废水：主要为生活污水，洗漱废水用于厂区洒水降尘，粪便污水经旱厕收集后用于肥田，不外排。噪声：砂光机、热压机等设备采取基础减震、隔声等，经过距离衰减、厂房阻隔，降噪幅度较大。设备采取基础减振、消声、建筑隔声固废：主要有职工生活垃圾、裁边、砂光工序下脚料。均得到合理处置。 | 达标排放 |
| 13 | 年产4000万块免烧砖加工项目 | 舞阳县春铭免烧砖厂 | 漯河市舞阳县舞阳县太尉镇东王庄村 | 建设免烧砖生产线2条。项目主要构筑物包括办公区、生产车间、原料堆场、成品堆场及其他配套设施等， | （1）原料堆场及输送、配料粉尘通过地面硬化，做好三防措施，四周建设1~2m矮墙，搭建顶棚，密闭输送；（2）生活污水经化粪池处理后由附近农民拉走，厂区设置沉淀池。（3）生活垃圾由环卫清运，废料及残次品合理处置；（4）噪声采用低噪声设备，减震隔声。 | 达标排放 |
| 14 | 木板加工项目 | 新学木材加工厂 | 舞阳县太尉镇蔡营村东南侧 | 年产4500立方米木板加工项目 | 废气：组胚切片、裁边工序粉尘经双桶布袋吸尘机处理；燃煤锅炉废气经除尘器处理后由排气筒达标排放。；燃煤堆存粉尘采取覆盖防风抑尘网；废水：生活污水，洗漱废水用于厂区洒水降尘，粪便污水经旱厕堆肥后用于厂区绿化，不外排；噪声：旋切机、热压机等设备采取基础减震、隔声等，经过距离衰减、厂房阻隔，降噪幅度较大。固废：主要有职工生活垃圾、裁边工序下脚料及除尘器粉煤灰，均得到合理处置。 | 达标排放 |
| 15 | 年产1100m3木板项目 | 漯河市舞阳县顺发木材加工厂（王耀辉木材加工厂） | 舞阳县太尉镇善德村村南，S220以南 | 生产车间、办公用房、仓库等 | 生活废水进入厂区旱厕，定期清掏，用作农家肥。生活垃圾由当地环卫部门统一清运；边角料收集后可外售至压块生物质燃料生产厂家。采用绿化、隔声等措施降噪，合理布局后，噪声能够达标排放。 | 达标排放 |
| 16 | 木板加工项目 | 舞阳县华鑫木业(太尉奚彦峰木材加工厂) | 舞阳县太尉镇蔡营村东侧 | 年产1600立方米木板加工项目 | 废气：组胚切片、裁边工序粉尘经双桶布袋吸尘机处理；燃煤锅炉经水膜除尘、碱液喷淋后，由排气筒达标排放；燃煤堆存粉尘采取覆盖防风抑尘网；废水：生活污水，洗漱废水用于厂区洒水降尘，粪便污水经旱厕堆肥后用于厂区绿化，不外排；除尘脱硫废水加碱沉淀后用于厂区洒水抑尘及绿化，不外排噪声：热压机等设备采取基础减震、隔声等，经过距离衰减、厂房阻隔，降噪幅度较大。固废：主要有职工生活垃圾、裁边工序下脚料，均得到合理处置。 | 达标排放 |
| 17 | 原木板皮加工项目 | 于明辉木材加工厂（于海臣木材加工） | 舞阳县文峰乡潘齐庄村 | 主要有生产车间、生活办公用房、成品仓库、杂物仓库、晾晒场等 | 废水：本项目中生活污水中盥洗废水用于厂区洒水降尘及绿化，粪污水由旱厕收集，定期清理用作农家肥。固废：本项目固废的主要来源为职工生活垃圾、边角料等。生活垃圾由当地环卫部门统一清运；边角料收集后可外售至压块生物质燃料生产厂家。噪声：在选用低噪声设备减噪，采用基础减振、绿化、隔声等措施降噪，合理布局后，噪声能够达标排放。 | 达标排放 |
| 18 | 年产1000万块免烧砖加工项目 | 舞阳县宏发免烧砖厂（刘军良免烧砖厂） | 漯河市舞阳县舞阳县太尉镇东王庄村 | 建设免烧砖生产线1条。项目主要构筑物包括办公区、生产车间、原料堆场、成品堆场及其他配套设施等， | （1）原料堆场及输送、配料粉尘通过地面硬化，做好三防措施，四周建设1~2m矮墙，搭建顶棚，密闭输送；（2）生活污水经化粪池处理后由附近农民拉走，厂区设置沉淀池。（3）生活垃圾由环卫部门清运，废料及残次品合理处置；（4）噪声采用低噪声设备，减震隔声。 | 达标排放 |
| 19 | 年产1000m3木板项目 | 漯河市舞阳县保山木材加工厂 | 舞阳县S220公路南侧，太尉镇蔡营村村南 | 生产车间、办公用房、仓库、晾晒场等 | 生活废水进入厂区旱厕，定期清掏，用作农家肥。生活垃圾由当地环卫部门统一清运；边角料收集后可外售至压块生物质燃料生产厂家。采用绿化、隔声等措施降噪，合理布局后，噪声能够达标排放，对周围环境影响较小 | 达标排放 |
| 20 | 年产1500件水晶玻璃珠项目 | 舞阳县建元水晶玻璃珠厂 | 舞阳县保和乡十里铺村舞戴路与330省道交叉口 | 总投资30万元，总占地面积2700m2，项目主要购进半成品水晶玻璃珠原料经打磨、抛光、筛选制造水晶玻璃珠。建设内容主要包括生产车间、仓库、办公室等。 | 1、废水：本项目生活污水经旱厕堆肥后还田利用，不外排，生产废水经循环沉淀池循环利用，不外排。2、噪声：主要为打磨机和抛光机等设备噪声，已采取隔声等噪声防治措施，项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。3、固废：生活垃圾由环卫部门统一收集处理，废金刚砂板和抛光板由厂家回收，泥沙在产区暂存池暂存后交由环卫部门处理，废包装材料分类收集后交由环卫部门处理。 | 达标排放 |
| 21 | 第七加油站项目 | 中国石化销售有限公司河南漯河石油分公司 | 舞阳县辛安镇漯舞路南 | 项目主要构筑物为站房、罩棚、辅助用房及配套公用工程等。设20立方米地埋乙醇汽油罐1座，20立方米地埋柴油罐3座，属三级站。 | 1、废水：项目站区生活污水经站内旱厕处理后由附近农民定期清掏，外运作农肥，不外排。2、废气：本项目只储存销售柴油，不涉及汽油，不设置油气回收装置。3、噪声：噪声采取隔声、减振等噪声防治措施后可满足标准要求。4、固废：生活垃圾收集在临时垃圾桶内，由环卫运部门统一清运处理；油罐需定期委托第三方公司负责油罐的清理及油泥回收处理工作。 | 达标排放 |
| 22 | 板皮加工项目 | 舞阳县恒超木业公司 | 舞阳县太尉镇蔡营村 | 年产2600立方米板皮加工项目 | 废气：组胚切片、裁边工序粉尘经双桶布袋吸尘机处理；锅炉采用低硫煤，经水膜除尘、碱液喷淋后，由排气筒高空排放废水：主要为生活污水，洗漱废水用于厂区洒水降尘，粪便污水经旱厕收集后用于肥田，不外排。噪声：锯板机等设备采取基础减震、隔声等，经过距离衰减、厂房阻隔，降噪幅度较大。设备采取基础减振、消声、建筑隔声固废：主要有职工生活垃圾、裁边、砂光工序下脚料。均得到合理处置。 | 达标排放 |
| 23 | 年产3000吨果汁、果蔬汁生产项目 | 漯河丽天科技有限公司 | 马村乡玉皇庙村 | 项目占地面积为18亩，总建筑面积为3000m2，建设内容主要包括生产车间、仓库及办公室。项目将外购原浆经配料、均质、高温灭菌、灌装封盖后包装入库。 | 废水：建1套半地埋式一体化污水处理设施，生产废水经一体化污水处理设施处理后用于绿化。职工不在厂区内食宿，生活污水经化粪（15m3）池收集后由附近村民定期清掏外运肥田。固废：项目生活垃圾由环卫部门统一处理；废弃包装材料，收集后集中外售，综合利用。废气：燃气锅炉经15m高排气筒进行排放。噪声：结合厂区平面布置，高噪设备均位于车间内，设备底座安装减震基础。 | 达标排放 |
| 24 | 年回收、整理废旧塑料瓶400吨建设项目 | 漯河市城铭塑业有限公司（舞阳县成军塑料加工厂 | 舞阳县上海创业园内 | 项目租用上海工业园内的空置厂房及空地经营塑料瓶回收整理项目，占地面积4800m2，总建筑面积2800m2，建设内容主要包括生产车间、仓库等。 | 废水：主要为清洗瓶体碎片时的清洗废水和职工的生活污水，清洗污水经厂区地埋式污水处理站处理后循环利用不外排。生活污经化粪池处理后由附近村民定期清掏外运肥田。噪声：设备选用低噪声设备，并设置减振垫。生活垃圾产生量约0.8t/a，经统一收集后及时清运至垃圾中转站，由环卫部门统一运至城市垃圾填埋场卫生填埋。固废：废塑料瓶、脱标过程产生的瓶盖、标签。均为重新外售废品回收站。项目污水处理站年产生污泥定期清运外运肥田。 | 达标排放 |
| 25 | 年产2000立方米板皮项目 | 舞阳县庆山木材加工厂 | 舞阳县孟寨镇五沟张村 | 占地面积13亩，建筑面积500m2，建设内容主要包括生产车间、仓库。项目以原木为原料，经找圆机去皮、旋切机加工成板皮，生产规模为年产2000立方米板皮。 | 废水：全部为生活污水，项目采用旱厕，定期清掏肥田，无废水排放；固体废物：主要是职工生活垃圾、木屑及原木剥下的树皮。生活垃圾收集后由环卫部门统一进行处理，生产过程产生的木屑及原木剥下的树皮收集暂存后外售，厂区设置规范的固废暂存处，防止生产过程中产生的固废乱堆乱放；噪声：主要为找圆机、旋切机设备产生的噪声，设备均位于车间内，设备底座安装减震基础，车间四周全围挡，仅保留进出口。 | 达标排放 |
| 26 | 舞阳县凡相木材加工场年产2000立方米板皮项目 | 舞阳县凡相木材加工场 | 舞阳县孟寨镇许泌路路东 | 占地面积约10亩，建筑面积500m2，建设内容包括生产车间、仓库。项目以原木为原料，经找圆机去皮、旋切机加工成板皮，生产规模为年产2000立方米板皮。 | 废水：全部为生活污水，项目采用旱厕，定期清掏肥田，无废水排放；固体废物：主要是职工生活垃圾、木屑及原木剥下的树皮。生活垃圾收集后由环卫部门统一进行处理，生产过程产生的木屑及原木剥下的树皮收集暂存后外售，厂区设置规范的固废暂存处，防止生产过程中产生的固废乱堆乱放；噪声：主要为找圆机、旋切机设备产生的噪声，设备均位于车间内，设备底座安装减震基础，车间四周全围挡，仅保留进出口。 | 达标排放 |
| 27 | 舞阳县天敬加油站项目 | 舞阳县天敬加油站（舞阳第十九连锁店） | 舞阳县姜店乡大王村 | 建设有加油机1台，加油枪1支；柴油储罐1个，容积20m3。 | （1）废水：主要为生活污水，其中盥洗废水经厂区沉淀池沉淀暂存后用于厂区洒水降尘及绿化、粪污水旱厕储粪池处理后有周围农户定期拉走肥田。（2）废气：主要为储油罐大小呼吸、加油机作业过程中产生的非甲烷总烃，产生量较少，呈无组织排放，厂区平坦开阔，无组织排放的非甲烷总烃极易扩散，对周围环境影响较小。（3）噪声：主要为加油机、油泵等运行噪声及进、出加油站的机动车噪声等，在采取减振、消声、隔声等综合降噪措施，加强设备维护管理，加强车辆的引导管理等措施后不会对周围环境造成影响。（4）固废：主要是生活垃圾，设置垃圾桶收集处置。 | 达标排放 |
| 28 | 食品加工项目 | 舞阳县中润食品有限公司 | 舞阳县太尉镇魏集村 | 建设有厂房、冷库、原料库、办公用房等，建成后年产3000吨熏煮香肠。 | 废气：项目生产过程中不产生废气。废水：项目废水主要为生活污水和生产废水，生活污水经化粪池处理后由周围农户拉走肥田，生产废水经沉淀池沉淀后，进入储存池暂存后由周围农化拉走浇灌农田。噪声：项目区高噪声源主要为绞肉机、斩拌机、灌装机、包装机等，在采取封闭式围护结构、基础减震、厂房密闭等措施后，通过距离衰减，可以确保不扰民，对当地声环境影响较小。固废：废包装材料等收集后外售，生活垃圾定点集中收集后交由当地环卫部门处置。 | 达标排放 |
| 29 | 原木板皮加工项目 | 舞阳县姜店刘强木材加工厂 | 舞阳县姜店乡大王村 | 建设有生产车间、生活办公用房、成品仓库、杂物仓库、晾晒场等 | 废水：本项目中生活污水由旱厕收集，定期清理用作农家肥。固废：本项目固废的主要来源为职工生活垃圾、边角料等。生活垃圾由当地环卫部门统一清运；边角料收集后可外售至压块生物质燃料生产厂家。噪声：在选用低噪声设备减噪，采用基础减振、绿化、隔声等措施降噪，合理布局后，噪声能够达标排放，对周围环境影响较小。 | 达标排放 |
| 30 | 涂料生产项目 | 舞阳县泰森建材加工厂 | 舞阳县人民路东段 | 生产厂房、仓库等，及年产500吨腻子粉、年产300吨内墙涂料、年产300吨外墙涂料、年产500吨真石漆生产线 | 废水：职工生活污水经化粪池处理后进入人民路污水管网，由舞阳县产业集聚区污水处理厂处理，生产废水回用，不外排；废气：配料粉尘经加强车间通风无组织排放； 噪声：采用低噪声设备，采取隔声、减振措施及隔声措施 固废：生活垃圾分类收集后由环卫部分处理；化粪池污泥定期清掏；废编织袋收集后定期外售；废原料桶由厂家定期回收 | 达标排放 |
| 31 | 木板加工项目 | 舞阳县川汇木业厂（王要川木材加工厂） | 舞阳县北舞渡镇海营村001乡道南侧 | 项目占地4667平方米，建设有生产车间、锅炉房等构筑物，设计年产5000立方米建筑膜板。 | 废气：组胚切片、裁边、砂光工序粉尘经双桶布袋吸尘机处理；燃煤锅炉经水膜除尘、碱液喷淋后，由排气筒达标排放；燃煤堆存粉尘采取覆盖防风抑尘网；废水：主要为生活污水，洗漱废水用于厂区洒水降尘，粪便污水经旱厕堆肥后用于厂区绿化，不外排；除尘脱硫废水加碱沉淀后用于厂区洒水抑尘及绿化，不外排噪声：砂光机、热压机等设备采取基础减震、隔声等，经过距离衰减、厂房阻隔，降噪幅度较大。固废：主要有职工生活垃圾、裁边、砂光工序下脚料。均得到合理处置。 | 达标排放 |
| 32 | 年产4000立方米木板加工项目 | 龙源木业有限公司（王运平木材加工厂） | 舞阳县太尉镇西（章太路路南） | 项目占地3200平方米，建设有生产车间、锅炉房等构筑物，年产4000立方米木板。 | 废水：全部为生活污水，项目采用旱厕，定期清掏肥田。废气：生物质锅炉产生废气经除尘器处理后由排气筒高空排放;组胚切片、裁剪、砂光工序粉尘经收尘器处理。固体废物：生活垃圾收集后由环卫部门统一进行处理，生产过程产生下脚料统一收集暂存后外售，厂区设置规范的固废暂存处，防止生产过程中产生的固废乱堆乱放；噪声：采取设备底座安装减震基础、隔声、等措施降噪。 | 达标排放 |