建设项目基本情况

| 项目名称 | 舞阳县2016年农村饮水安全巩固提升工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 舞阳县农村饮水安全工程建设管理处 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 范向阳 |  |  |  | 联 系 人 |  | 何旭 |  |
| 通讯地址 | 河南省漯河市舞阳县 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15039596767 |  |  | 传 真 | / |  | 邮政编码 | 462400 |
| 建设地点 | 舞阳县孟寨镇、侯集镇、章化乡、九街镇、姜店乡北部、莲花镇、北舞渡镇7个乡镇 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审核部门 |  | / |  |  | 批准文号 |  | / |  |
| 建设性质 | 新建改扩建技改 |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | D4610自来水生产和供应 |  |
| 占地面积 （平方米） | 3400(5.1亩) |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |
| 总投资 （万元） | 1496.67 |  | 其中环保投 资(万元) |  | 22 |  | 环保投资占 总投资比例 | 1.47% |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投产日期 |  |  | 2017年5月 |  |  |
| 工程内容及规模： 1.项目建设背景 随着经济社会的发展，农村生活水平的不断提高，农村居民对供水水质的要求也越来越高。目前舞阳县7个乡镇饮用的全为苦咸水，且不符合国家规定的生活饮用水卫生标准；同时由于工业废水和生活污水的不达标排放及农药、化肥用量的增加，造成浅层地下水污染严重，特别是排污河道两侧、城郊结合部及少数民族聚居地，饮用水质已发生严重恶化，大部分已无法饮用，群众迫切要求解决生活饮用水问题。为加强舞阳县农村饮水安全，舞阳县农村饮水安全工程建设管理处拟投资1496.67万元在舞阳县7个乡镇、18个行政村实施舞阳县2016年农村饮水安全巩固提升工程项目，包括管网延伸工程5处、新建供水工程3处，提高农村供水的保障水平，保障本区人民的饮水安全。 项目在建设期和营运期间会对环境造成一定的影响，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》、《河南省建设项目环境保护管理条例》的有关规定，建设过程中 或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域 开发建设项目，必须执行环境影响评价制度。本项目依据《建设项目环境影响评价分类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理名录》（环境保护部令第33号）规定，该项目属于名录中“地下水开采工程，日取水量1万立方米以下；未涉及环境敏感区”，应编制环境影响报告表。 受舞阳县农村饮水安全工程建设管理处的委托，我单位对本次项目建设进行环境影响评价，在现场踏勘、资料收集、充分类比分析等工作的基础上，遵循环评有关规定和评价技术导则要求，本着客观、公正、科学、规范的要求，编制完成了该项目环境影响报告表。 2.项目概况 本项目主要包括3处日总供水规模2221.5m3供水站和配套178534m供水管网，项目所有建设工程均为新建。项目组成及建设内容见表1。 表1 项目组成及建设内容一览表 内容 类别; 建设名称; 建设内容及规模. 主体工程; 供水站; 姜店乡北部集中供水厂; 占地2亩，管理房239.7m2，1眼200m井、1个30T压力罐、2台潜水泵、1套次氯酸钠发生器. 莲花镇李寨供水站; 占地1.1亩，管理房163.87m2，1眼200m井、1个20T压力罐、2台潜水泵、1套次氯酸钠发生器. 莲花镇南部集中供水厂; 占地2亩，管理房239.7m2，1眼200m井、1个30T压力罐、2台潜水泵、1套次氯酸钠发生器. 配套管网; 孟寨镇集中供水厂 管网延伸工程; 配套铺设22874m水管. 侯集镇集中供水厂 管网延伸工程; 配套铺设23854m水管. 章化乡康庄集中供水厂管网延伸工程; 配套铺设19277m水管. 九街镇集中供水厂 管网延伸工程; 配套铺设9718m水管. 姜店乡北部集中供水厂; 配套铺设23899m水管. 莲花镇李寨供水站; 配套铺设24399m水管. 莲花镇南部集中供水厂; 配套铺设45478m水管. 公用工程; 供电工程; 由舞阳县城市电网供电，就近从村内变压器接入. 排水工程; 厂区化粪池处理后，定期清掏，还田利用. 供水工程; 舞阳乡镇供水厂. 环保工程; 废水; 1m3化粪池处理后，定期清掏，还田利用. 噪声; 低噪声设备、绿化隔声、距离衰减等. 固废; 生活垃圾及泥沙运至生活垃圾中转站. 3.项目建设内容 3.1供水站 3.1.1供水规模 本项目供水工程包括姜店乡北部集中供水厂、莲花镇南部集中供水站、莲花镇李寨供水站。3处供水站总供水规模为2221.49m3/d，本年度供水规模为981.95m3/d。供水站具体供水规模见下表。 表2 项目3处供水站供水规模一览表 供水工程名称; 2016年供水规模（m3/d）; 2016年受益村庄; 2016年受益人口; 水厂总供水规模（m3/d）. 姜店乡北部集中供水厂; 229.41; 干沟王; 967; 746.39. 冯赵; 1057. 孟徐; 1392. 莲花镇李寨 供水站; 310.44; 李寨; 2190; 417.59. 薛寨; 2433. 莲花镇南部集中供水厂; 442.13; 李湾; 834; 1057.51. 杨桂庄; 1206. 大赵; 1144. 小赵; 1497. 史渡口; 1904. 总计; 981.95; /; 14624; 2221.49. 3.1.2建设地点： （1）姜店乡北部供水厂：位于舞阳县姜店乡干沟王村东60m，占地2亩，四周均为农田，南侧、东侧均紧临乡道，距最近敏感点干沟王村60m。 （2）莲花镇李寨集中供水站：位于舞阳县莲花镇庙西赵村北，占地1.1亩，四周均为农田，西侧紧临乡道，距最近敏感点庙西赵村10m。 （3）莲花镇南部集中供水厂：位于舞阳县莲花镇朱寺村西，占地2亩，除南侧为居民住房和闲置场院外，其余方位均为农田，东侧及西侧均紧临乡道，距最近敏感点朱寺村20m。 3.1.3工程建设内容 供水站主要由主体工程、公用工程、环保工程组成，具体如下表。 表3 工程建设内容一览表 工程; 工程建设内容. 主体工程; 姜店乡北部集中供水厂; 1栋管理用房，建筑面积239.7m2，包括办公、门卫室、检验室、仓库等；1眼200米深水源井，位于水厂东北角. 莲花镇李寨集中供水站; 1栋管理用房，建筑面积163.87m2，包括办公、门卫室、检验室、仓库等；1眼200米深水源井，位于水厂外东侧. 莲花镇南部集中供水厂; 1栋管理用房，建筑面积239.7m2，包括办公、门卫室、检验室、仓库等；1眼200米深水源井，位于水厂外北侧. 配套工程; 姜店乡北部集中供水厂; 1个30T压力罐. 莲花镇李寨集中供水站; 1个20T压力罐. 莲花镇南部集中供水厂; 1个30T压力罐. 公用工程; 供电; 就近从村内变压器接入。. 给水; 生活用水由本供水工程提供. 排水; 职工经厂区化粪池处理后，定期清掏，还田利用. 环保工程; 废水; 每个供水站各设置1m3化粪池. 噪声; 采用建筑隔声、减振. 固废; 生活垃圾和沉砂定期运至生活垃圾中转站. 3.1.4主要工艺设备 表4 主要设备一览表 项目名称; 主要设备用量. 潜水泵（台）; 压力罐; 氯酸钠发 生器; 变频柜; 避雷 设施. 新建姜店乡北部集中供水厂; 2台，1用1备，200QJ40-78/6; 1个30T; 1套，功率1.5kw; 1套，功率30kw; 1套. 新建莲花镇李寨供水站; 2台，1用1备，200QJ40-78/6; 1个20T; 1套，功率1.5kw; 1套，功率30kw; 1套. 新建莲花镇南部集中供水厂; 2台，1用1备，200QJ40-78/6; 1个30T; 1套，功率1.5kw; 1套，功率30kw; 1套. 总 计; 6; 3; 3套; 3套; 3套. 3.1.5原辅材料及能源消耗一览表 表5 主要原辅材料及能源消耗一览表 项目名称; 次氯酸钠 （kg/a）; 稀盐酸（kg/a）; 水（m3/a）; 电 （kwh/a）. 新建姜店乡北部集中供水厂; 253; 112; 36.5; 2万. 新建莲花镇李寨 供水站; 342; 152; 36.5; 2.5万. 新建莲花镇南部集中供水厂; 488; 216; 36.5; 3万. 总 计; 1083; 480; 109.5; 7.5. 来源; 外购; 外购; 项目供水站; 当地电网. 3.2配套供水管网 3.2.1配套管网工程量 项目配套建设178534m供水管网，主要包括孟寨镇刘集、潘庄管网延伸工程，侯集镇小裴城、井庄管网延伸工程，章化乡梅湾、店街管网延伸工程，九街镇王庄管网延伸工程，北舞渡镇东魏管网延伸工程及3个供水站配套供水管网。 表6 管网延伸工程供水管长度统计表 项目名称; 配水管长度（m）. 小计; De250; De200; De160; De110; De90; De75; De50; PPR25. 孟寨镇集中供水厂管网延伸工程. 侯集镇集中供水厂管网延伸工程; 23854; 0; 0; 3573; 1604; 974; 2936; 14767; 12225. 章化乡康庄集中供水厂管网延伸工程; 19277; 0; 0; 1925; 2341; 981; 2246; 11784; 8745. 九街镇集中供水厂管网延伸工程; 9718; 0; 0; 1518; 936; 564; 1373; 5327; 5040. 北舞渡镇西供水厂管网延伸工程; 9035; 0; 0; 1948; 1003; 260; 991; 4833; 3825. 姜店乡北部集中供水厂; 23899; 75; 0; 845; 1306; 1280; 2962; 17431; 12345. 莲花镇李寨供水站; 24399; 0; 22; 92; 1597; 1216; 3626; 17846; 16125. 莲花镇南部集中供水厂; 45478; 2039; 1663; 3186; 2132; 2866; 5773; 27819; 20880. 总 计; 178534; 2114; 1685; 18221; 12220; 8781; 24295; 111218; 88755. 3.2.2供水管网工程施工 （1）施工工艺 输水管道施工包括测量放线→土方开挖→检查管材、管件→管基处理→管口处理→管道及阀门安装→水压试验→管沟土方回填→交工验收。 针对项目原水输送管道在敷设过程中，本项目配套供水管网不穿越河流，需要穿越现状道路等，过路顶管采用定向钻，定向钻施工工艺：施工准备→测量放线→场地平整→设备进场→设备调试→试钻→钻导向孔→预扩孔→管道回拖铺设→设备撤场→清场→竣工验收。 （2）施工方案 机械开挖为主，辅以人工开挖。管道土方开挖要确认管沟中心线和开挖边线，管径大于等于110的开挖深度为1.2米，宽度为0.7米，行政村内管径大于50小于90的开挖深度为0.8米，宽度为0.5米。管沟回填采用人工回填，管下10-15cm，管顶及管侧15-20cm以内的回填土中不得有石块、碎砖及其它尖硬物，管道两侧回填高差不超过20cm，分层回填，管道两侧和管顶以上50cm用木夯夯实，每层虚铺厚度为20cm；管顶以上50cm至地面用蛙式打夯机夯实，每层虚铺厚度为25cm；应做到夯夯相连，一夯压半夯，回填土压实度应在90%以上。 3.2.3管材 本次项目各个供水工程地埋管道选用PE管道。若有明设管道用钢塑复合管，内衬PE。钢塑复合管应进行内外防腐处理，内防腐不采用有毒材料。 4.施工组织设计 4.1施工条件 施工交通运输：本次工程位于舞阳县孟寨镇、侯集镇、章化乡、九街镇、姜店乡、莲花镇、北舞渡镇7个乡镇，地处农村。工程管线布置均沿目前现状道路布设，管道所经之处皆为村组，施工道路、用水、用电都非常便利且施工场地较为平坦宽阔，施工道路畅通。 用水布置：在办公及生活县配备用水设施。管道采用De50 PE管，施工现场用水根据实际情况定。 用电布置：建设单位提供的施工电源接到总配电箱，再根据需要铺设临时用电线路。 临时设施布置：项目施工期间不设置临时施工营地，施工临建设施主要为生产设施，工程用地范围包含了施工所需的材料仓库和堆场等，不另设施工工区。 本工程建设地点较分散，所在乡村均有乡村道路到达，工程对外交通便利，本工程配水管道均沿村间道路铺设，施工期间，村间道路可作为施工场内交通道路。本工程所需主要建筑材料如：水泥、钢筋等建筑材料及生活物质可在当地市场采购。工程施工中用水、用电均可由工程所在地附近的村庄引用。 4.2施工进度 本项目预计建设工期为4个月。 5.土石方平衡 项目在工程施工期间，工程土石方开挖合计159278m3，主要包括供水管网及供水站的土方开挖；土方填筑合计为143550m3，主要包括供水管道及供水站的土方填筑，弃方合计为15728m3，根据项目实地踏勘，本项目开挖形成的弃方不设弃渣场，不能回填的土方石块都直接运至指定的建筑垃圾场处理，详见土方平衡表7。 表7 土石方平衡一览表 序号; 工程项目; 土方开挖(m3); 土方填筑(m3); 弃方(m3). 1; 配套供水管网; 15798; 142070; 15728. 2; 3个供水站; 1480; 1480; 0. 3; 合计; 159278; 143550; 15728. 6.工程占地 本工程建设占地总面积为75400m2，其中永久性占地面积为3400m2（5.1亩），临时性占地面积为72000m2。永久占地包括3个供水站，施工临时占地主要包括输水管道作业带施工临时占地、穿越工程临时占地、施工道路临时占地及堆管场临时占地。项目不涉及拆迁。 7.产业政策相符性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号令《产业结构调整指导目录2011年本（修正）》，本项目属于第一类“鼓励类”中的第二十二“城市基础设施”中的第7条“城镇安全饮用水工程”第9条“城镇供排水管网工程、供水水源及净化厂工程。” 8.项目选址 （1）项目周围环境 本项目主要包括3处供水站和配套178534m供水管网，孟寨镇集中供水厂管网延伸工程沿线穿越刘集、潘庄村，侯集乡集中供水厂管网延伸工程沿线穿越小裴城、井庄村，章化乡康庄供水厂管网延伸工程沿线穿越梅湾、店街村，九街镇集中供水厂管网延伸工程沿线穿越王庄村；姜店乡北部集中供水厂配套管网沿线穿越干沟王及冯赵村，莲花镇李寨集中供水站配套管网沿线穿越李寨及薛寨村，莲花镇南部集中供水厂配套管网沿线穿越李湾、杨桂庄、大赵、小赵及史渡口村。 姜店乡北部集中供水厂位于姜店乡干沟王村东60m，四周均为农田，南侧紧临013乡道，东侧紧临乡道；莲花镇李寨集中供水站位于莲花镇庙西赵村北，四周均为农田，西侧紧临乡道；莲花镇南部集中供水厂莲花镇朱寺村西，除南侧为居民住房和闲置场院外，其余方位均为农田，西侧紧临乡道，东侧紧临乡道。根据现场勘查，舞阳县莲花镇李寨村、莲花镇朱寺村2眼以水井为中心半径为50m的圆形区域无违章建筑，姜店乡干沟王村供水厂供水井为中心外延50m的一级保护区范围无违章建筑，3个供水站选址符合《饮水水源保护区划分技术规范》要求。 （2）本项目新增占地主要为3个供水站，不占用基本农田，所使用土地均为集体土地，现状为荒地或林地；3个供水站选址均在土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围外，占用土地不实行征收，在建设过程采用以租代征形式，并进行合理补偿；根据国土资源部、水利部印发《关于农村饮水安全工程建设用地管理有关问题的通知》（国土资发[2012]10号），本项目选址符合国家土地使用有关规定。 9.劳动定员及工作制度 运营期期间，姜店乡北部集中供水厂、莲花镇李寨供水站、莲花镇南部集中供水厂管理人员共6人，实行8小时白班工作制，全年工作365天。 10.工程总投资及资金来源 本年度本批工程总投资1496.67万元，省投资824万元，市配套385万元，不足部分利用县级统筹整合资金。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目覆盖舞阳7个乡镇、18个村庄，配套供水管网位于已建成的道路两侧，沿线两侧大部分为居住区、沿街店面、道路及农田等；供水站选址现状为林地或荒田，配套供水管网和供水站均为新建项目，其项目周围不存在大的环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1.地理位置 舞阳县位于中国河南省中部，地处华北平原西南边缘，是内陆特区漯河市辖县，南邻舞钢市，北接襄城县，东连源汇区，西靠叶县。地理坐标为北纬33°24'~33°59'，东径113°27'~114°16'，总面积777平方公里，耕地75万亩。 本项目供水管网位于舞阳县孟寨镇、侯集镇、章化乡、九街镇、姜店乡北部、莲花镇、北舞渡镇7个乡镇、18个行政村，3个供水站分别位于姜店乡干沟王村东60m、花镇庙西赵村北、莲花镇朱寺村西，项目地理位置详见附图一。 2.地形、地貌 舞阳县属淮河流域上游区域，地处伏牛山前平原与黄淮冲积平原交接地带，属沙澧河冲积平原地貌，全县地形南高北低，由西向东倾斜。南部为岗地、中部为平原、东南部为洼地，海拔60～102m。地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲积成因堆积而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全。地质为第四纪地层覆盖，地下分布有第三纪、震旦系以及太古界地层。地层主要由粘土、亚粘土组成，地表以下为亚粘土层。 3.气候、气象特征 舞阳县属温热带季风型大陆性气候，四季分明，光照充足，雨量充沛，气候温和，年平均气温为14.6℃，最高气温43℃，最低气温-16℃；最冷的一月份平均气温0.7℃。最热的7月份平均气温27.4℃。平均降水量836.6毫米，平均日照2198小时，无霜期220天左右，光照充足，热量丰富，降水适中，气候温暖，主导风向为东北风，次主导风向为北风，多年平均风速为2.6m/s，各月平均风速为介于2.0m/s～2.9m/s，多年各风向频率玫瑰图见图1。 图1 舞阳县风玫瑰图。 4.水资源 4.1地表水 舞阳县属于淮河水系，南临舞水之滨，北跨沙、澧二河，三河横贯全境，另有干江河、骂子河、洄曲河、灰河、泥河、唐江河等河流，组成纵横交错的河网，年过境水流量达到1.68亿m3。项目所在区域纳污水体为三里河，在舞阳县境内为V类水体。 澧河：澧河发源于河南省方城县四里店的北部柳树沟，为常年性河流，干流全长145km，流域面积2787km2。澧河在漯河市境外主要有甘江河汇入，境内有唐河、马子河汇入，境内河段长67km，在漯河市区段汇入沙河，汇合处距漯河市第一水厂取水口约1500m。澧河流经漯河市市区河段长4km，河底宽80～90m，河床底为砂质，两岸为冲积平原，地表岸性为亚砂土，河底比降1/4000，市区段澧河段堤高3～4 m，最大堤高7.5m。澧河多年平均径流量5.255亿m3，年均流量16.65 m3/s，历年最大流量 2780m3/s(何口水文站)，年可开采水资源总量为1418万m3~6696万m3。 沙河：源于鲁山县内二郎庙，流经鲁山县、平顶山和叶县，至章化乡何湾村境内，到盆河与汝河汇流。流经舞阳县境内30km，到拐子王乡小赵村处境，马流湾以上流域面积为9669km2，河床宽300m左右，防洪保证流量为2850m3/s，枯水流量为6m3/s。正常水位65m，最高水位70.96m（75年），最大流量为3240m3/s（75年）。 泥河：源于叶县坟台，至马村乡庞店北入境，流经县境24km，白纸坊退水闸入沙河，流域面积为221km2，河床宽27m左右，防洪保证流量375m3/s，枯水期断流。 灰河：古称昆水，源于鲁山县樱桃山，流经鲁山、叶县，由章化乡湾李村入境，至北舞渡注入沙河。流经县境8km，流域面积为505km2，河床宽75m左右，防洪保证流量572 m3/s，枯水流量为0.5m3/s。 三里河：属于淮河流域汝河系，发源于舞钢市的庙街乡西南部的祖庙山，至彦张村西北入舞阳县境，在枣林乡三里店成为舞钢市与舞阳县的分界河，向东流至张营村入西平县，最终汇入洪河，流域面积为224.3km2，其中上游境外流域面积为129.5km2，境内流域面积为94.8km2，河道总长41km，境外17km，境内24km，宽约30～50m，县城南段河口宽70m，年平均水深1.5m左右，枯水期流量为0.2～0.5m3/s，河底大致坡降为1/2200，防洪标准为二十年一遇，防洪流量为359m3/s，除涝标准为三年一遇，除涝流量为55.3m3/s，三里河为舞阳县的纳污河流，在舞阳县境内水功能区划为V类水体。漯河市内河流水系分布见图2。 图2 漯河市地表水系图 4.2地下水 舞阳县地下80～150m富含水沙层，地下水补给来源为大气降雨，地下水类型为上层滞水，水位的升降变化直接受降雨量多少的影响。境内地下水分为丰水区、一般水区和贫水区，北舞渡、拐子王、太尉和其他乡镇的唐河、泥河两岸低洼地区为丰水区、面积为146km2，占全县总面积的18.8%，孟寨、章化、候集、马村、姜店、九街等乡镇 为一般水区，面积为464km2，占全县总面积的59.8%，其余为贫水区。 5.动植物 舞阳县地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，但由于人类生产活动，天然植被已遭破坏，野生动植物资源极少，主要林木植物有白毛杨、泡桐、柳、榆、槐、椿等。项目所在地目前为城市建成区，无野生动植物资源分布。 项目所在区域生态环境以农村生态系统为主，土地利用方式比较单一，工程涉及范围内的基本植被以农作物和农田为主，根据现场调查，项目周边无需要保护的珍稀野生动植物和濒危物种。 6.土壤及农业生产 舞阳县现有耕地75万亩，土壤有四类，黄棕壤占42.86％，砂姜土占30.37％，潮 土占20.14％，褐土占6.63％。主要粮食作物和经济作物有小麦、玉米、红薯、大豆、烟叶、棉花。以苹果为主的林果业发展到4万亩。畜牧业发展迅速，大牲畜存栏9.2万头，生猪27.6万头，是国家优质山羊板皮基地县，河南省黄牛出口基地县。香菇栽培规模达到350万袋。 7.矿产资源 主要矿产资源有石油和岩盐。石油远景储量2168万吨；岩盐总储量400亿吨，列全国品位第一，储量第二，年出盐量12万m3。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1.区域及人口 舞阳县位于中国河南省中部，地处黄淮海平原，是内陆特区漯河市辖县。总面积777平方公里，城区面积11.5km2，可耕地75万亩，总人口60万，其中农业人口52万人，占总人口86.4%。下辖6乡8镇，分别为舞泉镇、太尉镇、莲花镇、吴城镇、孟寨镇、辛安镇、北舞渡镇、侯集镇；文峰乡、保和乡、九街乡、姜店乡、马村乡、章化乡，共389个行政村，825个自然村。 2.社会经济结构 2014年舞阳县以“三区”建设为载体，培育产业集群，优化产业结构，三次产业比例达到18.5∶63.7∶17.8。 第一产业：现代农业提速发展。全面完成16万亩项目区提升工程，被确定为全省 重点打造的高标准粮田示范区。县气象灾害监测预警中心主体工程完工。总投1.36亿元的国家级现代农业示范园区项目获得批复。全县新建高标准粮田16.9万亩，全年粮食总产61.5万吨。农业产业化步伐加快，中农集团、晋开集团等龙头企业入驻发展，全县新建农机化示范园区30个、生态养殖场19个，培育省级产业化龙头企业1家、家庭农场71家、农民专业合作社139家。土地流转面积达到36万亩，占全县家庭承包经营土地面积的53.7%。 第二产业：特色工业集群发展。产业集聚区固定资产投资105亿元、实现主营业务收入285亿元，税收收入2.8亿元，被评为全省一星级产业集聚区。区内开工道路6条，建成公租房6万m2、标准化厂房9万m2，综合服务平台建成投用，工业污水处理厂主体工程完工，桥头赵、竹园杨、王城岗三个自然村搬迁工作顺利推进。围绕盐及化工、服装服饰、装备制造三大主导产业，规划建设专业园区，培育优势产业集群。盐及化工产业实现主营业务收入120亿元，增长36.6%，成为舞阳工业史上首个超百亿产业集群。

加快骨干企业培育，富平春酒业、新和车业等7家企业完成战略重组；纳入全市 “1351工程”的31家企业实现销售收入90.7亿元，增长37.6%；全县完成工业用电量13.7亿度，增长30.6%，增速居全市第一、全省第二。企业创新能力不断提升，全县建成市级以上工程技术研究中心9家，高新技术产业增加值占规模以上工业增加值的17.7%。 第三产业：服务业发展势头良好。区内完成固定资产投资15.4亿元，主营业务收入8亿元。大力发展金融服务业，引进了玉川村镇银行，组建了金大地小额贷款公司、中小企业联合投资发展商会。舞阳农民画销售收入突破600万元，60余幅作品入选中宣部“图说我们的价值观”公益广告。全县实现第三产业增加值24亿元，增长10%。 3.教育、文化 舞阳县全县现有义务教育学校165所，其中初中25所，小学140所，在校学生50184人，其中初中15200人，小学3498人，教职工3764人，校舍总建筑面积28357m2。 4.文物保护 舞阳县历史悠久，文化灿烂。贾湖遗址出土的骨笛和契刻符号，是世界目前发现最早的乐器和文字，把人类文字史和音乐史向前推进到8000年以前，对我国乃至世界文明作出了巨大贡献。蜚声海内外的现代农民画，以其泥土的芳香，迥异的风格引起了国内外画坛的注目，有７幅作品被国家博物馆收藏，20幅佳作销往国外。1988年，舞阳成立了全国第一家“农民画院”，舞阳被国家文化部命名为“中国现代民间绘画画乡”。1998年，又被国家文化部命名为全国文化先进县。 5.区域交通及优势 舞阳县交通便利。漯阜铁路穿境而过，距京广铁路漯河站45km，距郑州国际机场150km，东距107国道40km，京珠高速公路49km；北接宁洛（南京—洛阳）高速公路6km、南阳姜营机场105km、郑州新郑机场180km；西连日南（日照—南阳）高速公路25km。沪渝铁路穿境而过。舞阳县公路通车里程达1018km。公路纵横交错，四通八达。邮电通讯方便捷达，国际国内电话传真、程控交换、移动通讯、无线寻呼、计算机互联网等现代化设施一应俱全，沟通了舞阳与世界各地的信息传递。 6.盐业资源 地下盐资源丰富。盐岩总储量400亿吨，是全国品位第一、储量第二的大型矿床，而且矿体厚度大、盐质纯，氯化钠含量91.40─98.88%，具有较高的食用价值和工业价值，开发前景十分广阔。项目所在区域目前没有矿产资源。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、 地下水、声环境、生态环境等）： 1.环境空气 项目所在区域位于农村地区，环境空气质量优于舞阳县县城区域，环境空气质量现状良好。 2.地表水环境 项目所在区域纳地表水为澧河，根据《漯河市环境监测年鉴》（2015年），2015年度澧河-三里桥断面主要污染指标COD、BOD5、氨氮及高锰酸盐指数的平均值分别为：5.7 mg/L、2.07 mg/L、0.0125 mg/L、3.19mg/L，均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类水质标准，水质状况良好。 3.地下水环境 本项目位于漯河市舞阳县7个乡镇农村地区，依据漯河市环境监测站对河南佳源养殖有限公司的监测报告（2016年9月）中所在区域（九街镇）地下水监测数据，距离本次评价项目约2.3km，地下水主要污染指标pH、总硬度、氨氮、氯化物、硝酸盐、高锰酸盐、总大肠菌群监测均值分别为：7.60~7.74、268~269 mg/L、未检出、37.9 mg/L、1.23~2.46 mg/L、0.73~0.79 mg/L 、<3个/L，各个指标均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求。 4.噪声 本项目位于农村地区，根据声环境功能区区划，本项目所在区域为1类功能区。项目建设区无其他的噪声污染源，声环境质量现状较好，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准的要求，该区域声环境现状良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目主要保护目标的名称、性质、位置及保护级别等情况见表8。

表8 主要保护目标一览表 序号; 保护对象; 目标性质; 位置; 保护等级. 1; 刘集; 村庄; 孟寨镇集中供水厂管网沿线; 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准； 《声环境质量标准》（GB3096—2008）1类标准. 2; 潘庄; 村庄. 3; 小裴城; 村庄; 侯集乡集中供水厂管网沿线. 4; 井庄; 村庄. 5; 梅湾; 村庄; 章化乡康庄供水厂管网沿线. 6; 店街; 村庄. 7; 王庄; 村庄; 九街镇集中供水厂管网. 8; 干沟王; 村庄; 姜店乡北部集中供水厂工程. 9; 冯赵; 村庄. 10; 李寨; 村庄; 莲花镇李寨集中供水站工程. 11; 薛寨; 村庄. 12; 庙西赵; 村庄. 13; 庙西赵小学; 学校. 14; 郭庄; 村庄. 15; 朱寺村; 村庄; 莲花镇南部集中供水厂工程. 16; 李湾; 村庄. 17; 杨桂庄; 村庄. 18; 大赵; 村庄. 19; 小赵; 村庄. 20; 史渡口; 村庄. 21; 包庄村; 村庄. 22; 供水站地下水; 地下水; /; 《地下水质量标准》（GB /T14848—93）中III类标准. 23; 澧河; 地表水; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）II类标准.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 项目 执行标准; 主要技术指标及标准限值. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类; COD mg/L; 高锰酸盐 指数mg/L; BOD5 mg/L; 氨氮 mg/L. 15; 4; 3; 0.5. 《地下水质量标准》 （GB/T14848-93）III类; pH; 总硬度 (mg/L); 高锰酸盐指数(mg/L); 氨氮(mg/L); 亚硝酸盐氮（mg/L）; 氯化物（mg/L）; 总大肠菌群. 6.5~8.5; 450; 3.0; 0.2; 0.02; 250; <3个/L. 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级; SO2(µg /m3); NO2(µg /m3); PM10 (µg /m3); TSP (µg /m3). 24小时平均; 年平均; 24小时 平均; 日平均; 24小时 平均; 24小时 平均. 150; 60; 80; 40; 150; 300. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类; 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]. 55; 45. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 项目 执行标准; 污染物标准限值. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 昼间70dB(A); 夜间55dB(A). 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准; 昼间55dB(A); 夜间45dB(A). 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及环境保护部公告2013年第36号国家污染物控制标准修改单。. |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目污染物总量控制建议指标： 项目运营期供水站生活污水经站区内化粪池处理后，定期清掏，还田利用，不外排。故本项目不涉及总量控制指标。 |

- 建设项目工程分析

一、工艺流程简述： 1.施工期 本项目对环境噪声影响的工程内容主要为水源井施工、配水管网和水厂连通管线敷设、站房配套设施 1.水源井施工工艺 施工准备 钻机安装 钻孔 抽水试验 填砾及封闭 洗井 井管安装 图例： 噪声 固废 废水 图3 水源井施工工艺流程图 2.配水管网敷设和水厂管线连通的施工工艺 管槽土方开挖 中粗砂垫层回填 管道安装 管道水压试验 土方回填 管道消毒 图例： 噪声 固废 废水 废气 图4 配水管网敷设和水厂管线连通的施工工艺流程图 3.供水站配套设备用房的建设施工工艺 施工准备 土建施工 设备安装 运行使用 图例： 噪声 固废 废水 废气 图5 供水站配套设备用房的施工工艺流程图 4.营运期供水站的工艺流程 水厂采用中深层地下水作为供水水源，水质均符合饮用水卫生标准。选择的工艺流程如下： 水泵 水源井 压力罐 变频设备 消毒设备 配水管网 用户A 用户B 用户C 图例： 噪声 固废 图6 项目供水站生产工艺流程及产污环节示意图

二、主要污染工序： 1.施工期 项目建设过程对环境的影响主要为施工期水源井打井、输配水管道和站房施工过程会产生扬尘、废水、噪声、固废，运输车辆的行驶等过程产生的噪声和烟尘对沿线环境的影响，以及施工现场对景观环境的影响等，施工期主要污染工序见表9。 表9 施工期主要污染工序一览表 污染类别; 污染源名称; 产生工序; 污染因子. 废水; 生活污水; 施工人员生活; COD、BOD5、SS、氨氮. 钻孔和洗井泥浆水; 施工过程; SS. 试压、清管废水; SS. 废气; 施工扬尘; 施工过程; TSP. 运输车辆及施工机械尾气; 施工过程; 烃类、CO和NO2. 噪声; 施工设备; 施工过程; 噪声. 固废; 生活垃圾; 施工人员生活; 生活垃圾. 建筑垃圾; 施工过程; 原辅材料废包装、建渣. 土石方; 施工过程; 土石方. 生态; 机械开挖、土方开挖等施工活动造成水土流失、动植物、城市景观、土地利用等生态影响. 社会环境; 施工期间社会影响主要表现在交通方面，工程车辆的频繁出入及施工活动将降低过往车辆交通效率，同时也将使区域内交通噪声影响扩大。. 2.营运期： 本项目营运期包括供水站和供水管网两部分，根据本项目实际情况，供水管网正常运营后对环境基本不产生影响，在此只对供水站营运期污染工序进行分析，主要污染工序见表10。 表10 营运期主要污染工序一览表 污染类别; 污染源名称; 产生工序; 污染因子. 废水; 生活污水; 供水站管理人员生活; COD、氨氮. 噪声; 设备噪声; 供水站房水泵等设备运转噪声; 噪声. 固体废物; 泥沙; 压力罐沉淀; 泥沙. 生活垃圾; 供水站管理人员生活; 生活垃圾. 环境风险; 输水管爆裂风险，对舞阳县农村饮用水安全造成影响。. 三、工程污染物产排情况 1.施工期污染物产排情况 本项目施工期预计为4个月，主要污染物为施工扬尘、施工机械以及运输车辆尾气，施工期生活污水、施工废水，施工噪声，土石方、建筑垃圾、生活垃圾，施工期产生污染对环境的不利影响是短暂的，随着施工的结束，施工期的不利影响也逐步消失。 1.1废气 1.1.1施工扬尘 本项目建设时须进行土石方开挖，需要运输废土和建筑材料等。施工扬尘主要产生于土石方开挖、运送以及建筑材料的运输和堆放等过程。施工产生的扬尘的主要污染因子为TSP。根据调查，在行车道路两侧扬尘的TSP浓度短期时间内可以达到8~10mg/m3，随着施工的结束，污染也随之消失。 1.1.2运输车辆、施工机械尾气 本项目施工期废气污染主要来源于运输车辆及施工机械尾气，施工中运输车辆及施工机械运行产生的废气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，主要成分是烃类、CO和NO2，属间歇性无组织排放。 表11 机动车辆污染物排放系数 污染物; 以汽油为燃料（g/L）; 以柴油为燃料（g/L）. 小汽车; 载重车; 机车. CO; 169.0; 27.0; 8.4. NO2; 21.1; 44.4; 9.0. 烃类; 33.3; 4.44; 6.0. 以重型车为例，其额定燃油率为30.19L/100km，按表10机动车辆污染物排放系数测算，单车污染物平均排放量分别为：CO815.13g/100km，NO21340.44g/100km，烃类物质134.0g/100km。 1.2废水 施工期废水主要为生活污水、钻孔和洗井泥浆水、试压、清管废水等施工废水。 1.2.1施工期生活污水 由于项目位于舞阳县7个乡镇内，项目施工期间不设置临时施工营地，施工人员均不在项目区食宿，施工人员入厕依托附近村内旱厕，在整个施工期间仅有少量的洗脸和洗手废水产生，该部分废水经过简单沉淀后用于场地洒水降尘不外排。 1.2.2钻孔和洗井泥浆水 项目需新打3眼200m水井，水井钻孔和洗井泥浆水，主要污染物为SS，钻孔换浆水经临时沉淀池沉淀后，配套站房施工过程洒水降尘，不会对环境产生影响。 1.2.3试压、清管废水 在施工过程中需要对项目原水管道进行试压和清管处理，在管道连接好是即进行管道试压，确认压降满足要求后在进行管沟覆土处理；管道施工完毕后需要进行清管处理，在清管过程时清洗时间为 24 小时。 项目试压、清管废水产生量总计约 1670m3，主要污染物为SS， 浓度约 15～40mg/L，该部分废水为清下水，就近排入附近排涝沟，对外环境影响较小。 1.3噪声 本项目施工期噪声主要来自于施工机械和运输车辆，供水站施工时将用到挖掘机、推土机等；管网工程施工将用到装载机、切割机等，这些机械设备运行时距声源 5m 的噪声值在 75~110dB（ A）。运输车辆包括自卸重型汽车和轻型汽车，机械产生的噪声属突发性非稳态噪声，采取有效降噪措施将会减少对周边声环境影响。 表12 施工期主要噪声源强表 设备; 距声源 5m 强度[ Leq dB（ A）]. 施工机械; 推土机; 95-105. 装载机; 80-86. 切割机; 100-110. 运输车辆; 自卸重型汽车; 84-89. 轻型汽车; 79-85. 从表12可知，距离声源5m处的噪声级为75~110dB（A），这些突发性非稳态噪声源以及施工运输车辆的噪声源强较高，对于道理运输沿线和施工临时场地较近的村庄等 敏感点影响较大，对于项目施工期间产生的噪声采取的措施包括：选用低噪声设备，靠近敏感点一侧设置隔声围挡，夜间禁止高噪声施工设备运行，运输车辆减慢行驶速度。 1.4固体废物 项目施工期产生的固体废物包括土石方、建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾。 1.4.1土石方 项目在工程施工期间，工程土石方开挖合计159278m3，主要包括供水管网及供水站的土方开挖；土方填筑合计为143550m3，主要包括供水管道及供水站的土方填筑，按照尽可能以挖作填实现挖填平衡，弃方合计为15728m3，根据项目实地踏勘，本项目开挖形成的弃方不设弃渣场，不能回填的土方石块都直接运至指定的建筑垃圾场处理 1.4.2生活垃圾 项目施工期施工人员25人，工期4个月（120天计)，项目不设施工营地，施工人员不在项目区食宿，施工人员住宿租用附近村民现有住房，每人每天生活垃圾产生量按0.2kg计，则施工期生活垃圾产生量为0.6t，运送至舞阳县垃圾填埋场进行卫生填埋。 1.4.3建筑垃圾 项目施工过程中会产生原辅材料废包装、废弃混凝土等建筑垃圾。类比同类项目，工程施工期间产生的建筑垃圾共计20吨，由相关单位或者个人进行分拣，其中有用部分进行回收，多余部分统一清运运至正规建筑垃圾填埋场处置。 1.5生态环境 本工程的生态环境影响主要是指机械开挖、土方回填等施工活动对土地利用、植被、景观、水土流失、水生生态等的影响。3个供水站新增占地对土地利用产生影响，挖填开挖、土方回填、施工临时占地会破坏陆生生物的栖息地、原有植被、景观，土方开挖及其它区域土方的开挖、填筑等，使裸露面表层结构疏松，植被覆盖度降低，区域内土壤抗侵蚀能力降低，水土流失加剧。 2.营运期污染物产排情况 本项目建成后，对环境的影响主要为供水站管理人员产生的生活污水及生活垃圾，压力罐沉淀产生的泥沙，站房水泵等设备运行噪声以及输水管爆裂风险。 2.1生活污水 项目3个供水站总共劳动定员6人，年工作365天，用水量约0.05m3/d，生活污水约0.3m3/d、109.5m3/a，各污染物产生浓度COD300mg/L、BOD5180mg/L、氨氮30mg/L、SS200mg/L。生活污水经各个站房1m3化粪池处理后，定期清掏，还田利用，不外排。 2.2噪声 运营期噪声污染源主要为水泵运行噪声，一般水泵运行噪声在70~80dB(A)之间，均安置在相应的室内，通过建筑隔声措施，四周边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求，不会对周边声环境产生影响。 2.3固体废物 项目固废主要包括办公生活垃圾、压力罐沉淀的泥沙。 1、生活垃圾 供水站管理人员6人，站房不设食堂厨房，根据第一次全国污染源普查《城镇生活源产排污系数手册》，漯河市属于三区4类城市，人均生活垃圾产生量为0.45kg/d计算，则管理人员生活垃圾产生量为0.99t/a。生活垃圾集中收集，交由当地生活垃圾中转站，然后统一由市政环卫部门统一送至舞阳县垃圾填埋场进行卫生填埋处理。 2、泥沙 项目在实际使用过程中，压力罐在水质初步沉淀过程中将产生少量泥沙，比同类型项目，项目产泥沙量（干重）约为0.9t/a，随生活垃圾一起交由当地生活垃圾中转站，然后统一由市政环卫部门统一送至舞阳县垃圾填埋场进行卫生填埋处理。 2.4环境风险 输水管爆裂风险对舞阳县农村饮用水安全造成影响。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容类型 | 排放源（编号） |  | 污染物 名称 | 处理前排放浓度及排放量（单位） | 处理后排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 机械作业、道路运输、物料装卸、堆存 | 扬尘 | 少量 | 少量 |
|  |  | 运输汽车、施工机械尾气 | 汽车尾气 | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工人员 | 洗脸和洗手废水 | 少量 | 降尘 |
|  |  | 水井钻孔和洗井 | 钻孔和洗井泥浆水 | 少量 | 降尘 |
|  |  | 原水管道进行试压和清管 | 试压、清管废水 | 1670m3 | 直接排放 |
|  | 营运期 | 职工生活 | 生活污水 | 0.3m3/d、109.5m3/a | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工作业 | 建筑垃圾 | 20t | 不外排 |
|  |  | 施工作业 | 土石方 | 15728m3 | 建筑垃圾场处理 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 0.6t | 卫生填埋 |
|  | 营运期 | 管理人员 | 生活垃圾 | 0.99t/a | 卫生填埋 |
|  |  | 压力罐 | 泥沙 | 0.9t/a | 卫生填埋 |
| 噪 声 | 工程噪声源主要为施工期机械设备和汽车，运行时距声源5m的噪声值在 75~110dB（A）；营运期水泵运行噪声，一般水泵运行噪声在70~80dB(A)之间。 |  |  |  |  |
| 其 他 | 输水管爆裂风险对舞阳县农村饮用水安全造成影响。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 该项目为舞阳县农村饮用水工程，配套管网施工地段大多属农村道路、供水站占地为林地或荒田，在施工开挖过程中，会造成地面局部裸露及少量的水土流失，由于该项目属基础设施建设项目，且其在建成运行后产生的废物较少，对项目施工时破坏的路面、绿化等需进行原状的恢复，同时根据现状用地，在有条件的地方适当增加绿化，以改善居民生活环境，对周围生态环境的影响不大。 综上所述，项目在施工期对片区生态环境影响不大，通过采取相应的生态保护和恢复措施，尤其是通过施工管理和强化施工期的保护和恢复，则本项目建设对生态环境影响是可接受的。 |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析： 1.环境空气影响分析 1.1施工扬尘 项目供水站及供水管网工程施工期由于挖掘机、运输车辆等机械设备的使用会产生一定量的扬尘，对环境空气质量有一定的负面影响，主要影响有： 1、基础施工开挖土方时，土方挖掘会产生一定量的扬尘； 2、建筑材料及土石方运输过程中洒漏及产生的扬尘； 3、工程土方回填时会产生一定量的扬尘； 4、工程施工中燃油机械的使用，会产生少量的含油废气。 施工期管沟开挖、下管、覆土等过程是分段施工，并且地面开挖时土方分层堆放，管道入土后即恢复原状，再加上土壤本身的湿润性，地面开挖时产生的扬尘很少。施工期运输车辆运行将产生道路扬尘，而道路扬尘属于等效线源，扬尘污染在道路两边扩散，最大扬尘浓度出现在道路两边，随着离开路边的距离增加浓度逐渐递减而趋于背景值，一般条件下影响范围在路边两侧30m以内。因此，车辆扬尘对运输线路周围小范围大气造成一定程度的污染，但工程完工后其污染也随之消失。 施工扬尘量是一个复杂、较难定量的问题，同样，施工扬尘的影响也是较难定量的问题。根据北京市环境保护科学研究院对7个建筑施工工地扬尘情况的测定结果，测定风速为2.4m/s，施工扬尘的影响表现为：建筑施工扬尘严重，当风速为2.4m/s时，工地内TSP浓度是上风向对照点的1.5～2.3倍，平均1.88倍，相当于环境空气质量标准的1.4～2.5倍，平均1.98倍。建筑施工扬尘影响范围为其下风向150m之间，被影响地区的TSP浓度平均值为493μg/m3，为上风向对照点的1.5倍，相当于环境空气质量标准的1.6倍。 由于工程配套供水管网沿线大多分布为村庄，姜店乡北部集中供水厂西60m为干沟王村、莲花镇李寨供水站南20m为庙西赵小学、莲花镇南部集中供水厂东20m为朱寺村，因此项目施工扬尘应该采取一定的扬尘防控措施，建设单位应加强施工管理，制定施工扬尘防治实施方案，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序，按照《河南省2016年度蓝天工程实施方案》、“《舞阳县建设工程施工扬尘集中整治实施方案》（舞办[2016]15号文）”、《舞阳县人民政府办公室关于印发舞阳县扬尘污染专项整治工作方案的通知》（舞政办〔2016〕30号）和漯河市人民政府办公室文件《漯河市人民政府办公室关于印发2015年度漯河市蓝天碧水工程实施方案的通知》（漯政办〔2015〕37号）要求，严格对建筑施工扬尘进行控制，在工程施工期应采取如下控制措施： （1）在施工现场周围过程中，作业场地将采取围挡、围护以减少扬尘扩散，围挡、围护对减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速为2.4m/s时可使影响距离缩短40%。在施工现场周围，连续设置不低于2.5m高围挡，下风道既有地面，并做到坚固美观。同时施工过程中加强施工管理，工程结束前不得拆除围挡。 （2）在施工场地安装喷淋设备，全天不间断洒水，若遇到4级及以上大风或发布空气质量预警时不得进行土方开挖、回填、转运等作业，干燥天气可适当增加洒水次数。另外，施工单位在进行土方施工时应采取湿法作业模式，一边喷淋降尘一边进行施工，达到不起尘土的要求。施工物料尽量放置在棚内，室外存放要用毡布遮盖，粉状物料堆放点尽量远离居民区，并遮盖达到不起扬尘标准。 （3）对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖篷布减少洒落。同时，车辆进出装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净。 （4）对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运，清运车辆必须使用有资质的建筑垃圾清运企业，以减少占地，防止扬尘污染；堆放场地洒水，防止二次扬尘，改善施工场地的环境。 （5）根据《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）及《河南省蓝天工程行动计划》要求，施工现场要求加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，工地必须使用散装水泥，施工场地严禁搅拌混凝土、石灰土。建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化，施工场地未进行硬化处理的裸露地面要用符合要求的防尘网、防尘网覆盖处理，并每天洒水抑尘。渣土运输车辆应采取密闭措施，冲洗后出场，车辆冲洗视频资料要保存24小时以上，运输车辆要安装卫星定位系统。上午5点至下午6点禁止进行渣土及建筑垃圾清运，推行道路机械化清扫等低尘作业方式，施工中产生的建筑垃圾、渣土应当及时清运，不能及时清运的，应当在施工场地内设置规范化临时密闭堆放设施存放。 总之，只要加强施工期管理、切实落实好以上污染防治措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。 1.2运输车辆、施工机械尾气 施工中各种工程机械和运输车辆在燃汽油、柴油时排放的尾气含有THC、CO、NO2 等大气污染物，尾气产生的主要决定因素燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等，其中机械性能、作业方式因素影响最大。 运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最严重。经过调查，在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s时，建筑工地的THC、NO2、CO的浓度为其上风向的5.4~6.0倍，其影响范围可在下风向达到100m，影响范围内THC、NO2、CO的浓度均值分别为1.05mg/m3、0.216mg/m3、10.03mg/m3。NO2、CO的浓度是《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准值的1.08倍和1.003倍，THC不超标（我国无该污染物环境质量标准，本次评价参照以色列标准2.0mg/m3）。当有围栏时，在同等气象条件下，其影响距离可以缩短30%，即影响范围为70m。 通过采取的措施如下：施工现场应合理布置运输车辆行驶路线，配合有关部门搞好施工期间周围道路的交通组织，保证行驶速度，减少怠速时间，以减少机动车尾气的排放；对燃柴油的大型运输车辆和推土机需安装尾气净化器，尾气应达标排放；对车辆的尾气排放进行监督管理，严格执行有关汽车排污监管办法、汽车排放监测制度；加强对施工机械，运输车辆的维修保养，禁止施工机械超负荷工作和运输车辆超载。 经上述措施，加之施工工期有限，施工机械废气对环境的影响较小，且随着施工的结束而消失。 2.水环境影响分析 施工期废水主要为生活污水、钻孔和洗井泥浆水、试压、清管废水等施工废水。施工期间不设置临时施工营地，施工人员均不在项目区食宿，施工人员入厕依托附近村内旱厕，在整个施工期间仅有少量的洗脸和洗手废水产生，该部分废水经过简单沉淀后用于场地洒水降尘不外排；钻孔和洗井泥浆水主要污染物为SS，钻孔换浆水经临时沉淀池沉淀后，用于站房施工过程洒水降尘；项目试压、清管废水产生量总计约 1670m3，主要污染物为SS， 浓度约 15～40mg/L，该部分废水为清下水，就近排入附近农灌沟渠（非饮用水源保护区），对外环境影响较小。 综上所述，项目在施工期采取有效的防治水污染措施后，不会对项目所在地地表水环境以及水源地造成污染性影响。 3.声环境影响分析 3.1噪声源强分析 施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备噪声，这些设备在场地内的位置以及使用率均有较大变化，因此很难计算其确切的施工场界噪声，根据施工量，按经验计算各施工阶段的昼夜的主要噪声源及场界噪声见表13所示。 表13 施工阶段作业噪声限值 设备; 距声源5m强度[Leq：dB（A）]; 备注. 施工机械; 推土机; 92-105; 施工期的噪声影响是暂时性的，随着施工期的结束而消失. 切割机; 90-100. 挖掘机; 95-100. 运输车辆; 自卸重型汽车; 84-89. 轻型汽车; 79~85. 3.2预测模式 施根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中距离衰减模式，同时考虑地面衰减和空气吸收，计算出施工机械噪声对周围环境的影响范围，施工机械噪声可近似看作点声源，根据点声源噪声衰减模式，估算距离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： LP＝LP0－20lg(r1/r0) 式中：LP —距离声源r米处的施工噪声预测值，dB（A）； LP0—距离声源r0米处施工噪声参考值，dB（A）。 对于多台施工机械对某个预测点的影响，按照下式进行声级叠加； 式中：L—叠加后噪声级，dB（A）； Li—第i个声源对某个预测点的噪声值，dB（A）； 根据上述预测模式，单台施工机械在正常运行情况下，不同距离处的噪声值见下表。 表14 项目施工期噪声预测结果 单位：dB（A） 序号; 设备 名称; 声压级; 不 同 距 离 处 的 噪 声 值. 5m; 10m; 20m; 40m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m. 1; 挖掘机; 98; 84; 78; 72; 66; 65; 60; 58; 54; 52. 2; 切割机; 91; 77; 71; 65; 59; 55; 53; 51; 47; 45. 3; 推土机; 93; 79; 73; 67; 61; 57; 55; 53; 49; 47. 3.3预测影响范围 依据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，计算出施工机械噪声对周围环境影响范围，预测结果见下表。 表15 各种施工机械影响范围一览表 单位：dB（A） 序号; 设备; 标准值; 达标距离. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 切割机; 70; 55; 33.4; 80.0. 2; 挖掘机; 36.8; 160.0. 3; 推土机; 34.3; 100.5. 依据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定，施工场界昼间噪声值为70dB（A），夜间限值为55dB（A）。由上表可知，大部分施工机械昼间60m处，夜间160m处可以满足GB12523-2011要求。本项目新建3个供水站周边200m范围内分布有村庄及学校，其中姜店乡北部供水厂距干沟王村60m、莲花镇李寨集中供水站庙西赵村小学20m、莲花镇南部集中供水厂距朱寺村20m；配套铺设的供水管网主要穿越农村地区，周边住户较多，且分布有学校等，为减少项目施工对周边环境的影响，本环评要求施工方加强管理，采取如下噪声控制措施： 1）对本工程的施工进行合理布局，尽量使高噪声的机械设备远离环境敏感点。 2）工程施工期间所用的施工机械设备应根据其正常工作状态下的噪声值进行测量，超过国家标准的施工机械应禁止入场施工，施工过程应加强对设备的维护和保养，避免由于性能变差而使噪声增强的现象发生。 3）施工运输物资应注意合理安排物料运输时间、路线，经过敏感点如村庄及学校时应减速慢行，禁止鸣笛。 4）将噪声级大的工作安排在白天，禁止其在夜间22：00至次日6：00施工，以降低对周围敏感点的影响。 施工期环境影响为短期影响，施工结束后即可消除。但考虑施工期对周围环境的影响，要求建设单位在建设过程中必须认真遵守各项管理制度，落实本报告提出的防治措施及建议，做到文明施工、严格管理、缩短工期，力争将项目建设过程中对周围环境产生的影响降到最低限度。 4.固体废物影响分析 项目施工期固体废物主要包括土石方、建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾。 施工期间土石方开挖按照尽可能以挖作填实现挖填平衡，弃方合计为15728m3，开挖形成的弃方不设弃渣场，不能回填的土方石块都直接运至指定的建筑垃圾场处理；施工人员生活垃圾收集后运送至当地生活垃圾中转站，统一运至舞阳县垃圾填埋场进行卫生填埋；施工期间产生的建筑垃圾由相关单位或者个人进行分拣，其中有用部分进行回收，多余部分统一清运运至正规建筑垃圾填埋场处置。 综上所述，施工期间产生的固体废物均可得到回收利用或安全处置，基本上不会对环境产生不良影响。 5.施工期生态环境分析 5.1生态环境影响 ①对土地利用格局的影响 施工期占地主要是施工机械和临时施工场地及供水站。工程完成后，施工机械和临时施工场地占地可随即恢复原状，施工结束后不会对土地利用产生影响；供水站占地现状为林地或荒田，施工结束后改变土地利用格局。在施工过程中，取弃土将造成少量的土地表层及其植被破坏，表面耕作层被污染或丧失，土壤性质变化，保水保肥性能下降等。通过采取上述生态保护措施，可最大程度的降低项目建设对生态环境的影响和破坏。 ②对原有及周边植物、植被的影响 拟建项目配套供水管网沿农村现有道路敷设，新建3个供水站所在地现状为农田或空地，因而造成植被破坏。由于植被的破坏将加剧区域水土流失，因而在施工过程中，不要随意破坏植被，因工程占地而破坏的植被要就地恢复或异地补充，破坏多少，补充恢复多少。此外，施工产生的扬尘飘落在植物的叶面上影响植物的光合作用与呼吸作用。 ③对沿线自然景观的影响 施工过程中，供水管道开挖会对沿途自然风景造成一定的影响，建议施工期尽量少破坏已有植被，妥善处理好生产、生活垃圾，保护好沿途自然风景。 5.2生态保护措施 ①业主与施工单位签订施工期环境管理合同，合理安排施工工序，加强施工现场监督和检查。 ②为减轻管道敷设中的水土流失，应注意开挖土方的堆放和及时回填，避免雨季施工。输水管道施工穿越农田时，尽量沿乡村现有道路敷设，减少对农田损失，弃土及时用密闭车辆运走。 ③对施工临时用地，先将原表层熟土集中堆放，待施工完毕后，再将这些熟土推平，恢复原地表层。 ④在管道开挖过程中虽然不涉及林木砍伐，但是不可避免的要对一般植被产生破坏，建议在施工过程中对植被及时恢复，采取边施工边恢复的方式，尽量减少水土流失。 通过采取上述生态保护措施，最大程度的降低本项目建设对生态环境的影响和破坏。 6.社会环境影响分析 输送管道主要穿越农村、集镇区域，周边住户较多，且分布有村委会、学校等敏感点，施工中将对相关地段居民和企、事业单位的正常生活、学习、生产和办公带来一些暂时局部干扰和交通阻碍等影响。但项目工程量小，采取人工作业方式，并在施工中加强管理，注意合理安排施工时间和施工布置等，有效地将施工对周围社会环境影响降至最低程度。 综上所述，本项目施工期对环境的影响主要表现在扬尘、噪声对生态环境的影响。施工期的影响是暂时的，局部的，在施工期间和施工结束后通过采取一系列的污染防治措施，可使影响降至最低。

营运期环境影响分析： 1.水环境影响分析 1.1地表水环境影响分析 项目运营期，3个供水站管理人员产生的生活污水经各个站房1m3化粪池处理后，定期清掏，还田利用，不外排。因此，项目营运期对区域地表水体影响较小。 1.2地下水环境影响分析 经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第33号）规定，该项目属于名录中“地下水开采工程，日取水量1万立方米以下；未涉及环境敏感区”，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目为IV类建设项目，不开展地下水环境评价，只进行简要分析。 本项目共新建3眼200m水井， 姜店乡干沟王村1眼、莲花镇李寨村1眼、莲花镇朱寺村1眼，均以采取中深层承压水为主；根据舞阳县水资源论证报告，中深层地下水允许开采量为2622万m3/a，建设项目需水量为43.53万m3/a，仅占可开采量的1.66%，对地下水影响很小。 为减少对地下水的影响：建议控制地下水开采量，特别是农业用水量；大力推广节约灌溉，减少农业用水量；鼓励和推广节约用水，尽量减少对地下水开采量。 2.大气环境影响分析 项目建成后仅设置值班房间，不设置食堂，因此项目在营运期无工艺废气产生，不会对周边大气环境造成影响。 3. 声环境影响分析 运营期噪声污染源主要为水泵运行噪声，一般水泵运行噪声在70~80dB(A)之间，均安置在相应的室内，通过建筑隔声措施，供水站配套泵房外噪声不大于45dB(A) ，采用点声源预测模式和噪声叠加模式对设备噪声进行预测。 （1）点声源衰减公式 Lr=L0-20log r/r0 式中：Lr—距噪声源距离为r处的声源值，dB(A); L0—距噪声源距离为r0处的声源值，dB(A)； r —关心点距噪声源距离，m； r0 —距噪声源距离，r0取1m； （2）噪声源叠加公式 式中：L—为总声压级，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； n—声源数量。 根据3个供水站噪声源的分布，对厂址四周厂界昼夜间噪声排放量进行预测计算，3个供水站四厂界噪声预测结果统计分析见下表。 表16 姜店乡北部供水厂厂界噪声预测结果统计分析一览表 单位：dB（A） 设备名称; 源强 （dB(A)); 降噪后叠加值（dB(A)); 预测点; 距厂界距离(m); 厂界贡献值(dB(A)); 标准值(dB(A)). 水泵; 70~80; 60; 东厂界; 7; 43.1; 昼间：55 夜间：45. 西厂界; 28; 31.1. 南厂界; 30; 30.5. 北厂界; 7; 43.1. 干沟王村; 45; 27.0. 表17 莲花镇李寨集中供水站厂界噪声预测结果统计分析一览表 单位：dB（A） 设备名称; 源强 （dB(A)); 降噪后叠加值（dB(A)); 预测点; 距厂界距离(m); 厂界贡献值(dB(A)); 标准值(dB(A)). 水泵; 70~80; 60; 东厂界; 20; 34.0; 昼间：55 夜间：45. 西厂界; 8; 41.9. 南厂界; 7; 43.1. 北厂界; 22; 33.2. 庙西赵村; 25; 32.0. 表18 莲花镇南部集中供水厂厂界噪声预测结果统计分析一览表 单位：dB（A） 设备名称; 源强 （dB(A)); 降噪后叠加值（dB(A)); 预测点; 距厂界距离(m); 厂界贡献值(dB(A)); 标准值(dB(A)). 水泵; 70~80; 60; 东厂界; 9; 40.9; 昼间：55 夜间：45. 西厂界; 25; 32.0. 南厂界; 7; 43.1. 北厂界; 30; 30.5. 朱寺村; 68; 23.3. 由上表可知，供水站营运期经采取低噪声设备、基础减振、站房隔声措施后，再经距离衰减，预测四厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准的要求；敏感点干沟王村、庙西赵村及朱寺村噪声预测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准的要求。因此，供水站运行期间产生的噪声对周围声环境影响较小。 4.固体废物影响分析 供水站管理人员生活垃圾和压力罐初步沉淀产生的少量泥沙集中收集，交由当地生活垃圾中转站，然后由市政环卫部门统一送至舞阳县垃圾填埋场进行卫生填埋处理。采取以上措施后，项目固体废弃物不会造成二次污染，对周围环境影响较小。 5.环境风险分析 5.1风险识别 本项目生产过程中原辅材料不涉及危险化学品的使用和存储，因此，也无重大危险源。根据项目特点，所在位置及周围外环境等情况分析，本项目的风险事故主要为输水管爆裂风险，对舞阳县农村城饮用水安全造成影响。 5.2后果分析 输配水管爆裂主要有下列影响：①严重影响市民用水，影响居民生活；②爆管会淹没街道、附近建筑物，造成实物损失；③爆管影响供水，可能使工厂停水，影响生产；④爆管可能导致供水水质遭受污染，影响供水质量；⑤输水管线爆管还可能对供水站造 成损失。 5.3供水管道风险防范和应急措施 1、密切监控供水水压变化情况，及时发现泄水环节和路段； 2、建立事故抢险队伍，配备先进的施工设备，及时抢修； 3、与交通部门密切联系，避免施工造成交通阻塞。 项目营运期供水管道输水管线爆管存在一定的环境风险，经类比分析，在采取严格安全防护措施后，本项目的建设风险水平是可接受的。项目在发生风险事故后通过立即采取措施可以确保事故不扩大，将不会对建设地区环境造成较大危害。综上，只要加强管理，确保各项环境风险防范措施的正常运行，事故风险程度将降至最低，本项目所存在的环境风险和影响是可以接受的。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工机械、汽车 |  | CO、NO2 THC | 使用达标排放机械、汽车，加强维修维护，使设备处于最佳运行状态 | 对周围环境影响较小 |
|  | 施工期物料堆放、运输 |  | 机械作业扬尘 | 设置防尘围挡，场地洒水滞尘等 | 对周围环境影响较小 |
|  |  |  | 道路运输扬尘 | 及时清扫路面，运输车 辆减速慢行，易起尘物 料运输车辆进行遮盖等 | 对周围环境影响较小 |
|  |  |  | 物料装卸、堆存扬尘 | 易起尘物料堆存进行遮 盖等 | 对周围环境影响较小 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工人员 | 洗脸和洗手废水 | 简单沉淀后用于场地洒水降尘不外排 | 综合利用 |
|  |  | 水井钻孔和洗井 | 钻孔和洗井泥浆水 | 临时沉淀池沉淀后，配套站房施工过程洒水降尘 |  |
|  |  | 原水管道进行试压和清管 | 试压、清管废水 | 作为清下水就近排入附近农灌沟渠 | 对区域环境影响较小 |
|  | 营运期 | 职工生活 | 生活污水 | 1m3化粪池 | 定期清掏，还田利用 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工作业 | 建筑垃圾 | 有用部分进行回收，多余部分统一清运 | 运至垃圾场处理 |
|  |  | 施工作业 | 土石方 | 回填后，不能利用的集中收集 | 运至指定的建筑垃圾场处理 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 分类集中收集 | 运送至舞阳县垃圾填埋场进行卫生填埋 |
|  | 营运期 | 管理人员 | 生活垃圾 |  |  |
|  |  | 压力罐 | 泥沙 |  |  |
| 噪 声 | 施工期 | 机械设备和汽车 | 合理安排施工时间，选用低噪声设备，合理安排运输路线 对周围影响较小 |  |  |
|  | 运营期 | 水泵 | 安置在相应的室内，通过建筑隔声措施，对周围影响较小 |  |  |
| 其 他 | 密切监控供水水压变化情况，及时发现泄水环节和路段；建立事故抢险队伍，配备先进的施工设备，及时抢修；与交通部门密切联系，避免施工造成交通阻塞。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 在管道施工期执行“分段开挖、分段敷设、分段恢复”的原则，及时进行绿地、植被恢复，以植被护土，防止或减轻水土流失。在规定的区域内进行施工活动、严禁肆意破坏周边林木植被，可将对生态环境的影响降至最低。 |  |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、环评结论： 1.项目概况 舞阳县2016年农村饮水安全巩固提升工程项目主要包括新建3处供水站和配套供水管网，3处供水站分别为姜店乡北部集中供水厂、莲花镇南部集中供水厂、姜莲花镇李寨供水站。舞阳县2016年农村饮水安全巩固提升工程新增占地5.1亩，总投资1496.67万元，共需新建管理房643.27m2， 200米井3眼、30T压力罐2套、20T压力罐1套、3套次氯酸钠发生器，铺设178534m配水管。 2.产业政策 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号令《产业结构调整指导目录2011年本（修正）》，本项目属于第一类“鼓励类”中的第二十二“城市基础设施”中的第7条“城镇安全饮用水工程”第9条“城镇供排水管网工程、供水水源及净化厂工程。” 3.项目选址 本项目新增占地主要为3个供水站，不占用基本农田，所使用土地均为集体土地，现状为荒地或林地；3个供水站的一级保护区范围无违章建筑，选址符合《饮水水源保护区划分技术规范》要求；3个供水站选址均在土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围外，占用土地不实行征收，在建设过程采用以租代征形式，并进行合理补偿；根据国土资源部、水利部印发《关于农村饮水安全工程建设用地管理有关问题的通知》（国土资发[2012]10号），本项目选址符合国家土地使用有关规定。 4.环境质量现状 项目所在区域位于农村地区，环境空气质量优于舞阳县县城区域，环境空气质量现状良好。 项目所在区域纳地表水为澧河，根据《漯河市环境监测年鉴》（2015年），2015年度澧河-三里桥断面主要污染指标均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类水质标准，水质状况良好。 项目所在区域地下水主要污染指标pH、总硬度、氨氮、氯化物、硝酸盐、高锰酸盐、总大肠菌群监测均值分别为：7.60~7.74、268~269 mg/L、未检出、37.9 mg/L、1.23~2.46 mg/L、0.73~0.79 mg/L 、<3个/L，各个指标均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准要求。 项目位于农村地区，建设区无其他的噪声污染源，声环境质量现状较好，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准的要求，该区域声环境现状良好。 5.污染防治措施及环境影响分析结论 5.1施工期 （1）环境空气影响分析 施工期环境空气污染物主要为施工扬尘、运输扬尘、施工机械和汽车尾气以及河道清淤产生的恶臭。建设单位应对施工场地加强洒水抑尘，禁止露天堆放散装物料；控制运输车辆冒装渣土、带泥上路和沿途撒漏污染，确保密闭运输；裸露地面采取绿化、硬化、洒水、覆盖等措施；河道清淤时设置围栏、淤泥即刻运走。经采取以上措施对周围环境影响较小。 （2）水环境影响分析 施工期废水主要为生活污水、钻孔和洗井泥浆水、试压、清管废水等施工废水。施工期间不设置临时施工营地，施工人员均不在项目区食宿，施工人员入厕依托附近村内旱厕，在整个施工期间仅有少量的洗脸和洗手废水产生，该部分废水经过简单沉淀后用于场地洒水降尘不外排；钻孔和洗井泥浆水主要污染物为SS，钻孔换浆水经临时沉淀池沉淀后，用于站房施工过程洒水降尘；项目试压、清管废水产生量总计约 1670m3，该部分废水为清下水，就近排入附近排涝沟，对外环境影响较小。 （3）声环境影响分析 本工程施工过程中使用各类施工机械设备，如挖掘机、搅拌机、卡车等产生的施工噪声，噪声源的源强为84～90dB(A)。施工期间，通过合理安排施工计划，施工机械设备合理布局，尽可能选择低噪声机械设备；对于高噪声设备通过减振、隔震降噪加强机械设备的保养和维修；加强运输车辆的管理，在环境敏感点限制车辆鸣笛、限速行驶。施工期环境影响为短期影响，施工结束后即可消除。 （4）固体废物环境影响分析 施工期产生的固体废物包括土石方、建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾，项目施工期间土石方开挖按照尽可能以挖作填实现挖填平衡，弃方合计为15728m3，开挖形成的弃方不设弃渣场，不能回填的土方石块都直接运至指定的建筑垃圾场处理；施工人员生活垃圾收集后运送至当地生活垃圾中转站，统一运至舞阳县垃圾填埋场进行卫生填埋；施工期间产生的建筑垃圾由相关单位或者个人进行分拣，其中有用部分进行回收，多余部分统一清运运至正规建筑垃圾填埋场处置。 （5）生态及水土流失环境影响分析 项目为舞阳县农村饮用水工程，配套管网施工地段大多属农村道路、供水站占地为林地或荒田，在施工开挖过程中，会造成地面局部裸露及少量的水土流失，由于该项目属基础设施建设项目，且其在建成运行后产生的废物较少，对项目施工时破坏的路面、绿化等需进行原状的恢复，同时根据现状用地，在有条件的地方适当增加绿化，以改善居民生活环境，对周围生态环境的影响不大。 5.2运营期 5.2.1水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 项目运营期，3个供水站管理人员产生的生活污水经各个站房1m3化粪池处理后，定期清掏，还田利用，不外排。因此，项目营运期对区域地表水体影响较小。 （2）地下水环境影响分析 项目共新建3眼200m水井， 姜店乡干沟王村1眼、莲花镇李寨村1眼、莲花镇朱寺村1眼，均以采取中深层承压水为主；根据舞阳县水资源论证报告，中深层地下水允许开采量为2622万m3/a，建设项目需水量为43.53万m3/a，仅占可开采量的1.66%，对地下水影响很小。 5.2.2大气环境影响分析 项目建成后仅设置值班房间，不设置食堂，因此项目在营运期无工艺废气产生，不会对周边大气环境造成影响。 5.2.3噪声环境影响分析 运营期，噪声污染源主要为水泵运行噪声，一般水泵运行噪声在70~80dB(A)之间，均安置在相应的室内，通过建筑隔声措施，预测四厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准的要求；敏感点干沟王村、庙西赵村及朱寺村噪声预测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准的要求，不会对周边声环境产生影响。 5.2.4固废影响分析 供水站管理人员生活垃圾和压力罐初步沉淀产生的少量泥沙集中收集，交由当地生活垃圾中转站，然后由市政环卫部门统一送至舞阳县垃圾填埋场进行卫生填埋处理。采取以上措施后，项目固体废弃物不会造成二次污染，对周围环境影响较小。 5.2.5环境风险分析 项目营运期供水管道输水管线爆管存在一定的环境风险，密切监控供水水压变化情况，及时发现泄水环节和路段；建立事故抢险队伍，配备先进的施工设备；项目在发生风险事故后及时抢修，与交通部门密切联系，避免施工造成交通阻塞。通过立即采取措施可以确保事故不扩大，将不会对建设地区环境造成较大危害。综上，只要加强管理，确保各项环境风险防范措施的正常运行，事故风险程度将降至最低，本项目所存在的环境风险和影响是可以接受的。 二、环评建议： 1、严格执行环保“三同时”制度，污染防治设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 2、施工期文明施工，合理安排施工时间，对高噪声源合理布局，尽量采取封闭措施，将施工噪音降到最低。 3、施工单位应严格按照有关规定文明施工，防止噪声扰民、注意防尘。同时避免雨季施工。 4、加强生产设施的日常管理工作及设施的维修、保养，确保生产的正常运行，避免因生产事故而对环境造成影响。 5、地方环保部门和地方政府，应严格按照河南省饮用水水源保护的相关管理规定，划定饮用水水源保护区范围，对水井加以保护和管理，在水井保护区设立明显水源保护警示牌，并严禁任何污染物质（生活污水、生产废水、生活垃圾及牲畜粪便等）排入。以保证舞阳县农村饮用水工程供水的水质符合国家规定的生活饮用水卫生标准的要求。 6、建设单位在输水管道施工过程中应加强管理，与沿线涉及有关部门密切配合，对本报告提出的环保、水保措施应尽快落实，做好水土保持的管理和监督工作，防止对生态环境和水土流失造成影响。 三、环保投资及三同时验收 本工程在建设及营运期产生的水、气、声、固废均会对周围环境产生一定程度的污染，为了降低项目建设和运营对周围环境的污染，评价建议项目在施工和营运期间分别采取相应的防治措施，本工程投资共计1496.67万元，主要环保投资22万元，占工程总投资的1.47%，工程环保投资及验收情况一览表具体如下： 表19 本工程主要环保投资及验收一览表 项目; 污染防治措施及验收内容; 投资估算（万元）. 施工期; 环境空气; 洒水车，定期洒水; 5.0. 易散落物料遮盖措施; 5.0. 施工场地围挡; 5.0. 水环境; 沉淀池; 2.0. 固体废物; 垃圾清运; 3.0. 营运期; 声环境; 减速带、禁鸣标志; 0.5. 固体废物; 垃圾收集清运; 0.5. 生活污水; 3个1m3化粪池; 1.0. 综上所述，舞阳县2016年农村饮水安全巩固提升工程项目的建设可以从根本上改善舞阳县农村居民用水问题，项目建设符合国家产业政策，选址符合土地利用要求，厂区平面布置合理，无明显环境制约因素，工程建设对舞阳县有明显的环境正效益，项目产生的污染物得到妥善处置。在落实各项污染防治措施、生态保护和生态恢复措施、环评建议和办理合法的土地使用手续，严格执行环保设施与主体工程建设的“三同时”制度，加强环境管理的前提下，从环境环保角度考虑，该项目在此建设可行。