建设项目基本情况

| 项目名称 | 舞阳城区弱电入地管线建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 舞阳县弱电入地管线建设工作领导小组办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 鹿秀芳 |  |  |  | 联 系 人 |  |  | 杨国清 |  |  |
| 通讯地址 | 舞阳县人民路中段住建委办公楼二楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13938017688 |  |  | 传 真 | / |  | 邮政编码 |  | 462400 |  |
| 建设地点 | 舞阳县县城内人民路等23条主次干道人行道下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项备案部门 |  | / |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | E4852管道工程建筑 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 管线长度38014米 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 1129.89 |  | 其中：环保 投资(万元) |  | 21 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 1.9% |
| 评价经费 (万元) | / |  | 预期投产日期 |  |  | 2017年3月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1.项目建设背景 近年来，舞阳县城市建设突飞猛进，大批道路、居民小区等相继开工建设和投入使用，但是部分城区在建道路没有同时配套建设弱电管沟，造成这些区域弱电管线架空布设，杂乱无章，无法有效保护通信线路，已严重影响到城区的通信需求。为适应城市弱电管网目前所面临的快速发展形势，提高城市弱电管网总体建设水平，最大限度地避免重复投资，努力消除弱电管道无秩序建设对城市总体建设发展的负面影响，进一步打破行业垄断，营造公平、合理、有序的信息产业竞争环境，积极推进城市信息化进程，统筹规划建设城市弱电管网已是势在必行。 舞阳县城区弱电入地管线建设是建成区市政建设的组成部分，是有效保护通信线路，优化城市环境的基础性工作，对于规范城市市政管理，巩固创建成果，与大手笔市政管理接轨有着十分重要的意义。本项目的建设可完善舞阳县弱电地下管线基础配套设施，对区域的综合服务和管理功能产生联动作用，有效促进舞阳县城市化的发展，加快城市化进程。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院第253号令的要求，该项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第33号）规定，本项目属于“U147 管网建设”，应编制环境影响报告表。 受舞阳县弱电入地管线建设工作领导小组办公室委托，我公司承担了这一项目的环境影响评价工作（委托书见附件一）。接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。 2.项目地理位置及周边环境概况 本项目为新建项目，位于舞阳县县城内，建设人民路等23条主次干道弱电管线共38014米。本项目主要沿城市主次干道及街道的人行道铺设，项目沿线为项目城市建成区，周边居民众多，主要为小区住宅、商铺、企事业单位、学校等，地理位置图见附图一，现场勘察照片见附图二。 3. 项目建设内容 本项目总投资1129.89万元，建设内容包括舞阳县城区内23条主次干道弱电管线及配套工程的顶管铺设及安装，共计38014米，其中东西走向10条，分别是：东西大街、人民路、张家港路、中山路、三环路、蓝盾路、重庆路、厦门路、大连路、南环路，南北走向13条，分别是：海南路、北京路、上海路、南北大街、新西路、南京路、深圳路、珠海路、青岛路、解放路、宁波路、文化路、一高前路。具体建设内容及工程量见下表。 表1 项目主要建设内容及技术经济指标一览表 序号; 名称; 起止; 数量 （米）; 资源情况; 管线位置. 1; 中山路管线; 深圳路—海南路; 1200; 32型6组彩色硅芯管; 路南道牙1米处. 2; 大连路管线; 海南路—上海路; 720; 32型6组彩色硅芯管; 路南道牙1米处. 3; 文化路管线; 庙台—人民路; 750; 32型6组彩色硅芯管; 路东道牙1米处. 4; 南环路管线; 珠海园—解放路; 2800; 6组PE110; 路南道牙1米处. 5; 一高前路; 一高门前—人民路; 150; 32型6组彩色硅芯管; 路东道牙1米处. 6; 上海路管线; 解放路—人民路; 1900; 32型4组彩色硅芯管; 路西道牙1米处. 7; 厦门路管线; 汽车站—南京路; 600; 32型4组彩色硅芯管; 路北道牙1米处. 8; 南京路管线; 三环路—张家港路; 800; 4组PE110; 路西道牙1米处. 厦门路—人民路; 650; 32型6组彩色硅芯管; 路东道牙1米处. 9; 深圳路管线; 张家港路—三环路; 1690; 6组PE110; 路西道牙1米处. 10; 人民路管线; 卫生局门口—东入市口; 822; 32型6组彩色硅芯管; 路北道牙1米处. 11; 宁波路管线; 张家港路—中山路; 800; 32型6组彩色硅芯管; 路东道牙1米处. 12; 重庆路管线; 青岛路—宁波路; 2300; 32型6组彩色硅芯管; 路北道牙1米处. 13; 海南路管线; 行政大厅—东大街; 464; 6组PE110; 路东道牙1米处. 14; 珠海路管线; 北三环—南环; 3100; 32型3组彩色硅芯管; 路东道牙1米处. 15; 北京路管线; 人民路—东大街; 800; 32型4组彩色硅芯管; 路西道牙1米处. 人民路—张家港路; 800; 32型6组彩色硅芯管; 路西道牙1米处. 16; 南北大街管线; 人民路—张家港路; 800; 32型4组彩色硅芯管; 路西道牙1米处. 人民路—南入市口; 3200; 6组PE110; 路西道牙1米处. 17; 东西大街管线; 汽车站—新西路; 1750; 32型4组彩色硅芯管; 路南道牙1米处. 西环路—新西路; 650; 6组PE110; 路南道牙1米处. 18; 解放路管线; 汽车站—三里河桥; 2000; 32型4组彩色硅芯管; 路东道牙1米处. 19; 新西路管线; 戏楼—西大街; 150; 32型6组彩色硅芯管; 路东道牙1米处. 20; 张家港路管线; 南京路—深圳路; 1868; 32型6组彩色硅芯管; 路南道牙1米处. 21; 青岛路管线; 小铁路—北四环; 3200; 32型4组彩色硅芯管; 路东道牙1米处. 22; 贾湖广场; 贾湖广场—北京路 （蓝盾路）; 300; 32型6组彩色硅芯管; 路南道牙1米处. 北京路—北街（舞光路）; 750; 32型6组彩色硅芯管; 路南道牙1米处. 23; 三环西路管线; 舞北路—西环路口; 3000; 6组PE110; 路北道牙1米处. 24; 合计; 38014. 4.工程技术方案 4.1管线横断面布置 4.1.1布置原则 （1）通信管道要避免与燃气管道、高压电力电缆在道路同侧建设，不可避免时，通信管道、通道与其他地下管线及建筑物间的最小净距，要符合相关规定。 （2）通信管道要求选择地上、地下障碍物较少的定型道路上，不宜在规划未定、道路土壤尚未夯实，土质为流沙及其他尚不稳定土质的地方以及流砂、翻浆、洪峰口、滑波的地带铺设管道。不宜重叠在其它管线上面。 （3）通信管道路由在舞阳县城内未见有电蚀和化学腐蚀地带，如实施建设时发现有此情况，通信管道必须要与腐蚀地带保持安全距离，并要有安全保护措施。 （4）重视通信管道横穿马路时的路由，经实践证明约300米左右设一处横穿管孔较为适应多家弱电运营商的业务技术要求。 4.1.2管线横断面布置方案 - 管线横断面布置 项目各道路管线布置方案如下： 图1 项目管线布置方案 （2）管道埋设深度 本项目管道埋设深度要求不小于0.7m。进入人孔处的管道基础顶部距人孔基础顶部不小于0.40m，管道顶部距人孔处上覆底部不小于0.3m；管道铺设要求有一定的坡度，以利于渗入管内的地下水流向人孔。管道坡度为3‰~4‰，不得小于2.5‰；如果道路本身有坡度，可利用地势获得坡度；对于未做包封的管道，必须在铺管后经回填细土与塑管平齐，铺洒0.03m厚的黄砂，盖在塑管上方，再采取红砖铺垫方式予以标识，其中1孔管采取竖铺每米4块砖，2~4孔管横铺砖每米8块砖，也可在距管顶垂直上方300mm处敷设“下有电缆”的塑料标识带，遇到动土时给予警告。 （3）弱电通信管道弯曲与段长要求 管道段长按人孔位置而定，在直线路由上尽量延长管道段长，但段长最大不得超过120m。每段管道按直线铺设，如遇道路弯曲或需绕越地上、地下障碍物，且在弯曲点设置人（手）孔而管段又太短时，可建弯管道。弯管道段长应小于直线管道最大允许段长。管道的弯曲半径不应小于10m。弯管道中心夹角应尽量大。同一段管道不应有反向弯曲（即“S”形弯）或弯曲部分的中心夹角小于90°的弯管道（即“U”形弯）。 - 项目实施条件 - 施工环境条件 本项目场址现状为舞阳县城主次干道的人行道下，项目建设用地地形完整，场地稳定，施工条件良好。 - 供水条件 本项目建设过程用水量主要用于制作和养护混凝土构件、清洗材料和构件、清洗施工车辆等，本项目所在地在舞阳县县城建成区，市政供水量和水压能满足项目建设要求。 - 供电条件 施工期间，本项目用电负荷较小，项目供电可由市政电网提供，可满足需求。 - 工期安排 本项目计划建设工期为5个月，预计于2016年11月开工，2017年3月底竣工完成项目建设。 - 产业政策相符性分析 本项目为舞阳县县城弱电管线入地铺设项目，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），属于“鼓励类”中“第二十二项：城市基础设施”中“8、城镇地下管道共同沟建设”项目，符合国家产业政策要求。 8.环保投资 本项目为城市基础设施建设项目，环保投资主要为施工期环保投资。本工程投资共计1129.89万元，主要环保投资21万元，占工程总投资的1.9%，工程环保投资一览表具体如下： 表2 本工程主要环保投资览表 项目; 污染防治措施及验收内容; 投资估算（万元）. 施工期; 环境空气; 洒水车，定期洒水; 5.0. 易散落物料遮盖措施; 5.0. 施工场地全围挡 裸土全覆盖; 5.0. 水环境; 沉淀池; 3.0. 固体废物; 垃圾清运; 3.0. 共计; 21.0. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为非污染型项目，各道路均已建成通车，项目建设性质为新建，与项目相关的原有污染情况主要为道路来往车辆产生的汽车尾气、扬尘、噪声等，对周边环境影响不大。项目沿线多为住宅、商铺、企事业单位、学校等，环境状况良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1.地理位置 舞阳县位于中国河南省中部偏南，地处华北平原西南边缘，是内陆特区漯河市辖县。地理坐标为北纬33°24'~33°59'，东径113°27'~114°16'，南邻舞钢市，北接襄城县，东连源汇区，西靠叶县，总面积777平方公里，耕地75万亩。 本项目位于舞阳县县内，项目地理位置见附图一。 2.地形、地貌 舞阳县属淮河流域上游区域，地处伏牛山前平原与黄淮冲积平原交接地带，属沙澧河冲积平原地貌，地形南高北低，由西向东倾斜。南部为岗地、中部为平原、东南部为洼地，海拔60～102m。地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲积成因堆积而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全。地质为第四纪地层覆盖，地下分布有第三纪、震旦系以及太古界地层。地层主要由粘土、亚粘土组成，地表以下为亚粘土层。 3.气候、气象特征 舞阳县属温热带季风型大陆性气候，四季分明，光照充足，雨量充沛，气候温和，年平均气温为14.6℃，最高气温43℃，最低气温-16℃；最冷的一月份平均气温0.7℃。最热的7月份平均气温27.4℃。平均降水量836.6毫米，平均日照2198小时，无霜期220天左右，光照充足，热量丰富，降水适中，气候温暖，，最多风向为NE，风频9%，次多风向为N、NNE、S，风频8%，全年静风频率为15%，年平均风速2.4m/s。冬季多为东北风，风力一般3~4级；夏季多为东南风，风力一般2~3级，较少大风天气出现，多年各风向频率玫瑰图见图2。 图2 舞阳县风玫瑰图 4.水资源 4.1地表水 舞阳县属于淮河水系，南临舞水之滨，北跨沙、澧二河，三河横贯全境，另有干江河、骂子河、洄曲河、灰河、泥河、唐江河等河流，组成纵横交错的河网，年过境水流量达到1.68亿m3。项目所在区域纳污水体为三里河，在舞阳县境内为V类水体。 澧河：澧河发源于河南省方城县四里店的北部柳树沟，为常年性河流，干流全长145km，流域面积2787km2。澧河在漯河市境外主要有甘江河汇入，境内有唐河、马子河汇入，境内河段长67km，在漯河市区段汇入沙河，汇合处距漯河市第一水厂取水口约1500m。澧河流经漯河市市区河段长4km，河底宽80～90m，河床底为砂质，两岸为冲积平原，地表岸性为亚砂土，河底比降1/4000，市区段澧河段堤高3～4 m，最大堤高7.5m。澧河多年平均径流量5.255亿m3，年均流量16.65 m3/s，历年最大流量 2780m3/s(何口水文站)，年可开采水资源总量为1418万m3~6696万m3。 沙河：源于鲁山县内二郎庙，流经鲁山县、平顶山和叶县，至章化乡何湾村境内，到盆河与汝河汇流。流经舞阳县境内30km，到拐子王乡小赵村处境，马流湾以上流域面积为9669km2，河床宽300m左右，防洪保证流量为2850m3/s，枯水流量为6m3/s。正常水位65m，最高水位70.96m（75年），最大流量为3240 m3/s（75年）。 泥河：源于叶县坟台，至马村乡庞店北入境，流经县境24km，白纸坊退水闸入沙河，流域面积为221km2，河床宽27m左右，防洪保证流量375m3/s，枯水期断流。 灰河：古称昆水，源于鲁山县樱桃山，流经鲁山、叶县，由章化乡湾李村入境，至北舞渡注入沙河。流经县境8km，流域面积为505km2，河床宽75m左右，防洪保证流量572 m3/s，枯水流量为0.5m3/s。 三里河：属于淮河流域汝河系，发源于舞钢市的庙街乡西南部的祖庙山，至彦张村西北入舞阳县境，在枣林乡三里店成为舞钢市与舞阳县的分界河，向东流至张营村入西平县，最终汇入洪河，流域面积为224.3km2，其中上游境外流域面积为129.5km2，境内流域面积为94.8km2，河道总长41km，境外17km，境内24km，宽约30～50m，县城南段河口宽70m，年平均水深1.5m左右，枯水期流量为0.2～0.5m3/s，河底大致坡降为1/2200，防洪标准为二十年一遇，防洪流量为359m3/s，除涝标准为三年一遇，除涝流量为55.3m3/s，三里河为舞阳县的纳污河流，在舞阳县境内水功能区划为V类水体。漯河市内河流水系分布见图3。 本次项目位置 图3 漯河市地表水系图 4.2地下水 舞阳县地下80～150m富含水沙层，地下水补给来源为大气降雨，地下水类型为上层滞水，水位的升降变化直接受降雨量多少的影响。境内地下水分为丰水区、一般水区和贫水区，北舞渡、拐子王、太尉和其他乡镇的唐河、泥河两岸低洼地区为丰水区、面积为146km2，占全县总面积的18.8%，孟寨、章化、候集、马村、姜店、九街等乡镇为一般水区，面积为464km2，占全县总面积的59.8%，其余为贫水区。本项目所在区域属于舞阳县境内的一般水区。 5.动植物 舞阳县地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，但由于人类生产活动，天然植被已遭破坏，野生动植物资源极少，主要林木植物有白毛杨、泡桐、柳、榆、槐、椿等。项目所在地目前为已建成道路，土地利用方式比较单一，根据现场调查，项目周边无需要保护的珍稀野生动植物和濒危物种。 6.土壤及农业生产 舞阳县现有耕地75万亩，土壤有四类，黄棕壤占42.86％，砂姜土占30.37％，潮土占20.14％，褐土占6.63％。 主要粮食作物和经济作物有小麦、玉米、红薯、大豆、烟叶、棉花。以苹果为主的林果业发展到4万亩。畜牧业发展迅速，大牲畜存栏9.2万头，生猪27.6万头，是国家优质山羊板皮基地县，河南省黄牛出口基地县。香菇栽培规模达到350万袋。 7.矿产资源 主要矿产资源有石油和岩盐。石油远景储量2168万吨；岩盐总储量400亿吨，列全国品位第一，储量第二，年出盐量12万m3，项目所在地目前没有矿产资源分布。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 1.区域及人口 舞阳县位于中国河南省中部，地处黄淮海平原，是内陆特区漯河市辖县。总面积777平方公里，城区面积11.5km2，可耕地75万亩，总人口60万，其中农业人口52万人，占总人口86.4%。下辖6乡8镇，分别为舞泉镇、太尉镇、莲花镇、吴城镇、孟寨镇、辛安镇、北舞渡镇、侯集镇；文峰乡、保和乡、九街乡、姜店乡、马村乡、章化乡，共389个行政村，825个自然村。 2.社会经济结构 2015年舞阳县以“三区”建设为载体，培育产业集群，优化产业结构，三次产业比例达到18.5∶63.7∶17.8。 第一产业：现代农业提速发展。全面完成16万亩项目区提升工程，被确定为全省重点打造的高标准粮田示范区。县气象灾害监测预警中心主体工程完工。总投资1.36亿元的国家级现代农业示范园区项目获得批复。全县新建高标准粮田16.9万亩，全年粮食总产61.5万吨。农业产业化步伐加快，中农集团、晋开集团等龙头企业入驻发展，全县新建农机化示范园区30个、生态养殖场19个，培育省级产业化龙头企业1家、家庭农场71家、农民专业合作社139家。土地流转面积达到36万亩，占全县家庭承包经营土地面积的53.7%。 第二产业：特色工业集群发展。产业集聚区完成固定资产投资105亿元，实现主营业务收入285亿元，税收收入2.8亿元，被评为全省一星级产业集聚区。区内开工道路6条，建成公租房6万平方米、标准化厂房9万平方米，综合服务平台建成投用，工业污水处理厂主体工程完工，桥头赵、竹园杨、王城岗三个自然村搬迁工作顺利推进。围绕盐及化工、服装服饰、装备制造三大主导产业，规划建设专业园区，培育优势产业集群。盐及化工产业实现主营业务收入120亿元，增长36.6%，成为舞阳工业史上首个超百亿产业集群。加快骨干企业培育，富平春酒业、新和车业等7家企业完成战略重组；纳入全市工业“1351工程”的31家企业实现销售收入90.7亿元，增长37.6%；全县完成工业用电量13.7亿度，增长30.6%，增速居全市第一、全省第二。企业创新能力不断提升，全县建成市级以上工程技术研究中心9家，高新技术产业增加值占规模以上工业增加值的17.7%。 第三产业：服务业发展势头良好。区内完成固定资产投资15.4亿元，主营业务收入8亿元。大力发展金融服务业，引进了玉川村镇银行，组建了金大地小额贷款公司、中小企业联合投资发展商会。舞阳农民画销售收入突破600万元，60余幅作品入选中宣部“图说我们的价值观”公益广告。全县实现第三产业增加值24亿元，增长10%。 3.教育、文化 舞阳县全县现有义务教育学校165所，其中初中25所，小学140所，在校学生50184人，其中初中15200人，小学3498人，教职工3764人，校舍总建筑面积28357m2。 4.文物保护 舞阳县历史悠久，文化灿烂。贾湖遗址出土的骨笛和契刻符号，是世界目前发现最早的乐器和文字，把人类文字史和音乐史向前推进到8000年以前，对我国乃至世界文明作出了巨大贡献。蜚声海内外的现代农民画，以其泥土的芳香，迥异的风格引起了国内外画坛的注目，有７幅作品被国家博物馆收藏，20幅佳作销往国外。1988年，舞阳成立了全国第一家“农民画院”，舞阳被国家文化部命名为“中国现代民间绘画画乡”。1998年，又被国家文化部命名为全国文化先进县。 5.区域交通及优势 舞阳县交通便利。漯阜铁路穿境而过，距京广铁路漯河站45km，距郑州国际机场150km，东距107国道40km，京珠高速公路49km；北接宁洛（南京—洛阳）高速公路6km、南阳姜营机场105km、郑州新郑机场180km；西连日南（日照—南阳）高速公路25km。沪渝铁路穿境而过。舞阳县公路通车里程达1018km。公路纵横交错，四通八达。邮电通讯方便捷达，国际国内电话传真、程控交换、移动通讯、无线寻呼、计算机互联网等现代化设施一应俱全，沟通了舞阳与世界各地的信息传递。 6.盐业资源 地下盐资源丰富。盐岩总储量400亿吨，是全国品位第一、储量第二的大型矿床，而且矿体厚度大、盐质纯，氯化钠含量91.40─98.88%，具有较高的食用价值和工业价值，开发前景十分广阔。项目所在区域目前没有矿产资源。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1.环境空气 本项目位于舞阳县城，环境空气采用舞阳县县城环境空气质量监测数据，根据河南海瑞正检测技术有限公司于2015年3月12日～3月18日对舞阳县瑶璋村（距离本项目最近距离10m）的监测数据，主要污染因子SO2、NO2、PM10日平均浓度范围分别为：0.041～0.053mg/m3、0.038～0.047mg/m3、0.127～0.144mg/m3，均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值要求。 2.地表水环境 项目所在区域纳污水体为三里河，根据《漯河市环境监测年鉴》（2015年），三里河—栗园桥断面监测结果，主要污染物COD、NH3-N、BOD5浓度分别为25.3~34.9mg/L、0.682~3.57mg/L、5.62~6.21mg/L，除氨氮外，其余监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准的要求，氨氮超标主要原因是接纳了舞阳县县城的工业企业废水及生活污水所致。 3.地下水环境 根据河南海瑞正检测技术有限公司于2015年3月12日～3月14日对舞阳县文峰乡（距离本项目1.8km）的监测数据，地下水主要污染因子pH、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮及氯化物监测均值分别为：6.94~7.03、324~327mg/L、0.71-0.95mg/L、0.093~0.112mg/L、81.3~88.0mg/L，均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求，现状水质较好。 4.环境噪声 项目位于舞阳县县城内，根据现场监测，项目所在区域声环境昼间、夜间值分别为53.6dB(A)和47.2dB(A)，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求。 图3 项目噪声监测点位图

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目所在地块位于城市建成区，周边居民众多，项目沿线敏感点大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准，声环境执行《声环境质量标准》（GB 3096—2008）2类及4a类标准，纳污水体三里河执行《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）Ⅴ类标准。主要环境敏感点情况见下表。 路段; 敏感点; 规模及备注; 方位; 最近直线距离; 保护级别及要求. 中山路; 东润壹号公馆; 约400人; N; 15m; 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级、 《声环境质量标准》（GB 3096—2008）2类、4a类. 大连路; 悦来宾馆; 约100人; S; 15m; 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级、 《声环境质量标准》（GB 3096—2008）2类. 南环路; 高庄村; 约200人; N; 10m; 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级、 《声环境质量标准》（GB 3096—2008）2类、4a类. 上海路; 舞阳县中医院; 约300人; N; 10m; 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级、 《声环境质量标准》（GB 3096—2008）2类. 厦门路; 张楼村; 约300人; S; 30m; 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级、 《声环境质量标准》（GB 3096—2008）2类. 南京路; 舞阳县第二实验中学; 约500人; W; 20m; 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级、 《声环境质量标准》（GB 3096—2008）2类. 深圳路; 瑶璋村; 约700人; W; 10m; 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级、 《声环境质量标准》（GB 3096—2008）2类、4a类. 人民路; 恒泰和谐园; 约300人; S; 20m; 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级、 《声环境质量标准》（GB 3096—2008）2类. 宁波路; 舞阳县检察院; 约60人; W; 20m; 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级、 《声环境质量标准》（GB 3096—2008）2类. 珠海路; 坑郭村; 约200人; E; 50m; 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级、 《声环境质量标准》（GB 3096—2008）2类. 解放路; 南坛村; 约400人; NW; 10m; 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级、 《声环境质量标准》（GB 3096—2008）2类、4a类.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 项目 执行标准; 控制指标及标准限值. 《地表水环境质量标准》 （GB 3838-2002）Ⅴ类标准; pH; COD （mg/L）; BOD5 （mg/L）; 氨氮 （mg/L）. 6～9; 40; 10; 2.0. 《地下水质量标准》 （GB/T14848-93）Ⅲ类标准; pH; 总硬度 （mg/L）; 高锰酸盐指数 （mg/L）; 氨氮 （mg/L）; 氯化物 （mg/L）. 6.5～8.5; 450; 3.0; 0.2; 250. 《环境空气质量标准》 （GB 3095-2012）二级; SO2(µg/m3); NO2(µg/m3); PM10 (µg/m3). 24h平均; 24h平均; 24h平均. 150; 80; 150. 《声环境质量 标准》（GB3096-2008）; 执行等级; 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]. 2类标准; 60; 50. 4a类标准; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 项目 执行标准; 污染物标准限值. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 昼间70dB(A); 夜间55dB(A). 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准; 颗粒物无组织排放监控浓度≤1.0mg/m3. 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及环境保护部公告2013年第36号国家污染物控制标准修改单。. |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目为管道工程建设项目，不涉及总量。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 一、项目工艺流程及产污环节 本项目主要包括弱电管线及配套的检查井施工，具体施工方式及产污环节见下图： 噪声、废水、扬尘、固废 施工围蔽 测量放线 管顶施工 混凝土构件制造 管线安装 道路恢复 图4 项目施工方式及产污环节示意图 二、施工方案简述： 1、顶管施工流程 施工准备、施工围蔽——测量放线——埋地管线工程施工——管线顶管施工——道路恢复——清场 （1）顶管施工就是非开挖施工方法，是一种不开挖或者少开挖的管道埋设施工技术。顶管法施工就是在工作坑内借助于顶进设备产生的顶力，克服管道与周围土壤的摩擦力，将管道按设计的坡度顶入土中，并将土方运走。一节管子完成顶入土层之后，再下第二节管子继续顶进。其原理是借助于主顶油缸及管道间、中继间等推力，把工具管或掘进机从工作坑内穿过土层一直推进到接收坑内吊起。 （2）本工程采用钢轨做导轨（引导顶管按照设计的中心线和坡度顶进，保证管子在顶入土之前位置准确。），导轨安装牢固与准确对顶管的顶进影响较大，因此，安装导轨必须符合顶管中心，高程和坡度的要求。 将管子下到导轨上，就位以后，装好顶铁，校正管中心和管底标高是否符合设计要求，合格后即可进行管前挖土。 a机头选型: 根据地质报告，顶管机头决定采用气压平衡网格(水冲)式机头进行施工。该机头在顶进过程中，通过气压平衡正面土压稳定机头，减少外部土体对周围地面的影响。 b顶进设备及顶进工程 (1)主顶: 采用4台200吨/台千斤顶作为主顶，千斤顶行程为1.4米。千斤顶动力由油泵提供。千斤顶后端用道木和分压环将反力均匀作用于工作井，前端顶进分压环，顶铁将顶力传至管节。分压环制作具有足够的刚性，与管端面接触相对平整，无变形。 (2)中继间: 在长距离顶进过程中，当顶进阻力超过容许总顶力时，无法一次达到顶进距离时，须设置中继间分段接力顶进。本顶管工程在顶进长度超过100米时，考虑在机头后设置一只中继间，并采用触变泥浆注浆工艺。 中继间由前壳体、千斤顶及后壳体组成。前壳体与前接管连接，后壳体与后接管连接，前后壳体间为承插式连接，两者间依靠橡胶止水带密封，防止管道外水土和浆液倒流入管道内。 每只中继间安装10个、每个顶力为30吨的千斤顶，千斤顶沿圆周均匀布置。千斤顶的行程为28厘米，用扁铁制成的紧固件将其固定在前壳体上。钢壳体结构进行精加工，保证其在使用过程中不发生变形。中继间壳体外径与管节外径相同，可减少土体扰动、地面沉降和顶进阻力。 当管道顶通以后，拆除千斤顶及各种辅件，外壳与管节内壁之间的间隙用细石混凝土填充。 (3)注浆工艺: 在长距离(大于100米)管道顶进过程中，必须采用注浆工艺，利用触变泥浆套减少顶进过程中管壁与土体之间的磨擦力，并填充流失的土体，减少土体变形、沉降和隔水。 触变泥浆由膨润土和水搅拌而成，配合比为1:8。触变泥浆经搅拌后存入储浆箱，通过注浆机经管道输送至混凝土管注浆孔，注入土体形成泥浆套。 2、检查井施工流程 本工程砌筑圆形雨水检查井41座，井深2米，均采用人工挖孔井方法施工。 井底基础---砌筑井室及井内流槽，表面应用砂浆分层压实抹光---井室收口及井内壁原浆勾缝，踏步安装---预留支管的安装与井壁衔接处理---井身二次接高至规定高程---浇注或安装井盖---井盖就位。 (1)井底基础应与管道基础同时浇注。 (2)砌筑井室时，用水冲净基础后，先铺一层砂浆，再压砖砌筑，必须做到满铺满挤，砖与砖间灰缝保持1cm。 (3)排水管道检查井内的流槽应与井壁同时砌筑，当采用石砌时，表面应用砂浆分层压实抹光，流槽应与上下游管道接顺，管内底高程应符合本工艺质量标准的要求。 (4)砖砌圆形检查井时，应随时检测直径尺寸，当需要收口时，如为四面收进，则每次收进不应大于30mm；如为三面收进，则每次收进不应大于50mm；砌筑检查井的内壁应采用原浆勾缝，在有抹面要求时，内壁抹面应分层压实，外币用砂浆搓缝并应压实。 (5)砖砌检查井的踏步应随砌随安，位置之前，踏步安装后在砌筑砂浆或混凝土未达到规定抗压强度前不得踩踏。 (6)砖砌检查井的预留管应随砌随安，预留管的管径、方向、标高应符合设计要求，管与井壁衔接处应严密不得漏水，预留支管口应用低强度等级砂浆砌筑封口抹平。 (7)当砖砌井身不能一次砌完，在二次接高时，应将原砖面得泥土杂物清理干净，再用水清洗砖面并浸透。 ( 8)砖砌检查井接入圆管的管口应予井内壁平齐，当接入管径大于300mm时，应砌砖圈加固。管子穿越井室壁或井底，应刘有30-50mm的环缝，用油麻、水泥砂浆，油麻-石棉水泥或黏土填塞并捣实。 (9)砖砌检查井砌筑至规定高程后，应及时浇注或安装井圈，盖好井盖。

主要污染工序： 1.施工期： 本项目施工期间预计为6个月，施工时间主要污染物为施工扬尘、施工机械以及运输车辆尾气，施工期生活污水、施工废水，施工噪声，建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾，施工期产生污染对环境的不利影响是短暂的，随着施工的结束，施工期的不利影响也逐步消失。 1、废气 （1）扬尘 施工扬尘的主要来源有：土方挖掘扬尘及现场堆放物料扬尘；建筑材料（白灰、水泥、砂石、砖等）现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；运输车辆行驶所造成的道路扬尘等。施工各阶段均有不同程度的扬尘产生。 （2）燃油废气 各类燃油动力机械在建筑施工、物料运输等作业时，会排出各类燃油废气，排放的主要污染物为CO、NOx、SO2、烟尘。 2、废水 项目施工期间产生的废水主要包括建筑施工废水和施工人员生活污水。 （1）建筑施工废水 项目施工混凝土采用商品混凝土，不在项目区内拌合，无拌合废水产生。废水为施工机械清洗废水，主要污染物为悬浮固体。根据类比同类建设项目情况，项目清洗废水产生量约5m3/d。根据国内外同类工程废水监测资料：施工废水悬浮物浓度500mg/L～2000mg/L，pH值6~9，项目所含悬浮物浓度属上述浓度的中下水平，施工过程中设备、工具清洗和其它等产生的废水量小，主要污染物为悬浮物，经沉淀处理后（临时沉淀池容积按照3天储量计算，沉淀时间不小于48h，临时沉淀池容积为15m3）回用于施工场地洒水降尘。 （2）生活污水 由于项目位于舞阳县县城规划范围内，项目施工期间不设置临时施工营地，施工人员均不在项目区食宿，施工人员入厕依托附近公厕，在整个施工期间仅有少量的洗脸和洗手废水产生，该部分废水经过简单沉淀后用于场地洒水降尘不外排。 3、噪声 本项目施工期噪声主要来自于施工机械和运输车辆，本项目采用顶管施工方式，施工机械主要包括：挖掘机、推土机、钻机、电焊机、翻斗车等施工机械。施工阶段使用不同的施工机械，其数量、地点常发生变化，作业时间也不定，从而导致噪声产生的随机性、无组织性，属不连续产生。运输车辆的噪声属于流动噪声源，具不规律性。主要施工机械的噪声源强见表3。 表3 主要施工机械噪声源强一览表 施工机械; x(m)处声压级dB(A). 1; 10; 20; 30; 40; 50; 100. 挖掘机; 90; 70; 64; 61; 58; 56; 54. 推土机; 90; 70; 64; 61; 58; 56; 54. 翻斗车; 90; 70; 64; 61; 58; 56; 54. 空压机; 92; 72; 66; 62; 60; 58; 56. 钻机; 100; 80; 74; 71; 68; 66; 64. 电焊机; 90; 70; 64; 61; 58; 56; 54. 4、固体废物 项目施工采用顶管施工，不涉及大开挖，产生的固废主要包括清管固废及施工生活垃圾。 （1）清管固体废物 本项目施工阶段，会对弱电管道进行管道吹扫，以清除在管道安装过程中进入系统的异物。上述异物主要为石子、泥渣等，产生量约1t，为一般固体废物，交环卫部门统一处理。 （2）生活垃圾 本项目建设周期为5个月，施工人员约50人，施工人员生活垃圾按0.5kg/人·d 计，则施工期生活垃圾的产生量为3.75t。 5、生态破坏 弱电管线工程为埋地铺设，不涉及永久占地。经现场调查，本项目管线路由经过区域主要为现状道路人行道，项目永久占地对生态环境没有不利影响，对环境的影响主要为管道填埋过程扰动土壤造成的少量水土流失。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 物料堆放、 运输 | 扬尘 | 少量 | 影响较小 |
|  | 施工机械、 汽车 | 汽车尾气 | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 施工期废水 | SS | 500~2000mg/L | 沉淀处理以后回用于施工场地洒水降尘，不外排 |
| 固 体 废 物 | 清管过程 | 泥土、石子等 | 1t/a | 0t/a |
|  | 施工过程 | 生活垃圾 | 3.75t/a |  |
| 噪 声 | 施工噪声在合理安排施工时间，选用低噪声设备，合理安排运输路线等措施的前提下，对周围环境影响较小。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目占地为现状道路人行道，无新增占地，因此项目永久占地对生态环境没有不利影响。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目规划建设工期为5个月，经现场调查，项目位于舞阳县城内，项目施工会对周边居民产生不可忽视的影响，因此建设单位要尤其注意施工期对周边居民的影响。施工期对环境的影响主要为：施工废气、施工废水、施工噪声和施工垃圾。影响分析如下： 项目施工期的环境污染主要来自施工机械的噪声以及建筑施工人员少量生活污水和生活垃圾。各污染要素的环境影响简要分析如下： 1、施工噪声 经建筑工程施工工地噪声源强类比调查分析，确定拟建工程的噪声影响主要来自于施工现场的声源噪声。 施工机械噪声源强见下表： 表4 主要施工机械噪声源强表 单位：dB(A) 施工机械; 噪声源强. 挖掘机; 90. 推土机; 90. 翻斗车; 90. 空压机; 92. 钻机; 100. 电焊机; 90. 从上表中可以看出，现场施工产生的噪声很强，在实际施工过程中，各类机械同时工作，各类噪声源辐射相互叠加，噪声级将会更高，辐射面也会更大。 工程施工机械噪声主要属中低频噪声，因此只考虑扩散衰减，预测模式如下： L2＝L1－20lg（r2/r1） (r2＞r1) 式中：L1、L2——距声源r1、r2处的噪声值，dB(A)； r1、r2——预测点距声源的距离。 现场施工随距离衰减后的值见下表。 表5 现场施工噪声随距离衰减后的值 单位：dB(A) 施工 机械; x(m)处声压级dB(A). 1; 10; 20; 30; 40; 50; 100. 挖掘机; 90; 70; 64; 61; 58; 56; 54. 推土机; 90; 70; 64; 61; 58; 56; 54. 翻斗车; 90; 70; 64; 61; 58; 56; 54. 空压机; 92; 72; 66; 62; 60; 58; 56. 钻机; 100; 80; 74; 71; 68; 66; 64. 电焊机; 90; 70; 64; 61; 58; 56; 54. 以打桩工序噪声值对场界噪声预测分析结果可知，项目周边最近的住宅楼距离施工西场界仅为10m，项目施工将对周边居民产生不可忽视的影响，项目建设单位必须对此引起高度重视，协调好与周边居民的关系，并采取切实有效的措施，最大限度降低施工噪声对环境保护目标的影响，评价建议采取以下措施： ①对高噪声设备合理布局，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高；固定高噪声源应尽量远离施工场界，尽量远离居民点。 ②采取降噪措施，加强对设备的维护、养护，闲置设备应立即关闭，尽可能采用外加工材料，减少现场加工的工作量。 ③尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，在有电的情况下避免使用柴油发电机组。 ④在挖掘作业中避免使用爆破法。 ⑤建议用钻桩代替冲击打桩机，以焊接代替铆接，以液压工具代替气压冲击工具，可降低噪声约10~20dB（A）。 ⑥建筑材料运输、装卸过程在敏感点附近时车速要降至20km/h以下，并禁止鸣笛。 ⑦禁止夜间22:00至次日早晨6:00之间施工，确需连续施工的，如浇灌横梁、圈梁等，需向舞阳县环保局提出书面申请并经同意，同时以公示的形式告知周围居民后方可施工。 在采取以上噪声治理措施后，类比同类工况，施工高峰期距离施工厂界10m处的平均噪声值可以降到70dB（A）以下，各施工阶段主要施工机械可以满足《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523－2011）的要求。 - 施工废气 2.1扬尘、粉尘影响 施工期间将开挖一定量的土方，如不及时清运，堆存过程又不采取措施，以及袋装水泥拆包、堆放沙石等在大风天气时将会产生大量的扬尘，造成局部污染，施工现场的TSP浓度见下表。 表6 施工现场TSP浓度 施工内容; 起尘因素; 风速（m/s）; 距离（m）; 浓度（mg/m3）. 土方; 装卸、运输、现场施工; 2.4; 50; 11.7. 100; 19.7. 150; 5. 灰土; 装卸、混合、运输; 2.4; 50; 9. 100; 1.7. 150; 0.8. 石料; 运输; 2.4; 50; 11.7. 100; 8.8. 150; 5. 由上表分析可知，施工期TSP污染较为严重，土方在装卸、运输、施工及石料运输中，距现场100m处环境空气中TSP浓度最高达9.7mg/m3，150m处环境空气中TSP浓度仍达5.0mg/m3，远远超过国家环境空气质量标准(GB3095-1996)中二级标准0.30mg/Nm3，风速大时污染影响范围将更大，因此，如果在土方开挖、物料运输过程中，若不采取防尘措施，产生的粉尘将对下风向居民产生较大的影响和污染。 根据洒水试验资料可知，如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少50%~70%左右。下表为施工场地洒水抑尘的试验结果。 表7 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 衰减率（%）; 80.2; 51.6; 41.7; 30.2. 由上表数据可看出对施工场地实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。因此，在施工期应对运输的道路及时清扫和洒水，并加强施工管理，配置工地细目滞尘防护网，使用罐装商品混凝土，同时必须采用封闭车辆运输，以便最大程度减少扬尘对周围环境空气的影响。施工期扬尘污染是暂时的，随着施工的结束随之消失。 本项目地处舞阳县城建成区，道路沿线居民众多，因此项目施工扬尘应该采取一定的扬尘防控措施，建设单位应加强施工管理，制定施工扬尘防治实施方案，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序，按照《河南省2016年度蓝天工程实施方案》、“《舞阳县建设工程施工扬尘集中整治实施方案》（舞办[2016]15号文）”、《舞阳县人民政府办公室关于印发舞阳县扬尘污染专项整治工作方案的通知》（舞政办〔2016〕30号）和漯河市人民政府办公室文件《漯河市人民政府办公室关于印发2015年度漯河市蓝天碧水工程实施方案的通知》（漯政办〔2015〕37号）要求，严格对建筑施工扬尘进行控制，在工程施工期应采取如下控制措施： （1）在施工现场周围过程中，作业场地将采取围挡、围护以减少扬尘扩散，围挡、围护对减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速为2.4m/s时可使影响距离缩短40%。在施工现场周围，连续设置不低于2m高围挡，向并做到坚固美观。同时施工过程中加强施工管理，工程结束前不得拆除围挡。 （2）在施工场地安装喷淋设备，全天不间断洒水，若遇到4级及以上大风或发布空气质量预警时不得进行土方开挖、回填、转运等作业，干燥天气可适当增加洒水次数。另外，施工单位在进行土方施工时应采取湿法作业模式，一边喷淋降尘一边进行施工，达到不起尘土的要求。 （3）对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖篷布减少洒落。同时，车辆进出装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净。 （4）对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运，清运车辆必须使用有资质的建筑垃圾清运企业，以减少占地，防止扬尘污染；堆放场地洒水，防止二次扬尘，改善施工场地的环境。 （5）根据《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）及《河南省蓝天工程行动计划》、《漯河大气污染防治攻坚战目标责任书》要求，施工现场要求加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡，严禁敞开式作业，土方工程全部湿法作业，施工现场道路应进行地面硬化。城市建成区施工禁止现场搅拌混凝土和配制砂浆，渣土运输车辆应采取密闭措施，冲洗后出场，车辆冲洗视频资料要保存24小时以上，运输车辆要安装卫星定位系统。上午5点至下午6点禁止进行渣土及建筑垃圾清运，推行道路机械化清扫等低尘作业方式，施工中产生的建筑垃圾、渣土应当及时清运，不能及时清运的，应当在施工场地内设置规范化临时密闭堆放设施存放。 总之，只要加强施工期管理、切实落实好以上污染防治措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。 2.2施工机械尾气 施工中各种工程机械和运输车辆在燃汽油、柴油时排放的尾气含有THC、CO、NO2等大气污染物，尾气产生的主要决定因素燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等，其中机械性能、作业方式因素影响最大。 运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最严重。经过调查，在一般气象条件下，平均风速为2.4m/s时，建筑工地的THC、NO2、CO的浓度为其上风向的5.4~6.0倍，其影响范围可在下风向达到100m，影响范围内THC、NO2、CO的浓度均值分别为1.05mg/m3、0.216mg/m3、10.03mg/m3。NO2、CO的浓度是《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准值的1.08倍和1倍，THC不超标（我国无该污染物环境质量标准，本次评价参照以色列标准2.0mg/m3）。当有围栏时，在同等气象条件下，其影响距离可以缩短30%，即影响范围为70m。通过加强施工机械设备的维修保养，施工机械和运输车辆的运转废气排放量较少。 施工机械和运输车辆排放的尾气短时间会对周围大气环境造成一定影响。施工车辆在现场范围内活动，尾气呈面源污染形式，尾气扩散范围有限，车辆为非连续行驶状态，污染物排放时间和排放量相对较少，所以不会对周围大气环境有明显影响。 3、施工废水环境影响分析 施工期废水主要为施工机械冲洗废水和施工人员生活污水。 （1）施工废水 项目施工混凝土采用商品混凝土，不在项目区内拌合，无拌合废水产生。废水为施工机械清洗废水，主要污染物为悬浮固体。根据类比同类建设项目情况，项目清洗废水产生量约5m3/d。根据国内外同类工程废水监测资料：施工废水悬浮物浓度500mg/L～2000mg/L，pH值6~9，项目所含悬浮物浓度属上述浓度的中下水平，施工过程中设备、工具清洗和其它等产生的废水量小，主要污染物为悬浮物，经沉淀处理后（临时沉淀池容积按照3天储量计算，沉淀时间不小于48h，临时沉淀池容积为15m3）回用于施工场地洒水降尘，对周围环境影响较小。 （2）生活污水 由于项目位于舞阳县县城规划范围内，项目施工期间不设置临时施工营地，施工人员均不在项目区食宿，施工人员入厕依托附近公厕，在整个施工期间仅有少量的洗脸和洗手废水产生，该部分废水经过简单沉淀后用于场地洒水降尘不外排。 4、固废环境影响分析 施工期固体废物主要有施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾等。 项目施工采用顶管施工，不涉及大开挖，产生的固废主要包括清管固废及施工生活垃圾。本项目施工阶段，会对弱电管道进行管道吹扫，以清除在管道安装过程中进入系统的异物。上述异物主要为石子、泥渣等，产生量约1t，为一般固体废物，交环卫部门统一处理，不能及时清运的，应妥善堆置，并采取防风、防扬尘等防护措施，防止影响城市市容和环境卫生。 本项目建设周期为5个月，施工人员约50人，施工人员生活垃圾按0.5kg/人·d 计，则施工期生活垃圾的产生量为3.75t。生活垃圾依托当地环卫部门清运处理，做到日产日清。 因此，项目产生的固废均可得到合理处置，不会对周围环境产生不利影响。 5、生态环境影响分析 本项目施工期对生态环境的影响主要是对区域景观的影响以及可能产生的水土流失影响。 5.1 对区域景观的影响 根据现场调查，该项目地块内处于舞阳县县城内，属城市生态系统，本项目建成后并没有发生改变；工程施工挖土、填方以及水泥、石灰、沙石土等建筑材料在装卸、运输、堆存等过程中将产生大量的扬尘，另外施工现场的暴露、建筑垃圾的堆存也影响区域生态环境。因此须在施工中采取适当措施降低施工期对区域景观的影响，评价建议采取以下措施： （1）施工区域采取高围挡作业，施工现场洒水作业，施工单位对附近道路实行保洁制度，制订切实可行的建筑垃圾处置和运输计划； （2）避免在交通高峰期时清运建筑垃圾，按规定路线运输，按规定地点处置建筑垃圾，杜绝随意乱倒等； （3）施工结束后，要按规划要求对项目所在区域进行合理绿化，改善区域景观。 5.2 水土流失的影响 随着施工场地开挖、填方等行为，均会造成土壤剥离、破坏原有硬化地面和地表植被；如果无防护措施，遇有暴雨冲刷，易产生雨水冲蚀流失。因此评价建议采取以下措施减少水土流失的影响： （1）施工期应加强施工管理，合理安排施工进度，合理存放土石方，并修建挡土坝，避免发生水土流失； （2）随着施工期结束，建设场地被水泥、建筑及植被覆盖，有利于消除水土流失的不利影响。

营运期环境影响分析： 本项目为城市基础设施建设项目，属于非污染型项目，以服务于社会为主要目的。本项目的建设，完善了弱电管网设施，不仅优化了舞阳县居民居住条件，加快了城市现代化发展，完善城市功能，同时也适应城市居民以及社会发展的需要。项目运营期采用电缆下地敷设的方案，电缆工井为现浇钢筋混凝土结构和砖混的封闭体系，电缆的电磁场及无线电干扰对周边环境的影响基本可以忽略不计。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 物料堆放、运输 | 扬尘 | 围挡、运输车辆加盖篷布减少洒落、定期洒水、 | 对周围环境影响较小 |
|  | 施工机械、汽车 | CO、NO2 THC | 无 |  |
| 水 污 染 物 | 施工废水 | SS | 沉淀处理以后回用于施工场地洒水降尘，不外排 | 综合利用 |
| 固 体 废 物 | 清管过程 | 泥土、石子等 | 由舞阳县环卫部门统一处置 | 不外排 |
|  | 施工过程 | 生活垃圾 |  | 不外排 |
| 噪 声 | 施工噪声在合理安排施工时间，选用低噪声设备，合理安排运输路线等措施的前提下，对周围环境影响较小。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目占地为现状道路人行道，无新增占地，因此项目永久占地对生态环境没有不利影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

- 环评结论： - 项目产业政策相符性 本项目属于城市基础设施建设项目，按照《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》的规定，本项目属于第一类鼓励类第二十二项“城市基础设施”中的“城镇地下管道共同沟建设”，符合国家产业政策要求。 2、环境影响分析与防治措施结论 2.1 施工期环境影响分析 （1）废气 施工期废气主要为施工扬尘及燃油废气。 ①扬尘 施工扬尘按起尘原因分为风力扬尘和动力扬尘，项目采取施工场界设置围挡，场地采用定时洒水等抑尘降尘措施后，项目扬尘能得到有效控制。 ②燃油废气 运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；对车辆的尾气排放应进行监督管理，严格执行汽车排污监管办法相关规定，避免排放黑烟。 综上所述，在采取相关措施后，施工扬尘能得到有效控制，有效降低了施工场地扬尘及运输扬尘对周边环境的影响，因此本项目施工期扬尘对周边环境影响较小。 （2）废水 施工期废水主要为施工机械冲洗废水和施工人员生活污水。 项目施工期产生的施工废水经沉淀池沉淀处理后用于场地洒水抑尘，不外排，生活污水依托租用项目附近小区现有污水处理设施进行收集和处理后，纳入市政污水管网；因此，工程实施对周围水环境影响较小。 （3）噪声 施工期噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声，施工期选用低噪声设备和工艺，合理布局施工现场，合理安排施工时间，合理划定运输路线，加强管理等措施，由于施工噪声为临时影响，项目施工期在认真落实上述环保措施后，能够有效降低噪声对周围环境敏感点的影响。另外，项目施工期噪声对环境影响是暂时的，随着施工期的结束，该影响随之消失。 （4）固体废物 项目施工采用顶管施工，不涉及大开挖，产生的固废主要包括清管固废及施工生活垃圾。清管固废主要为石子、泥渣等，产生量约1t，为一般固体废物，交环卫部门统一处理施工生活垃圾产生量为3.75t，由环卫部门日产日清。项目产生的固废不会对周边环境产生不利影响。 5、生态破坏 弱电管线工程为埋地铺设，不涉及永久占地。经现场调查，本项目管线路由经过区域主要为现状道路人行道，项目永久占地对生态环境没有不利影响，对环境的影响主要为管道填埋过程扰动土壤造成的少量水土流失。 评价建议施工区域采取高围挡作业，施工现场洒水作业，施工单位对附近道路实行保洁制度，制订切实可行的建筑垃圾处置和运输计划；避免在交通高峰期时清运建筑垃圾，按规定路线运输，按规定地点处置建筑垃圾，杜绝随意乱倒等；施工结束后，要按规划要求对项目所在区域进行合理绿化，改善区域景观。 采取以上措施后可以有效降低对项目场区生态破坏造成的影响。 2.2 营运期环境影响分析 本项目为基础设施建设项目，属于非污染型项目，以服务于社会为主要目的。本项目的建设，完善了弱电管网设施，不仅优化了舞阳县居民居住条件，加快了城市现代化发展，完善城市功能，同时也适应城市居民以及社会发展的需要。项目运营期采用电缆下地敷设的方案，电缆工井为现浇钢筋混凝土结构和砖混的封闭体系，电缆的电磁场及无线电干扰对周边环境的影响基本可以忽略不计。 二、环评建议 项目在营运期间，需注意以下几方面的工作： 1、严格执行环保“三同时”制度，污染防治设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 2、加强工程的环境监理工作，尤其要注意施工期的环境监理。将环境保护相关要求列入工程招投标方案，严格要求工程施工单位落实各项环境保护措施； 3、采用施工快捷、方便、施工期占用道路少的施工方法和结构形式以减少施工期对交通的影响； 4、施工期文明施工，合理安排施工时间，对高噪声源合理布局，尽量采取封闭措施，将施工噪音降到最低。 三、环保验收监测一览表 项目竣工验收内容见表8。 表8 本工程主要环保投资及验收一览表 项目; 污染防治措施及验收内容; 投资估算（万元）. 施工期; 环境空气; 洒水车，定期洒水; 5.0. 易散落物料遮盖措施; 5.0. 施工场地全围挡 裸土全覆盖; 5.0. 水环境; 沉淀池; 3.0. 固体废物; 垃圾清运; 3.0. 共计; 21.0. 综上所述，舞阳县弱电入地管线建设工作领导小组办公室舞阳城区弱电入地管线建设项目属于非生产性工程，污染因素简单，该项目在建设施工过程中及运营后，在采取相应的污染防治措施和生态保护措施后，工程所排各项污染物对周围环境影响较小，项目选择可行，因此只要认真落实工程设计和评价提出的各项环保措施和建议的基础上，从环保角度考虑，本项目在该地址建设可行。