项目名称 建设项目基本情况 年产100万平方米石材雕刻板材. 建设单位; 河南兴邦石材有限公司. 法人代表; 王秋生; 联系人; 王秋生. 通讯地址; 舞阳县北三环东段路南. 联系电话; 13323959999; 传真; /; 邮政编码; 462400. 建设地点; 舞阳县北三环东段路南. 立项审批部门; 舞阳县产业集聚区建设管理委员会; 批准文号; 豫漯舞集制造[2016]24201. 建设性质; 新建■改扩建□技改□; 行业类别; J62、石材加工. 占地面积; 27986.6平方米（42亩）; 绿化面积 （平方米）; /. 总投资 （万元）; 22000; 环保投资 （万元）; 170; 环保投资占 总投资比例; 0.77%. 评价经费 （万元）; /; 预期投产日期; 2017年1月. 工程内容及规模： 1. 项目概况 （1）项目由来 自80年代以来，中国的经济快速飞跃发展，石材产业受国民经济影响，特别基础设施建设各涉及房地产、道路交通、装饰装修都需要建材，而石材是建材行业的一个子行业，在建材石材占据1/4市场份额，我国已逐步进入世界第一大生产大国之列。 我国国内石材的消费主要变成三大部分：一、建筑的内外装修材料，占据石材60%的市场份额、二、建筑用石、包括园林、工程用石，占据石材35%的市场份额、三是石材的雕刻、石艺术品、墓碑石产品等，占据石材5%的市场份额。 特别国内日益增长的经济促使中国已发展到一定的经济阶段，随着大众生活水平提高，石材，特别是建筑的内外装修材料早走进百姓家及酒店及办公楼，在国家扩大内需情况下我国人均消费石材量有望大幅度提高，石材大量需求将带动石材行业的快速发展，在此背景下，河南兴邦石材有限公司提出了年产100万平方米石材雕刻板材项目。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定， J62、石材加工，全部编制环境影响报告表。本项目应编制环境影响评价报告表。受河南兴邦石材有限公司（委托书见附件一），河南源通环保工程有限公司承担该项目的环境影响评价工作。经过现场调查及收集资料，本着“科学、公正、客观”的态度，按照环境影响评价的相关技术规范要求，编制完成了《年产100万平方米石材雕刻板材环境影响报告表》。 - 本项目主要技术经济指标见表1。 表1 本项目主要技术经济指标表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 总投资; 万元; 22000; /. 其中：环保投资; 万元; 170.0; 占总投资的0.77%. 2; 建设规模; m2/年; 100万. 3; 占地面积; m2; 27986.6; 42亩. 4; 建筑面积; m2; 28000; 现有厂房. 5; 年工作日; 天; 300; /. 6; 日工作时数; 小时; 8; /. 7; 总定员; 人; 60; /. 8; 年产值; 万元; 30000; /. 2. 厂址位置可行性及厂区平面布置合理性分析 （1）厂址位置可行性 本项目为河南兴邦石材有限公司利用现有厂房进行生产，土地及厂房购买合同见附件五。项目北临北三环路，西侧为恒福工业园，东侧为广恒电子，南侧为舞阳四方钢板工贸。项目附近敏感点主要为西侧252m处的舞阳县汇智苑生活广场和332米处老蔡村。本项目地理位置图见附图一，本项目周围地理环境示意图见附图二。 河南兴邦石材有限公司位于舞阳县产业集聚区，根据舞阳县国土资源局出具的土地证明，项目占地符合土地利用总体规划，土地证明详见附件三。根据舞阳县产业集聚区管委会出具的入驻证明，项目选址符合园区整体规划，同意入驻，入驻证明见附件四。 河南兴邦石材有限公司与北三环路相邻，交通方便；项目厂址所在地为工业用地，交通方便，排水便利，各污染物经治理后对周围环境影响不大，厂址周围无名胜古迹和重点文物保护单位，因此，评价认为该项目厂址可行。 （2）厂区平面布置合理性分析 本项目总建筑28000平方米：主要包括4栋1层生产车间，建筑面积为16600平方米；1栋4层综合办公楼，建筑面积为6000平方米；1栋2层餐厅，建筑面积为2700平方米；1栋3层展厅，建筑面积为2700平方米。整个厂区功能分区明确，平面布置合理，厂区平面图见附图三。综上所述，本项目厂址位置可行，平面布置合理。 3. 政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目工艺流程、生产设备及产品均不属于其淘汰类和限制类之列，属于允许类，项目建设符合国家现行有关产业政策。本项目已在舞阳县产业集聚区建设管理委员会备案，项目编号：豫漯舞集制造[2016]24201。项目备案表见附件二。 4. 生产规模及产品方案 生产规模和方案：年产100万平方米石材雕刻板材。 5. 工程建设内容 本项目包括4栋1层生产车间；1栋4层综合办公楼；1栋2层餐厅；1栋3层展厅。详见表2： 表2 主要建设内容一览表 项目组成; 工程内容; 备注. 主体工程; 车间1; 1栋1层，建筑面积4666.0m2; 利用现有. 车间2; 1栋1层，建筑面积9332m2; 利用现有. 车间3; 1栋1层，建筑面积9332m2; 利用现有. 车间4; 1栋1层，建筑面积4666.0m2; 利用现有. 展厅; 1栋2层，建筑面积为2700m2; 利用现有. 辅助工程; 食堂*; 1栋2层，建筑面积2700m2; 利用现有. 综合办公楼; 1栋4层，建筑面积6000m2; 利用现有. 公用工程; 给水工程; 原厂区给水管道; 利用现有. 排水工程; 原厂区排水管道; 利用现有. 电气工程; 原厂区供电线路; 利用现有. 环保工程; 废水治理; 原厂区化粪池（30m3）; 利用现有. 400m3/h循环水处理系统1套; 未建. 废气治理; 湿式除尘器（8台）、喷雾除尘装置; 未建. 噪声治理; 基础减振、厂房隔声、风机消音; 未建. 固废处置; 100m2固废存放间一座; 未建. 20m3沉淀渣存放间一座. 垃圾桶若干. 6. 劳动定员及工作制度 本项目定员60人，年工作日300天，1班工作制，每天工作时间8小时。 7. 主要生产设备 本项目主要设备见表3。 表3 本项目主要设备表 序号; 设备名称; 型号; 备注; 数量. 钻石拉锯机; H-600A/GA; 台; 36. 全自动抛光机生产线; /; 条; 1. 全自动烘干线; /; 条; 1. 主板机; /; 台; 200. 切割机; /; 台; 36. 自动磨边倒角机; /; 台; 8. 石材专用仿形铣机; /; 台; 8. 薄壁钻孔机; /; 台; 8. 手持磨光抛光机; /; 台; 8. 自动连续修补机; /; 台; 16. 风干机; /; 台; 16. 叉车; /; 台; 8. 行车; 10吨; 台; 5. 8. 本项目主要原辅材料消耗 本项目主要原辅材料消耗见表4。 表4 本项目主要原辅材料消耗表 序号; 原料名称; 单位; 用量. 1; 大理石毛料; m3/a; 3.4万. 2; 包装箱; 个/a; 25万. 9. 本项目供电情况 本项目建成后年耗电量约100万kWh，用电来自市政电网，可满足全厂用电需求。 10. 给排水情况 （1）本项目用水由市政管网供给，项目用水主要包括生产用水、职工办公生活用水，用水总量为10.42m3/d、3126m3/a。 1）生产用水 生产用水主要包括循环冷却水、湿式除尘器循环用水、喷雾除尘装置用水。 ①循环冷却水：根据项目单位资料提供，本项目在锯割、切断、凿切加工工艺需要用循环冷却水对加工机器进行冷却降温，水槽循环水量为50.0m3/h，400m3/d，循环水损耗量约为用水量的1.0%，则补充循环水量为4.0m3/d，1200m3/a； ②湿式除尘器循环用水：根据项目单位提供资料，本项目在生产车间配备8台湿式除尘器对车间粉尘进行处理，其循环水量约为0.5m3/h，4m3/d，依据湿式除尘器生产厂家提供的数据得知，循环水损耗量约为用水量的0.5%，则补充循环水量为0.02m3/d，6m3/a。 ③喷雾除尘装置用水：根据项目单位提供资料，本项目在车间四周及顶棚安装有喷雾除尘装置对空气中的粉尘进行喷雾降尘处理，其用水量约为4m3/d，1200m3/a。 2）职工办公生活用水 本项目定员60人，每日在厂内进行一餐，年工作300天。每人每天生活用水量按照60L计，则职工生活用水量为3.6m3/d，1080m3/a。 （2）排水 本项目循环冷却水、湿式除尘器循环用水均循环使用，喷雾除尘装置用水蒸发消散，因此无工艺废水产生，废水主要为职工办公生活废水，产污系数按0.8计，污水产生量为2.88m3/d、864m3/a。废水经化粪池处理后排入舞阳县产业集聚区污水处理厂进一步处理，最终排入三里河。本项目水平衡见图1。 舞阳县产业集聚区污水处理厂 新鲜水10.42 0.72 3.6 职工办公生活用水 2.88 2.88 化粪池 4.0 循环水400.0 循环冷却水 4.0 循环水4.0 0.02 湿式除尘器用水 0.02 4.0 喷雾除尘装置用水 4.0 图1 本项目水平衡图 (单位：m3/d) 11. 环保投资 本项目总投资22000万元，其中环保投资170万元，主要用于废气、废水、噪声、固废的治理及风险防范，占总投资的0.77%，详见表5。 表5 项目环保设施投资估算表 污染物种类; 处理方法及设施; 投资（万元）. 废水; 生活污水; 30m3化粪池一座（利用现有）; /. 循环冷却水; 400m3/h循环水处理系统; 120.0. 噪声; 设备噪声; 基础减振、厂房隔声; 2.0. 废气; 锯割加工、研磨抛光、切断、凿切加工粉尘; 配备湿式除尘器8台、车间四周及顶棚安装喷雾除尘装置; 34.0. 食堂油烟; 油烟净化设备（效率不低于60%）一套; 5.0. 固废; 边角料、碎石、废品; 100m2固废堆场; 5.0. 沉淀渣; 20m3存放间. 职工办公生活; 垃圾桶若干个; 0.5. 风险防范; /; 消防器材等; 3.5. 合计; /; 170.0. 项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 项目属于新建项目，不存在原有污染情况及主要环境问题。 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性、矿产资源等）（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 建设项目所在地自然环境社会环境简况 1、地理位置 舞阳县位于河南省中部偏西，属漯河市，地处华北平原的西南边缘，东邻源汇区，西接叶县，南靠舞钢市，北毗襄城县，位于东经113°27’至113°51’，北纬33°24’至33°42’之间。舞阳县东西宽30km，南北长37km，总面积777km2。 舞阳县产业集聚区位于舞阳县城区东部，是舞阳县城区东部的重要组成部分，产业集聚区范围东至付庄、辛安镇一中西侧，南至南环路，西至深圳路，北至北四环路，规划总面积为12.42km2。 河南兴邦石材有限公司位于舞阳县北三环路东段南侧，本项目地理位置详见附图一。 2、地质地貌 舞阳境内地质构造不甚复杂，主要为近东西走向的压性和压扭性断裂，局部为向斜轴屋脊状断裂和断鼻状断裂。基岩地形南北部为凸起，中部为凹陷。基层岩多属太古界、震旦亚界、寒武系和二迭系。 舞阳县地处淮河流域，沙、澧河横贯全境，海拔62~102m，南高北低，西高于东，自西向东缓斜。地势分岗地、平原、洼地。岗地约占全县总面积23.5%，横亘于城关镇和保和、辛安、吴城等乡镇。一般海拔90m左右，保和乡马岗村西北最高，海拔102m；平原约占全县总面积的42.6%，分布于孟寨、马村、姜店、章化、侯集、太尉等乡镇；洼地约占全县总面积的33.9%，分布于北舞渡、莲花、九街及姜店、马村的部分地区。九街乡大杨村一带最低，海拔62m。 依据《建筑抗震设计规范》（GBJ50011-2001）规定，舞阳县城区在《中国地震烈度区划图》中基本烈度为6度区第一组，设计地震基本加速底值为0.05g，场地土类型为中砂场地土、建筑场地类别为Ⅱ类，最终则以地质勘察报告为准。 舞阳县集聚区位于舞阳县南部岗地，地形坡降为1/2200，地面海拔高度77～90m左右，北高南低。地震烈度为7度区，地震加速度峰值0.2，建筑物按8度区抗震设防。 3、土壤 舞阳县土壤分为4个土类、6个亚类、13个土属、30个土种。其中褐土类占总面积的6.3%，土层深厚，质地适中，含磷钾较高，适宜粮烟种植。潮土类占21.4%，土层深，质地松，适耕期长，保水保肥能力差，适宜粮、棉、烟、花等作物生长。黄棕壤土类占42.86%，土壤养分含量中等，质地粘重。砂礓黑土占29.44%，适耕期长。地层主要由粘土和亚粘土组成，地表以下为亚粘土层。 4、水文地质 舞阳县境内表层地质构造，据省水文地质队钻探结果表明，地表以下150m内无岩石层，岩性为松散沉积层，地央属于第四纪全新世，形成于现代地壳运动时期。 根据县内各地钻孔的地质构造，绘制成纵剖面图，在卸店至舞阳城再到县城—线布设附近。该线布设水文地质情况：地下150m内，共三层含水层，其余粘土层，第一层埋深30~40m，层厚约6m为粗砂层；第二层埋深70m上下，层厚约10m为砂砾石层；第三层埋深120m上下，层厚10~30m为砂砾石。 5、地表水 舞阳县属淮河水系，主要河流有沙河、澧河、三里河，自西至东横贯全境。此外还有干江河、灰河、骂子河、唐河、泥河、回曲河、尧河等多条河流，并有贾湖、贾菱湖、狄高湖三大湖，过境径流总水量年平均1.68亿m3，合计水资源总量为2.65亿m3，但年变化量大，部分河流枯水期断流。 舞阳产业集聚区废水经处理后最终排入三里河。三里河属淮河流域汝河系，发源于舞钢市庙街乡西南部祖庙山，至彦张村西北入舞阳县，在枣林乡三里店成为舞钢市与舞阳县的界河，向东流至张营村入西平县，最终汇入洪河，流域面积224.3km2，其中上游境外流域面积129.5 km2，境内流域面积94.8 km2，河道总长41km，境外长17km，境内长24km，宽约30~50m，县城南段河口宽70m，年平均水深1.5m左右，枯水期流量0.2~0.5m3/s，河底大致坡降为1/2200，防洪标准为二十年一遇，防洪量为359 m3/s，除涝标准为三年一遇，除涝流量为55.3 m3/s。三里河为舞阳县城区纳污河流，在舞阳县境内其水体功能为Ⅳ类水体，目前其水质不达标。 6、地下水 舞阳县地下水资源相对较少，储量约1亿m3，含盐量较多，硬度较高。舞阳县地下水分为丰水区、一般水区和贫水区，地下水流向自西向东。北舞渡、拐子王、太尉和其他乡镇的唐河、泥河两岸的低洼区，属丰水区，占全县面积18.8%。孟寨、章化、侯集、马村、姜店、九街乡（镇）为一般水区，舞泉镇和保和、辛安、吴城镇为贫水区。区域上，舞阳县北部乡镇浅层地下水丰富，平均地下水位2~6m，南部岗区浅层地下水贫乏，生活及工农业用水主要提取深层地下水，平均地下水位在20~30m左右。中深层地下水单位出水量6 m3/d·m。深层水开发难度大，可取的有两层：第一层在60~90m之间，第二层在100~140m之间，单井出水量50t左右。全县平均地下水资源量可开采数为13.80万m3/km2，舞阳县集聚区浅层最高静水位5m，最低静水位17m左右，动水位70~90m。由于集聚区位于城关镇，为岗地地貌，水资源缺乏。 7、气象与气候 舞阳县属温热带季风型大陆性气候，光照充足，雨量充沛，四季分明。其特点是夏季多偏南风，冬季多偏北风。主要气象特征见表6。 表6 主要气象特征一览表 序号; 气象要素; 统计数字. 1; 年平均风速（m/s）; 1.8. 2; 年主导风向; N. 3; 年次主导风向; NNE. 4; 年平均气温（℃）; 14.6. 5; 极端最高气温（℃）; 41.7. 6; 极端最低气温（℃）; -16.0. 7; 年平均降水量（mm）; 836.6. 8; 年最大蒸发量（mm）; 2825. 9; 年平均日照时间（h）; 2198. 10; 年平均日照百分率（%）; 51. 11; 年平均气压（hPa）; 1005.8. 12; 年平均相对湿度（%）; 72%. 13; 无霜期（d）; 220. 8、矿产资源 舞阳县矿产资源主要有盐矿资源、石油资源和河沙资源。 （1）盐矿资源 舞阳县境内岩盐资源面积，西起曹孟，东至邢王、干杨，南自孟王，北抵马村庞店，东西长10km，南北宽7.7 km，总共有77 km2，赋存盐层36层，累计厚度225.43m,最大单层厚度17.6m，概算储量400多亿t，属特大型矿床，且品味高，岩盐含量高达91.87～98.88％，为高品味岩盐矿，伴生矿物主要为石膏（CaSO4），且含量低，为0～3.96％，有害物质含量均低于国家食用盐质量标准。舞阳盐矿不但盐层多、盐质纯、成分简单、单层厚度大、层位稳定、变化小、埋藏适中，而且分布面积大，储量极为丰富，是全国品味第一、储量第二的大型矿床，有害成分均低于国家限量工业标准，具有广阔的开采利用前景，给舞阳县产业集聚区主导产业的发展提供了雄厚的物质基础和资源保障。 （2）石油资源 石油矿分布在舞阳凹陷处。北靠平顶山凸起（也称舞渡凸起），西、南面为豫西隆起区。基岩埋深最厚达8000m，沉积中心在叶县城到舞阳姜店一带。 按油气资源分级标准，舞阳凹陷为六级远景储量，经计算储量为2168万t，单王桥断裂鼻状沟造区含油面积6.2km2，油层厚度6.0~6.5mm，单储系数8，储量326万t。 （3）河沙资源 沙粒出产于澧河河床，沙质纯净粗细适宜，是理想的建筑材料。 9、动植物 舞阳地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，但由于受人类生产活动影响，天然植被已不复存在，野生动植物资源极少，主要林木植物有白毛杨，泡桐、柳、榆、槐、椿等。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护） 1、行政区划、人口 舞阳县现辖舞泉镇（城关镇）和保和乡，孟寨镇，吴城镇，辛安镇，九街乡，姜店乡，莲花镇，马村乡，北舞渡镇，太尉镇，文峰乡，候集镇，章化乡14个乡（镇），397个行政村，总面积约777km2，耕地面积约76万亩。2015年末全县总人口60万人，人口自然增产率5.23%，有汉、回、蒙、满、藏、傣、土家、白、黎、纳西和撒拉等民族，除汉、回族外，其他民族人数很少，分散杂居，尚未结成群体。 规划范围内共涉及18个自然村，分别是冯庄、老蔡、刘扶岗、小王庄、梨园张、李阎庄、董庄、余庄、康庄、茨元张、六里桥、朱堂村、潘园、柴庄、坑郭、双庙、沟李、五里堡，共计人口约9000人。 2 、社会经济 （1）工业 舞阳工业发展迅速，现有企业119个，其中三资企业10家，初步形成了化工、机械、造纸、建材、酒水、食品、针织等门类齐全的工业体系。其中麦稻收割机、胶印机、铝塑雕花复合板、彩板门窗、水泥、文化用纸、皮革、服装、化肥、壁毯、塑料制品和白酒等主要产品多次被评为国家和河南省优质、优秀产品称号。尤其近几年来舞阳立足资源优势，顺应发展大势，紧紧围绕建设河南盐化基地，打造中国新兴盐都的目标，依托大资源，实施大开发，不断创新招商理念，创优发展环境，大力招引盐化工及其链条式企业，着力打造具有舞阳特色的盐化工产业集群，先后促成金大地等一批超亿元盐化工项目落户舞阳。 （2）农业 舞阳县四季分明，气候宜人，雨水充足，土壤肥沃，沙河、澧河横贯全境，水资源丰富，盛产小麦、玉米、大豆、烟叶、棉花、芝麻、油菜等。舞阳县是国家优质烟叶生产基地县、国家优质山羊板皮基地县。香菇栽培规模达到350万袋。“玉丝”牌兔毛，“花茵”牌香菇因品质优良而畅销国内及东南亚地区。 （3）畜牧业 近年来，舞阳县强力推进畜牧业的发展，重点开发了以长毛兔、生猪等为主导产业的特色畜牧业，生猪存栏58万头，长毛兔存栏180万只，有13个养兔专业村，所养兔子有“白、净、粗、长、松”的特点。1997年注册的“玉丝”牌兔毛，被客商誉为“毛头”，深受欢迎，是全国最大的长毛兔养殖基地和兔毛集散地。 3 、交通运输 舞阳县交通便利，东距107国道40公里，漯阜铁路穿境而过，距京广铁路漯河站45公里，距郑州国际机场150公里。北接宁洛（南京—洛阳）高速公路6公里、郑州国际航空港150公里；西连日南（日照—南阳）高速公路25公里。沪渝铁路穿境而过。全县公路通车里程达1018公里，实现了乡乡通二级公路，村村通油路，公路纵横交错，四通八达。邮电通讯方便捷达，国际国内电话传真、程控交换、移动通讯、无线寻呼、计算机互联网等现代化设施一应俱全，沟通了舞阳与世界各地。 4、文物保护 舞阳文物资源丰富，文物古迹众多，现有各类文物景点80余处，境内仰韶、龙山、商周文化遗址比比皆是，古建筑、石碑刻、古器皿，风格各异。现已发现贾湖、阿岗寺、东不城、胡国城、简襄王城、周汉舞阳故城等40余处古文化遗址，还有城隍庙、山陕会馆、彼岸寺、樊哙墓等一批极有价值的文物古迹，其中北舞渡山陕会馆里的彩牌楼为清代河南牌楼建筑之冠。 贾湖遗址出土的骨笛和契刻符号，是世界目前发现最早的乐器和文字，把人类文字史和音乐史向前推进到8000年以前，对我国乃至世界文明作出了巨大贡献。蜚声海内外的现代农民画，以其泥土的芳香、迥异的风格引起了国内外画坛的注目，有7幅作品被国家博物馆收藏，20幅佳作销往国外。1988年，舞阳成立了全国第一家“农民画院”、舞阳被国家文化部命名为“中国现代民间绘画画乡”。1998年，又被国家文化部命名为“全国文化先进县” 。 目前，厂址周围区域尚未发现地表文物古迹。 5、舞阳县产业集聚区规划介绍 （1）规划范围 规划范围为：北至北四环路，南至南环路，西至海南路—深圳路—浦东路一线，东至东八号路（经十六路）—东三号路（兴业路）一线，规划面积19.63平方公里，其中建成区2.42平方公里，发展区9.34平方公里，控制区7.87平方公里。 规划期限：近期为2013-2015年；远期为2016-2020年。 （2）发展定位 ### 发展定位：河南省重要的盐化工产业基地；区域性纺织服装、制鞋产业基地；舞阳县域乃至漯河市域经济发展的重要增长极。 ### 产业集聚区产业定位：以盐及盐化工产业为主导，优化盐化工产业结构，重点打造精细化工产业链，提高盐化工产业附加值，形成集约化、规模化发展的产业布局，打造河南省重要的盐化工产业基地。推进纺织服装制鞋等相关产业的发展，突出产品特色，打造知名品牌，形成集产品生产、加工、展览、销售为一体的纺织服装、制鞋产业基地。 ### （3）产业集聚区的发展目标 ### 总体目标：逐步把舞阳县产业集聚区建设成为基础设施完善、产业布局合理、生态环境优美，具有较强的人流、物流、资金流、信息流的产业集聚区，成为拉动舞阳县经济的新的增长点，通过产业集聚区的建设，以盐化工产业带动相关产业的发展，使舞阳县经济走上加速发展的快车道。 ### 产业发展目标：近期到2015年，要全面推进各项工作，进一步加大基础设施建设力度，完善产业集聚区各种配套功能，优化投资环境，为项目入驻搭建平台，同时大力开展招商引资和项目建设，到2015年实现主营业务收入400亿元以上，用地规模达到8.93平方公里。 ### 远期到2020年，大力提升集聚区优势产业的总承包能力，全面确立舞阳县产业集聚区盐化工产业在河南省的地位。同时，完善配套服务业的发展，研究开发具有自主知识产权、自主品牌和核心技术的产品，抢占高附加值、高端产品市场，推动产业集聚区经济、社会、生态环境的全面和谐发展。年主营业务收入达到800亿元以上，用地规模达到19.63平方公里。 ### （4）主要发展指标 ### 发展规模：舞阳县产业集聚区规划总用地规模到规划期末为19.63平方公里，总人口约为7.6万人。 ### 经济总量：至2015年实现GDP总量100亿元，至2020年实现GDP总量200亿元。 ### 产业体系：以盐及盐化工产业为主导，精细化工、机械装备制造和纺织服装制鞋为支撑，居住、研发、商务等配套服务业协调发展的新型产业体系。 ### （4）市政基础设施规划 给水工程规划：根据《集聚区总体规划》，规划期末集聚区最高日需水量约10万t/d。根据盐化工产业的水资源可以循环利用的特性，考虑2万t/d的水资源循环利用量，则集聚区实际需水量8万t/d；另外考虑2万吨/日的中水回用，则需水厂供水量6万t/d。根据《集聚区总体规划》，选择以澧河作为供水水源。 集聚区规划6万t/d自来水厂一座。 - 排水工程规划：采用雨污分流的排水体制。根据《集聚区总体规划》，集聚区污水量约为6.4万t/d。 污水处理厂的规模和出水水质：在集聚区规划6.5万t/d污水处理厂一座。工业污水一定要在达到标准后方可出厂。污水经污水处理厂处理后排入三里河，部分经中水处理系统处理后回用。 中水回用工程：本次规划中水回用设施结合污水处理厂进行建设，以污水处理厂二沉池出水为水源，进一步处理后回用，中水回用率30%。 雨水工程规划：规划区雨水管网呈枝状布置，雨水根据地势就近收集后排入水体。 - 供热工程规划： 根据《集聚区总体规划》，规划期末年热负荷为7781.32MW，供热普及率达到50%。规划以区域锅炉房为集中供热的热源。 - 燃气工程规划：根据《集聚区总体规划》，以“西气东输”天然气为气源。规划期末年用气量为722.7万m3。 - 电力工程规划：根据《集聚区总体规划》，规划期末年总用电负荷为251MW。规划期末规划220KV变电所一座，主变容量2×150兆伏安。 - （5）舞阳县产业集聚区污水处理厂 舞阳县产业集聚区污水主要来自企业产生的工业废水、工人生活污水，以及居民生活污水，均会对集聚区周边水环境质量状况产生一定影响。根据规划，在产业集聚区南侧南环路与东环路交叉处西北角建设舞阳县产业集聚区污水处理厂，用于收集处理集聚区产生的工业污水及生活污水，远期处理规模为5万吨/日，污水处理厂处理出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准(COD≤50mg/L、氨氮≤5mg/L)，最终排入集聚区南侧的三里河。 （6）本项目与产业集聚区规划相符性分析 本项目位于舞阳县北三环东段路南侧，根据舞阳县产业集聚区总体发展规划（2013-2020），项目用地性质为工业用地（详见附图五）；根据舞阳县产业集聚区空间规划，本项目位于中部工业区（见附图六）。根据舞阳县产业集聚区出具的入驻证明，本项目符合舞阳县产业集聚区总体规划。. 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 环境质量状况 1、环境空气质量现状 根据漯河市环境监测站2015年1月对舞阳县产业集聚区的环境空气质量现状监测数据，主要污染物SO2、NO2、PM10年均值分别0.048 mg/L、0.03 mg/L、0.08 mg/L，所在区域SO2、NO2符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1二级标准，PM10年均值较《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1二级标准偏高。超标原因可能是由于集聚区建设的施工扬尘所致。 2、地表水环境质量现状 距离项目所在区域最近的地表水体为项目南侧约5500m处的三里河，三里河为舞阳县城区的纳污河流，在舞阳县境内其水体功能规划为Ⅳ水体，根据2016年河南省第42周地表水责任目标断面监测数据，栗园桥省控断面主要监测因子COD、氨氮监测值分别为：28.9 mg/L、0.67mg/L，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 3、地下水环境 根据2014年漯河市典型乡镇饮用水水源地基础环境调查数据；舞阳县县城地下水主要监测指标pH、氯化物、高锰酸钾指数、氨氮、总硬度浓度均值分别为：7、34.8mg/L、0.64mg/L、0.04mg/L、324mg/L，氨氮未检出，各项指标均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准的要求。 4、声环境质量现状 本项目位于舞阳县产业集聚区北三环南侧，根据声环境功能区域划分规定，本项目所在区域属于3类声环境功能区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，项目北临北三环，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。根据现场踏勘，拟建项目所在区域除少量交通噪声外无其他较大噪声源存在，区域内声环境质量整体较好，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类、4a类标准要求。 5、生态环境质量现状 本项目拟选厂址所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。区域生态环境质量较好。本项目厂址所在地区及周边无各级自然生态保护区和风景名胜区。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见表7。 表7 项目主要环境保护目标一览表 环境类别; 敏感点; 方位; 距离m; 功能; 保护级别. 大气环境; 舞阳汇智苑生活广场; W; 252; 居住; GB3095-2012表1二级. 老蔡村; W; 332; 居住. 声环境; 舞阳汇智苑生活广场; W; 252; 居住; GB12348-2008 3类. 老蔡村; W; 332; 居住. 东、南、西、北厂界; /; /; /. 地表水环境; 三里河; S; 5500; 纳污; GB3838-2002 Ⅳ类. 评价适用标准 环境质量标准; 1.《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1二级（μg/m3） 污染物名称; SO2; PM10; PM2.5; NO2. 年平均; 60; 70; 35; 40. 日平均; 150; 150; 75; 80. 1小时平均; 500; /; /; 200. 2《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类、4a类（dB(A)） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4a类; 70; 55. 3《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1 Ⅳ类（mg/L） 污染物名称; pH; COD; BOD; 氨氮. Ⅳ类; 6~9; 30; 6; 1.5. 4《地下水质量标准》（GB/T14848-93）表1 Ⅲ类（mg/L） 污染物名称; pH; 总硬度; 高锰酸盐指数; 氨氮; 挥发酚. 标准值; ≤6.5～8.5; ≤450; ≤3.0; ≤0.2; ≤0.002.. 污染物排放标准; 1.《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级 污染物名称; 排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度（m）; 排放速率（kg/h）; 无组织排放监控点 浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0. 2.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4a类（dB(A)） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4a类; 70; 55. 3.《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（dB(A)） 昼间; 夜间. 70; 55. 4.《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4 二级（mg/L） 污染物名称; COD; 氨氮; SS; 磷酸盐. 标准值; 150; 25; 150; 1.0. - 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）. 总量控制指标; 建议总量控制指标： 本工程污水排放量为864m3/a，COD、氨氮排放量为150mg/L、0.13t/a，20mg/L、0.017t/a。项目废水经化粪池处理后进入舞阳县产业集聚区污水处理厂，经污水处理厂处理后的废水流入纳污河三里河。根据《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准要求，本项目允许排放浓度为COD150mg/L，氨氮25mg/L。则本项目允许排放总量为：COD150mg/L、0.013t/a，氨氮25mg/L、0.022t/a； 项目废水最终排入舞阳县产业集聚区污水处理厂进一步处理，产业集聚区污水处理厂出水浓度为COD50mg/L，氨氮5mg/L，则本项目核定总量按照污水处理厂出口浓度进行核定，则总量控制指标为：COD50mg/L、0.043t/a，氨氮5mg/L、0.004t/a。 综上所述，建议总量控制指标为：COD 0.043t/a，氨氮 0.004t/a。. 1、施工期工程分析 建设项目工程分析 本项目为利用现有厂房进行生产。施工期主要是设备安装，工程量较小，时间短，施工期对周围环境影响较小。 2、营运期工程分析 2.1、工艺流程及产污环节 ①生产工艺简述： 本项目采用湿法作业的生产方式，主要包括锯割加工、研磨抛光、切断、辅助加工、检验、凿切加工、检验、包装入库等工序。 锯割加工：用锯石机将大理石荒料锯割成所需厚度的毛板(一般厚度为20mm或10mm)，或条状、块状等形状的半成品。 研磨抛光：将锯好的毛板进一步加工，使其厚度、平整度、光泽度达到要求，该工序需要通过粗磨校平，半细磨、细磨、精磨及抛光几个步骤完成，是大理石加工中最复杂的作业，装饰板材只有通过研磨、抛光，其固有的颜色、花纹、光泽才能充分显示出来，取得最佳装饰效果。 切断工序：用切机将毛板或抛光板按订货要求的长、宽尺寸进行定形切断加工，得到所需规格板。 辅助加工：大理石加工除上述主要工序之外，按装修的具体需要，常常要倒角、开孔洞、钻眼、铣花边等。 检验修补：天然大理石板材生产中会产生裂隙、孔眼，加工过程中也会产生断裂、划痕、碰边等缺陷。通过检验，正品可以入库，缺陷不严重的可以修补减少废品率，项目引进生产线采用自动连续修补机，修补处要求与原材质色泽基本一致。 凿切加工：通过人工对成型的产品进行凿切加工等进一步完善产品性状。 检验：检验项目主要包括规格尺寸偏差、平面度极限公差、角度极限公差、外观质量、镜面光泽度。单块板材的所有检验结果均符合技术要求中相应等级时，判为该等级。同一批板材中：优等品中不得有超过5%的一等品；一等品中不得有超过10%的合格品；合格品中不得有超过10%的不合格品；检验结果不符合要求时，应该加倍抽样检验。如仍不符合要求，则判定该批板材的质量不符合该选用等级。 包装入库：采用外购的外包装，包装后由人工装箱。经质检检验合格后入库存放。 本项目生产工艺流程及产污环节示意图见图2。 噪声 噪声 废气 废气 噪声 废气 原材料购进 ） 锯割加工 研磨抛光 切断工序 边角料、碎石 边角料、碎石 噪声 噪声 噪声 噪声 辅助加工 检验 凿切加工 检验修补 边角料、碎石 边角料、碎石 包装入库 图2 本项目生产工艺流程及产污环节示意图 （2）职工办公生活 食堂油烟 职 工 办 公 生 活 办公生活废水 办公生活垃圾 图3 本项目办公生活产污环节示意图 2、 产污环节分析 （1）废水：本项目循环冷却水、湿式除尘器循环用水均循环使用，喷雾除尘装置用水蒸发消散，因此无工艺废水产生，废水主要为职工办公生活废水。 （2）固废：锯割加工工艺产生的边角料、碎石、研磨抛光工艺产生的沉淀渣、切断工艺产生的边角料、碎石、辅助加工工艺产生的边角料、碎石包装废料、凿切加工工艺产生的边角料、碎石，沉淀渣，生活垃圾。 （3）噪声：主要为钻石拉锯、全自动抛光机、切割机、风干机等设备运转产生的噪声。 （4）废气：锯割加工工艺产生的粉尘、研磨抛光工艺产生的粉尘、切断工艺产生的粉尘、辅助加工工艺产生的粉尘、凿切加工工艺产生的粉尘，以及食堂油烟。 3、污染源强分析 （1）施工期 本项目利用现有厂房进行生产，工程主要为设备安装，工程量较小，不用建造施工，无施工期影响。 （2）营运期 1）大气染源 ①生产粉尘：本项目锯割加工、研磨抛光、切断、辅助加工、凿切加工等过程中有粉尘产生，本项目作业工序采用带水喷淋装置，设备工作时，喷淋装置同时开启，在对石板进行加工过程中喷淋装置均正常工作，石板长期处于被水喷附状态，加工过程实现边喷水边加工带水作业。切割、切边及仿形等加工过程中，粉尘随喷淋水经厂房内导流渠最终排入配套的沉淀组合池形成沉。此外，带水作业还可以起到润滑、降温的作用。类比其他同类石材生产企业，本项目车间无组织粉尘排放速率为0.04kg/h，排放量为0.096t/a。 ②食堂油烟：本项目设有一座食堂，设有1个灶头，采用天然气为燃料，产生废气主要是食堂油烟。项目食堂使用液化气为燃料，属于清洁能源，本项目有就餐人员60人，餐厅在做饭过程中产生油烟按照平均调查结果，每人每天食用油约10g，挥发量占2-4%，取均值3%计算，该餐厅食用油消耗量约0.18t/a，日产生油烟最大量为18g，食堂工作时间为2h/d，油烟经油烟净化器净化后由专用排烟管道送至屋顶高空排放，引风机设计风量为4000m3/h。油烟浓度及排放速率为2.25mg/m3，9.0g/h。 2）水污染源 - 本项目建成后，项目的循环冷却水和湿式除尘器循环用水经过循环水处理系统处理后循环使用，喷雾除尘装置用水蒸发消散，因此无工艺废水产生，废水主要为生活污水，生活用水日用量为3.6m3/d、1080m3/a，产污系数按0.8计，污水产生量为2.88m3/d、864m3/a。主要污染物为COD和氨氮，主要污染物浓度及产生量为COD300mg/L，0.26t/a；氨氮25mg/L，0.022t/a。废水经厂区化粪池处理后排入产业集聚区污水处理厂，最终排入纳污河三里河。 3）固体废物污染源 本项目固体废物主要为生产固废和职工办公生活垃圾。 ①生产固废：本项目生产固废主要是边角料、碎石（根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“建筑用石加工”废料产生量按照0.03t/m3产品计算），产生量约1020.0t/a。 ②沉淀渣：污水处理循环使用系统和湿式除尘器中产生沉淀渣。污水处理循环使用系统中，冷却循环水的产生量为400t/d，根据项目循环水处理系统设计，废水SS初始浓度为2000mg/L，经处理后SS的浓度在50mg/L以下，则污水处理循环使用系统沉淀渣量为234t/a。项目沉淀渣外售进行综合利用。 ③职工办公生活垃圾：本项目定员60人，均不在厂内食宿，年工作300天，办公生活垃圾按0.5kg/d·人计，则项目办公生活垃圾产生量为30kg/d、9.0t/a。 4）噪声污染源 本项目噪声主要为钻石拉锯、全自动抛光机、切割机、风干机等设备运转产生的噪声，源强值在60～90dB(A)之间，本项目建成后全厂高噪声设备及噪声源强值见表8。 表8 本项目建成后全厂高噪声设备及噪声源强估算 噪声源位置; 噪声源; 设备数量 （台、套）; 声源值. 设备源强. 生产 车间; 钻石拉锯机; 36; 90. 全自动抛光机生产线; 1; 90. 主板机; 200; 80. 切割机; 36; 90. 自动磨边倒角机; 8; 80. 石材专用仿形铣机; 8; 80. 薄壁钻孔机; 8; 85. 手持磨光抛光机; 8; 85. 自动连续修补机; 16; 60. 风干机; 16; 65. 1、施工期环境影响分析 环境影响分析 项目为利用现有厂房进行生产，因此不再对施工期环境影响进行分析。 2营运期环境影响分析 2.1、环境空气污染影响分析 ①生产粉尘 本项目锯割加工、研磨抛光、切断、辅助加工、凿切加工等过程中有粉尘产生，本项目作业工序采用带水喷淋装置，设备工作时，喷淋装置同时开启，在对石板进行加工过程中喷淋装置均正常工作，石板长期处于被水喷附状态，加工过程实现边喷水边加工带水作业。切割、切边及仿形等加工过程中，粉尘随喷淋水经厂房内导流渠最终排入配套的沉淀组合池形成沉。此外，带水作业还可以起到润滑、降温的作用。类比其他同类石材生产企业，本项目车间无组织粉尘排放速率为0.04kg/h，排放量为0.096t/a。 项目无组织粉尘对环境的影响采用大气导则推荐的大气估算模式预测软件进行估算预测。本次预测考虑项目对西侧252处的舞阳汇智苑生活广场和332m处的老蔡村以及区域内最大落地浓度点的环境影响，评价按其小时标准浓度计算，预测结果见表9。 表9 项目粉尘环境影响分析结果 预测点位; 粉尘废气. 浓度(mg/m3); 占标率(%). 舞阳县汇智生活广场; 0.008056; 0.9. 老蔡村; 0.007876; 0.88. 区域最大落地浓度（448m处）; 0.008193; 0.91. 由预测分析结果可知，项目生产粉尘在舞阳县汇智生活广场、老蔡村及区域最大落地浓度点的各污染物占标率分别为：0.9%、0.88%、0.91%。估算模式已考虑了最不利的气象条件，分析预测结果表明正常状况下本项目有机废气对周围大气环境质量影响不大。 项目投料粉尘厂界达标分析及卫生防护距离设置： 无组织排放面源对厂界达标分析 本项目粉尘无组织排放对厂界影响预测结果见表10。 表10 项目有机废气对各厂界贡献值预测 预测点; 厂界贡献值（mg/m3）; 占标率（%）. 东厂界（10m）; 0.003017; 0.34. 南厂界（15m）; 0.003204; 0.36. 西厂界（15m）; 0.003204; 0.36. 北厂界（80m）; 0.005418; 0.6. （GB16297-1996） 无组织排放监控点浓度限值; 1.0mg/m3. 由上表可知，本项目生产排放粉尘在厂界的小时浓度贡献值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织监控浓度限值的要求。 大气环境防护距离 根据导则《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）要求，采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算本项目无组织排放单元的大气环境防护距离。经计算本项目无组织排放单元大气环境防护距离见表11。 表11 本项目无组织排放单元大气环境防护距离 单位：mg/m3 无组织排放 单元; 污染物; 源强值 （kg/h）; 长×宽/m; 面源高度/m; 标准值 （mg/m3）; 大气环境 防护距离/m. 生产车间; 粉尘; 0.04; 165×80; 8; 1.0; 无超标点. 由上表可知，本项目不需设置大气环境防护距离。 卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的规定，无组织排放源所在的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为： 式中：Cm——标准浓度限值（一次浓度）； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算：r=（S/π）0.5，本项目S=851m2； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 Cm——浓度标准，mg/m3。 依照上述公式无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算参数及其结果见表12。 表12 无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算参数及其结果 无组织 排放源; 污染物; 排放量 （kg/h）; 标准浓度 限值 （mg/m3）; 计算参数; 卫生防护距离m. A; B; C; D; 计算 结果; 提级后距离. 生产车间; 粉尘; 0.04; 1.0; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 0.417; 50. 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中有关规定，本项目应设置50m的卫生防护距离。根据项目平面布置图，项目东侧需设置40米的卫生防护距离，南侧和西侧需设置35m的卫生防护距离。通过实地踏勘，项目卫生防护距离以内无敏感点，卫生防护距离设置可行。项目卫生防护距离图见图5。 50m 40m 35m 15m 10m 15m 35m 注： 厂界 无组织排放车间 卫生防护距离 图4 卫生防护距离包络图 综上所述，本项目排放的大气污染物对周边环境影响较小。同时项目工业场地在石材的运输过程中会产生二次扬尘，建设单位可通过增加对工业场地的洒水次数对工业场地扬尘的产生进行控制，降低扬尘对环境的影响。 ②食堂油烟：本项目设有一座食堂，设有1个灶头，采用天然气为燃料，产生废气主要是食堂油烟。项目食堂使用液化气为燃料，属于清洁能源，本项目有就餐人员60人，餐厅在做饭过程中产生油烟按照平均调查结果，每人每天食用油约10g，挥发量占2-4%，取均值3%计算，该餐厅食用油消耗量约0.18t/a，日产生油烟最大量为18g，食堂工作时间为2h/d，油烟经油烟净化器净化后由专用排烟管道送至屋顶高空排放，引风机设计风量为4000m3/h。油烟浓度及排放速率为2.25mg/m3，9.0g/h。项目食堂应安装一个的油烟净化器(净化率为60%)，经油烟净化装置净化及除味后，油烟去除效率可达60％，预计油烟排放浓度为0.9mg/m3，油烟总排放量为0.002t/a，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18484-2001）表2要求。 综上所述，本项目大气污染物对周边环境影响较小。 2.2、水环境影响分析 本项目生产用水主要为设备冷却水和湿式除尘器循环水，污染物主要为SS，本项目设置絮凝沉淀系统一套，循环水经絮凝沉淀处理后循环使用。项目循环水系统工艺流程图如图5。 图5 循环水处理系统工艺流程图 设备冷却用水和湿式除尘器用水经处理后可以实现全部循环利用，不外排；喷雾除尘装置用水蒸发消散，因此无工艺废水产生。 项目排放废水主要为生活污水，产污系数按0.8计，污水产生量为2.88m3/d、864m3/a，主要污染物产生浓度及产生量分别为：COD300mg/L、0.26t/a，氨氮25mg/L、0.022t/a，废水经化粪池（30m3）进行处理后污染物浓度及排放量分别为：COD150mg/L、0.13t/a，氨氮20mg/L、0.017t/a，废水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准要求，排入舞阳县产业集聚区污水处理厂进一步处理后，最终排入三里河。 舞阳县产业集聚区污水处理厂设计规模一期工程设计规模2.0万m3/d，同时，污水处理厂一期工程配套建设0.6万m3/d的中水回用工程。占地面积约60亩，厂址位于舞阳县产业集聚区南部，收水范围为舞阳县产业集聚区规划范围内的生活污水和工业废水。产业集聚区范围东至付庄、辛安镇一中西侧，南至南环路，西至深圳路，北至北四环路，规划总面积为12.42km2。 舞阳县产业集聚区污水处理厂设计进水水质：COD400mg/L、氨氮28mg/L，出水标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准：COD50mg/L、氨氮5mg/L。 本项目位于舞阳县产业集聚区污水处理厂收水范围以内，废水量2.88m3/d，污染物排放浓度分别为：COD150mg/L、氨氮25mg/L，废水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准要求。 目前舞阳县产业集聚区污水处理厂已投入运行。本项目废水排放量较小，污染物浓度较低，可以满足污水厂进水水质要求，不会对舞阳县产业集聚区污水处理厂造成冲击，因此，本项目排水方案可行。 2.3、声环境影响分析 （1）噪声源强 本项目高噪声设备及噪声源强值见13。 表13 本项目高噪声设备及噪声源强估算 单位：dB(A) 噪声源位置; 噪声源; 设备数量 （台、套）; 声源值; 治理措施. 设备源强; 车间外1m. 生产车间; 钻石拉锯机; 36; 90; 65; 减振、隔声. 全自动抛光机生产线; 1; 90; 减振、隔声. 主板机; 200; 80; 减振、隔声. 切割机; 36; 90; 减振、隔声. 自动磨边倒角机; 8; 80; 减振、隔声. 石材专用仿形铣机; 8; 80; 减振、隔声. 薄壁钻孔机; 8; 85; 减振、隔声. 手持磨光抛光机; 8; 85; 减振、隔声. 自动连续修补机; 16; 60; 减振、隔声. 风干机; 16; 65; 减振、隔声. （2）预测模式 ①无指向性点声源的几何发散衰减公式： 式中：LP(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)； LP(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)； r ——预测点距噪声源距离，（m）； r0——源强外1m处。 ②建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T ——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 ③预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A)。 （3）预测结果 本项目完成后各厂界噪声环境影响预测结果见表14。 表14 高噪设备对各厂界的贡献值及其预测值 预测点; 噪声源; 房间外1m 源强值dB(A); 最近距离 （m）; 贡献值dB(A); 标准值 dB(A); 达标 情况. 南厂界; 钻石拉锯机; 66.5; 15; 23.5; 32.15; 65/55; 达标. 全自动抛光机生产线; 64.0; 20; 26.0. 主板机; 54.0; 15; 26.0. 切割机; 66.5; 15; 23.5. 自动磨边倒角机; 54.0; 20; 26.0. 石材专用仿形铣机; 54.0; 20; 26.0. 薄壁钻孔机; 59.0; 20; 26.0. 手持磨光抛光机; 59.0; 20; 26.0. 自动连续修补机; 36.5; 15; 24.5. 风干机; 41.5; 15; 24.5. 东厂界; 钻石拉锯机; 66.5; 10; 46.5; 47.81; 65/55; 达标. 全自动抛光机生产线; 64.0; 15; 40.5. 主板机; 54.0; 15; 30.5. 切割机; 66.5; 45; 33.5. 自动磨边倒角机; 54.0; 30; 30.5. 石材专用仿形铣机; 54.0; 45; 21.0. 薄壁钻孔机; 59.0; 45; 26.0. 手持磨光抛光机; 59.0; 45; 26.0. 自动连续修补机; 36.5; 45; 3.5. 风干机; 41.5; 40; 9.5. 北厂界; 钻石拉锯机; 66.5; 95; 26.5; 30.89; 70/55; 达标. 全自动抛光机生产线; 64.0; 105; 23.6. 主板机; 54.0; 90; 15.0. 切割机; 66.5; 95; 26.9. 自动磨边倒角机; 54.0; 90; 15.0. 石材专用仿形铣机; 54.0; 105; 13.5. 薄壁钻孔机; 59.0; 104; 18.6. 手持磨光抛光机; 59.0; 100; 19.0. 自动连续修补机; 36.5; 88; 2.33. 风干机; 41.5; 97; 1.7. 西厂界; 钻石拉锯机; 66.5; 95; 27.0; 34.37; 65/55; 达标. 全自动抛光机生产线; 64.0; 85; 25.0. 主板机; 54.0; 80; 16.0. 切割机; 66.5; 55; 31.7. 自动磨边倒角机; 54.0; 50; 20.0. 石材专用仿形铣机; 54.0; 45; 21.0. 薄壁钻孔机; 59.0; 45; 26.0. 手持磨光抛光机; 59.0; 45; 26.0. 自动连续修补机; 36.5; 50; 2.5. 风干机; 41.5; 55; 6.7. 由表14预测结果可知，各厂界噪声贡献值为30.89—47.81dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4a类标准要求，噪声对周围环境影响较小。 （4）降噪措施 从减少环境影响考虑，评价建议采取以下降噪措施。 ①从声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备； ②设备安装基础减振，加装减振垫，采用弹性支承或弹性连接减少振动； ③机械设备安装在车间内，门窗按隔声要求处理，房内表面采取吸声处理。 ④厂区设备的合理布局，高噪声设备尽量远离厂界。 在采取减振、隔声等措施，经距离衰减厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4a类标准要求，项目营运期对周围环境影响不大。 2.4、固体废物影响分析 项目运营期固体废物主要是生产固废和职工生活垃圾。 生产固废：本项目生产固废主要是废品、边角料、碎石（根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“建筑用石加工”废料产生量按照0.03t/m3产品计算），产生量约1020.0t/a。 目前，国内石材加工企业只注重石材出材率和生产工艺等，而很少关注石材的综合利用，对废品、边角料、碎石的利用不够重视，一般只当做废品抛弃，不仅占用大量土地，还是一种资源的浪费和经济的损失，项目产生的边角料、碎石、废品等生产固废可以用作建筑工程用石、生产人造石、镶铺室内外地面、墙面和公园走道等。项目生产固废外卖至这些单位进行综合利用，不仅可以减少污染物的排放量、节约资源，还可以为公司带来经济效应。 沉淀渣：污水处理循环使用系统和湿式除尘器中产生沉淀渣。污水处理循环使用系统中，冷却水的用量为400t/d，类比同类项目，废水SS初始浓度为2000mg/L，经处理后SS的浓度在50mg/L以下，则污水处理循环使用系统沉淀渣量为234t/a。项目沉淀渣外售进行综合利用。 本次评价要求建设单位做边角料、碎石及沉淀渣的收集，并建设一处100平方米固废存放间，严禁在厂区内随意堆放；污水处理循环使用系统清掏出来的沉淀渣，建议项目方建设一处20立方沉淀渣存放间。对于暂存场所应该采取适当的防渗、防雨淋、防风等措施以及参照执行执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599）的有关要求，避免边角料与循环水里沉降下来的沉淀渣被堆积成为“人造石山”和造成二次污染。 职工办公生活垃圾：本项目定员60人，均不在厂内食宿，年工作300天，办公生活垃圾按0.5kg/d·人计，则项目办公生活垃圾产生量为30kg/d、9.0t/a，经收集后由环卫部门送往生活垃圾处理场统一处理。 综上所述，本项目固废处置率100%。 内容 本项目营运期拟采取的污染防治措施及预期治理 效果 类别; 排放源; 污染物名称; 防治措施; 预期治理效果. 大气污染物; 锯割加工工艺、研磨抛光工艺、切断工艺、辅助加工工艺、凿切加工工艺; 粉尘; 本项目采用湿法作业的生产方式、湿式除尘器(8台)除尘、车间四周及顶棚安装喷雾除尘装置; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 水污染物; 生活废水; COD、氨氮; 化粪池（30m3）; 达标排放，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准. 生产废水; 沉淀渣（SS）; 污水处理循环使用系统; 循环使用、生产废水不排放. 固体废物; 生产固废; 废品、边角料、碎石; 一处100平方米固废存放间，收集后外售综合利用; 固废处置率100%. 污水处理循环使用系统和湿式除尘器中产生沉淀渣; 沉淀渣; 一处20立方沉淀渣存放间，收集后外售综合利用. 职工办公生活垃圾; 废纸、果皮等; 若干个垃圾桶收集，环卫部门统一处理. 噪声; 本项目噪声主要为钻石拉锯、全自动抛光机、切割机、风干机等设备运转时产生噪声，源强值在60~90dB(A)之间，采取基础减振、厂房隔声等降噪措施后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4a类标准要求。. 生态保护措施及预期效果 本项目建成后，加强厂区及周围环境的绿化，以净化空气，降低噪音，美化环境。 1、结论 结论与建议 （1）项目概况：本项目为河南兴邦石材有限公司年产100万平方米石材雕刻板材项目，属于新建项目。项目总投资22000万元，购买厂区面积27986.6平方米（42亩），总建筑面积28000 m2，本项目厂区利用现有建筑28000平方米：主要构筑物有4栋1层生产车间，建筑面积为16600平方米；1栋4层综合办公楼，建筑面积为6000平方米；1栋2层餐厅，建筑面积为2700平方米；1栋3层展厅，建筑面积为2700平方米。整个厂区功能分区明确，平面布置合理。项目建成后预计年销售收入30000万元，对当地的经济发展起到一定的推动作用，同时可以提供60个就业岗位，具有良好的经济效益和社会效益。 （2）政策相符性相符性：根据国家《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修正）相关规定，本项目产品、工艺及设备不在限制和淘汰类之列，符合国家产业政策。本项目已在舞阳县产业集聚区建设管理委员会备案，项目编号：豫漯舞集制造[2016]24201。 （3）厂址可行性及平面布置合理性：河南兴邦石材有限公司利用现有厂房进行生产，依据舞阳县产业集聚区总体发展规划（2013-2020），项目用地性质为工业用地。项目北临北三环，西侧为恒福工业园，东侧为广恒电子，南侧为舞阳四方钢板工贸。距离项目附近主要的敏感点为西侧252m处的舞阳县汇智苑生活广场和西侧332米处老蔡村。 河南兴邦石材有限公司位于舞阳县产业集聚区，项目用地符合舞阳县土地部门规划。并取得舞阳县产业集聚区管委会出具的入驻证明，选址符合园区整体规划，同意入驻。 河南兴邦石材有限公司与北三环路相邻，交通方便；项目厂址所在地为工业用地，交通方便，排水便利，各污染物经治理后对周围环境影响不大，厂址周围无名胜古迹和重点文物保护单位，因此，评价认为该项目厂址可行。 （4）本项目营运期主要污染物主要为废气、废水、噪声、固体废物 废气：本项目营运期废气污染物主要是锯割加工工艺产生的粉尘、研磨抛光工艺产生的粉尘、切断工艺产生的粉尘、辅助加工工艺产生的粉尘、凿切加工工艺产生的粉尘，本项目采用湿法作业的生产方式，项目粉尘排放量为0.04kg/h，0.096t/a。项目单位车间四周及顶棚安装有喷雾除尘装置对空气中的粉尘进行喷雾降尘处理，经预测，本项目粉尘无组织排放最大浓度为0.005418mg/m3，项目卫生防护距离内无敏感点，项目大气污染物排放对周围大气环境影响较小。 废水：本项目项目的循环冷却水、湿式除尘器用水均循环利用，喷雾除尘装置用水蒸发消散，因此无工艺废水产生，废水主要为生活污水，产污系数按0.8计，污水产生量为2.88m3/d、864m3/a，主要污染物产生浓度及产生量分别为：COD300mg/L、0.26t/a，氨氮25mg/L、0.022t/a，经化粪池（30m3）进行处理，处理后污染物浓度及排放量分别为：COD150mg/L、0.13t/a，氨氮20mg/L、0.017t/a，废水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准要求，排入舞阳县产业集聚区污水处理厂进一步处理。 噪声：本项目噪声主要为钻石拉锯、全自动抛光机、切割机、风干机等设备运转时产生噪声，源强值在60~90dB(A)之间，采取基础减振、厂房隔声等降噪措施后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。对周围环境影响不大 固体废物：项目运营期固体废物主要是生产固废、沉淀渣和职工生活垃圾。 生产固废：本项目生产固废主要是废品、边角料、碎石，产生量约1020.0t/a。 沉淀渣：污水处理循环使用系统和湿式除尘器中产生沉淀渣，年收集沉淀渣234.27t。项目产生的沉淀渣外售进行综合利用，不仅可以减少污染物的排放量、节约资源，还可以为公司带来经济效应。 职工办公生活垃圾：本项目定员60人，均不在厂内食宿，年工作300天，办公生活垃圾按0.5kg/d·人计，则项目办公生活垃圾产生量为30kg/d、9.0t/a，经收集后由环卫部门送往生活垃圾处理场统一处理。 综上所述，本项目固废处置率100%。 总量控制指标： 本项目总量控制指标为：COD 0.043t/a，氨氮 0.004t/a。 2、建议: （1）严格执行环境保护的“三同时”管理制度，污染防治措施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 （2）严格落实评价建议的污染防治措施，确保各项污染物达标排放。 （3）严格落实各项环保投资，确保各项污染防治措施的落实到位。 （4）项目建成后应服从当地环境监察部门监管。 - 环保投资及“三同时”一览表 本项目总投资22000万元，其中环保投资170万元，主要用于废气、废水、噪声和固废治理，占总投资的0.77%，本项目“三同时”环境保护验收一览表详见表15 表15 本项目“三同时”一览表 污染物种类; 治理及保护措施; 验收标准. 废水; 生活污水; 厂区化粪池（30m3），处理后废水排入产业集聚区污水处理厂; 满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4二级标准. 生产污水; 400m3/h循环水处理系统1套，采用絮凝沉淀工艺。; 无生产废水排放. 废气; 粉尘; 湿法作业的生产方式、湿式除尘器(8台)除尘、车间四周及顶棚安装喷雾除尘装置; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 噪声; 设备运行噪声; 项目采取基础减振、厂房隔声等降噪措施; 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4a类标准要求. 固废; 废品、边角料、碎石; 一处100m2固废存放间; 固废处置率100%. 污水处理循环使用系统和湿式除尘器中产生沉淀渣; 一处20m3沉淀渣存放间. 生活垃圾; 若干个垃圾桶收集. 综上所述，河南兴邦石材有限公司年产100万平方米石材雕刻板材符合国家产业政策，厂区布局合理、厂址可行。在采取评价建议的污染防治措施的基础上，该项目产生的各类污染物均可以做到达标排放，对周围环境影响较小。因此，从环境保护角度分析，该项目建设可行。 注 释 一、本报告表附以下附件、附图： 附件一 环评委托书 附件二 项目备案确认书 附件三 项目土地手续 附件四 入驻产业集聚区的证明 附件五 土地及厂房购买合同 附件五 确认书 附图一 本项目地理位置图 附图二 本项目周围环境示意图 附图三 本项目平面布置示意图 附图四 本项目现状及周围环境照片 附图五 舞阳县产业集聚区土地利用规划图 附图六 舞阳县产业集聚区功能结构图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价 3、生态影响专项评价 4、声环境影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。.