建设项目基本情况

| 项目名称 | 舞阳福瑞泉毛发制品有限公司年产80吨化妆毛刷制品 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 舞阳福瑞泉毛发制品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张丽君 |  |  | 联系人 |  | 张明瀚 |  |  |
| 通讯地址 | 舞阳县产业集聚区三环路东段 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13839533232 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 |  | 462400 |
| 建设地点 | 舞阳县产业集聚区三环路东段 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 舞阳县产业集聚区建设管理委员会 |  |  | 批准文号 | 豫漯舞集制造[2016]16393 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 技改 |  |  | 行业类别 及代码 | O120纺织品制造 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 5000 |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 5000 | 其中：环保投资(万元) |  | 7 | 环保投资占总投资比例 |  | 0.14% |  |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  | 2016年12月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 1. 项目概况： （1）项目由来 舞阳福瑞泉毛发制品有限公司拟建于2016年7月，租赁舞阳县产业集聚区三环路东段的一处厂房进行化妆毛刷制品的生产与销售，该项目拟投资5000万元，预计化妆毛刷年产量80吨，年产值8000万元。本项目营运期拟聘用员工45人，均在厂区食宿，年工作300天，日工作8小时，本项目设备尚未安装，暂未开始生产。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规和条例中的有关规定，该项目需办理环评手续。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，O纺织化纤第120条，有洗毛、染整、脱胶工段的；产生缫丝废水、精炼废水的应编制报告书，其他（编织物及其制品制造除外）应编制报告表的要求，本项目无洗毛、染整、脱胶工段；不产生缫丝废水、精炼废水，应编制报告表。受建设单位委托（委托书见附件一），河南源通环保工程有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。我公司在现场勘察、资料分析和专家咨询的基础上，遵照国家环境保护法规，贯彻执行达标排放、总量控制的原则，本着客观、公正科学、规范的要求，编制完成了《舞阳福瑞泉毛发制品有限公司年产80吨化妆毛刷制品建设项目环境影响报告表》。 （2）主要经济指标 本项目为新建项目，目前尚未投入生产。本项目建设规模情况见表1。 表1 本项目建设规模情况表 序号; 名称; 单位; 本项目; 备 注. 1; 总投资; 万元; 5000; /. 2; 环保投资; 万元; 7; 占总投资的0.14%. 3; 占地面积; m2; 5000. 4; 建筑面积; m2; 4700. 5; 劳动定员; 人; 45. 6; 年工作日; 天; 300; 8h/d. 2. 政策相符性分析 本项目为年产80吨化妆毛刷制品项目，根据国务院批准施行的《产业结构调整指导目录（2011年本）修正》可知，拟新建项目不在其中列出的“鼓励类”、“限制类”或“淘汰类”项目名单目录内，属“允许类”项目，符合目前国家产业政策要求。 本项目已在舞阳县产业集聚区建设管理委员会备案，项目编号豫漯舞集制造[2016] 16393，符合国家产业政策。备案表见附件2。 本项目位于舞阳县产业集聚区，租赁君来菌往农业技术开发有限公司场地（租赁协议见附件4）。项目厂址属于工业用地，符合舞阳县土地利用总体规划，土地证见附件6。 3. 选址可行性分析 3.1 项目地理位置分析 本项目位于舞阳县产业集聚区三环路东段，项目北侧和东侧均为河南君来菌往农业技术开发有限公司，西侧为闲置厂房，南侧为物流公司。距离东北方向的刘扶岗村约550m，距离西侧的老蔡村约407m。本项目地理位置图详见附图一，周边环境示意图详见附图二，本项目现状及周边环境照片见附图四。 根据舞阳县产业集聚区总体发展规划，本项目占用土地为一类工业用地（见附图五），舞阳县产业集聚区建设管理委员会出具了证明，同意该项目入驻，入驻证明件附件三。 本项目所在区域地势平坦，交通方便，周围无重要文物古迹、珍稀资源等环境敏感目标。 综上所述，本项目厂址位置可行。 3.2 平面布置合理性分析 项目厂区占地面积5000m2，呈东西长南北宽的矩形，总体分为南北两部分，北半部分为生产区，南半部分为办公生活区。生产区按照生产工艺流程的顺序自东向西布设为原料存放处，开毛车间，高温定型、拉毛、生把、把活车间，刀活车间，半成品库和成品库。整个厂区功能分区明确，厂区布局合理。本项目平面布置图见附图三。 4. 本项目产品规模 本项目产品方案及规模见表2。 表2 本项目产品方案及规模一览表 产品名称; 单位; 数量; 备注. 化妆毛刷制品; 吨; 80; 化装毛刷软毛生产. - 本项目主要建设内容 本项目主要建设内容为主体工程、公用工程及环保工程，详见表3。 表3 本项目主要建设内容一览表 项目组成; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 生产厂房; 租用舞阳县产业集聚区内厂房1栋，砖混结构，共4700m2; 租赁. 公用工程; 电气工程; 利用舞阳县产业集聚区配电室; 依托现有. 给水工程; 取自舞阳县产业集聚区供水系统; 依托现有. 排水工程; 排入舞阳县产业集聚区污水处理厂; 依托现有. 环保工程; 废气处理设施; 排风扇; 新建. 废水处理设施; 经污水管网进入舞阳县产业集聚区污水处理厂处理达标排入三里河; 依托现有. 固废处理设施; 一般固废堆场、具防雨、防晒、防渗措施; 新建. 噪声治理措施; 隔声、减振; 新建. 6. 本项目营运期能源、原辅材料消耗 本项目营运期能源、原辅材料消耗详见表4。其中羊毛主要为周口鹿邑县和许昌禹州采购的经过清洗和脱脂处理的粗质羊毛。 表4 本项目能源、原辅材料消耗情况表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 包装方式. 1; 羊毛; t/a; 80; 25kg装的编织袋或箱. 2; 水; m3/a; 1687.5. 3; 电; kWh/a; 2000. 7. 本项目营运期主要生产设备 本项目营运期主要设备一览表见表5。 表5 本项目营运期主要设备一览表 序号; 设 备 名 称; 单位; 数量. 1; 开毛机; 台; 1. 2; 捞毛机; 台; 2. 3; 电烤箱; 台; 1. 4; 分尺机; 台; 2. 8. 本项目供电情况 本项目年耗电量约2000kWh，由市政供电系统供给，可满足本项目的用电需求。 9. 本项目营运期给排水情况 （1）给水 本项目用水由舞阳县产业集聚区自来水系统供水，用水总量为5.63m3/d、1687.5m3/a，项目用水主要包括职工办公生活用水和食堂用水，生产工艺无用水工序。 1）职工办公生活用水 本项目定员45人，均在厂内食宿，年工作300天。用水量按照80 L/d计，本项目职工办公生活用水量为3.6 m3/d、1080 m3/a。 2）食堂用水 食堂为项目职工提供一日三餐，食堂用水按15L/人·次，则食堂用水量为2.03m3/d、607.5m3/a。 （2）排水 项目排放的废水主要为职工办公生活废水和食堂废水。经污水管网排入舞阳县产业集聚区污水处理厂处理达标后排入三里河。 职工办公生活废水排放量：按用水量的80%计，为2.88m3/d、864m3/a。 食堂废水排放量：按用水量的80%计，为1.62m3/d、487.2m3/a。 本项目建成后水平衡见图1。 新鲜水：5.63m3/d 0.72 3.6 2.88 职工办工、生活用水 0.41 4.5 2.03 1.62 化粪池 食堂用水 隔油池 舞阳县产业集聚区污水处理厂 三里河 图1 本次建设项目水平衡图（单位：m3/d） 10. 环保投资 本项目总投资5000万元，其中环保投资7万元，占总投资的0.14%。 本项目环保投资一览表详见表6。 表6 本项目环保投资一览表 污染源; 处理方法及设施; 数量; 投资（万元）. 废水; 职工办公生活废水; 隔油池、化粪池; /; 化粪池利用现有. 食堂废水. 废气; 食堂油烟; 油烟净化器及配套排气筒（高出所在建筑屋顶）; 1; 0.5. 固废; 废羊毛; 5m2一般固废堆场; 1处; 1.5. 生活垃圾; 垃圾桶; 若干; 1. 餐饮垃圾; 垃圾桶; 若干; 1. 噪声; 开毛机、捞毛机和分尺机等设备产生的噪声; 减震、隔声; /; 3. 合计; /; /; 7. 与本项目有关的现有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，无原有污染情况及主要环境问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 舞阳县位于河南省中部偏西，属漯河市，地处华北平原的西南边缘，东邻漯河市源汇区，西接叶县，南靠舞钢市，北毗襄城县，位于东经113°27′至113°51′，北纬38°24′至33°42′之间。舞阳县东西宽30km，南北长37km，总面积777km2。舞阳县产业集聚区位于舞阳县城区东部，是舞阳县城区东部的重要组成部分，产业集聚区范围东至付庄、辛安镇一中西侧，南至南环路，西至深圳路，北至北四环路，规划总面积为12.42km2。 本次建设项目位于舞阳县产业集聚区三环路东段，地理位置详见附图一。 2、地形地貌 舞阳县属于淮河流域上游区域，地处伏牛山前平原与黄淮冲积平原交接地带，属沙澧河冲击平原地貌，地貌分岗地、平原、洼地。全县地势南高北低，自西向东缓斜，大致坡降为1/2200。境内沙、澧河贯穿全境，海拔62～102m，岗地约占全县总面积的23.5%，横亘于城关镇和保和、辛安、吴城等乡镇。一般海拔90m左右，保和乡马岗村西北最高．海拔102m；平原约占全县总面积的42 6％，分布于盂寨、马村、姜店、章化、侯集、太尉等乡镇；洼地约占全县总面积的33.9％，分布于北舞渡、莲花、九街及姜店、马村的部分地区，九街乡大杨村一带最低，海拔62m。 3、工程地质 舞阳县地质构造不甚复杂，主要为近东西走向的压性和压扭性断裂，局部为向斜轴屋脊状断裂和断鼻状断裂。基岩地形南北部为凸起，中部为凹陷。基层岩多属太古界、震旦亚界、寒武系和二迭系。 4、水文地质 据河南省水文地质队钻探结果表明，舞阳县境内表层地质构造，地表以下150m内无岩石层，岩性为松散沉积层，地央属于第四纪全新世，形成于现代地壳运动时期。 5、地表水 舞阳县属淮河水系，主要河流有沙河、澧河、干江河，自西向东横贯全境。此外还有三里河、灰河、骂子河、唐河、泥河、回曲河、尧河等多条河流，并有贾湖、贾菱湖、狄高湖三大湖，过境径流总水量年平均1.68亿m3，合计水资源总量为2.65亿m3，但年变化量大，部分河流枯水期断流。 本次建设项目纳污河流为三里河。三里河属淮河流域汝河水系，发源于舞钢市庙街乡西南部祖庙山，至彦张村西北入舞阳县，在枣林乡三里店成为舞钢市与舞阳县的界河，向东流至张营村入西平县，最终汇入洪河，流域面积224.3km2，其中上游境内流域面积94.8km2，河道总长41km，境外长17km，境内长24km，宽约30～50m，县城南段河口宽70m，年平均水深1.5m左右，枯水期流量0.2～0.5m3/s，河底大致坡降为1/2200，防洪标准为二十年一遇，防洪量为359 m3/s，除涝标准为三年一遇，除涝流量为55.3m3/s。 6、气候特征 舞阳县属温热带季风型大陆性气候，光照充足，雨量充沛，四季分明，气候温和。最多风向为东北风，多年平均风速2.6m/s，各月平均风速介于2.0m/s至2.9m/s之间，最多风向为NE风，频率为9%，静风频率为17%，年大风日数平均9.8天。全年平均气温为14.6℃，1月份最低，平均0.9℃；7月份晟高，平均27.1℃。极端最高气温41.7℃，极端最低气温-16.0℃。平均相对湿度72%，7-8月份较高，均在80%以上。年平均降水量862.3mm，日最大降水量为399.1mm。年平均蒸发量1560.8mm，为年降水量的1.8倍。年均日照百分率为47%。 7、植被及生物多样性 舞阳县地处暖温带，动植物种较为丰富，目前多为人工饲养和栽培。主要粮食作物有小麦、玉米、豆类、红薯等；主要经济作物有烟草、棉花、芝麻、花生、油菜、蔬菜等；果树主要有苹果、核桃、杏、梨、枣和柿子等；药用植物有荆芥、防风、菌陈、益母草、益母麻、马齿苋、芦山草、老管革等。舞阳县的主要动物种类有牛、猪、羊、鸡、鸭、兔等人工养殖的畜禽和狗、猫等家养宠物；野生动物主要有黄鼠狼、鼠、野兔、蛇、青蛙、鸟类、昆虫等。 社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1、行政区划、人口 舞阳县位于中国河南省中部，地处黄淮海平原，是内陆特区漯河市辖县，总面积774.82平方公里，耕地74万亩，总人口60万，辖7乡7镇，389个行政村，825个自然村。 2、交通状况 舞阳县交通便利，东距107国道40公里，漯阜铁路穿境而过，距京广铁路漯河站45公里，距郑州国际机场150公里。北接宁洛（南京—洛阳）高速公路6公里、郑州国际航空港150公里；西连日南（日照—南阳）高速公路25公里。沪渝铁路穿境而过。全县公路通车里程达1018公里，实现了乡乡通二级公路，村村通油路，公路纵横交错，四通八达。邮电通讯方便捷达，国际国内电话传真、程控交换、移动通讯、无线寻呼、计算机互联网等现代化设施一应俱全，沟通了舞阳与世界各地。 3、经济状况 （1）工业 舞阳工业发展迅速，现有企业119个，其中三资企业10家，初步形成了化工、机械、造纸、建材、酒水、食品、针织等门类齐全的工业体系。其中麦稻收割机、胶印机、铝塑雕花复合板、彩板门窗、水泥、文化用纸、皮革、服装、化肥、壁毯、塑料制品和白酒等主要产品多次被评为国家和河南省优质、优秀产品称号。尤其近几年来舞阳立足资源优势，顺应发展大势，紧紧围绕建设河南盐化基地，打造中国新兴盐都的目标，依托大资源，实施大开发，不断创新招商理念，创优发展环境，大力招引盐化工及其链条式企业，着力打造具有舞阳特色的盐化工产业集群，先后促成金大地等一批超亿元盐化工项目落户舞阳。 （2）农业 舞阳县四季分明，气候宜人，雨水充足，土壤肥沃，沙河、澧河横贯全境，水资源丰富，盛产小麦、玉米、大豆、烟叶、棉花、芝麻、油菜等。舞阳县是国家优质烟叶生产基地县、国家优质山羊板皮基地县。香菇栽培规模达到350万袋。“玉丝”牌兔毛，“花茵”牌香菇因品质优良而畅销国内及东南亚地区。 （3）畜牧业 近年来，舞阳县强力推进畜牧业的发展，重点开发了以长毛兔、生猪等为主导产业的特色畜牧业，生猪存栏58万头，长毛兔存栏180万只，有13个养兔专业村，所养兔子有“白、净、粗、长、松”的特点。1997年注册的“玉丝”牌兔毛，被客商誉为“毛头”，深受欢迎，是全国最大的长毛兔养殖基地和兔毛集散地。 4、生活水平 2015年，城镇居民人均可支配收入11600元，增长18.2%；农民人均纯收入3843元，增长10%。实现地方财政收入2.93亿元，增长7.9%；其中一般预算收入2.39亿元，增长6%。金融机构存款余额50.2亿元，增长13.8%；贷款余额32.5亿元，增长9.6%。 5、文物保护 舞阳文物资源丰富，文物古迹众多，现有各类文物景点80余处，境内仰韶、龙山、商周文化遗址比比皆是，古建筑、石碑刻、古器皿，风格各异。现已发现贾湖、阿岗寺、东不城、胡国城、简襄王城、周汉舞阳故城等40余处古文化遗址，还有城隍庙、山陕会馆、彼岸寺、樊哙墓等一批极有价值的文物古迹，其中北舞渡山陕会馆里的彩牌楼为清代河南牌楼建筑之冠。 贾湖遗址出土的骨笛和契刻符号，是世界目前发现最早的乐器和文字，把人类文字史和音乐史向前推进到8000年以前，对我国乃至世界文明作出了巨大贡献。蜚声海内外的现代农民画，以其泥土的芳香、迥异的风格引起了国内外画坛的注目，有7幅作品被国家博物馆收藏，20幅佳作销往国外。1988年，舞阳成立了全国第一家“农民画院”、舞阳被国家文化部命名为“中国现代民间绘画画乡”。1998年，又被国家文化部命名为“全国文化先进县” 。 目前，项目周围区域尚未发现地表文物古迹。 6.舞阳县产业集聚区规划 （1）规划范围 本次规划范围东至付庄、辛安镇一中西侧，南至南环路，西至深圳路，北至北四环路，规划总面积为12.42km2。 （2）发展定位 根据《集聚区总体规划》，集聚区产业定位为：逐步把舞阳县产业集聚区建设成为基础设施完备、产业布局合理、生态环境优美，具有较强的人流、物流、资金流、信息流的产业集聚区，成为拉动舞阳县经济的新的增长点，通过产业集聚区的建设，以盐化工产业带动相关产业的发展，使舞阳县经济走上加速发展的快车道。舞阳县产业集聚区发展定位为：河南省重要的盐化工基地。 ### （3）市政基础设施规划 给水工程规划：根据《集聚区总体规划》，规划期末集聚区最高日需水量约10万t/d。根据盐化工产业的水资源可以循环利用的特性，考虑2万t/d的水资源循环利用量，则集聚区实际需水量8万t/d；另外考虑2万吨/日的中水回用，则需水厂供水量6万t/d。根据《集聚区总体规划》，选择以澧河作为供水水源。 集聚区规划6万t/d自来水厂一座。 - 排水工程规划：采用雨污分流的排水体制。根据《集聚区总体规划》，集聚区污水量约为6.4万t/d。 污水处理厂的规模和出水水质：在集聚区规划6.5万t/d污水处理厂一座。工业污水一定要在达到标准后方可出厂。污水经污水处理厂处理后排入三里河，部分经中水处理系统处理后回用。 中水回用工程：本次规划中水回用设施结合污水处理厂进行建设，以污水处理厂二沉池出水为水源，进一步处理后回用，中水回用率30%。 雨水工程规划：规划区雨水管网呈枝状布置，雨水根据地势就近收集后排入水体。 - 供热工程规划： 根据《集聚区总体规划》，规划期末年热负荷为7781.32MW，供热普及率达到50%。规划以区域锅炉房为集中供热的热源。 - 燃气工程规划：根据《集聚区总体规划》，以“西气东输”天然气为气源。规划期末年用气量为722.7万m3。 - 电力工程规划：根据《集聚区总体规划》，规划期末年总用电负荷为251MW。规划期末规划220KV变电所一座，主变容量2×150兆伏安。 - （4）舞阳县产业集聚区污水处理厂 污水处理厂处理出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准(COD≤50mg/L、氨氮≤5mg/L)，最终排入集聚区南侧的三里河。 舞阳县产业集聚区位于产业集聚区南侧南环路与东环路交叉处西北角，收水范围为舞阳县产业集聚区规划范围内的生活污水和工业废水。污水处理厂一期工程规模2.0万m3/d，同时，污水处理厂一期工程配套建设0.6万m3/d的中水回用工程，占地面积约60亩。收水范围为东至付庄、辛安镇一中西侧，南至南环路，西至深圳路，北至北四环路，规划总面积为12.42km2。 舞阳县产业集聚区污水处理厂设计进水水质：COD400mg/L、氨氮28mg/L，出水标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准：COD50mg/L、氨氮5mg/L。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 结合项目特点，本次环境空气质量现状采用《富平春酒业有限责任公司技术改造项目环境影响报告书》中的环境空气现状监测数据，本次环境空气质量现状监测由河南海瑞正检测技术有限公司于2015年3月12日~18日进行。根据监测，瑶璋村（距离本项目1.88km）主要污染物SO2、NO2、PM10日均值分别为0.041~0.053mg/L、0.038~0.047mg/L、0.127~0.144mg/L，所在区域SO2、NO2符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）表1二级标准，所在区域环境质量较好。 2、地表水环境质量现状 该项目所在区域的河流为三里河，功能区划为地表水IV类水体，根据2016年第42周地表水责任目标断面监测数据，栗园桥省控断面主要监测因子COD、氨氮监测值分别为：28.9 mg/L、0.67mg/L，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 3、地下水环境质量现状 结合项目特点，本次地下水环境质量现状采用《富平春酒业有限责任公司技术改造项目环境影响报告书》中的地下水环境质量现状监测数据，由河南海瑞正检测技术有限公司于2015年3月12日~14日进行。根据监测，文峰乡（距离本项目2.65km）地下水主要监测指标pH、氯化物、高锰酸钾指数、氨氮、总硬度浓度日均值分别为7、84mg/L、0.82mg/L、0.1mg/L、325mg/L，各项指标均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准的要求。 4、声环境质量现状 本次建设项目位于舞阳县产业集聚区三环路东段，项目区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。根据现场踏勘，拟建项目所在区域除少量交通噪声外无其他较大噪声源存在，区域内声环境质量整体较好，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 5、生态环境质量现状 本次建设项目拟选厂址所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。区域生态环境质量较好。本次建设项目厂址所在地区及周边无各级自然生态保护区和风景名胜区。未发现国家1、2类保护动物及受国家保护的珍稀濒危植物，也没有自然保护区等需要保护的区域，区域生态环境质量良好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标。 表7 本项目主要环境保护目标一览表 环境类别; 敏感点; 方位; 距离（m）; 功能; 保护级别. 大气环境; 刘扶岗村; NE; 550; 居住; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 老蔡村; W; 407; 居住. 声环境; 东、西、南、北 厂界; /; /; /; 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类标准. 水环境; 三里河; S; 3500; 防洪、灌溉; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、《环境空气质量标准》﹙GB3095—2012﹚ 二级 μg/m3 污染物; SO2; PM10; NO2. 年平均; 60; 70; 40. 日平均; 150; 150; 80. 1小时平均; 500; /; 200. 2、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 3、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类 mg/L 污染物名称; pH; COD; NH3-N. Ⅳ类; 6~9; ≤30; ≤1.5. 4、《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类 mg/L 污染物名称; pH; 总硬度; 高锰酸盐; 氨氮; 挥发酚. 标准值; ≤6.5～8.5; ≤450; ≤3.0; ≤0.2; ≤0.002. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4二级 mg/L 污染物名称; pH; COD; 氨氮; SS; 动植物油. 标准值; 6～9; 150; 25; 150; 15. 2、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 污染物名称; 无组织排放监控点浓度限值mg/m3. 颗粒物; 1.0. 3、《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 表2 规模; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 净化设施最低去除效率（%）. 小型; 2.0; 60. 4、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 5、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单 |
| 总量 控制 指标 | 废水总量控制指标：本项目废水排放量为1351.2m3/a，允许企业出水浓度COD150mg/L，氨氮25mg/L，则允许项目废水污染物总量为COD：0.203t/a；氨氮：0.034t/a。根据产业集聚区污水处理厂出口浓度核算废水污染物总量为COD50mg/L，0.067t/a；氨氮5mg/L，0.0067t/a。 |

建设项目工程分析

1、施工期 本项目租用舞阳县产业集聚区内厂房进行生产，厂房已建成，施工期的污染也随之消失，本次环评不做重点叙述。 2、营运期 （1）工艺流程 本项目所用羊毛主要为从周口鹿邑贸易公司和许昌禹州采购的经过清洗和脱脂处理的粗质羊毛，以规格为25kg的编织袋或纸箱的包装方式进厂。因此本项目无需进行清洗和脱脂。主要生产工艺流程如下： ①选毛分解：羊毛原料经人工破袋喂入开毛机，对羊毛进行抖动和撕扯，将密度比较高的羊毛进行疏松处理。疏松过的羊毛经人工分拣放入盛放羊毛的盛器内。 ②捞毛：选毛分解完成后的羊毛经人工由盛器内转入捞毛机，通过捞毛机把羊毛做长短区分，较长的羊毛进入下一步程序—高温定型，较短的羊毛经过二次分拣。过短的羊毛经人工记录进入废品仓库。 ③高温定型：把分拣出来的羊毛放入电烤箱，温度50℃左右，进行高温定型5-8min，完成定型。 ④拉毛：经过人工把高温定型后的羊毛进行进一步深加工细分，把挑选出来的优质羊毛进行捆绑。 ⑤生把：经过人工揉解分出羊毛的根部与顶尖，用人工进行细致的梳理，进行捆绑。 ⑥把活：把人工捆绑好的羊毛，通过分尺机进行长短尺寸的分解，达到工艺标准的羊毛，进入下一步加工，其余作为废品打包，入废品仓库。 ⑦刀活：通过人工再次精细梳理、柔和墩压，把羊毛制成底部十分整齐的平面，经过捆绑扎实即可包装入库。 本项目营运期流程及产污环节示意图见图3。 固废 粉尘、噪声、固废 固废 固废 选毛分解 捞毛 高温定型 拉毛 生把 把活 刀活 成品 原毛 图2 本项目营运期流程图 （2）职工办公生活 废气 餐厅炊事 员工办公生活 生活废水、固废、噪声 图3 本项目营运期职工办公生活产污环节图 3、本项目产污环节分析 营运期主要产污环节 （1）废气：主要为选毛分解工序产生的粉尘，食堂产生的油烟； （2）废水：主要为职工办公生活废水和食堂废水； （3）固废：主要为选毛分解工序、捞毛工序、拉毛工序和把活工序产生的废羊毛，废弃的羊毛包装物，职工办公生活垃圾和食堂产生的餐饮垃圾； （4）噪声： 主要为开毛机、捞毛机、分尺机等设备运行时产生的噪声。 4、本项目污染源分析 4.1废气污染源 本项目营运期产生的废气主要包括选毛分解工序产生的粉尘，以及食堂产生的油烟。 1、羊毛粉尘 本项目所用羊毛在进厂前全部清洗干净，根据对同类型企业的调查，选毛分解工序产生的粉尘量很少。 2、食堂油烟 本项目拟用职工45人，均在厂区住宿，按照平均调查结果，每人每天食用油约30g，则每天食用油消耗量约1350g，油烟挥发量占消耗量的2-4%，取均值3%计算，则本项目食堂油烟产生量为40.5g/d，12.15kg/a。 4.2废水污染源 1、职工办公生活废水 本项目定员45人，均在厂内食宿，年工作300天。用水量按照80 L/d计，本项目职工办公生活用水量为3.6 m3/d、1080 m3/a。废水排放量按用水量的80%计，为2.88m3/d、864m3/a。生活废水中各种污染物浓度为COD250mg/l，BOD5200 mg/l，氨氮25mg/l。 2、食堂废水 食堂为项目职工提供一日三餐，食堂用水按15L/人·次，则食堂用水量为2.03m3/d、607.5m3/a。废水排放量按用水量的80%计，为1.62m3/d、487.2m3/a。食堂废水中各种污染物产生浓度为COD600mg/l，BOD5250mg/l，氨氮20mg/l ，SS 300mg/L，动植物油100mg/L。 4.3固体废弃物 1、生产固废 主要为选毛分解工序、捞毛工序、拉毛工序和把活工序产生的废羊毛及废弃的羊毛包装物。类比同类型企业，废羊毛产生量约占羊毛用量的3%，即2.4t/a；羊毛包装物产生量约0.8t/a。 2、职工办公生活垃圾和餐饮垃圾 项目生活垃圾按照0.5 kg/d·人计算，产生量6.75t/a；餐饮垃圾按照0.3 kg/d·人计算，产生量4.05t/a。 4.4噪声 本项目噪声主要为开毛机、捞毛机和分尺机等设备产生的噪声，参考同类型企业，噪声源强为68~83 dB（A）。

项目营运期主要污染物产生及预计排放情况

| 名称 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 选毛分解 | 羊毛粉尘 | 很少 | 很少 |
|  | 食堂 | 油烟 | 3.375 mg/m3，12.15 kg/a | 1.35 mg/m3，4.86 kg/a |
| 水 污 染 物 | 生活废水 | 废水量 | 864 m3/a | 864 m3/a |
|  |  | COD | 250 mg/L，0.216t/a | 150 mg/L，0.130t/a |
|  |  | BOD5 | 200 mg/L，0.173 t/a | 30 mg/L，0.026t/a |
|  |  | NH3-N | 25 mg/L，0.022t/a | 20 mg/L，0.017t/a |
|  | 食堂废水 | 废水量 | 487.2 m3/a | 487.2 m3/a |
|  |  | COD | 350 mg/L，0.29 t/a | 150mg/L，0.073 t/a |
|  |  | BOD5 | 250mg/L，0.122 t/a | 30mg/L，0.015 t/a |
|  |  | NH3-N | 20 mg/L，0.01t/a | 20 mg/L，0.01t/a |
|  |  | SS | 300 mg/L，0.146t/a | 150 mg/L，0.073t/a |
|  |  | 动植物油 | 100 mg/L，0.049t/a | 15 mg/L，0.007t/a |
| 固 体 废 物 | 选毛分解、捞毛、拉毛、把活 | 废羊毛 | 2.4t/a | 全部回收外卖，实现综合利用，不外排 |
|  |  | 废包装物 | 0.8 t/a |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 6.75t/a | 收集后由环卫部门送往生活垃圾处理场统一处理 |
|  | 食堂 | 餐饮垃圾 | 4.05t/a |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要是开毛机、捞毛机和分尺机等设备产生的噪声，噪声源强为68~83 dB（A）。经过隔音、距离衰减等措施后，项目边界噪声达标。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目运行期，废气排放量较小；废水经化粪池处理后排入舞阳产业集聚区污水处理厂处理达标排放，不会造成周围大气环境和地表水环境的恶化；固体废物经收集后统一处置，对周围影响不大。本项目建设对生态环境影响很小。 |  |  |  |  |

环境影响分析

营运期环境影响分析 1、环境空气影响分析 （1）羊毛粉尘 羊毛粉尘主要产生于选毛分解工序，本项目所用羊毛在进厂前全部清洗干净，根据对同类型企业的调查，选毛分解工序产生的粉尘量很少，对周边环境影响较小。 （2）食堂油烟 本项目拟用职工45人，均在厂区住宿，按照平均调查结果，每人每天食用油约30g，则每天食用油消耗量约1350g，油烟挥发量占消耗量的2-4%，取均值3%计算，则本项目食堂油烟产生量为40.5g/d，12.15kg/a。 根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中小型标准要求，评价建议：本项目食堂应安装一个油烟净化器（净化率为60%，风量为4000m3/h，运行时间为3h/d），经处理后预计油烟总排放量约为4.86 kg/a，油烟排放浓度约为1.35 mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中油烟排放浓度≤2mg/m3的要求，通过专设烟道达标排放，排放口距周围居民住宅等环境敏感目标的距离不小于10m。 因此本项目营运期食堂油烟废气对周围大气环境影响很小。 2、水环境影响分析 本项目产生的废水主要为职工办公生活废水和食堂废水。废水排放总量为4.5m3/d，1351.2m3/a。项目产生的废水经化粪池处理，排入舞阳县产业集聚区处理厂进一步处理。本项目运营期项目用排水情况见表8。 表8 项目用水排水情况一览表 分类; 污染物名称; 污染物产生情况; 污染物排放情况; 处理方式. 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 生活污水; 废水量; 864 m3/a; 864m3/a; 化粪池. COD; 250; 0.216; 150; 0.130. BOD5; 200; 0.173; 30; 0.026. 氨氮; 25; 0.022; 20; 0.017. 食堂废水; 废水量; 487.2 m3/a; 487.2 m3/a; 隔油池+化粪池. COD; 350; 0.171; 150; 0.073. BOD5; 250; 0.122; 30; 0.015. 氨氮; 20; 0.01; 20; 0.01. SS; 300; 0.146; 150; 0.073. 动植物油; 100; 0.049; 15; 0.007. 总排口; 废水量; 1351.2 m3/a; 1351.2 m3/a; 入产业集聚区污水厂. COD; /; /; 150; 0.203. BOD5; /; /; 30; 0.041. 氨氮; /; /; 20; 0.027. SS; /; /; 53.85; 0.073. 动植物油; /; /; 5.2; 0.007. 舞阳县产业集聚区污水处理厂设计规模一期工程设计规模2.0万m3／d，同时，污水处理厂一期工程配套建设0.6万m3／d的中水回用工程。占地面积约60亩，厂址位于舞阳县产业集聚区南部，收水范围为舞阳县产业集聚区规划范围内的生活污水和工业废水。产业集聚区范围东至付庄、辛安镇一中西侧，南至南环路，西至深圳路，北至北四环路，规划总面积为12.42km2。 舞阳县产业集聚区污水处理厂设计进水水质：COD400mg/L、氨氮28mg/L，出水标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准：COD50mg/L、氨氮5mg/L。 本项目属于舞阳产业集聚区污水处理厂收水范围，项目废水经厂区化粪池处理后主要污染物排放浓度和排放量分别为COD150mg/L，0.203t/a；氨氮20mg/L，0.027t/a。满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准要求，排入舞阳县产业集聚区污水处理厂进一步处理后，最终排入三里河。 目前舞阳县产业集聚区污水处理厂已建成投入运行。本项目废水排放量较小，污染物浓度较低，可以满足污水厂进水水质要求，不会对舞阳县产业集聚区污水处理厂造成冲击，因此，本项目排水方案可行。 3、固体废弃物影响分析 生产固废主要是选毛分解工序、捞毛工序、拉毛工序和把活工序产生的废羊毛及废弃包装物，废羊毛产生量2.4t/a；废弃包装物产生量0.8 t/a。厂区设一般固废堆场一处，回收的废羊毛和废弃的包装物作为有价废物暂存于此，定期回收外卖，实现综合利用。 生活垃圾产生量6.75t/a，餐饮垃圾产生量4.05t/a。均经收集后由环卫部门送往生活垃圾处理场统一处理。 综上所述，本项目固废处置率100%。 4、声环境影响分析 本项目噪声主要为开毛机、捞毛机和分尺机等设备产生的噪声，噪声源强为68~83 dB（A）。多为点声源，对周围环境影响较大。评价建议对噪声设备采取基础减震、隔声等防治措施，具体见表9。 表9 设备噪声源强及防治措施一览表 序号; 噪声源名称; 数量; 噪声源强（dB(A)）; 治理措施. 源强; 车间外1米. 1; 开毛机; 1; 68; ≤58; 基础减振、室内. 2; 捞毛机; 2; 68; 基础减振、室内. 3; 分尺机; 1; 75; 基础减振、室内. 拟建工程对噪声源采取的降噪措施主要有： ①选用同类设备中的低噪声设备，同时对高噪强振设备安装减振装置； ②开毛机、捞毛机等设备加强保养； ③厂区设备的合理布局，高噪声设备尽量远离厂界； 项目日工作时间为8小时，仅昼间生产，夜间不生产，由上表预测可知，营运期各厂界噪声经采取隔声房密闭隔声、基础减振、厂区绿化等降噪措施并经一定距离衰减后，各厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准规定的要求。综上所述，本项目噪声对周边环境影响较小。

本项目营运期拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 选毛分解 | 羊毛粉尘 | 加强通风 | 对周边环境影响较小 |
|  | 食堂 | 油烟 | 安装高效油烟净化装置 | 满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的标准要求 |
| 水 污 染 物 | 办公生活废水、食堂废水 | COD、 BOD5、 NH3-N | 经污水管网入舞阳县产业集聚区污水处理厂 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准要求后排入产业集聚区污水处理厂处理后排入三里河 |
| 固 体 废 物 | 选毛分解、捞毛、拉毛、把活 | 废羊毛、废弃包装物 | 全部回收外卖，实现综合利用 | 处置率100％ |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 经收集后由环卫部门送往生活垃圾处理场统一处理 |  |
|  | 食堂 | 餐饮垃圾 |  |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要是开毛机、捞毛机和分尺机等设备产生的噪声，噪声源强为68~83 dB（A）。经过隔音、距离衰减等措施后，项目边界噪声达标。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目运行期，废气排放量较小；废水经化粪池处理后排入舞阳产业集聚区污水处理厂处理达标排放，不会造成周围大气环境和地表水环境的恶化；固体废物经收集后统一处置，对周围影响不大。本项目建设对生态环境影响很小。 |  |  |  |  |

结论与建议

1. 结论 舞阳福瑞泉毛发制品有限公司拟建于2016年7月，租赁舞阳县产业集聚区三环路东段的一处厂房进行化妆毛刷制品的生产与销售，该项目拟投资5000万元，预计化妆毛刷年产量80吨，年产值8000万元。本项目营运期拟聘用员工45人，均在厂区食宿，年工作300天，日工作8小时。 - 1.1 政策相符性分析 根据国务院批准施行的《产业结构调整指导目录（2011年本）修正》可知，本项目不在其中列出的“鼓励类”、“限制类”或“淘汰类”项目名单目录内，属“允许类”项目，符合目前国家产业政策要求。 1.2 厂址可行性分析 本项目位于舞阳县产业集聚区三环路东段，项目北侧和东侧均为河南君来菌往农业技术开发有限公司，西侧为闲置厂房，南侧为物流公司。距离东北方向的刘扶岗村约550m，距离西侧的老蔡村约407m。 舞阳县产业集聚区建设管理委员会于2016年8月16日出具了证明，舞阳福瑞泉毛发制品有限公司位于舞阳县产业集聚区内，符合园区整体规划，同意入驻。 - 1.3 项目营运期污染物实现达标排放，对周围环境影响较小 - 1.3.1 废气污染防治措施 本项目羊毛粉尘主要产生于选毛分解工序，本项目所用羊毛在进厂前全部清洗干净，根据对本项目同类型企业的调查，选毛分解工序产生的粉尘量很少，对周边影响较小。 食堂油烟通过安装高效油烟净化装置的方式，将产生的油烟处理后通过高于食堂建筑物1.5m的附壁管道排放，预计油烟排放可达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的标准要求。 1.3.2废水污染防治措施 本项目产生的废水主要为职工办公生活废水和食堂废水。项目废水经厂区化粪池处理后主要污染物排放浓度和排放量分别为COD150mg/L，0.203t/a；氨氮19.9mg/L，0.002t/a。满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准要求，排入舞阳县产业集聚区污水处理厂进一步处理后，最终排入三里河。 1.3.3 固体废物污染防治措施 选毛分解工序、捞毛工序、拉毛工序和把活工序产生的废羊毛及羊毛的废弃包装物作为有价废物，全部回收外卖，实现综合利用。生活垃圾和餐饮垃圾均经收集后由环卫部门送往生活垃圾处理场统一处理。本项目固废处置率100%。 1.3.4噪声污染防治措施 本项目噪声主要为开毛机、捞毛机和分尺机等设备产生的噪声，噪声源强为68~83 dB（A）。经墙体阻隔和距离衰减后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。本评价建议在车间外加强绿化，进一步降低车间内噪声对外环境的影响。 2. 建议 （1）定期检修维护环保设施，保障其正常运行，减少排放的污染物对环境的影响。 （2）加强厂区绿化美化工作，做到安全文明生产。 （3）建议在设备选型方面，选用低噪声设备，高噪声设备安装地点远离厂界，以减轻噪声对周围声环境的污染。 （4）本项目总量控制指标：COD：0.067t/a、氨氮：0.0067t/a。 （纳入舞阳县产业集聚区污水处理厂总量控制指标）。 3. 环保验收内容 本项目环保设施竣工验收一览表见表10。 表10 本项目环保设施竣工验收一览表 污染物种类; 处理方法及设施; 竣工验收内容与要求. 废气; 食堂油烟; 高效油烟净化装置及配套烟道; 高效油烟净化装置一套，处理后的油烟排放达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的标准要求. 废水; COD、BOD5、氨氮等; 隔油池（2m3）+化粪池（10m3）; 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准要求。. 固废; 废羊毛、废气包装物; 一般固废堆场5 m2; 不外排. 生活垃圾、 餐饮垃圾; 垃圾桶若干. 噪声; 开毛机、捞毛机和分尺机等设备产生的噪声; 隔声、绿化; 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求. 综上所述，本项目符合国家产业政策，选址可行。项目平面布置合理。本项目采取各项污染防治措施后，污染物排放可得到有效控制。本项目的建设对周围环境的污染影响不大。因此，在保证污染防治措施效实施的基础上，从环境保护的角度分析，本评价认为该项目的建设可行。 注 释 - 本报告表附以下附图、附件： 附图一 本项目地理位置图 附图二 本项目周边环境示意图 附图三 本项目平面布置图 附图四 现状及周边环境照片 附图五 舞阳产业集聚区用地规划图 附件一 委托书 附件二 项目备案确认书 附件三 产业集聚区入驻证明 附件四 土地租赁合同 附件五 确认书 附件六 土地证 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价为包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。