建设项目基本情况

| 项目名称 | 舞阳县中山路整修工程建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 舞阳县城区道路建设指挥部办公室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陆小毛 |  |  |  | 联 系 人 |  | 张璐璐 |  |
| 通讯地址 | 漯河市舞阳县 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13137968981 |  |  | 传 真 | / |  | 邮政编码 | 462400 |
| 建设地点 | 漯河市舞阳县中山路（海南路-深圳路） |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审核部门 |  | / |  |  | 批准文号 | / |  |  |
| 建设性质 | 新建改扩建技改 |  |  |  | 行业类别 及代码 | E4813市政道路工程建筑 （国民经济行业代码） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | T138城市道路 （分类管理名录） |  |  |
| 占地面积 （平方米） | / |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 1000 |  | 其中环保投 资(万元) |  | 30 | 环保投资占 总投资比例 |  | 3% |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投产日期 |  | 2017年7月 |  |  |  |
| 内容及规模： 1.项目背景及任务由来 2014年6月2日，舞阳县委、县政府印发了《关于成立舞阳县城区道路建设指挥部的通知》，2016年3月23日舞阳县人民政府办公室印发了《关于印发舞阳县2016年城建重点项目建设任务分解台账的通知》，两份通知文件中关于市政基础设施方面的重点为：完成人民路、珠海路、深圳路、南京路、青岛路、北三环提升改造建设，加快实施舞阳西北部道路畅通工程，进一步完善城乡交通网络。根据现状调查，中山路现状道路中心设有绿化带和电线杆，绿化带使道路显得拥挤，电线线路混乱，存在安全问题。在此背景下，舞阳县城区道路建设指挥部办公室从城市发展和改善居民出行状况的实际出发，决定投资1000万元建设舞阳县中山路整修工程建设项目。 本项目属于城市道路建设项目，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）的要求，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令第33号）规定，本项目属于“T城市交通设施 138、城市道路”中的“其他快速路、主干路、次干路；支路”，应编制环境影响报告表。 本工程为现有城市道路的整修工程，即路面挖补，人行道整修，以及同步实施照明、交通设施和绿化，路面挖补主要是现有道路中心的绿化带和电线杆去除后重新整修路面，其余的主路面不再进行路面挖补。另外，随道路改造同步建设的通讯、电力等配套工程由相关配套单位出资并负责实施，不属于本工程内容。 受舞阳县城区道路建设指挥部办公室（见附件1）委托，许昌环境工程研究有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，组织有关环评人员多次赴现场调研，收集和查阅了相关资料，并与建设方及项目所在地的管理部门进行了多次沟通，在此基础上完成了该项目的环境影响报告的编制工作。 2.工程现状 2.1道路及交通现状 舞阳县中山路现状为单幅路，道路等级为城市次干路，横断面为一块板形式，红线宽度为30m，横断面布置型式为：30.0m（红线）=6m（人行道）+2m（非机动车道）+14m（车行道）+2m（非机动车道）+6m（人行道）。 紧邻道路两侧现状为临街房和行政事业单位，中山路与海南路交叉口（西侧起点位置）现状周边为临街房，中山路与深圳路交叉口（东侧起点位置）为临街房，中山路沿线敏感点有舞阳县国税局稽查局、舞阳县质监局稽查队、舞阳县人民法院、舞阳县第三实验小学。除敏感点外，项目沿线15m范围内为临街房，15m范围外为居住区。 2.2现有工程利用情况 舞阳县中山路（海南路-深圳路）为道路改造工程，在规划道路用地范围内，利用现有道路进行改造，改造后中心线和道路红线不变。根据建设单位提供的资料，除旧路面中间绿化带外的主路面利用原有，不再进行路面挖补。 2.3与工程相交道路交通现状 经现场踏勘，中山路与海南路交叉口（西侧起点位置）丁字相交，主要为两侧居民出行道路，现状车流量较多；中山路与深圳路（东侧起点位置）丁字相交，道路现状车流量较多。 3.项目概况 中山路整修工程全长1200m，道路红线宽30m，为单幅路，占地面积为36000m2，设计时速40km/h，使用期限10年，工程总投资1000万元。本项目地理位置见附图一。本工程设计标准见表1。 表1 工程道路设计标准一览表 序号; 指标名称; 指标设计值. 1; 道路等级; 城市次干路. 2; 道路红线宽度; 30m. 3; 设计时速; 40km/h. 4; 路面类型; 沥青混凝土路面. 5; 路面结构设计年限; 10年. 4.建设内容及规模 本次道路主要工程组成及数量见表2。 表2 中山路整修工程量一览表 序号; 指标; 单位; 数量; 备注. 1; 道 路 工 程; 破除旧路面中间绿化带; m2; 600; 整修工程. 路基土方; m3; 660; 整修工程. 路基处理; m3; 660; 整修工程. 人行道工程; m2; 14400; 整修工程. 除旧路面中间绿化带外的主路面; m2; 21000; 利用原有. 2; 道路交通标志标线; m; 720; 整修工程. 3; 道路照明工程; 套; 42; 整修工程. 4; 绿化工程; 人行道和非机动车分隔带上已设有行道树，本次整修工程选择保留原有街道树品; 利用原有树品. 5.主要工程设计情况 5.1道路工程 本项目涉及的道路工程横纵断面布置情况见表3及附图三。 表3 道路工程断面设计情况一览表 道路名称; 范围; 横断面. 中山路; 西起海南路，东至深圳路; 红线宽度为30m，横断面布置型式为：30.0m（红线）=6m（人行道）+2m（非机动车道）+14m（车行道）+2m（非机动车道）+6m（人行道）。. 本次整修道路为沥青混凝土路面，路面结构设计见表4及附图四。 表4 道路工程路面结构设计情况一览表 道路名称; 类型; 路面结构设计情况. 中山路（海南路-深圳路）; 主路面结构; 现有的主路面不整修，整修旧路面的绿化带部分自下而上为：两层各30cm砂砾稳定碎石、两层各20cmC25混凝土、0.6cm稀浆封层、5cm中粒式混凝土、4cm细粒式沥青混凝土。. 人行道结构; 自下而上为：15cm砂砾稳定碎石、20cmC20#混凝土、3cm浆封层、5cm人行道砖。. 道路侧石、缘石; 在车行道内侧设置侧石，人行道外侧设置缘石。侧石尺寸250×220×1000mm，缘石尺寸300×100×500mm. 5.2道路交通标志工程 各种标志一般设置在车辆行进方向道路右侧。标志牌不得侵入道路建筑限界，牌面下缘至地面高度为1.8～2.5m。路侧式标志应减少标志板面对驾驶员的眩光。板面应与道路中线垂直或成一定角度。指路或警告标志为0°～10°，禁令或指示标志为0°～15°。路面标线应根据道路断面型式、路宽以及交通管理的需要画定。路面标线形式有车行道中心线，车行道边缘线、车道分界线、停止线、人行横道线、减速让行线、导流标线、平面交叉口中心圈、车行道宽度渐变段标线、停车位标线、停靠站标线、出入口标线、导向箭头以及路面文字或图形标记等。路面标线的画法应符合现行的《道路交通标志和标线》(GB5768—2009)规定。 5.3道路照明工程 本次整修工程照明路灯应对称布置于道路两侧的人行道和非机动车分隔带上，路灯为单杆单向，光源为LED灯，灯具离地高度6-8m以上，灯杆的布置间距约为60m，间隔布置。本项目供电干线均采用YJV型五芯等截面电力电缆。且要求在适当位置设置箱式变电站。灯店缆护套管预埋在防撞护栏内，在下穿车道时应加穿镀锌钢管加以保护。 依据灯具布置进行照度计算，机动车道平均照度E≥10lx，照度均匀度u≥0.35；交会处E≥20lx，照度均匀度u≥0.4；非机动车道平均照度E≥5lx。光源的质量符合国家标准。道路照明控制在箱式变电站内设手动控制和时间光电控室装置，控制开关等时间、数量及亮度。 5.4道路绿化工程 在道路边缘1.3m范围内种植行道树。本项目现状人行道和非机动车分隔带上已设有行道树，本次整修工程可选择保留原有街道树品。 6交通量 6.1车流量预测 根据目前该道路已行驶车辆的现状调查数据以及同类道路通车的情况，本工程预测特征年份的交通量见表5。 表5 预测时段交通流量 （单位pcu/h） 预测年 路段名称; 2018年; 2024年. 中山路（海南路-深圳路）; 826; 1180. 6.2车型比 通过调查，本项目位于舞阳县区内，大型车较少。类比舞阳县县城现状道路的车型比，工程规划特征年出行车型构成比例见下表6。昼间（6：00~22：00）车流量按照75%计算，夜间（22：00~6：00）按照车流量的25%计算。 表6 工程车型比一览表 小型车; 中型车; 大型车. 75.0; 20.0; 5. 7.产业政策相符性分析 本项目为漯河市舞阳县县城道路整修工程建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），属于“鼓励类”中“第二十二项：城市基础设施”中“3、城市公共交通建设”项目，符合产业政策要求。 8.项目选址 本次道路整修工程位于漯河舞阳县县城内，根据舞阳县总体规划，项目占地性质符合规划要求，属于道路用地，项目在规划中的具体位置见附图一。 9.工程投资 项目总投资1000万元，全部由政府财政投资。 10.拆迁及占地情况 项目占地面积为36000m2，全部为永久占地，道路位于舞阳县城内，其建设用地性质均为城市道路建设用地。工程建设不涉及拆迁。 11.评价时段 1、施工期 本工程施工期为2017年1月~2017年6月，共6个月。 2、运营期 工程路面基准期为10年，结合项目实际情况，选取本工程竣工后第1年（2018年）为近期，投入运营后第6年（2024年）为远期，本工程运营期按2018年、2024年2个特征年进行预测评价。 12.项目建设条件 12.1施工条件 本项目在漯河市舞阳县县城范围内施工，周围有海南路、南京路、深圳路等城市道路，可以做本项目物料运输道路。 12.2供水条件 项目周边市政供水管网已经敷设至施工地点，可以保证建设期以及运行期用水要求。 12.3供电条件 项目施工期间供电由舞阳县电业局通过市政供电设施直接供应，可以保证本项目施工期以及运行期用电需要。 12.4施工材料 本项目所在区域道路建设材料供应比较充足，所需的砂石料均通过附近的石料厂就近购买，其他建材在本地建材是市场进行采购。 13.环保投资 该项目总投资1000万元，其中环保投资约30万元，占总投资的3%，本项目环保投资概算见表7。 表7 本工程主要环保投资一览表 项目; 污染防治措施及验收内容; 投资估算（万元）. 施工期; 环境空气; 洒水车，定期洒水; 5.0. 易散落物料遮盖措施; 5.0. 施工场地围挡; 5.0. 水环境; 沉淀池; 3.0. 固体废物; 垃圾清运; 3.0. 营运期; 声环境; 减速带、禁鸣标志; 4.0. 固体废物; 垃圾收集清运; 5.0. 合计; 30. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目属于现有道路改造工程，原有污染和环境问题主要为道路上行驶车辆产生的交通噪声和汽车尾气。这些污染物问题与实施改造后工程产生的污染物相同，本次环境影响评价将根据改造后工程污染情况提出相应的污染防治措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1.地理位置 舞阳县位于中国河南省中部偏南，地处华北平原西南边缘，是内陆特区漯河市辖县。地理坐标为北纬33°24'~33°59'，东径113°27'~114°16'，南邻舞钢市，北接襄城县，东连源汇区，西靠叶县，总面积777平方公里，耕地75万亩。 本项目位于舞阳县县内，项目西起海南路，东至深圳路，项目地理位置见附图一。 2.地形、地貌 舞阳县属淮河流域上游区域，地处伏牛山前平原与黄淮冲积平原交接地带，属沙澧河冲积平原地貌，地形南高北低，由西向东倾斜。南部为岗地、中部为平原、东南部为洼地，海拔60～102m。地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲积成因堆积而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全。地质为第四纪地层覆盖，地下分布有第三纪、震旦系以及太古界地层。地层主要由粘土、亚粘土组成，地表以下为亚粘土层。 3.气候、气象特征 舞阳县属温热带季风型大陆性气候，四季分明，光照充足，雨量充沛，气候温和，年平均气温为14.6℃，最高气温43℃，最低气温-16℃；最冷的一月份平均气温0.7℃。最热的7月份平均气温27.4℃。平均降水量836.6毫米，平均日照2198小时，无霜期220天左右，光照充足，热量丰富，降水适中，气候温暖，，最多风向为NE，风频9%，次多风向为N、NNE、S，风频8%，全年静风频率为15%，年平均风速2.4m/s。冬季多为东北风，风力一般3~4级；夏季多为东南风，风力一般2~3级，较少大风天气出现，多年各风向频率玫瑰图见图1。 图1 舞阳县风玫瑰图 4.水资源 4.1地表水 舞阳县属于淮河水系，南临舞水之滨，北跨沙、澧二河，三河横贯全境，另有干江河、骂子河、洄曲河、灰河、泥河、唐江河等河流，组成纵横交错的河网，年过境水流量达到1.68亿m3。项目所在区域纳污水体为三里河，在舞阳县境内为V类水体。 澧河：澧河发源于河南省方城县四里店的北部柳树沟，为常年性河流，干流全长145km，流域面积2787km2。澧河在漯河市境外主要有甘江河汇入，境内有唐河、马子河汇入，境内河段长67km，在漯河市区段汇入沙河，汇合处距漯河市第一水厂取水口约1500m。澧河流经漯河市市区河段长4km，河底宽80～90m，河床底为砂质，两岸为冲积平原，地表岸性为亚砂土，河底比降1/4000，市区段澧河段堤高3～4 m，最大堤高7.5m。澧河多年平均径流量5.255亿m3，年均流量16.65 m3/s，历年最大流量 2780m3/s(何口水文站)，年可开采水资源总量为1418万m3~6696万m3。 沙河：源于鲁山县内二郎庙，流经鲁山县、平顶山和叶县，至章化乡何湾村境内，到盆河与汝河汇流。流经舞阳县境内30km，到拐子王乡小赵村处境，马流湾以上流域面积为9669km2，河床宽300m左右，防洪保证流量为2850m3/s，枯水流量为6m3/s。正常水位65m，最高水位70.96m（75年），最大流量为3240 m3/s（75年）。 泥河：源于叶县坟台，至马村乡庞店北入境，流经县境24km，白纸坊退水闸入沙河，流域面积为221km2，河床宽27m左右，防洪保证流量375m3/s，枯水期断流。 灰河：古称昆水，源于鲁山县樱桃山，流经鲁山、叶县，由章化乡湾李村入境，至北舞渡注入沙河。流经县境8km，流域面积为505km2，河床宽75m左右，防洪保证流量572 m3/s，枯水流量为0.5m3/s。 三里河：属于淮河流域汝河系，发源于舞钢市的庙街乡西南部的祖庙山，至彦张村西北入舞阳县境，在枣林乡三里店成为舞钢市与舞阳县的分界河，向东流至张营村入西平县，最终汇入洪河，流域面积为224.3km2，其中上游境外流域面积为129.5km2，境内流域面积为94.8km2，河道总长41km，境外17km，境内24km，宽约30～50m，县城南段河口宽70m，年平均水深1.5m左右，枯水期流量为0.2～0.5m3/s，河底大致坡降为1/2200，防洪标准为二十年一遇，防洪流量为359m3/s，除涝标准为三年一遇，除涝流量为55.3m3/s，三里河为舞阳县的纳污河流，在舞阳县境内水功能区划为V类水体。漯河市内河流水系分布见图2。 图2 漯河市地表水系图 4.2地下水 舞阳县地下80～150m富含水沙层，地下水补给来源为大气降雨，地下水类型为上层滞水，水位的升降变化直接受降雨量多少的影响。境内地下水分为丰水区、一般水区和贫水区，北舞渡、拐子王、太尉和其他乡镇的唐河、泥河两岸低洼地区为丰水区、面积为146km2，占全县总面积的18.8%，孟寨、章化、候集、马村、姜店、九街等乡镇 为一般水区，面积为464km2，占全县总面积的59.8%，其余为贫水区。本项目所在区域属于舞阳县境内的一般水区。 5.动植物 舞阳县地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，但由于人类生产活动，天然植被已遭破坏，野生动植物资源极少，主要林木植物有白毛杨、泡桐、柳、榆、槐、椿等。项目所在地目前为已建成道路，土地利用方式比较单一，根据现场调查，项目周边无需要保护的珍稀野生动植物和濒危物种。 6.土壤及农业生产 舞阳县现有耕地75万亩，土壤有四类，黄棕壤占42.86％，砂姜土占30.37％，潮土占20.14％，褐土占6.63％。 主要粮食作物和经济作物有小麦、玉米、红薯、大豆、烟叶、棉花。以苹果为主的林果业发展到4万亩。畜牧业发展迅速，大牲畜存栏9.2万头，生猪27.6万头，是国家优质山羊板皮基地县，河南省黄牛出口基地县。香菇栽培规模达到350万袋。 7.矿产资源 主要矿产资源有石油和岩盐。石油远景储量2168万吨；岩盐总储量400亿吨，列全国品位第一，储量第二，年出盐量12万m3，项目所在地目前没有矿产资源分布。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1.区域及人口 舞阳县位于中国河南省中部，地处黄淮海平原，是内陆特区漯河市辖县。总面积777平方公里，城区面积11.5km2，可耕地75万亩，总人口60万，其中农业人口52万人，占总人口86.4%。下辖6乡8镇，分别为舞泉镇、太尉镇、莲花镇、吴城镇、孟寨镇、辛安镇、北舞渡镇、侯集镇；文峰乡、保和乡、九街乡、姜店乡、马村乡、章化乡，共389个行政村，825个自然村。 2.社会经济结构 2015年舞阳县以“三区”建设为载体，培育产业集群，优化产业结构，三次产业比例达到18.5∶63.7∶17.8。 第一产业：现代农业提速发展。全面完成16万亩项目区提升工程，被确定为全省重点打造的高标准粮田示范区。县气象灾害监测预警中心主体工程完工。总投资1.36亿元的国家级现代农业示范园区项目获得批复。全县新建高标准粮田16.9万亩，全年粮食总产61.5万吨。农业产业化步伐加快，中农集团、晋开集团等龙头企业入驻发展，全县新建农机化示范园区30个、生态养殖场19个，培育省级产业化龙头企业1家、家庭农场71家、农民专业合作社139家。土地流转面积达到36万亩，占全县家庭承包经营土地面积的53.7%。 第二产业：特色工业集群发展。产业集聚区完成固定资产投资105亿元，实现主营业务收入285亿元，税收收入2.8亿元，被评为全省一星级产业集聚区。区内开工道路6条，建成公租房6万平方米、标准化厂房9万平方米，综合服务平台建成投用，工业污水处理厂主体工程完工，桥头赵、竹园杨、王城岗三个自然村搬迁工作顺利推进。围绕盐及化工、服装服饰、装备制造三大主导产业，规划建设专业园区，培育优势产业集群。盐及化工产业实现主营业务收入120亿元，增长36.6%，成为舞阳工业史上首个超百亿产业集群。加快骨干企业培育，富平春酒业、新和车业等7家企业完成战略重组；纳入全市工业“1351工程”的31家企业实现销售收入90.7亿元，增长37.6%；全县完成工业用电量13.7亿度，增长30.6%，增速居全市第一、全省第二。企业创新能力不断提升，全县建成市级以上工程技术研究中心9家，高新技术产业增加值占规模以上工业增加值的17.7%。 第三产业：服务业发展势头良好。区内完成固定资产投资15.4亿元，主营业务收 入8亿元。大力发展金融服务业，引进了玉川村镇银行，组建了金大地小额贷款公司、中小企业联合投资发展商会。舞阳农民画销售收入突破600万元，60余幅作品入选中宣部“图说我们的价值观”公益广告。全县实现第三产业增加值24亿元，增长10%。 3.教育、文化 舞阳县全县现有义务教育学校165所，其中初中25所，小学140所，在校学生50184人，其中初中15200人，小学3498人，教职工3764人，校舍总建筑面积28357m2。 4.文物保护 舞阳县历史悠久，文化灿烂。贾湖遗址出土的骨笛和契刻符号，是世界目前发现最早的乐器和文字，把人类文字史和音乐史向前推进到8000年以前，对我国乃至世界文明做出了巨大贡献。蜚声海内外的现代农民画，以其泥土的芳香，迥异的风格引起了国内外画坛的注目，有７幅作品被国家博物馆收藏，20幅佳作销往国外。1988年，舞阳成立了全国第一家“农民画院”，舞阳被国家文化部命名为“中国现代民间绘画画乡”。1998年，又被国家文化部命名为全国文化先进县。 5.区域交通及优势 舞阳县交通便利。漯阜铁路穿境而过，距京广铁路漯河站45km，距郑州国际机场150km，东距107国道40km，京珠高速公路49km；北接宁洛（南京—洛阳）高速公路6km、南阳姜营机场105km、郑州新郑机场180km；西连日南（日照—南阳）高速公路25km。沪渝铁路穿境而过。舞阳县公路通车里程达1018km。公路纵横交错，四通八达。邮电通讯方便捷达，国际国内电话传真、程控交换、移动通讯、无线寻呼、计算机互联网等现代化设施一应俱全，沟通了舞阳与世界各地的信息传递。 6.盐业资源 地下盐资源丰富。盐岩总储量400亿吨，是全国品位第一、储量第二的大型矿床，而且矿体厚度大、盐质纯，氯化钠含量91.40─98.88%，具有较高的食用价值和工业价值，开发前景十分广阔。项目所在区域目前没有矿产资源。 7、《舞阳县城乡总体规划（2014-2030）》 ①规划期限 本次规划的期限为2014—2030年，其中：近期为2014—2020年，远期为2021—2030年，远景为2031—本世纪中叶。 ②规划范围 本次规划范围分为县域、规划区、中心城区三个层次。县域为舞阳县全部行政辖区，总面积为773.98平方公里；规划区范围为舞泉镇、文峰乡、辛安镇、孟寨镇等四个乡镇的行政管辖范围，总面积为200.4平方公里。至规划期末，中心城区面积为36.3平方公里。 ③规划布局结构 至规划期末，舞阳县域空间结构为“一主、两节点、四轴、网络化格局”。 “一主”：即舞阳县中心城区。 “两节点”：两个中心镇，北舞渡镇和吴城镇。 “四轴”：沿S330和漯舞铁路形成舞阳县东西发展主轴，该轴连接保和乡、文峰乡、辛安镇、吴城镇至漯河中心城区；规划沿G239形成东西发展次轴，该轴向东连接北舞渡镇、莲花镇至漯河中心城区，向西连接叶县至平顶山中心城区；规划沿G240形成南北发展次轴，该轴向北连接北舞渡镇、侯集镇，向南连接舞钢市；沿X014形成南北向联系轴，该轴连接S330东西发展主轴和G239东西发展次轴，可促进两轴线之间沟通与连接，对于促进舞阳县域东部南北居民点的联系有重要的作用。 “网络化格局”：以中心城区为核心，以中心镇为节点，以一般镇为基础，依托快速交通系统，构筑网络化的城镇空间体系骨架。 至规划期末，舞阳县中心城区功能结构为：“两心、两轴、三片区”。 “两心”：北部综合服务中心和中部商业商务中心。 “两轴”：沿北三环路城市综合发展主轴和沿上海路城市综合发展次轴。 “三片区”：东部工业片区、西部文化商业居住片区和绿化隔离区。 本次道路整修工程位于漯河舞阳县县城内，根据舞阳县总体规划，项目占地性质符合规划要求，属于道路用地，符合《舞阳县城乡总体规划（2014-2030）》。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、 地下水、声环境、生态环境等）： 1.环境空气 本项目位于舞阳县城，环境空气采用舞阳县县城环境空气质量监测数据，根据河南海瑞正检测技术有限公司于2015年3月12日～3月18日对舞阳县瑶璋村（距离本项目南侧250m）的监测数据，主要污染因子SO2、NO2、PM10日平均浓度范围分别为：0.041～0.053mg/m3、0.038～0.047mg/m3、0.127～0.144mg/m3，均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值要求。 2.地表水环境 项目所在区域纳污水体为三里河，根据《漯河市环境监测年鉴》（2015年），三里河—栗园桥断面监测结果，主要污染物COD、氨氮、BOD5浓度分别为25.3~34.9mg/L、0.682~3.57mg/L、5.62~6.21mg/L，除氨氮外，其余监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准的要求，氨氮超标主要原因是接纳了舞阳县县城的工业企业废水及生活污水所致。 3.地下水环境 根据河南海瑞正检测技术有限公司于2015年3月12日～3月14日对舞阳县文峰乡（距离本项目南侧335m）的监测数据，地下水主要污染因子pH、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮及氯化物监测均值分别为：6.94~7.03、324~327mg/L、0.71-0.95mg/L、0.093~0.112mg/L、81.3~88.0mg/L，均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求，现状水质较好。 4.环境噪声 项目位于舞阳县县城内，项目所在区域声环境昼间、夜间值分别为43.6dB(A)和43.2dB(A)，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目主要保护目标具体情况见表8。 表8 主要保护目标一览表 序号; 环境要素; 保护对象; 方位; 距离（m）; 保护等级. 1; 环境空气 声环境; 舞阳县国税局稽查局; N; 33; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2、4a类标准. 舞阳县质监局稽查队; 45. 舞阳县人民法院; 32. 东润一号公馆; 35. 东润水榭花都小区; 30. 舞阳县第三实验小学; S; 38. 水榭丽都小区; 25. 2; 地下水; 项目沿程地下水; /; /; 《地下水质量标准》（GB /T14848-93）中Ⅲ类标准. 3; 地表水; 三里河; S; 1900; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 项目 执行标准; 控制指标及标准限值. 《地表水环境质量标准》 （GB 3838-2002）Ⅴ类标准; COD（mg/L）; BOD5（mg/L）; 氨氮（mg/L）. 40; 10; 2.0. 《地下水质量标准》 （GB/T14848-93）Ⅲ类标准; pH; 总硬度 （mg/L）; 高锰酸盐指数（mg/L）; 氨氮 （mg/L）; 氯化物 （mg/L）. 6.5～8.5; 450; 3.0; 0.2; 250. 《环境空气质量标准》 （GB 3095-2012）二级; SO2(µg/m3); NO2(µg/m3); PM10 (µg/m3). 24h平均; 24h平均; 24h平均. 150; 80; 150. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 执行等级; 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]. 2类标准; 60; 50. 4a类标准; 70; 55. “关于公路、铁路（含轻轨）等建设项目环境影响评价中环境噪声有关问题的通知”（环发[2003]94号）文相关要求。. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 项目 执行标准; 污染物标准限值. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 昼间70dB(A); 夜间55dB(A). 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准; 颗粒物无组织排放监控浓度≤1.0mg/m3. 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及环境保护部公告2013年第36号国家污染物控制标准修改单。. |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目污染物总量控制建议指标： 项目为道路工程建设项目，不涉及总量。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述： 本项目为道路整修工程建设项目，路面挖补主要是现有道路中心的绿化带和电线杆去除后重新整修路面，其余的主路面不再进行路面挖补。施工期产生的污染物主要是工程建设过程所产生的废气、废水、噪声和固体废物，具体工艺流程及产排污情况如下： 1.施工期工艺流程及产排污情况 1.1施工工艺流程及产污环节图 地面清理 旧路面绿化带拆除 整修工程施工 交通工程施工 绿化工程施工 照明设施施工 道路运营 图3 项目施工期工艺流程图 1、地面清理及旧路面拆除主要采用挖掘机将旧路面绿化带自上而下逐层开挖，表层建筑垃圾集中处置。 2、整修工程采用振动式压路机先进行底基层、基层碾压施工，再进行路基水泥稳定碎石基层的施工，最后进行水泥混凝土路面施工，采用机械摊铺、碾压为主，辅以人工配合作业。 3、路面工程结束以后对道路整体进行交通标志线、绿化工程、照明工程的施工。 1.2施工期污染源及污染物产生情况 本项目施工期间预计为6个月，施工时间主要污染物为施工扬尘、施工机械以及运输车辆尾气，施工期生活污水、施工废水，施工噪声，建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾，施工期产生污染对环境的不利影响是短暂的，随着施工的结束，施工期的不利影响也逐步消失。 1.2.1废水 1.2.1.1施工期生活污水 由于项目位于舞阳县县城规划范围内，项目施工期间不设置临时施工营地，施工人员均不在项目区食宿，施工人员入厕依托附近公厕，在整个施工期间仅有少量的洗脸和洗手废水产生，该部分废水经过简单沉淀后用于场地洒水降尘不外排。 1.2.1.2施工废水 项目施工混凝土采用商品混凝土，不在项目区内拌合，无拌合废水产生。废水为施工机械清洗废水，主要污染物为悬浮固体。根据类比同类建设项目情况，项目清洗废水产生量约5m3/d。根据国内外同类工程废水监测资料：施工废水悬浮物浓度500mg/L～2000mg/L，pH值6~9，项目所含悬浮物浓度属上述浓度的中下水平，施工过程中设备、工具清洗和其它等产生的废水量小，主要污染物为悬浮物，经沉淀处理后（临时沉淀池容积按照3天储量计算，沉淀时间不小于48h，临时沉淀池容积为15m3）回用于施工场地洒水降尘。 1.2.2废气 1.2.2.1扬尘 本项目建设时旧路面绿化带须去除，需要运输废土、废石等。施工扬尘主要产生于旧路面绿化带去除、废土废石的运输和堆放等过程。施工产生的扬尘的主要污染因子为TSP，随着施工的结束，污染也随之消失。 1.2.2.2运输车辆、施工机械尾气 本项目施工期废气污染主要来源于运输车辆及施工机械尾气，施工中运输车辆及施工机械运行产生的废气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，主要成分是烃类、CO和NO2，属间歇性无组织排放。 表9 机动车辆污染物排放系数 污染物; 以汽油为燃料（g/L）; 以柴油为燃料（g/L）. 小汽车; 载重车; 机车. CO; 169.0; 27.0; 8.4. NO2; 21.1; 44.4; 9.0. 烃类; 33.3; 4.44; 6.0. 以重型车为例，其额定燃油率为30.19L/100km，按表10机动车辆污染物排放系数测算，单车污染物平均排放量分别为：CO815.13g/100km，NO21340.44g/100km，烃类物质134.0g/100km。 1.2.2.3沥青烟气 道路建设过程中需要使用沥青制品，但本项目主路面主要整修部分为现状道路中心绿化带，其余主路面不再整修，所以沥青使用量较小，且本项目所用的沥青均来自于当地现有的沥青搅拌站，避免现场熬制和搅拌，用密闭罐车运送至施工现场，只有在铺设过程中产生少量的沥青烟气，对环境造成一定的影响，类比同类型项目，沥青摊铺时沥青烟的摊铺浓度最大约为22.7mg/m3。 1.2.3噪声 本项目施工期噪声主要来自于施工机械和运输车辆，施工机械主要包括：挖掘机、装载机、平地机、推土机、压路机等施工机械。施工阶段使用不同的施工机械，其数量、地点常发生变化，作业时间也不定，从而导致噪声产生的随机性、无组织性，属不连续产生。运输车辆的噪声属于流动噪声源，具不规律性。距离主要施工机械5m处的噪声源强见表10。 表10 施工期主要噪声源强表 序号; 主要施工机械类型; 测点与施工机械距离; 最大噪声级Lmax（dB）. 1; 挖掘机; 5; 85. 2; 轮式装载机; 5; 86. 3; 平地机; 5; 90. 4; 振动式压路机; 5; 90. 5; 轮胎式压路机; 5; 86. 6; 轮胎式液压挖掘机; 5; 84. 7; 摊铺机; 5; 87. 8; 自卸卡车; 7.5; 88. 从表10可知，距离声源5m处的噪声级为84~90dB（A），这些突发性非稳态噪声源以及施工运输车辆的噪声源强较高，对于道路运输沿线和施工临时场地较近的敏感点影响较大，因此对于项目施工期间产生的噪声采取的措施包括：选用低噪声设备；运输车辆减慢行驶速度，经过敏感点禁止鸣笛。 1.2.4固废 项目施工位于舞阳县县城市建成区内，道路不涉及拆迁，占地为现状道路，没有新征地，因此施工阶段产生的固废主要是施工人员生活垃圾、建筑垃圾。 1.2.4.1生活垃圾 项目施工期施工人员50人，工期6个月（180天计），项目不设施工营地，施工人员不在项目区食宿，每人每天生活垃圾产生量按0.2kg计，则施工期生活垃圾产生量为1.8t，生活垃圾运送至舞阳县城市生活垃圾填埋场进行卫生填埋。 1.2.4.2建筑垃圾 项目施工过程中会产生废土、废石等建筑垃圾。类比同类项目，工程施工期间产生的建筑垃圾共计1000t，由相关单位或者个人进行分拣，其中有用部分进行回收，多余部分统一清运至政府指定部门。 表11 项目施工期固废产生情况一览表 序号; 固废名称; 性质; 产生量; 处理或者处置措施. 1; 生活垃圾; 一般固体废物; 1.8t; 送至舞阳县城市生活垃圾填埋场卫生填埋. 2; 建筑垃圾; 一般固体废物; 1000t; 分类回收，不能回收部分清运至政府指定部门. 1.2.5施工期生态环境影响 1.2.5.1对土地资源占用 项目总占地面积36000m2，占地为现状道路，没有新征地，因此工程永久占地对生态环境没有不利影响。 1.2.5.2社会环境影响 本项目施工期社会影响主要是施工期活动对沿线居民的生活产生的影响，主要包括以下几个方面： 1、工程施工过程产生的噪声、扬尘等将会降低物料运输道路沿线居民的居住区环境质量，短期内影响沿线居民的正常生活； 2、物料运输增加沿途道路的车流量，给当地交通增加压力； 3、施工过程道路的阻隔会对沿线居民的出行带来不便。 2.营运期产排污情况 2.1废气污染因素 2.1.1汽车尾气 本项目营运以后，大气污染物主要是行驶汽车排放的尾气，汽车尾气污染物主要是来自于燃油系统挥发和排气管的排放，主要有CO、NO2和THC，汽车尾气污染物排放源强按照下式进行计算： 式中：—表示j类气态污染物排放源强； —表示i类车辆预测年的车流量，辆/h； —表示i类车辆j种污染物的单车排放因子，mg/(辆.m) 机动车尾气污染物排放系数参考中国第V阶段标准取值。各类型车尾气污染物的排放量见表12。 表12 污染物排放因子 单位：g/km·辆 车型; CO; NO2; THC; 备注. 小型车; 1.0; 0.06; 0.10; 第V阶段. 中型车; 1.81; 0.075; 0.13. 大型车; 2.27; 0.082; 0.16. 根据每条道路各预测年的交通量、车型比、昼夜比和设计车速分别计算得到CO、NO2和THC排放源强，具体见下表。 表13 项目汽车尾气源强排放情况一览表 年份; CO（mg/m.s）; NO2（mg/m.s）; THC（mg/m.s）. 2018年; 0.281; 0.015; 0.025. 2024年; 0.390; 0.021; 0.036. 2.1.2扬尘污染 道路行驶汽车的轮胎因接触路面引起的路面扬尘的扬起，产生二次扬尘污染，对沿线附近的环境空气产生一定的影响。可以通过道路沿线的植被恢复、加强道路的日常维护和管理来减少扬尘的产生。在运送散装含尘物料时，由于洒落、风吹等原因也会产生扬尘污染，应对运输散装物料的车辆采取覆盖运输的方式来减少扬尘和物料遗洒。 2.2噪声 项目运营期噪声主要来源于道路上行驶的车辆，其性质为非稳态声源，本次评价依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）附录A中大、中、小车型分类，利用相关模式计算各个类型车辆的声源源强。 2.2.1声源源强预测方法 1、道路预测车速计算方法 本次环评道路车速采用公式计算各类车辆实际车速，车速计算公式具体如下： 式中：—第i种车型车辆的预测车速，km/h； —该车型的当量车数； —该车型的车型比； —单车道车流量，辆/h； —其他两种车型的加权系数； —工程设计车速，km/h。 、、、分别为系数，具体见下表。 表14 车速计算公式系数一览表 序号; 车型. 1; 小型车; -0.061748; 149.65; -0.000023696; -0.02099; 1.2102. 2; 中型车; -0.057537; 149.38; -0.000016390; -0.01245; 0.8044. 3; 大型车; -0.051900; 149.39; -0.000014202; -0.01254; 0.70957. 项目大、中、小型车在工程设计速度的实际车速时计算结果见下表。 表15 实际车速计算结果一览表 车型; 2018年（km/h）; 2024年（km/h）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 小型车; 32.21; 33.78; 31.08; 33.66. 中型车; 24.79; 23.68; 24.85; 23.89. 大型车; 24.62; 23.68; 24.76; 23.84. 2、单车行驶辐射噪声级L0i 各类型的车在距离行车线7.5m处参照点的平均辐射噪声级Loi按照下式进行计算。 小型车： 中型车： 大型车： 式中：S、M、L—分别表示小、中、大型车； Vi—该车型车辆的平均行驶速度（即预测速度），km/h； 2.2.2声源源强预测结果 根据计算，本项目不同类型的车辆在参照点7.5m处，噪声源强计算结果如下表所示。 表16 不同类型的车辆Loi值一览表 车型; 2018年[dB（A）]; 2024年[dB（A）]. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 小型车; 64.97; 65.69; 64.43; 65.64. 中型车; 65.24; 64.43; 65.28; 64.59. 大型车; 72.53; 71.92; 72.62; 72.02. 2.3废水 项目营运期在自然降水过程中，道路上会产生相应的路面径流，由于车辆尾气中污染物被粗糙路面吸附、汽车轮胎磨损残留、车辆泄漏油类、运输洒漏等，会造成道路上存留少量的污染物，类比有关资料可知，下雨过程中路面径流中所含污染物主要是SS、COD、BOD5、石油类等。类比有关监测统计资料，预测本项目运营期间降雨形成路面径流2小时内各类污染物评均浓度见下表。 表17 路面径流中污染物浓度一览表 pH值; COD; BOD5; 石油类; SS. 7.4; 8mg/L; 5mg/L; 10mg/L; 50mg/L. 通过以上分析及污染物浓度预测结果，可知运营期路面径流中污染物浓度比较低，水质基本为中性，BOD5、石油类物质、COD等污染物浓度均较低；同时由于雨水中所含的SS等污染物经泥沙的吸附、沉淀等作用后才有可能到达收纳水体，从而使污染物 浓度变得更低，对收纳水体的影响是比较小的。 2.4固废 营运期固体废物主要是由于过往车辆驾乘人员抛洒垃圾，对于驾乘人员抛洒的生活垃圾，产生量较小，可由市政环卫部门进行清扫，统一收集以后外送至垃圾中转站。 2.5生态影响 本项目为中山路整修工程，不涉及生态影响。 2.6社会影响 本项目建成后，改善中山路现状车流量拥挤及电线杆线路混乱的问题，提高中山路人流交流速度，节约出行时间，提高了效率。另外会对周边空间产生积极的辐射作用，促进相关地区呈现组团式发展，从而推进舞阳县发展进程。项目建成以后将更有利于沿线居民出行，必将带动当地经济的发展，促进当地的城镇化水平；对发展区域道路交通资源、加强道路交通设施一体化建设、促进城市经济和社会各项事业健康发展，都将产生深远的影响。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容类型 | 排放源（编号） |  | 污染物 名称 | 处理前排放浓度及排放量（单位） | 处理后排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 物料堆放、 运输 | 扬尘 | 少量 | 影响较小 |
|  |  | 路面摊铺 | 沥青烟 | 瞬时最大浓度22.7mg/m3 | 瞬时最大浓度22.7mg/m3 |
|  |  | 施工机械、 汽车 | 汽车尾气 | 少量 | 少量 |
|  | 运营期 |  | CO、NO2、THC | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 施工期废水 |  | SS | 500~2000mg/L | 沉淀处理以后回用于施工场地洒水降尘，不外排 |
|  | 运营期路面径流 |  | COD、SS | 少量 | 对周围地表水环境影响较小 |
| 固 体 废 物 | 施工作业 |  | 生活垃圾 | 1.8t | 运送至舞阳县生活垃圾填埋场进行卫生填埋 |
|  |  |  | 建筑垃圾 | 1000t | 有用部分进行回收，多余部分统一清运至政府指定部门 |
| 噪 声 | 工程噪声源主要为施工期机械设备和汽车，营运期营运汽车产生的噪声，噪声源强在84~90B（A）。 |  |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本工程永久性占地36000m2，占地为现状道路，没有新征地，因此工程永久占地对生态环境没有不利影响。 |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析： 1 大气环境影响分析 1.1施工扬尘 施工期大气颗粒物污染比较严重，主要以粗颗粒为主。因此施工期大气环境影响评价因子为TSP。施工物料装卸和场地运输过程伴随着大量的扬尘产生，其影响可持续30min之久，影响范围可以达到300m。运输车辆导致的二次扬尘产生，其影响范围可以达到周围50m左右。类比同类工程，道路施工过程中TSP监测结果具体见下表，从表中可以看出，施工期TSP污染比较严重，但是影响周期短，随着施工的完成，TSP的污染随之消失。 表18 施工现场TSP浓度一览表 施工内容; 起尘因素; 风速（m/s）; 距离（m）; 浓度（mg/m3）. 土方; 装卸、运输、现场施工; 2.4; 50; 11.7. 100; 9.7. 150; 5. 灰土; 装卸、混合、运输; 2.4; 50; 9. 100; 1.7. 150; 0.8. 石料; 运输; 2.4; 50; 11.7. 100; 8.8. 150; 5. 由上表分析可知，施工期TSP污染较为严重，土方在装卸、运输、施工及石料运输中，距现场100m处环境空气中TSP浓度最高达9.7mg/m3，150m处环境空气中TSP浓度仍达5.0mg/m3，远远超过国家环境空气质量标准(GB3095-2012)中二级标准0.30mg/Nm3，风速大时污染影响范围将更大，因此，如果在土方开挖、物料运输过程中，若不采取防尘措施，产生的粉尘将对下风向居民产生较大的影响和污染。 根据洒水试验资料可知，如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少50%~70%左右。下表为施工场地洒水抑尘的试验结果。 表19 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 衰减率（%）; 80.2; 51.6; 41.7; 30.2. 由上表数据可看出对施工场地实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。因此，在施工期应对运输的道路及时清扫和洒水，并加强施工管理，配置工地细目滞尘防护网，使用罐装商品混凝土，同时必须采用封闭车辆运输，以便最大程度减少扬尘对周围环境空气的影响。施工期扬尘污染是暂时的，随着施工的结束随之消失。 工程施工沿线最近的环境敏感点为舞阳县国税局稽查局、舞阳县质监局稽查队、舞阳县人民法院、舞阳县第三实验小学和东润水榭花都、水榭丽都等居民区，因此项目施工扬尘应该采取一定的扬尘防控措施，建设单位应加强施工管理，制定施工扬尘防治实施方案，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序，按照《河南省2016年度蓝天工程实施方案》、“《舞阳县建设工程施工扬尘集中整治实施方案》（舞办[2016]15号文）”、《舞阳县人民政府办公室关于印发舞阳县扬尘污染专项整治工作方案的通知》（舞政办〔2016〕30号）的要求，严格对建筑施工扬尘进行控制，在工程施工期应采取如下控制措施： （1）在施工现场周围过程中，作业场地将采取围挡、围护以减少扬尘扩散，围挡、围护对减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速为2.4m/s时可使影响距离缩短40%。在施工现场周围，连续设置不低于2.5m高围挡，下风道既有地面，并做到坚固美观。同时施工过程中加强施工管理，工程结束前不得拆除围挡。 （2）在施工场地安装喷淋设备，全天不间断洒水，若遇到4级及以上大风或发布空气质量预警时不得进行土方开挖、回填、转运等作业，干燥天气可适当增加洒水次数。另外，施工单位在进行土方施工时应采取湿法作业模式，一边喷淋降尘一边进行施工，达到不起尘土的要求。施工物料尽量放置在棚内，室外存放要用毡布遮盖，粉状物料堆放点尽量远离居民区，并遮盖达到不起扬尘标准。 （3）对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖篷布减少洒落。同时，车辆进出装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净。 （4）对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运，清运车辆必须使用有资质的建筑垃圾清运企业，以减少占地，防止扬尘污染；堆放场地洒水，防止二次扬尘，改善施工场地的环境。 （5）根据《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）及《河南省蓝天工程行动计划》要求，施工现场要求加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，工地必须使用散装水泥，施工场地严禁搅拌混凝土、石灰土。建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化，施工场地未进行硬化处理的裸露地面要用符合要求的防尘网、防尘网覆盖处理，并每天洒水抑尘。渣土运输车辆应采取密闭措施，冲洗后出场，车辆冲洗视频资料要保存24小时以上，运输车辆要安装卫星定位系统。上午5点至下午6点禁止进行渣土及建筑垃圾清运，推行道路机械化清扫等低尘作业方式，施工中产生的建筑垃圾、渣土应当及时清运，不能及时清运的，应当在施工场地内设置规范化临时密闭堆放设施存放。 总之，只要加强施工期管理、切实落实好以上污染防治措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。 1.2施工机械尾气 施工中各种工程机械和运输车辆在燃汽油、柴油时排放的尾气含有THC、CO、NO2等大气污染物，尾气产生的主要决定因素燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等，其中机械性能、作业方式因素影响最大。 运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最严重。经过调查，在一般气象条件下，平均风速为2.4m/s时，建筑工地的THC、NO2、CO的浓度为其上风向的5.4~6.0倍，其影响范围可在下风向达到100m，影响范围内THC、NO2、CO的浓度均值分别为1.05mg/m3、0.216mg/m3、10.03mg/m3。NO2、CO的浓度是《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准值的1.08倍和1倍，THC不超标（我国无该污染物环境质量标准，本次评价参照以色列标准2.0mg/m3）。当有围栏时，在同等气象条件下，其影响距离可以缩短30%，即影响范围为70m。通过加强施工机械设备的维修保养，施工机械和运输车辆的运转废气排放量较少。 施工机械和运输车辆排放的尾气短时间会对周围大气环境造成一定影响。施工车辆在现场范围内活动，尾气呈面源污染形式，尾气扩散范围有限，车辆为非连续行驶状态，污染物排放时间和排放量相对较少，所以不会对周围大气环境有明显影响。 2.声环境影响分析 2.1噪声源强分析 整修工程施工期为6个月，采用的施工机械多为高噪声设备，主要为挖掘机、装载机、平地机、推土机、压路机等施工机械。噪声源强为84-90dB（A）。本项目施工期间，设备运行会对沿线行政单位、学校和居民区造成一定影响，评价对施工期噪声环境影响提出以下措施和建议： （1）合理安排施工计划和施工机械设备组合，严禁在22:00~7:00及12：00~14：30使用高噪声设备，避免在同一时间内集中使用大量的动力机械设备。同时，要求是施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB2523-2011）中的规定。 （2）建设施工单位因建筑施工工艺要求或者特殊需要必须连续作业的，须提前7日持市建筑管理部门证明到市环境保护行政主管部门审批，并将规定的夜间和午间作业时间公告附近居民。对抢修、抢险作业的可先行施工，后向市环境保护行政主管部门备案。 （3）施工工地土方挖掘、外运根据市人民政府规定的夜间作业时间、专用车辆、指定路线进行作业，并公告附近居民。 （4）建设工程必须使用预拌（商品）混凝土。 （5）加强声源噪声控制，可通过选用低噪声设备或采用消声器、消声管或声障等措施进行控制。加强施工管理，落实各项减振降噪措施。 （6）合理安排施工活动，减少施工噪声影响时间。避免高噪声施工机械在同一区域内使用。在路线近距内有居民区的路段，高噪声施工机械运行尽量避开居民休息时间。 （7）针对沿线较近的敏感点，施工时需要设置移动式隔声屏，以降低施工噪声对敏感点的影响。 （8）与沿线居民、公众做好沟通与交流，以取得谅解。。 经采取以上措施后，噪声源强一般可衰减20dB（A）左右。各施工设备采取措施后，噪声源强见下表。 表20 施工期主要噪声源强表 序号; 主要施工机械类型; 测点与施工机械距离（m）; 最大噪声级Lmax（dB（A））; 采取措施; 治理措施后噪声源强（dB（A））. 1; 挖掘机; 5; 85; 尽量选用低噪声设备，设立临时声屏障等; 65. 2; 轮式装载机; 5; 86; 66. 3; 平地机; 5; 90; 70. 4; 振动式压路机; 5; 90; 70. 5; 轮胎式压路机; 5; 86; 66. 6; 轮胎式液压挖掘机; 5; 84; 64. 7; 摊铺机; 5; 87; 67. 8; 自卸卡车; 7.5; 88; 68. 2.2预测模式确定 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中距离衰减模式，同时考虑地面衰减和空气吸收，计算出施工机械噪声对周围环境的影响范围，施工机械噪声可近似看作点声源，根据点声源噪声衰减模式，估算距离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： 式中：—距离声源r米处的施工噪声预测值，dB（A）； —距离声源r0米处施工噪声参考值，dB（A）。 对于多台施工机械对某个预测点的影响，按照下式进行声级叠加； 式中：L—叠加后噪声级，dB（A）； Li—第i个声源对某个预测点的噪声值，dB（A）； 根据上述预测模式，单台施工机械在正常运行情况下，不同距离处的噪声值见下表。 表21 各种施工机械在不同距离的噪声预测值 单位：dB（A） 设备名称; 预测点与噪声源的距离. 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m. 挖掘机; 65; 59; 53; 47; 45; 39; 35.45; 33. 轮式装载机; 66; 60; 54; 48; 46; 40; 36.45; 34. 平地机; 70; 64; 58; 52; 50; 44; 40.45; 38. 振动式压路机; 70; 64; 58; 52; 50; 44; 40.45; 38. 轮胎式压路机; 66; 60; 54; 48; 46; 40; 36.45; 34. 轮胎式液压挖掘机; 64; 58; 52; 46; 44; 38; 34.45; 32. 摊铺机; 67; 61; 55; 49; 47; 41; 37.45; 35. 自卸卡车; 68; 62; 56; 50; 48; 42; 38.45; 36. 2.3预测环境敏感点及影响范围 依据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，计算出施工机械噪声对周围环境影响范围，预测结果见下表。 表22 各种施工机械影响范围一览表 序号; 设备; 标准值（dB（A））; 达标距离（m）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 挖掘机; 70; 55; 2.8; 15.8. 2; 轮式装载机; 3.1; 17.7. 3; 平地机; 5; 28.1. 4; 振动式压路机; 5; 28.1. 5; 轮胎式压路机; 3.1; 17.7. 6; 轮胎式液压挖掘机; 2.5; 14.1. 7; 摊铺机; 3.5; 19.9. 8; 自卸卡车; 4.0; 22.3. 9; 挖掘机; 60; 50; 8.9; 28.1. 10; 轮式装载机; 10.0; 31.5. 11; 平地机; 15.8; 50. 12; 振动式压路机; 15.8; 50. 13; 轮胎式压路机; 10.0; 31.5. 14; 轮胎式液压挖掘机; 7.9; 25.0. 15; 摊铺机; 11.2; 35.4. 16; 自卸卡车; 12.5; 39.7. 根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）可知：距离道路35m范围内执行《声环境质量标准》（GB3095-2008）4a类标准要求。由表22可知，本项目达到《声环境质量标准》（GB3095-2008）4a类标准（昼间70dB（A），夜间55dB（A））的距离分别为5m和28.1m，达到《声环境质量标准》（GB3095-2008）2类标准（昼间60dB（A），夜间50dB（A））的距离分别为15.8m和50m。工程施工沿线最近的环境敏感点为道路两侧的行政单位、学校和居民区。根据表8主要保护目标一览表可知，本项目沿线敏感点昼间噪声预测值均达标，但夜间部分敏感点超标。评价要求建设单位在22:00~7:00及12：00~14：30严禁使用高噪声设备，但由于本项目施工期较短，施工期噪声影响会随着施工期的结束而消失。 3.地表水环境影响分析 项目施工混凝土采用商品混凝土，不在项目区内拌合，无拌合废水产生。废水为施工机械清洗废水，产生量约5m3/d，主要污染物为悬浮固体。要求建设单位设立临时沉淀池（临时沉淀池容积按照3天储量计算，沉淀时间不小于48h，临时沉淀池容积为15m3），施工机械废水经沉淀处理后回用于施工场地洒水降尘，对周围环境影响较小。 4.固废环境影响分析 项目施工位于舞阳县县城规划范围内，道路不涉及拆迁，因此施工阶段产生的固废主要是施工人员生活垃圾、建筑垃圾。其中生活垃圾及时清运送至舞阳县城市生活垃圾填埋场进行卫生填埋。建筑垃圾共计1500t，其中的废弃钢筋、电缆等由相关单位或者个人进行分拣，其中有用部分进行回收，多余部分统一清运，上午5点至下午6点禁止清运固体废物，用作铺路填坑使用。综上所述，工程施工期固体废物经过妥善处理后不会产生二次污染，对环境影响较小。 5.生态环境影响 项目施工期间主要的生态影响表现为：土地占用、挖填方过程中由于地表裸露产生的水土流失等对周围生态环境的不利影响。 项目总占地面积为36000m2，全部为永久占地，占地为现状道路，没有新征地。因为道路为线性工程，且本项目路段建设较短，仅有1200m，局部用地数量较少，对区域现状整体的土地利用结构影响不大。另外项目不设置其他表土堆存区，均在道路红线内堆存，另外施工便道也在道路红线范围内布置，不新增其他临时用地。 6.社会环境影响 本项目施工期社会影响主要是施工期活动对沿线居民的生活产生的影响，主要包括以下几个方面： 1、工程施工过程产生的噪声、扬尘等将会降低物料运输道路沿线居民的居住区环境质量，短期内影响沿线居民的正常生活； 2、物料运输增加沿途道路的车流量，给当地交通增加压力； 3、施工过程道路的阻隔会对沿线居民的出行带来不便。 为了最大程度降低施工期道路工程对当地社会环境产生的影响，施工单位应结合当地环境，灵活调整施工方案，同时严格执行施工过程中的污染防治措施，尽量减少对沿途居民的影响，施工结束以后，施工噪声、扬尘以及阻隔等不利影响将随之消失，对沿线居民的不利影响也大大减少，另外项目施工将为当地居民增加一部分就业机会，为当地增加了一定收入，可以一定程度上提高当地居民的生活水平，改善生活质量。综上所述，本工程的建设对当地居民的生活影响较小。 综上所述，本项目施工期对环境的影响主要表现在废水、噪声、废水、固废对环境的影响。施工期的影响是暂时的，局部的，在施工期间和施工结束后通过采取一系列的污染防治措施，可使影响降至最低。

营运期环境影响分析： 1.噪声环境影响分析 本次评价采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中的道路交通运输噪声预测模式，对本项目营运期间的交通噪声进行分析、预测： 1.1预测模式 1、第i类车等效声级的预测模式： Leq(h)i=(L0E)i+10lgNiViT+10lg7.5r+10lgΨ1+Ψ2π+ΔL−16 式中： Leq(h)i—第i 类车的小时等效声级，dB（A）； (LOE)i—第i类车速度为Vi，km/h；水平距离为7.5米处的能量平均A声级，dB(A)； Ni—昼间，夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h； r —从车道中心线到预测点的距离，m；上式适用于r＞7.5m 预测点的噪声预测。 Vi —第i类车的平均车速，km/h； T —计算等效声级的时间，1h； Ψ1、Ψ2——预测点到有限长路段两端的张角，弧度，见图4所示； 图4 有限路段的修正函数，A—B为路段，P为预测点 △L —由其他因素引起的修正量，dB(A)，可按下式计算： 式中： △L1——线路因素引起的修正量，dB(A)； △L坡度——公路纵坡修正量，dB(A)； △L路面——公路路面材料引起的修正量，dB(A)； △L2——声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)； △L3——由反射等引起的修正量，dB(A)。 2、总车流等效声级为： 3、修正量和衰减量 （1）线路因素引起的修正量（ΔL1） ①纵坡修正量（ΔL坡度） 公路纵坡修正量ΔL坡度可按下式计算： 大型车：ΔL坡度=98×βdB(A) 中型车：ΔL坡度=73×βdB(A) 小型车：ΔL坡度=50×βdB(A) 式中：β—公路纵坡坡度，%。 ②路面修正量（ΔL路面） 不同路面的噪声修正量见下表。 表23 常见路面噪声修正量 单位：dB（A） 路面类型; 不同形式速度修正量km/h. 30; 40; ≥50. 沥青混凝土; 0; 0; 0. 水泥混凝土; 1.0; 1.5; 2.0. 注：表中修正量为(LOE)i 在沥青混凝土路面测得结果的修正。 （2）声波传播途径中引起的衰减量(ΔL2) ①障碍物衰减量（Abar） 声屏障衰减量（Abar）计算 无限长声屏障可按下式计算： 式中： f—声波频率，Hz； δ—声程差，m； c—声速，m/s。 ②高路堤或低路堑两侧声影区衰减量计算 高路堤或低路堑两侧声影区衰减量Abar为预测点在高路堤或低路堑两侧声影区内引起的附加衰减量。 当预测点处于声照区时，Abar =0； 当预测点处于声影区，Abar决定于声程差δ。 由图5计算δ，δ=a+b-c。再由图6查出Abar。 图5 声程差δ计算示意图 图6 噪声衰减量Abar与声程差δ关系曲线（f=500HZ） ③空气吸收引起的衰减（Aatm） 式中：a为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数，见下表。 表24 倍频带噪声的大气系数衰减系数 温度 ℃; 相对 湿度 %; 大气吸收衰减系数a，dB/km. 倍频带中心频率Hz. 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000. 10; 70; 0.1; 0.4; 1.0; 1.9; 3.7; 9.7; 32.8; 117.0. 20; 70; 0.1; 0.3; 1.1; 2.8; 5.0; 9.0; 22.9; 76.6. 30; 70; 0.1; 0.3; 1.0; 3.1; 7.4; 12.7; 23.1; 59.3. 15; 20; 0.3; 0.6; 1.2; 2.7; 8.2; 28.2; 28.8; 202.0. 15; 50; 0.1; 0.5; 1.2; 2.2; 4.2; 10.8; 36.2; 129.0. 15; 80; 0.1; 0.3; 1.1; 2.4; 4.1; 8.3; 23.7; 82.8. ④地面效应衰减（Agr） 地面类型可分为： I.坚实地面，包括铺筑过的路面、水面、冰面以及夯实地面。 II.疏松地面，包括被草或其他植物覆盖的地面，以及农田等适合于植物生长的地面。 III.混合地面，由坚实地面和疏松地面组成。 声波越过疏松地面传播时，或大部分为疏松地面的混合地面，在预测点仅计算A声级前提，地面效应引起的倍频带衰减可用下式计算。 式中： r—声源到预测点的距离，m； hm—传播路径的平均离地高度，m；可按图8进行计算，hm=F/r；F：面积，m2；r，m； 若Agr计算出负值，则Agr可用“0”代替，其他情况可以参照GB/T17247.2进行计算。 图7 估计平均高度hm的方法 ⑤农村房屋附加衰减量估算值 农村房屋衰减量可参照GB/T17247.2附录A进行计算，在沿公路第一排房屋影声区范围内，近似计算可按图8和表25取值。 图8 农村房屋降噪量估算示意图 表25 农村房屋噪声附加衰减量估算量 S/S0; Abar. 40%~60%; 3dB(A). 70%~90%; 5dB(A). 以后每增加一排房屋; 1.5dB(A)最大衰减量≤10dB(A). ⑥绿化林带噪声衰减计算 绿化林带的附件衰减与树种、林带结构和密度有关系，在声源附近的绿化林带，或者在预测点附近的绿化林带，或者两者均有的情况都可以使声波衰减，具体见图9。 图9 通过树和灌木时噪声衰减示意图 通过树叶传播造成的噪声衰减随通过树叶传播距离df的增长而增加，其中df=d1+d2，为了计算d1和d2，可以假设弯曲路径的半径为5km。 下表的第一行给出了通过总长度为10m到20m之间的密叶时，由密叶引起的衰减；第二行为通过总长度20m到200m之间的密叶时衰减系数，当通过密叶的路径长度大于200m时，可以使用200m的衰减值。 表26 倍频带噪声通过密叶传播时产生的衰减 项目; 传播距离df（m）; 倍频带中心频率. 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000. 衰减（dB）; 10≤df＜20; 0; 0; 1; 1; 1; 1; 2; 3. 衰减系数（dB/m）; 20≤df＜200; 0.02; 0.03; 0.04; 0.05; 0.06; 0.08; 0.09; 0.12. （3）其他多方面原因引起的衰减（Amisc） 其他衰减包括通过工业场所的衰减；通过房屋群的衰减等。在声环境影响评价中，一般情况下，不考虑自然条件（如风、温度梯度、雾）变化引起的附加修正。 - 由反射等引起的修正量(ΔL3) A.城市道路交叉路口噪声（影响）修正量 交叉路口的噪声修正值（附加值）见表27。 表27 交叉路口的噪声附加量 受噪声影响点至最近快车道中轴线交叉点的距离（m）; 交叉路口（dB）. ≤40; 3. 40＜D≤70; 2. 70＜D≤100; 1. ＞100; 0. ②两侧建筑物的反射声修正量 地貌以及声源两侧建筑物反射影响因素的修正。当线路两侧建筑物间距小于总计算高度30%时，其反射声修正量为： 两侧建筑物是反射面时： 两侧建筑物是一般吸收性表面： 两侧建筑物为全吸收性表面： 式中： w —为线路两侧建筑物反射面的间距，m； Hb—为构筑物的平均高度，h，取线路两侧较低一侧高度平均值代入计算，m。 1.2预测结果 1.2.1影响范围分析 交通噪声影响预测不叠加环境噪声背景值的情况下，只考虑预测点距离衰减和地面吸收的衰减，不考虑环境中的其他各种附加声衰减的条件下，道路两侧为平坦、空旷、开阔地的环境中，与道路路肩垂直的水平方向上距离预测点的不同距离的交通噪声值，根据预测公式、参数取值，计算出年道路运营期各特征年的交通噪声预测结果，具体见下表。 表28 营运期不同距离交通噪声预测一览表 时间; 预测点距离道路红线距离（m）. 10; 20; 30; 40; 60; 80; 100; 130; 150; 200. 2018; 昼; 57.03; 55.74; 54.91; 54.33; 53.55; 53.04; 52.69; 52.32; 52.15; 51.83. 夜; 55.75; 54.63; 53.93; 53.45; 52.83; 52.45; 52.19; 51.92; 51.79; 51.57. 2024; 昼; 57.65; 56.26; 55.41; 54.77; 53.92; 53.36; 52.97; 52.55; 52.34; 51.99. 夜; 56.31; 55.11; 54.35; 53.82; 53.13; 52.70; 52.40; 52.08; 51.93; 51.68. 不同特征年交通噪声达标距离计算结果见下表。 表29 不同特征年交通噪声达标距离一览表 道路名称; 预测年度; 执行标准; 达标距离（距离红线距离，m）. 昼间; 夜间. 中山路; 2018年; 4a类; <1; 17. 2类; 1; >200. 2024年; 4a类; <1; 22. 2类; 1; >200. 根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）可知：距离道路35m范围内执行《声环境质量标准》（GB3095-2008）4a类标准要求。由表29的预测结果可以看出，工程建成投入营运以后，按4a类标准中山路昼间近期、远期达标距离均小于1m，夜间近期、远期达标距离为17m、22m；按2类标准中山路昼间近期、远期达标距离为1m、1m，夜间近期、远期达标距离均大于200m。在实际营运过程中，考虑到植被吸收、建筑物遮挡等各种因素，实际的噪声达标距离要小于上述理论值，为避免交通噪声的影响，对路线两侧用地提出规划控制要求，在噪声达标范围内主要建设非噪声敏感类的建筑物。舞阳县国税局稽查局、舞阳县人民法院、东润一号公馆、东润水榭花都小区、水榭丽都小区，昼间、夜间噪声预测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，舞阳县质监局稽查队和舞阳县第三实验小学昼间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，但夜间超标，但舞阳县质监局稽查队夜间不上班，舞阳县第三实验小学夜间不上课，所以本项目噪声对周围敏感点影响较小。 2.大气环境影响分析 道路建成后，汽车尾气是环境空气污染物的主要来源，其主要污染物为CO、NO2、THC，其排放量的大小与交通量成比例增加，与车辆的类型以及汽车运行的工况有关。随着交通量的增长，汽车尾气排放的污染物的影响也增长。 根据全国道路实际运行情况以及环保竣工验收的结果，日交通量30000辆沿线50m范围内的NOx浓度不超标，能满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准值要求。本项目全线交通量运营时段内均远小于30000辆/日，因此营运期汽车尾气的排放不会对敏感点环境空气产生较大的影响，其影响可以接受。 3.地表水环境影响分析 本项目营运期间水环境影响主要是路面径流对水环境的影响，暴雨径流是营运期产生的非经常性污水，主要是暴雨冲刷路面而形成，道路路面冲刷物的浓度集中在降水初期，降水30min内污染物随降水时间增加而浓度增大，随后污染物逐渐减少。影响道路路面径流水量和水质的因素较多，包括降雨量、车流量、两场降雨之间的间隔等，其水质变化幅度较大，主要污染物为SS和少量石油类，这些污染物浓度及产生量与路面状况、降雨情况有关。因此，这种情况多发生在雨季，路面积尘越多，对水体的影响也越大。降雨的强度越大，形成的地表径流越大，路面的灰尘越容易冲走，对水体的影响范围也越大。 本项目道路位于舞阳县县城内，营运期路面径流自然汇集以后进入市政雨水管网，营运期产生的水环境影响较小。 4.固废影响分析 道路建成后，运营期固体废物影响主要来自于过往车辆散落的杂物，以及过往人流遗弃的垃圾等。由于过往车辆散落的杂物与车辆所运载的物料等因素有关，其散落量很难估算，而过往人流遗弃的垃圾则与人们的生活习惯、受教育水平等因素有关。落地量随社会经济的发展和城市管理水平的提高而逐渐减少。 因此，道路运营期产生的固废对环境影响很小，只要对过往的汽车进行必要的管理，对路面进行定期清扫，是可以减轻或避免对环境的不良影响的。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期物料堆放、运输 | 扬尘 | 围挡、运输车辆加盖篷布减少洒落、定期洒水、 | 对周围环境影响较小 |
|  | 路面摊铺 | 沥青烟 | 购买成品沥青 | 对周围环境影响较小 |
|  | 施工机械、汽车 | CO、NO2 THC | 使用达标排放机械、汽车，加强维修维护，使设备处于最佳运行状态 | 对周围环境影响较小 |
|  | 运营期汽车尾气 | CO、NO2、THC | 通过道路两侧绿化带削减 | 对周围环境影响较小 |
| 水 污 染 物 | 施工废水 | SS | 沉淀处理以后回用于施工场地洒水降尘，不外排 | 综合利用 |
|  | 营运期地表径流 | COD、SS | 入市政雨水管网 | 对周围环境影响较小 |
| 固 体 废 物 | 施工过程 | 施工人员生活垃圾 | 收集暂存 | 运送至舞阳县生活垃圾填埋场进行卫生填埋 |
|  |  | 建筑垃圾 | 有用部分进行回收，多余部分统一清运，用作铺路填坑使用 | 不对周围环境造成影响 |
|  | 营运期 | 过往车辆散落的杂物 | 加强素质教育 | 不对周围环境造成影响 |
| 噪 声 | 施工期 | 噪声 | 合理安排施工时间，选用低噪声设备，合理安排运输路线 | 对周围影响较小 |
|  | 营运期 | 噪声 | 加强道路管理，设置减速带，限速标志，禁止鸣笛，设置绿化带 | 降低对周围环境影响 |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本工程永久性占地36000m2，占地为现状道路，没有新征地，因此工程永久占地对生态环境没有不利影响。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、环评结论： 1.项目概况 舞阳县城区道路建设指挥部办公室舞阳县中山路整修工程建设项目位于舞阳县，全长1200m，道路红线宽30m，占地面积为36000m2，设计时速40km/h，总投资1000万元。本工程为现有城市道路的整修工程，即路面挖补，人行道整修，以及同步实施照明、交通设施和绿化，路面挖补主要是现有道路中心的绿化带和电线杆去除后重新整修路面，其余的主路面不再进行路面挖补。 2. 产业政策符合性 本项目为舞阳县配套道路及附属工程建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），属于“鼓励类”中“第二十二项：城市基础设施”中“3、城市公共交通建设”项目，符合产业政策要求。 3. 选址合理性 1、本项目位于舞阳县县城，项目所在位置属于舞阳县城市总体规划的道路用地，项目建设符合相关用地规划要求。 2、项目选址所在区域基础设施建设情况较好，供电、供水、排水等设施比较完备，可以保证项目建设用水和用电需求。 3、项目西起海南路、东至深圳路。 综上所述，项目符合舞阳县城市总体规划要求、所在区域供电、用排水等基础设施比较完善，选址可行。 4. 环境质量现状 项目位于舞阳县城内，所在区域的环境空气、地下水环境质量现状引用河南海瑞正检测技术有限公司2015年3月对瑶璋村的监测资料，监测期间主要污染因子SO2、NO2、PM10日平均浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值要求。 地下水主要污染因子pH、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮及氯化物监测浓度均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求，现状水质较好。 项目所在区域纳污水体为三里河，根据《漯河市环境监测年鉴》（2015年），三里河—栗园桥断面监测结果，除氨氮外，其余监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准的要求，氨氮超标主要原因是接纳了舞阳县县城的工业企业废水及生活污水所致。 项目位于舞阳县县城内，项目所在区域声环境可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求。 5.环境影响分析及污染防治措施 5.1水环境 项目施工期产生的施工废水经沉淀池沉淀处理后用于场地洒水抑尘，不外排，施工人员均不在项目区食宿，施工人员入厕依托附近公厕，在整个施工期间仅有少量的洗脸和洗手废水产生，该部分废水经过简单沉淀后用于场地洒水降尘不外排。因此，工程实施对周围水环境影响较小。 营运期间水环境影响主要是路面径流对水环境的影响，本项目道路营运期路面径流自然汇集以后进入市政雨水管网，营运期产生的水环境影响较小。 5.2大气环境 施工期环境空气污染物主要为施工扬尘、施工机械和汽车尾气以及路面铺设中产生的沥青烟。建设单位应对施工场地加强洒水抑尘，禁止露天堆放散装物料；控制运输车辆冒装渣土、带泥上路和沿途撒漏污染，确保密闭运输；裸露地面采取绿化、硬化、洒水、覆盖等措施。经采取以上措施对周围环境影响较小。 项目运营期对大气环境的影响主要为汽车尾气，评价建议加强道路交通的管理，加强交通巡查和道路养护等，使道路处于良好运行状态，经采取以上措施，运营期汽车尾气对周围环境的影响较小。 5.3声环境 项目在施工期采用低噪声设备、合理布置施工运输线路等措施尽量减少工程施工对周围环境的影响。由施工期环境影响分析可知，本项目沿线敏感点昼间噪声预测值均达标，但夜间敏感点部分超标。评价要求建设单位在22:00~7:00及12：00~14：30严禁使用高噪声设备，但由于本项目施工期较短，施工期噪声影响会随着施工期的结束而消失。 工程建成投入营运以后，距离道路35m范围内近期、远期噪声值可以满足《声环境质量标准要求》（GB3096-2008）4a类标准要求；舞阳县质监局稽查队和舞阳县第三实验小学昼间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，夜间超标，但舞阳县质监局稽查队夜间不上班，舞阳县第三实验小学夜间不上课，所以本项目噪声对周围敏感点影响较小。 5.4固废 项目施工位于舞阳县县城规划范围内，道路不涉及拆迁，占地为现状道路，没有新征地。因此施工阶段产生的固废主要是施工人员生活垃圾、建筑垃圾。其中生活垃圾运送至舞阳县城市生活垃圾填埋场进行卫生填埋。建筑垃圾共计1000t，由相关单位或者个人进行分拣，其中有用部分进行回收，多余部分统一清运至政府指定部门。综上所述，工程施工期固体废物经过妥善处理后不会产生二次污染，对环境影响较小。 营运期固废主要是过往车辆洒落的杂物及垃圾，落地垃圾量随社会经济的发展和城市管理水平的提高而逐渐减少。 二、环境管理要求及措施建议： 项目在营运期间，需注意以下几方面的工作： 1、严格执行环保“三同时”制度，污染防治设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 2、加强工程的环境监理工作，尤其要注意施工期的环境监理。将环境保护相关要求列入工程招投标方案，严格要求工程施工单位落实各项环境保护措施； 3、采用施工快捷、方便、施工期占用道路少的施工方法和结构形式以减少施工期对交通的影响； 4、施工期文明施工，合理安排施工时间，对高噪声源合理布局，尽量采取封闭措施，将施工噪音降到最低； 三、环保投资及三同时验收 本工程在建设及营运期产生的水、气、声、固废均会对周围环境产生一定程度的污染，为了降低项目建设和运营对周围环境的污染，评价建议项目在施工和营运期间分别采取相应的防治措施，本工程投资共计1000万元，主要环保投资30万元，占工程总投资的3%，工程环保投资及验收情况一览表具体如下： 表29 本工程主要环保投资及验收一览表 项目; 污染防治措施及验收内容; 投资估算（万元）. 施工期; 环境空气; 洒水车，定期洒水; 5.0. 易散落物料遮盖措施; 5.0. 施工场地围挡; 5.0. 水环境; 沉淀池; 3.0. 固体废物; 垃圾清运; 3.0. 营运期; 声环境; 减速带、禁鸣标志; 4.0. 固体废物; 垃圾收集清运; 5.0. 四、环评总结论： 总结论：舞阳县城区道路建设指挥部办公室舞阳县中山路整修工程建设项目符合国家产业政策，选址合理，建成后，具有良好的社会效益和经济效益。在落实各项污染防治措施、环评建议和办理合法的土地使用手续，严格执行环保设施与主体工程建设的“三同时”制度，加强环境管理的前提下，从环境环保角度考虑，该项目在此的建设可行。