| 项目名称 建设项目基本情况 |  | 年产150万套假发、教习头生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 舞阳县华瑞工贸有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 师高辉 |  |  | 联系人 | 师高辉 |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 舞阳县舞泉镇青岛路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  | 13569979089 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 462400 |  |  |
| 建设地点 |  | 舞阳县产业集聚区青岛路南段西侧 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 |  | 舞阳县产业集聚区建设管理委员会 |  |  | 批准文号 | 豫漯舞集制造[2016]07700 |  |  |  |
| 建设性质 |  | ■新建 □改扩建 □技改 |  |  | 行业类别 及代码 | N118、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) |  | 1050 |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |  |  |
| 总投资 (万元) |  | 4000 | 其中：环保 投资(万元) |  | 8 | 环保投资占总投资比例 | 0.2% |  |  |
| 评价经费 (万元) |  | / | 预期投产 日期 |  | 2016年6月 |  |  |  |  |
| 项目概况： 1、项目由来 本项目为舞阳县华瑞工贸有限公司拟投资4000万元在舞阳县产业集聚区青岛路南段西侧建设的年产150万套假发、教习头生产项目，该项目租赁厂房3500平方米，建成后年产假发50万套、教习头100万套。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院(1998)第253号文）有关规定，本项目应开展环境影响评价工作。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第33号）规定，本项目属于“N轻工”类“118、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品”中的“其他”项目，应编制环境影响报告表。受舞阳县华瑞工贸有限公司的委托（委托书见附件一），河南源通环保工程有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。经过对现场调查和查阅有关资料，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，按照环境影响评价的相关技术规范要求，编制完成了《舞阳县华瑞工贸有限公司年产150万套假发、教习头生产项目环境影响报告表》。 2、产业政策和规划相符性分析 根据国务院批准施行的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）可知，本项目不在其列出的“鼓励类”、“限制类”或“淘汰类”项目名单目录内，属“允许类”项目，符合目前国家产业政策要求。 本项目已在舞阳县产业集聚区建设管理委员会备案，项目编号为豫漯舞集制造[2016]07700，项目备案见附件二。 本项目租赁郑州蓝鸿印刷有限公司现有厂房（租赁协议见附件五），根据土地证（见附件三）显示，项目用地属于工业用地，符合舞阳县土地利用总体规划。本项目符合舞阳县产业集聚区整体规划，舞阳县产业集聚区建设管理委员会同意入驻（入驻证明见附件四）。 3、地理位置和周边环境概况 本项目位于舞阳县产业集聚区青岛路南段西侧，租赁郑州蓝鸿印刷有限公司1栋现有厂房，本项目租赁厂房在郑州蓝鸿印刷有限公司的东北角。项目东临青岛路（022乡道），路东为河南大为能源科技公司，项目西面为郑州蓝鸿印刷有限公司其他厂房，项目南面为空地，西南为舞阳神龙机械有限公司，项目北面为舞阳广达钢铁有限责任公司，西北距离舞阳县卫生局约235m。本项目地理位置图见附图一，项目周围环境示意图见附图二，项目现状及周围环境照片见附图四。 4、建设内容及规模 （1）项目内容 本项目租用郑州蓝鸿印刷有限公司1栋4层厂房，面积约3500平方米，其中1F为生产车间及库房，2F部分作为办公室，3F部分作为食堂，4F为职工宿舍。本项目组成及主要建设内容见表1。 表1 本项目组成及主要建设内容 项目组成; 工程内容; 备注. 主体工程; 厂房; 1F为生产车间及库房，建筑面积约875m2; 利用现有. 辅助工程; 办公室 食堂 职工宿舍; 2F部分作为办公室，建筑面积约875m2 3F部分作为食堂，建筑面积约875m2 4F为职工宿舍，建筑面积约875m2; 利用现有. 公用工程; 供电; 集聚区电网; /. 供水; 自来水管网; /. 环保工程; 废水治理设施; 隔油池、化粪池; 新建. 废气治理设施; 车间排风扇、食堂油烟净化器; 新建. 噪声治理设施; 基础减震、厂房隔声; 新建. 固废治理设施; 分类垃圾桶、一般固废堆场; 新建. （2）项目规模 本项目建成后，产品生产规模为年产假发50万套、教习头100万套，项目生产规模及产品方案见表2。产品执行《发制品 假发头套及头饰》（GB/T 23170-2008）标准，见表3。 表2 项目生产规模及产品方案 序号; 产品名称; 年产量（万套）; 产品规格. 1; 假发; 50; 100-110g. 2; 教习头; 100; 8-10吋. 表3 产品指标表 指标名称; 指标要求. 感官指标; 色发排发应疏密均匀，机制线颜色与色发一致. 单色发颜色应一致. 同一产品色发手感应一致，无脱发现象. 曲度应自然、蓬松、有弹性. 应佩戴舒适、透气性好。帽底应整体平滑，材料颜色应协调自然. 应洁净、无异物. 防真头皮应柔软，针迹均匀. 发型应连接自然. 头套帽型应饱满，排发行距均匀. 技术指标; 质量偏差率应不大于4%. 完成长度负差应不大于10mm. 人造发回潮率不大于5%. 单根发断裂强力应不小于25cN. 干摩擦色牢度应不小于4级. 湿摩擦色牢度应不小于3级. 耐日晒色牢度应不小于3~4级. 头套、头饰及帽底应左右对称，围长、深度、前后长度偏差应不大于10mm. 异色发含量，机制产品不超过2根/300mm条长，手织产品不应超过2根/104mm2. 安全卫生指标; 无异味. 可分解芳香胺不得检出. （3）主要经济技术指标 本项目主要技术经济指标见表4。 表4 本项目主要技术经济指标一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 总投资; 万元; 4000; 企业自筹. 2; 生产规模; 万套; 50; 假发. 100; 教习头. 3; 占地面积; m2; 1050; /. 4; 总建筑面积; m2; 3500; 包括生产车间及库房、办公室、食堂、职工宿舍. 5; 年工作日; 天; 260; /. 6; 日工作时数; 小时; 8; /. 7; 劳动定员; 人; 60; 其中约15人在厂住宿. 5、主要生产设备 本项目主要生产设备见表5。 表5 本项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 三联机; 台; 15; /. 2; 平缝机; 台; 7; /. 3; 扎发机; 把; 20; 模型头套植发用. 6、原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗见表6。 表6 本项目原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 年用量; 来源; 备注. 1; 毛发; 135 t; 外购; 已经过浸酸、中和、漂洗、煮净、染色. 2; 化纤发; 30 t; 外购. 3; 化纤油、香水; 0.8 t; 外购; /. 4; 模型头套; 100万个; 外购; /. 5; 包装箱; 8000个; 外购; /. 6; 水; 1131m3; 自来水管网; /. 7; 电; 4万kWh; 集聚区电网; /. 注：化纤油是应用于化纤生产与加工过程中必不可少的一类纺织助剂，其主要作用是调节化学纤维的摩擦性能，防止或消除静电积累，赋予纤维平滑、集束、柔软等性能，属于易燃品。香水主要混合了香精油、固定剂与酒精等液体，用于对假发增加香气，属于易燃品。 7、公用工程及辅助系统 （1）供电 本项目年用电量约4万kWh，由产业集聚区电网供电，可满足用电需求。 - （2）给排水 ①给水 本项目用水由市政自来水管网提供，能够满足本项目用水需求，新鲜水用量为4.35m3/d，1131m3/a，主要为职工办公生活用水和食堂用水。 职工办公生活用水：本项目拟用职工60人，其中约15人在厂住宿，年工作日260天。在厂住宿职工办公生活用水按80L/人·d计，不在厂住宿职工办公生活用水按40L/人·d计，则职工办公生活用水量为3m3/d，780m3/a。 职工食堂用水：本项目职工60人中约15人在厂住宿，一日三餐，不在厂住宿职工中午一餐，食堂用水按15L/人·次计，则本项目职工食堂用水量为1.35m3/d，351m3/a。 ②排水 本项目无工艺废水产生，废水主要为职工办公生活污水及食堂废水，排放量按用水量的80%计，则职工办公生活污水量为2.4m3/d，624m3/a，食堂废水量为1.08m3/d，280.8m3/a。食堂废水先经隔油池处理后，汇同生活污水进入厂区化粪池进行处理。废水经化粪池处理后，通过市政污水管网排入舞阳县产业集聚区污水处理厂处理。 本项目建成后全厂给排水情况见表7，全厂水平衡见图1。 表7 本项目给排水情况一览表 类别; 单位. 日水量（m3/d); 年水量（m3/a）. 用水; 新鲜补充水; 4.35; 1131. 其中：办公生活用水 食堂用水; 3 1.35; 780 351. 损耗; 损耗量; 0.87; 226.2. 排水; 总排水量; 3.48; 904.8. 新鲜水：4.35 损耗0.6 舞阳县产业集聚区污水处理厂 3.48 办公生活用水 化粪池 3 2.4 损耗0.27 1.08 食堂用水 1.35 隔油池 1.08 三里河 图1 全厂水平衡图 单位：m3/d 8、项目环保投资 本项目环保总投资约8万元，占总投资的0.2%，环保投资主要用于废水、废气、固废及噪声治理。本项目环保投资一览表见表8。 表8 本项目环保设施一览表 污染物种类; 处理方法及设施; 投资（万元）; 备注. 废水; 食堂废水 生活污水; 1.5m3隔油池、4.5m3化粪池; 3; 新建. 废气; 车间异味 食堂油烟; 车间排风扇通风，食堂安装油烟净化器; 2; 新建. 噪声; 设备噪声; 厂房隔声，设备消声、减振措施; 2; 新建. 固废; 碎发废料 生活垃圾; 5m2一般固废堆场、垃圾桶若干; 1; 新建. 合计; /; 8; /. 本项目有关的原有污染情况及主要问题： 本项目租用郑州蓝鸿印刷有限公司现有厂房，设备目前已在安装，需新建环保工程，根据现场调查，项目主要存在以下环保问题： 1、生产车间内未安装排风扇，空气流动性较差；2、食堂未安装油烟净化器；3、未设置一般固废堆场；4、未建设隔油池等。 整改措施：1、生产车间安装排风扇，加强空气流通，减少喷油及香水异味影响；2、食堂安装油烟净化器，净化去除效率不低于60%；3、设置5m2一般固废堆场；4、建设一座1.5m3隔油池及4.5m3化粪池。 |  |  |
| 自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 建设项目所在地自然环境社会环境 1、地理位置 舞阳县位于河南省中部偏西，属漯河市，地处华北平原的西南边缘，东邻漯河市源汇区，西接叶县，南靠舞钢市，北毗襄城县，位于东经113°27'至113°51'，北纬38°24'至33°42'之间。舞阳县东西宽30km，南北长37km，总面积777km2。舞阳县产业集聚区位于舞阳县城区东部，是舞阳县城区东部的重要组成部分，产业集聚区范围东至付庄、辛安镇一中西侧，南至南环路，西至深圳路，北至北四环路，规划总面积为12.42km2。 本项目位于舞阳县产业集聚区青岛路南段西侧，所在区域地势平坦，交通便利，项目地理位置详见附图一。 2、地形地貌 舞阳县属于淮河流域上游区域，地处伏牛山前平原与黄淮冲积平原交接地带，属沙澧河冲击平原地貌，地貌分岗地、平原、洼地。全县地势南高北低，自西向东缓斜，大致坡降为1/2200。境内沙、澧河贯穿全境，海拔62～102m，岗地约占全县总面积的23.5%，横亘于城关镇和保和、辛安、吴城等乡镇。一般海拔90m左右，保和乡马岗村西北最高海拔102m；平原约占全县总面积的42.6%，分布于盂寨、马村、姜店、章化、侯集、太尉等乡镇；洼地约占全县总面积的33.9%，分布于北舞渡、莲花、九街及姜店、马村的部分地区，九街乡大杨村一带最低，海拔62m。 本项目所在区域地貌单元属沙河第四纪河流冲积平原区。地势平坦，地质构造简单，处于孟庙断裂及栾川——漯河大断裂形成的凸起之上、新生界为相对上升的凹陷构造部位。 3、工程地质 舞阳县地质构造不甚复杂，主要为近东西走向的压性和压扭性断裂，局部为向斜轴屋脊状断裂和断鼻状断裂。基岩地形南北部为凸起，中部为凹陷。基层岩多属太古界、震旦亚界、寒武系和二迭系。 4、水文地质 据河南省水文地质队钻探结果表明，舞阳县境内表层地质构造，地表以下150m内无岩石层，岩性为松散沉积层，地央属于第四纪全新世，形成于现代地壳运动时期。 舞阳县产业集聚区水文地质情况：沿卸店—舞阳城—吴城一线布设，地下150m内共三层含水层，其余粘土层，第一层埋深30～40m，层厚约6m为粗砂层；第二层埋深70m上下，层厚约10m为砂砾石层；第三层埋深120m上下，层厚约10～30m为砂砾石；沿庞店—田陈—扁担赵一线布设，地表以下25～32m为亚粘土和亚砂土层，再往下10～20m为砂砾石含水层；岩岔河—侯集—花赵一线布设，地表以下5～10m为亚粘土层，再往下5～10m为砂砾石含水层，接着往下5～10m为亚粘土层。 5、地表水 舞阳县属淮河水系，主要河流有沙河、澧河、干江河，自西向东横贯全境。此外还有干江河、灰河、骂子河、唐河、泥河、回曲河、尧河等多条河流，并有贾湖、贾菱湖、狄高湖三大湖，过境径流总水量年平均1.68亿m3，合计水资源总量为2.65亿m3，但年变化量大，部分河流枯水期断流。 本次建设项目纳污河流为三里河。三里河属淮河流域汝河水系，发源于舞钢市庙街乡西南部祖庙山，至彦张村西北入舞阳县，在枣林乡三里店成为舞钢市与舞阳县的界河，向东流至张营村入西平县，最终汇入洪河，流域面积224.3km2，其中上游境内流域面积94.8km2，河道总长41km，境外长17km，境内长24km，宽约30～50m，县城南段河口宽70m，年平均水深1.5m左右，枯水期流量0.2～0.5m3/s，河底大致坡降为1/2200，防洪标准为二十年一遇，防洪量为359 m3/s，除涝标准为三年一遇，除涝流量为55.3m3/s。 6、气候特征 舞阳县属温热带季风型大陆性气候，光照充足，雨量充沛，四季分明，气候温和。最多风向为东北风，多年平均风速2.6m/s，各月平均风速介于2.0m/s至2.9m/s之间，最多风向为NE风，频率为9%，静风频率为17%，年大风日数平均9.8天。全年平均气温为14.6℃，1月份最低，平均0.9℃；7月份晟高，平均27.1℃。极端最高气温41.7℃，极端最低气温-16.0℃。平均相对湿度72%，7-8月份较高，均在80%以上。年平均降水量862.3mm，日最大降水量为399.1mm。年平均蒸发量1560.8mm，为年降水量的1.8倍。年均日照百分率为47%。区域近三十年主要气象特征见表9。 表9 主要气象特征一览表 序号; 气象要素; 统计数字. 1; 年平均风速（m/s）; 2.6. 2; 年最多风向; NE. 3; 年平均气温（℃）; 14.6. 4; 极端最高气温（℃）; 41.7. 5; 极端最低气温（℃）; -16.0. 6; 年平均降水量（mm）; 862.3. 7; 年平均蒸发量（mm）; 1560.8. 8; 年平均日照时间（h）; 2198. 9; 年平均日照百分率（%）; 47. 10; 年平均气压（hPa）; 1005.8. 11; 年平均相对湿度（%）; 72. 12; 无霜期（d）; 220. 7、动植物 舞阳县地处暖温带，动植物种较为丰富，目前多为人工饲养和栽培。主要粮食作物有小麦、玉米、豆类等；主要经济作物有烟草、棉花、芝麻、花生等；果树主要有苹果、核桃、杏、梨等；药用植物有荆芥、防风、菌陈、益母草等。舞阳县的主要动物种类有牛、猪、羊、鸡、鸭、兔等人工养殖的畜禽和狗、猫等家养宠物；野生动物主要有黄鼠狼、鼠、野兔、蛇、青蛙、鸟类、昆虫等。 |  |  |
| 社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1、行政区划、人口 舞阳县位于中国河南省中部，地处黄淮海平原，是内陆特区漯河市辖县。舞阳县现辖舞泉镇(城关镇)和保和乡、盂寨镇、吴城镇、辛安镇、九街乡、姜店乡、莲花镇、马村乡、北舞渡镇、太尉镇、文峰乡、候集乡、章化乡14个乡(镇)，397个行政村，耕地74万亩，总人口约60万。 2、交通状况 舞阳县交通便利，东距107国道40公里，漯阜铁路穿境而过，距京广铁路漯河站45公里，距郑州国际机场150公里。北接宁洛（南京—洛阳）高速公路6公里、郑州国际航空港150公里；西连日南（日照—南阳）高速公路25公里。沪渝铁路穿境而过。全县公路通车里程达1018公里，实现了乡乡通二级公路，村村通油路，公路纵横交错，四通八达。 3、经济状况 （1）工业 舞阳工业发展迅速，现有企业119个，其中三资企业10家，初步形成了化工、机械、造纸、建材、酒水、食品、针织等门类齐全的工业体系。其中麦稻收割机、胶印机、铝塑雕花复合板、彩板门窗、水泥、文化用纸、皮革、服装、化肥、壁毯、塑料制品和白酒等主要产品多次被评为国家和河南省优质、优秀产品称号。尤其近几年来舞阳立足资源优势，顺应发展大势，紧紧围绕建设河南盐化基地，打造中国新兴盐都的目标，依托大资源，实施大开发，不断创新招商理念，创优发展环境，大力招引盐化工及其链条式企业，着力打造具有舞阳特色的盐化工产业集群，先后促成金大地等一批超亿元盐化工项目落户舞阳。 （2）农业 舞阳县四季分明，气候宜人，雨水充足，土壤肥沃，沙河、澧河横贯全境，水资源丰富，盛产小麦、玉米、大豆、烟叶、棉花、芝麻、油菜等。舞阳县是国家优质烟叶生产基地县、国家优质山羊板皮基地县。香菇栽培规模达到350万袋。“玉丝”牌兔毛，“花茵”牌香菇因品质优良而畅销国内及东南亚地区。 （3）畜牧业 近年来，舞阳县强力推进畜牧业的发展，重点开发了以长毛兔、生猪等为主导产业的特色畜牧业，生猪存栏58万头，长毛兔存栏180万只，有13个养兔专业村，所养兔子有“白、净、粗、长、松”的特点。1997年注册的“玉丝”牌兔毛，被客商誉为“毛头”，深受欢迎，是全国最大的长毛兔养殖基地和兔毛集散地。 4、生活水平 2015年全县实现生产总值164亿元，比上年（下同）增长9.5%；固定资产投资175亿元，增长20%；规模以上工业增加值78亿元，增长12%；社会消费品零售总额77.6亿元，增长14%；城镇居民人均可支配收入19627元，增长10.5%；农民人均纯收入7398元，增长11.3%。完成地方财政总收入9.7亿元，增长18.1%；一般公共预算收入7.99亿元，增长20.3%；税收收入占一般公共预算收入的比重为73.4%，提高2.1个百分点。金融机构存款余额114.9亿元，增长18%；贷款余额33.5亿元，增长6.6%。 5、文物保护 舞阳文物资源丰富，文物古迹众多，现有各类文物景点80余处，境内仰韶、龙山、商周文化遗址比比皆是，古建筑、石碑刻、古器皿，风格各异。现已发现贾湖、阿岗寺、东不城、胡国城、简襄王城、周汉舞阳故城等40余处古文化遗址，还有城隍庙、山陕会馆、彼岸寺、樊哙墓等一批极有价值的文物古迹，其中北舞渡山陕会馆里的彩牌楼为清代河南牌楼建筑之冠。 目前，厂址周围区域尚未发现地表文物古迹。 6、舞阳县产业集聚区规划 舞阳县产业集聚区规划范围为：东至付庄、辛安镇一中西侧，南至南环路，西至深圳路，北至北四环路，规划总面积12.42km2。 舞阳县产业集聚区发展定位为：河南省重要的盐化工基地。 总体发展目标：逐步把舞阳县产业集聚区建设成为基础设施完备、产业布局合理、生态环境优美，具有较强的人流、物流、资金流、信息流的产业集聚区，成为拉动舞阳县经济的新的增长点，通过产业集聚区的建设，以盐化工产业带动相关产业的发展，使舞阳县经济走上加速发展的快车道。 空间结构规划：集聚区规划用地布局结构为“一心、两轴、三片区”。一心：综合服务中心。两轴：人民路城市空间发展轴和青岛路空间发展轴。三片区：南部产业片区、中部产业区、北部生活服务区。南部产业片区：主要布置以盐化工为主产业；中部产业片区：主要布置与盐化工产业配套的相关产业、标准厂房区等；北部生活服务区：主要布置行政办公、居住用地、商业用地、文化娱乐、市政设施等用地。形成以行政办公、商业金融、文化娱乐设施、医疗设施为主的生活服务中心。 集聚区规划采用雨污分流的排水体制，主要管网沿集聚区“五横五纵”的主干路网建设，五横：包括重庆路、张家港路、人民路、纬十路、南环路，五纵：包括深圳路、盐业大道、兴业路、经十二路、经十六路。同时规划在集聚区内建设污水处理厂一座，污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GBl8918—2002)一级A标准(COD≤50mg/L、氨氮≤5mg/L)。污水经污水处理厂处理后排入三里河，部分经中水处理系统处理后回用。集聚区污水处理厂预计分两期建设，一期工程计划规模为2万t/d。目前一期工程已经建设完毕，已进入调试运行阶段。本项目在舞阳县产业集聚区污水处理厂收水范围内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 环境质量状况 1、环境空气质量现状 根据舞阳县2014年常规监测，环境空气中主要污染指标二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）年均值分别为0.048 mg/m3、0.03 mg/m3、0.08 mg/m3，其中PM10劣于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准。 2、地表水环境质量现状 本项目所在区域的纳污河流为三里河，功能区划为地表水IV类水体，根据2015年第33期河南省地表水责任目标断面水质周报的数据，三里河栗园桥断面主要污染因子COD、氨氮的平均值分别为39.6mg/L、4.56mg/L，均不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求，超标的主要原因是接纳了舞阳县县城的大部分工业企业废水及生活污水所致。 3、地下水环境质量现状 根据2014年漯河市典型乡镇饮用水水源地基础环境调查数据；舞阳县地下水主要监测指标pH、氯化物、高锰酸盐指数、总硬度浓度均值分别为7、34.8mg/L、0.64mg/L、0.04mg/L、324mg/L，各项指标均能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准的要求。 4、声环境质量现状 根据声环境功能区域划分规定，本项目所在区域应属3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。根据现场监测，该区域昼间噪声为58.5~59.6dB(A)，夜间噪声为52.4~54.5dB(A)，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，声环境质量现状较好。 5、生态环境质量现状 本项目区域生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。项目区域内未发现国家1、2类保护动物及受国家保护的珍稀濒危植物，也没有自然保护区等需要保护的区域。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见表10。 表10 本项目环境保护目标及保护级别 类别; 保护目标; 方位距离; 功能; 保护级别. 声环境; 厂界; /; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 大气环境; 舞阳县卫生局; NE，235m; 办公; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 地表水环境; 三里河; S，1500m; 纳污; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准. |  |
| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 大气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体标准限值见表11。 表11 环境空气质量标准 单位：μg/m3 污染物; SO2; NO2; PM10. 年平均; 60; 40; 70. 日平均; 150; 80; 150. 1小时平均; 500; 200; /. 2、声环境 声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，见表12。 表12 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 3、水环境 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV标准，见表13。 表13 地表水环境质量标准 单位：mg/L 污染物; pH; COD; 氨氮. IV类标准; 6~9; ≤30; ≤1.5. 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准，具体标准限值见表14。 表14 地下水质量标准 单位：mg/L 污染物; pH（无量纲）; 氯化物; 总硬度; 高锰酸盐指数. 标准值; 6.5～8.5; ≤250; ≤450; ≤3.0. |  |
| 污染物排放标准 | 1、废气 车间喷油及香水工序产生的异味废气厂界浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准，臭气浓度标准限值见表15。 表15 恶臭污染物排放标准 项目; 恶臭污染物厂界标准值（无量纲）. 臭气浓度; 30. 项目产生的油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中排放标准，具体标准限值见表16。 表16 饮食业油烟排放标准 规模; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 净化设施最低去除效率（%）. 小型; 2.0; 60. 2、废水 污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中二级标准，标准限值见表17。 表17 污水综合排放标准 单位：mg/L 污染物; COD; 氨氮; SS; 动植物油. 标准限值; 150; 25; 150; 15. 3、噪声 营运期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表18 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固废 固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 |  |
| 地总量控制指标 | 本项目无工艺废水产生，废水主要为职工办公生活污水及食堂废水，废水排放总量约为3.48m3/d，904.8m3/a。食堂废水先经隔油池处理后，汇同生活污水进入厂区化粪池进行处理。废水经化粪池处理后，各污染物排放浓度分别为COD 150mg/L、氨氮20mg/L，则排放总量分别为0.1357t/a、0.0181t/a。废水再排入舞阳县产业集聚区污水处理厂处理。 根据《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准要求，允许企业出水浓度COD 150mg/L，氨氮25mg/L，则项目废水污染物允许排放总量为COD：0.1357t/a；氨氮：0.0226t/a。 根据产业集聚区污水处理厂出口浓度COD 50mg/L，氨氮5mg/L，核算本项目废水污染物核定总量为COD：0.0452t/a；氨氮：0.0045t/a。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、施工期工艺流程 建设项目工程分析 本项目租用郑州蓝鸿印刷有限公司现有厂房，因此无施工期，在此不作分析。 2、营运期工艺流程及产污环节分析 （1）工艺流程简述（图示）： 本项目生产假发、教习头使用毛发、化纤发（已经过浸酸、中和、漂洗、煮净、染色等前处理）两种原料，其工艺流程及产污环节如下图所示： 噪声、固废 固废 固废 毛发 化纤发 整理裁剪 打发 排发 曲发 定型发 异味 包装入库 扎发 检验 喷油、香水 模型头套 图2 假发、教习头生产工艺流程及产污环节示意图 ①整理裁剪：外购已经过浸酸、中和、漂洗、煮净、染色等前处理的毛发、化纤发，将不同颜色的毛发整理并按客户指定尺寸裁剪； ②打发：将裁剪好的毛发、化纤发用梳理钉板进行人工打发，将其理顺； ③排发：打发梳理后用三联机将头发匝在一起，以保证头尾不乱，然后用平缝机制成发帘； ④曲发：根据客户要求是否打卷，将头发缠绕在定型棒上便于定型（客户无指定时不打卷）； ⑤定型：打卷发用软水湿润后放入定型柜加温定型，然后用60℃热水浸泡拉伸，拉伸后烘干即成假发半成品，该工序由许昌县信联实业有限公司代加工； - ⑥喷油、香水：将代加工半成品假发用喷壶喷洒少量化纤油及香水，增加假发的柔顺性和香气； - ⑦扎发：将保养后的假发用扎发机植在模型头套上，梳理美化即成为教习用头型； - ⑧检验：对成品假发、教习头进行检验，是否符合《发制品 假发头套及头饰》（GB/T23170-2008）中相关质量要求； - ⑨包装入库：将合格成品包装装入纸箱，入库房内存储。 - （2）职工办公生活产污环节 营运期职工办公生活产污环节见图3。 食堂油烟 办公生活 生活垃圾 生活污水、食堂废水 图3 职工办公生活产污环节示意图 （3）主要产污环节 废水：职工生活污水、食堂废水 废气：喷油、香水工序异味及食堂油烟 噪声：三联机、平缝机等设备噪声 固废：裁剪、打理等工序产生的碎毛发、次品及职工生活垃圾、化粪池污泥 3、主要污染工序 施工期： 本项目租用郑州蓝鸿印刷有限公司现有厂房进行生产，故施工期的污染可省略，不作分析。 营运期： 该项目营运期污染因素有废水、废气、固废和设备噪声。 （1）废水 本项目废水主要为职工生活污水、食堂废水，废水排放总量约为3.48m3/d，904.8m3/a。 本项目拟用职工60人，其中约15人在厂住宿，年工作日260天。在厂住宿职工办公生活用水按80L/人·d计，不在厂住宿职工办公生活用水按40L/人·d计，则职工办公生活用水量为3m3/d，780m3/a；排放量按用水量的80%计，则职工办公生活污水量为2.4m3/d，624m3/a。生活污水中主要污染物COD300mg/L、氨氮25mg/L、SS200mg/L，污染物产生量分别为0.1872t/a、0.0156t/a、0.1248t/a。 本项目职工60人中约15人在厂住宿，一日三餐，不在厂住宿职工中午一餐，食堂用水按15L/人·次计，则本项目职工食堂用水量为1.35m3/d，351m3/a；排放量按用水量的80%计，则食堂废水量为1.08m3/d，280.8m3/a。食堂废水中主要污染物COD300mg/L、氨氮25mg/L、SS200mg/L、动植物油150mg/L，污染物产生量分别为0.0842t/a、0.0070t/a、0.0562t/a、0.0421t/a。 食堂废水先经隔油池处理后，汇同生活污水进入厂区化粪池进行处理。经化粪池处理后，COD排放浓度为150mg/L，排放量为0.1357t/a；氨氮排放浓度为20mg/L，排放量为0.0181t/a；SS排放浓度为150mg/L，排放量为0.1357t/a；动植物油排放浓度为15mg/L，排放量为0.0042t/a。废水经化粪池处理后，通过市政污水管网排入舞阳县产业集聚区污水处理厂处理。本项目废水产排情况见表19。 - 表19 本项目废水产排情况一览表 废水类别; 废水量 m3/a; 污染物; 产生情况; 排放情况; 处理措施. 产生浓度 mg/L; 产生量 t/a; 产生浓度 mg/L; 产生量 t/a. 生活污水; 624; COD; 300; 0.1872; 150; 0.0936; 化粪池. 氨氮; 25; 0.0156; 20; 0.0125. SS; 200; 0.1248; 150; 0.0936. 食堂废水; 280.8; COD; 300; 0.0842; 150; 0.0421; 隔油池+化粪池. 氨氮; 25; 0.0070; 20; 0.0056. SS; 200; 0.0562; 150; 0.0421. 动植物油; 150; 0.0421; 15; 0.0042. （2）废气 本项目营运期废气主要为食堂油烟及喷油、香水工序产生的少量异味。 本项目营运期职工中约15人一日三餐，其他职工中午一餐，按照平均调查结果，每人每餐食用油约10g，则每天食用油消耗量约900g，油烟挥发量占消耗量的2-4%，取均值3%计算，则本项目食堂油烟产生量为27g/d，7.02kg/a。 本项目使用喷壶喷洒少量香水及化纤油以增加假发柔顺性和香气，由于香水及化纤油的使用量很少，产生的异味极小，且通过加强车间通风，预计项目厂界臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准限值要求，不会对周边环境产生不利影响。 （3）固废 本项目营运期固体废物包括裁剪、打理等工序产生的碎毛发、残次品及职工生活垃圾、化粪池污泥。 项目生产过程中裁剪、打理等工序会产生一定量的碎毛发、残次品，根据项目单位提供的资料及类比同类行业生产状况，本项目碎毛发、残次品固废量约为15t/a，经收集后暂存于厂区内指定的一般固废堆场，定期作为废品外卖；职工及顾客生活垃圾按1 kg/d·人计，生活垃圾产生量约60kg/d，15.6 t/a，收集后交由环卫部门清运处理；化粪池污泥产生量按废水量的0.3‰计，则化粪池污泥约为0.27 t/a，定期由环卫部门采用密闭罐车清运拉走，运往垃圾填埋场卫生填埋。本项目营运期固废产排情况见表20。 表20 本项目固废产排情况一览表 序号; 产污环节; 污染因子; 固废性质; 产生量; 处理措施; 排放量. 1; 裁剪、打理工序; 碎毛发、残次品; 一般废物; 15t/a; 暂存于一般固废堆场，可作为废品外卖; 0. 2; 职工生活; 生活垃圾; 一般废物; 15.6t/a; 定期由环卫部门清运处理. 3; 化粪池; 污泥; 一般废物; 0.27t/a. （4）噪声 本项目噪声主要来源于生产过程中三联机、平缝机等设备噪声，其噪声源强约为65~75dB（A）。本项目主要噪声源强见表21。 表21 项目主要噪声源强一览表 序号; 噪声源; 声功率级dB（A）; 数量; 所处位置. 1; 三联机; 65; 15; 一楼生产车间内. 2; 平缝机; 75; 7; 一楼生产车间内. |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 处理前产生浓度及产生量; 排放浓度及排放量. 大气污染物; 职工食堂; 油烟; 2.25mg/m3，7.02kg/a; 0.9mg/m3，2.81kg/a. 喷油、香水工序; 臭气异味; 少量; 少量，无组织排放. 水污染物; 生活污水 食堂废水; 废水量; 904.8m3/a; 904.8m3/a. COD; 300mg/L，0.2714t/a; 150mg/L，0.1357t/a. 氨氮; 25mg/L，0.0226t/a; 20mg/L，0.0181t/a. SS; 200mg/L，0.1810t/a; 150mg/L，0.1357t/a. 动植物油; 150mg/L，0.0421t/a; 15mg/L，0.0042t/a. 固体废物; 裁剪、打理工序; 碎毛发、残次品; 15t/a; 0. 职工办公生活; 生活垃圾; 15.6t/a. 化粪池; 污泥; 0.27t/a. 噪声; 本项目噪声主要来源于三联机、平缝机等设备运行时产生的噪声，其噪声源强约为65~75dB（A）。采取基础减振、厂房隔声等措施，经距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。. 项目营运期主要污染物产生及预计排放情况 无 |  |
| 施工期： 环境影响分析 本项目租用郑州蓝鸿印刷有限公司现有厂房进行生产，故施工期的污染可省略，在此不作分析。 营运期： 本项目营运期对环境的主要影响来自于废水、废气、固体废弃物及噪声等。 1、水环境影响分析 （1）污水产生量分析 本项目废水主要为职工生活污水、食堂废水，废水排放总量约为3.48m3/d，904.8m3/a。 （2）污水污染物浓度分析 本项目职工办公生活污水量为2.4m3/d，624m3/a，主要污染物COD300mg/L、氨氮25mg/L、SS200mg/L，污染物产生量分别为0.1872t/a、0.0156t/a、0.1248t/a；职工食堂废水量为1.08m3/d，280.8m3/a，主要污染物COD300mg/L、氨氮25mg/L、SS200mg/L、动植物油150mg/L，污染物产生量分别为0.0842t/a、0.0070t/a、0.0562t/a、0.0421t/a。 （3）治理措施及排放量 食堂废水先经隔油池处理后，汇同生活污水进入厂区化粪池进行处理。为保证处理效果，废水在化粪池内的停留时间不应小于24h。经化粪池处理后，COD排放浓度为150mg/L，排放量为0.1357t/a；氨氮排放浓度为20mg/L，排放量为0.0181t/a；SS排放浓度为150mg/L，排放量为0.1357t/a；动植物油排放浓度为15mg/L，排放量为0.0042t/a。 （4）排水去向 本项目位于舞阳县产业集聚区青岛路南段西侧，位于产业集聚区污水处理厂收水范围内。产业集聚区污水处理厂预计分两期建设，一期工程计划规模为2万t/d，目前一期工程已经建设完毕，已进入调试运行阶段。污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GBl8918—2002)一级A标准(COD≤50mg/L、氨氮≤5mg/L)。本项目废水经化粪池处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8989-1996）表4二级标准，可经市政污水管网进入舞阳县产业集聚区污水处理厂处理。故本项目废水排入舞阳县产业集聚区污水处理厂是可行的。项目废水排入舞阳县产业集聚区污水处理厂进一步处理后，最终排入三里河，对周围水环境影响较小。 根据相关规定，本项目废水排入市政污水管网的排污口应进行规范化设置，项目排水必须实行雨污分流制，以满足环境管理的要求。本项目应规范设置废水排污口，排污口应设置在污水排放前并易于采集水样的适当位置，同时设置环保部门统一制定的排污标志。 （5）总量控制指标 本项目总量控制评价建议指标如下：允许企业出水浓度COD 150mg/L，氨氮25mg/L，则项目废水污染物允许排放总量为COD：0.1357t/a；氨氮：0.0226t/a。 根据产业集聚区污水处理厂出口浓度COD 50mg/L，氨氮5mg/L，核算本项目废水污染物核定总量为COD：0.0452t/a；氨氮：0.0045t/a。 2、大气环境影响分析 本项目营运期废气主要为食堂油烟及喷油、香水工序产生的少量异味。 本项目营运期职工食堂油烟产生量约为27g/d，7.02kg/a。根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中小型标准要求，评价建议：本项目食堂应安装一个油烟净化器（净化率为60%，风量为4000m3/h，运行时间为3h/d），经处理后预计油烟总排放量约为2.81kg/a，油烟排放浓度约为0.9mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中油烟排放浓度≤2mg/m3的要求。油烟废气经油烟净化器处理后，通过排气筒高于楼顶排放即可，对周围大气环境影响很小。 本项目使用喷壶喷洒少量香水及化纤油以增加假发柔顺性和香气，由于香水及化纤油的使用量很少，产生的异味极小，且通过加强车间通风，预计项目厂界臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准限值要求，不会对周边环境产生不利影响。 3、固体废物环境影响分析 本项目营运期固体废物包括裁剪、打理等工序产生的碎毛发、残次品及职工生活垃圾、化粪池污泥。 项目生产过程中裁剪、打理等工序会产生一定量的碎毛发、残次品，根据项目单位提供的资料及类比同类行业生产状况，本项目碎毛发、残次品固废量约为15t/a，经收集后暂存于厂区内指定的一般固废堆场，定期作为废品外卖；职工及顾客生活垃圾按1 kg/d·人计，生活垃圾产生量约60kg/d，15.6 t/a，收集后交由环卫部门清运处理；化粪池污泥产生量按废水量的0.3‰计，则化粪池污泥约为0.27 t/a，定期由环卫部门采用密闭罐车清运拉走，运往垃圾填埋场卫生填埋。 本项目固体废物处置率100%，所有固废零排放，本项目营运期固体废物对环境的影响可得到有效控制，周边环境影响很小。 4、声环境影响分析 本项目噪声主要来源于生产过程中三联机、平缝机等设备噪声，其噪声源强约为65~75dB（A）。结合本项目特点，评价建议采取以下措施减少本项目营运期噪声对周围声环境影响： ①在三联机、平缝机等设备地步加装橡胶垫进行基础减振，预计可降噪5dB（A）左右； ②对厂房采用隔声门窗，进行厂房密闭隔声，降噪效果在15dB（A）左右。 由于本项目夜间不生产，经过厂房隔声、基础减振等降噪措施后，设备间歇性噪声45~55dB（A）左右，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间标准要求，对周围声环境影响不大。 5、其他 本项目原料毛发、化纤发及使用的化纤油、香水均属于易燃物品，评价提出以下防范措施： ①车间内禁止吸烟，易燃品应隔离存放，远离热源； ②加强车间通风，降低车间内化纤油及香水挥发浓度； ③及时打扫清理散落在设备及车间围护结构上的毛发碎屑； ④在车间内设置灭火器、消防栓等消防器材，并由专人负责； ⑤加强管理，明确岗位责任，定期检查、保养设备，确保各种设备、电器正常运行工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内容 项目营运期拟采取的防治措施及预期治理效果 类型; 排放源; 污染物名称; 防治措施; 预期治理效果. 大气污染物; 职工食堂; 油烟废气; 安装油烟净化装置，油烟去除效率不低于60%; 满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2排放标准要求. 喷油、香水工序; 臭气异味; 车间内安装排风扇，加强车间通风; 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准. 水污染物; 生活污水 食堂废水; COD、氨氮、SS、动植物油; 食堂废水先经隔油池处理，汇同职工生活污水进入化粪池处理，排入产业集聚区污水处理厂深度处理; 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中二级标准要求. 固体废物; 裁剪、打理工序; 碎毛发、残次品; 暂存于一般固废堆场，可作为废品外卖; 处置率100%，不外排. 职工办公生活; 生活垃圾; 定期交由环卫部门清运处理. 化粪池; 污泥. 噪声; 本项目噪声主要来源于三联机、平缝机等设备运行时产生的噪声，其噪声源强约为65~75dB（A）。采取基础减振、厂房隔声等措施，经距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。. 生态保护措施及预期效果 无 |
| 1、结论 结论与建议 - 1.1项目概况 本项目为舞阳县华瑞工贸有限公司拟投资4000万元在舞阳县产业集聚区青岛路南段西侧建设的年产150万套假发、教习头生产项目，该项目租赁厂房3500平方米，劳动定员60人，年工作日260天，项目建成后年产假发50万套、教习头100万套。 1.2产业政策和规划相符性分析 根据国务院批准施行的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）可知，本项目不在其列出的“鼓励类”、“限制类”或“淘汰类”项目名单目录内，属“允许类”项目，符合目前国家产业政策要求。 本项目已在舞阳县产业集聚区建设管理委员会备案，项目编号为豫漯舞集制造[2016]07700，项目备案见附件二。 本项目租赁郑州蓝鸿印刷有限公司现有厂房（租赁协议见附件五），根据土地证（见附件三）显示，项目用地属于工业用地，符合舞阳县土地利用总体规划。本项目符合舞阳县产业集聚区整体规划，舞阳县产业集聚区建设管理委员会同意入驻（入驻证明见附件四）。 1.3厂址可行性分析 本项目位于舞阳县产业集聚区青岛路南段西侧，租赁郑州蓝鸿印刷有限公司1栋现有厂房，本项目租赁厂房在郑州蓝鸿印刷有限公司的东北角。项目东临青岛路（022乡道），路东为河南大为能源科技公司，项目西面为郑州蓝鸿印刷有限公司其他厂房，项目南面为空地，西南为舞阳神龙机械有限公司，项目北面为舞阳广达钢铁有限责任公司，西北距离舞阳县卫生局约235m。本项目地理位置图见附图一，项目周围环境示意图见附图二，项目现状及周围环境照片见附图四。 本项目地势平坦，交通便利，水、电等基础设施齐全，生产条件良好。项目所在地周围无需要保护的文物古迹，生产中产生的污染物可以达标排放，对周围环境影响较小，从环保角度分析，本项目厂址可行。 - 1.4项目投产后污染物实现达标排放，对周围环境影响较小 项目营运期主要污染物有废水、废气、噪声和固体废物。 废水：本项目废水主要为职工生活污水、食堂废水，废水排放总量约为3.48m3/d，904.8m3/a。其中职工办公生活污水量为2.4m3/d，624m3/a，主要污染物COD300mg/L、氨氮25mg/L、SS200mg/L，污染物产生量分别为0.1872t/a、0.0156t/a、0.1248t/a；职工食堂废水量为1.08m3/d，280.8m3/a，主要污染物COD300mg/L、氨氮25mg/L、SS200mg/L、动植物油150mg/L，污染物产生量分别为0.0842t/a、0.0070t/a、0.0562t/a、0.0421t/a。 食堂废水先经隔油池处理后，汇同生活污水进入厂区化粪池进行处理。为保证处理效果，废水在化粪池内的停留时间不应小于24h。经化粪池处理后，COD排放浓度为150mg/L，排放量为0.1357t/a；氨氮排放浓度为20mg/L，排放量为0.0181t/a；SS排放浓度为150mg/L，排放量为0.1357t/a；动植物油排放浓度为15mg/L，排放量为0.0042t/a。本项目废水经化粪池处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8989-1996）表4二级标准，可经市政污水管网进入舞阳县产业集聚区污水处理厂处理。根据相关规定，本项目废水排入市政污水管网的排污口应进行规范化设置，排污口设置在污水排放前并易于采集水样的适当位置，同时设置环保部门统一制定的排污标志。项目废水经舞阳县产业集聚区污水处理厂进一步处理后，最终排入三里河，对周围水环境影响较小。 本项目总量控制评价建议指标如下：允许企业出水浓度COD 150mg/L，氨氮25mg/L，则项目废水污染物允许排放总量为COD：0.1357t/a；氨氮：0.0226t/a。 根据产业集聚区污水处理厂出口浓度COD 50mg/L，氨氮5mg/L，核算本项目废水污染物核定总量为COD：0.0452t/a；氨氮：0.0045t/a。 废气：本项目营运期废气主要为食堂油烟及喷油、香水工序产生的少量异味。 本项目营运期职工食堂油烟产生量约为27g/d，7.02kg/a。评价建议：本项目食堂应安装一个油烟净化器（净化率为60%，风量为4000m3/h，运行时间为3h/d），经处理后预计油烟总排放量约为2.81kg/a，油烟排放浓度约为0.9mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中油烟排放浓度≤2mg/m3的要求。油烟废气经油烟净化器处理后，通过排气筒高于楼顶排放即可，对周围大气环境影响很小。 本项目使用喷壶喷洒少量香水及化纤油以增加假发柔顺性和香气，由于香水及化纤油的使用量很少，产生的异味极小，且通过加强车间通风，预计项目厂界臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准限值要求，不会对周边环境产生不利影响。 固废：本项目营运期固体废物包括裁剪、打理等工序产生的碎毛发、残次品及职工生活垃圾、化粪池污泥。 项目生产过程中裁剪、打理等工序会产生一定量的碎毛发、残次品，根据项目单位提供的资料及类比同类行业生产状况，本项目碎毛发、残次品固废量约为15t/a，经收集后暂存于厂区内指定的一般固废堆场，定期作为废品外卖；职工及顾客生活垃圾按1 kg/d·人计，生活垃圾产生量约60kg/d，15.6 t/a，收集后交由环卫部门清运处理；化粪池污泥产生量按废水量的0.3‰计，则化粪池污泥约为0.27 t/a，定期由环卫部门采用密闭罐车清运拉走，运往垃圾填埋场卫生填埋。 本项目固体废物处置率100%，所有固废零排放，本项目营运期固体废物对环境的影响可得到有效控制，周边环境影响很小。 噪声：本项目噪声主要来源于生产过程中三联机、平缝机等设备噪声，其噪声源强约为65~75dB（A）。 由于本项目夜间不生产，经过厂房隔声、基础减振等降噪措施后，设备间歇性噪声45~55dB（A）左右，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间标准要求，对周围声环境影响不大。 2、建议 （1）严格落实各项环保措施，确保各项污染防治措施落实到位。 （2）根据现场勘查，保证生产过程中不涉及浸酸、中和、漂洗、煮净、染色等前处理及定型、洗护、烘干等涉水工序。 （3）加强车间通风，防止车间废气对员工及区域环境产生不利影响。 （4）采取相应风险防范措施及制定应急预案，降低火灾隐患及其影响。 （5）项目营运期间应服从当地环境监察部门监管。 （6）项目总量控制建议指标：允许企业出水浓度COD 150mg/L，氨氮25mg/L，则项目废水污染物允许排放总量为COD：0.1357t/a；氨氮：0.0226t/a。 根据产业集聚区污水处理厂出口浓度COD 50mg/L，氨氮5mg/L，核算本项目废水污染物核定总量为COD：0.0452t/a；氨氮：0.0045t/a。 3、环保投资及“三同时”竣工验收 本项目环保投资约8万元，主要用于废气、废水、噪声及固废治理，占总投资的0.2%。本项目“三同时”环境保护验收一览表22。 表22 本项目“三同时”环境保护验收一览表 污染源; 治理及保护措施; 验收标准. 废气; 油烟废气; 安装油烟净化装置，油烟去除效率不低于60%，经过排气筒高于楼顶排放; 满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2排放标准要求. 臭气异味; 车间内安装排风扇，加强车间通风; 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准. 废水; 生活污水 食堂废水; 15m3隔油池、4.5m3化粪池 食堂废水先经隔油池处理后，汇同职工生活污水进入化粪池处理; 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准要求. 噪声; 设备噪声; 采取基础减振、厂房隔声等措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固废; 碎毛发、残次品; 暂存于一般固废堆场，可作为废品外卖; 处置率100%，不外排. 生活垃圾; 定期由环卫部门清运处理. 化粪池污泥. ## 综上所述，舞阳县华瑞工贸有限公司年产150万套假发、教习头生产项目，符合国家产业政策，项目选址合理。在采取评价建议的污染防治措施的基础上，该项目产生的各类污染物均可做到达标排放或妥善处置，对周围环境影响较小。因此，从环境保护角度分析，该项目建设可行。 注 释 - 本报告应附以下附件、附图 附件一 委托书 附件二 备案 附件三 土地证 附件四 入驻证明 附件五 租赁协议 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周围环境示意图 附图三 厂区平面布置图 附图四 项目现状及四周环境照片 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价为包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |