建设项目基本情况

| 项目名称 | 鹏格沙发厂年加工1000套沙发建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 舞阳县鹏格沙发厂 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 苗建才 |  | 联 系 人 | 苗建才 |  |  |  |
| 通讯地址 | 舞阳县北三环路西段路南 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18839579881 | 传 真 | / | 邮政编码 |  | 462400 |  |
| 建设地点 | 舞阳县北三环路与北大街交叉口西210m路南 |  |  |  |  |  |  |
| 立项备案部门 | 舞阳县发展改革和工业信息化委员会 |  | 批准文号 |  | 豫漯舞阳制造[2016]24642 |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建□技改□ |  | 行业类别 及代码 |  | N轻工 109锯材、木片加工、家具制造 C2110木质家具制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 1500 |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 30 | 其中：环保投资（万元） | 1.5 |  | 环保投资比例 |  | 5% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  |  | / |  |  |
| 工程概况： 1.项目由来 1.1项目背景 随着国内外消费水平、居住条件的提高，消费观念的转变，人们追求“高档自然、舒适温馨、个性化”的居室环境，沙发市场消费比例不断提高。且由于沙发生产属于劳动密集型工作，中国等发展中国家的劳动力成本相对较低，产品具有较强的竞争力，因此，越来越多的家具销售商开始在发展中国家购买成品沙发。基于良好的市场前景，并进一步开拓市场，舞阳县鹏格沙发厂现决定投资30万元在舞阳县北三环路与北大街交叉口西210m路南租赁原金维康食品厂部分闲置厂房建设年加工1000套沙发建设项目。 1.2环保法律法规、依据 根据《中华人民共和国环境影响评价法》，本项目需进行环境影响评价。按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令第33号）规定，本项目为木质家具制造项目，生产过程不涉及电镀或喷漆工艺，属于“N轻工 109锯材、木片加工、家具制造”中的“其他类”，因此应编制环境影响报告表。 舞阳县鹏格沙发厂于2017年1月委托许昌环境工程研究有限公司对该项目进行环境影响评价，委托书见附件1，我公司接受委托后，在现场踏勘、资料收集、充分类比分析等工作的基础上，本着客观、公正、科学、规范的要求，编制本项目环境影响报告。 2.工程内容及规模 本项目租赁现有厂房1500m2，租赁协议见附件3。项目计划购进缝纫机、截锯、气钉枪、空压机等设备，项目建成将达到年产沙发1000套的规模。项目主要工程组成见表1。 表1 项目工程组成一览表 类别; 组成; 工程内容和规模. 主体工程; 截锯车间; 建筑面积300m2，1层砖混结构，主要用于原料切割，钉板. 包工车间; 建筑面积700m2，1层砖混结构，主要用于沙发架和海绵、沙发布组装. 缝纫车间; 建筑面积100m2，1层砖混结构，主要用于沙发布裁剪缝纫. 辅助设施; 办公区; 建筑面积100m2，1层砖混结构，主要用于人员办公. 仓库; 建筑面积300m2，1层砖混结构，主要用于存放原料. 公用工程; 给水; 外购桶装纯净水. 供电; 由舞阳县电网供给. 环保工程; 废水; 旱厕. 噪声; 基础减振、密闭隔声. 废气; 集气罩+布袋除尘器+15m高的排气筒. 固废暂存间; 一般固废暂存间. 3.项目所需主要原辅材料及资源消耗情况 项目所需主要原辅材料及资源消耗见表2。 表2 项目主要原辅材料及资源能源消耗一览表 序号; 类别; 名称; 用量; 来源. 1; 原辅材料; 木条; 40m3/a; 外购. 2; 木板; 30m3/a; 外购. 3; 布料; 28000m2/a; 外购，宽1.4m，长共2万m. 4; 海绵; 1000m3/a; 外购. 5; 螺丝; 若干; 外购. 6; 魔术贴; 若干; 外购. 7; 资源、能源; 水; /; 外购桶装纯净水. 8; 电; 2万kW·h/a; 舞阳县供电电网. 4.项目主要生产设备 本项目主要生产设备详见表3。 表3 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 缝纫机; /; 台; 6. 2; 截锯; MJ344型; 台; 3. 3; 气钉枪; /; 台; 4. 4; 空压机; Y132S2-2; 台; 2. 5; 海绵刀; /; 把; 2. 6; 电剪刀; /; 把; 1. 7; 手工剪刀; /; 把; 2. 5.劳动定员与工作制度 本项目劳动定员15人，其中管理人员1人，均不在厂区食宿，年工作300天，采用单班制，每天工作8小时。 6.相关产业政策 本项目属于家具制造项目，对比《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）可知，本项目不属于“鼓励类”、“限制类”及“淘汰类”，属于允许类。项目已在舞阳县发展改革和工业信息化委员会备案，备案文号为：豫漯舞阳制造[2016]24642，项目备案确认书见附件2，项目建设符合国家产业政策。 7.选址 （1）项目周边环境概况 本项目位于舞阳县北三环路与北大街交叉口西210m路南，租赁已有厂房进行建设。项目北临三环路，路北为农田，东北120m为舞阳县残疾人康复中心；东临空地，东45m为舞阳县燕山路装饰安装公司，东200m为李楼村；南临农田，南120m由西向东为项庄村和永泰绿景苑；西临舞阳县建安建设工程检测有限责任公司。项目地理位置详见附图一，周边环境示意图详见附图二。 （2）本项目租赁原金维康食品厂部分闲置厂房，租赁协议详见附件3，根据舞阳县文峰乡人民政府提供的证明文件可知（详见附件4），本项目建设符合舞阳县文峰乡城乡建设总体规划。 8.环保投资 该项目总投资30万元，全部为企业自筹。其中环保投资1.5万元，占项目总投资的5%，本项目环保投资详见表4。 表4 项目环保投资一览表 序号; 污染源; 污染防治措施; 投资金额（万元）. 1; 废气; 布袋除尘器+15m高的排气筒; 0.8. 2; 固废; 一般固废暂存间; 0.2. 3; 设备噪声; 厂房隔声、基础减振; 0.5. 合计; 1.5. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，租赁已经建好的厂房，设备未安装，所以不存在与本项目有关的原有污染情况。 |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1.地理位置 舞阳县位于中国河南省中部偏南，地处华北平原西南边缘，是内陆特区漯河市辖县。地理坐标为北纬33°24'~33°59'，东径113°27'~114°16'，南邻舞钢市，北接襄城县，东连源汇区，西靠叶县，总面积777平方公里，耕地75万亩。 本项目位于舞阳县北三环路与北大街交叉口西210m路南，项目地理位置见附图一。 2.地形、地貌 舞阳县属淮河流域上游区域，地处伏牛山前平原与黄淮冲积平原交接地带，属沙澧河冲积平原地貌，地形南高北低，由西向东倾斜。南部为岗地、中部为平原、东南部为洼地，海拔60～102m。地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲积成因堆积而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全。地质为第四纪地层覆盖，地下分布有第三纪、震旦系以及太古界地层。地层主要由粘土、亚粘土组成，地表以下为亚粘土层。 3.气候、气象特征 舞阳县属温热带季风型大陆性气候，四季分明，光照充足，雨量充沛，气候温和，年平均气温为14.6℃，最高气温43℃，最低气温-16℃；最冷的一月份平均气温0.7℃。最热的7月份平均气温27.4℃。平均降水量836.6毫米，平均日照2198小时，无霜期220天左右，光照充足，热量丰富，降水适中，气候温暖，，最多风向为NE，风频9%，次多风向为N、NNE、S，风频8%，全年静风频率为15%，年平均风速2.4m/s。冬季多为东北风，风力一般3~4级；夏季多为东南风，风力一般2~3级，较少大风天气出现，多年各风向频率玫瑰图见图1。 图1 舞阳县风玫瑰图 4.水资源 4.1地表水 舞阳县属于淮河水系，南临舞水之滨，北跨沙、澧二河，三河横贯全境，另有干江河、骂子河、洄曲河、灰河、泥河、唐江河等河流，组成纵横交错的河网，年过境水流量达到1.68亿m3。项目所在区域纳污水体为三里河，在舞阳县境内为V类水体。 澧河：澧河发源于河南省方城县四里店的北部柳树沟，为常年性河流，干流全长145km，流域面积2787km2。澧河在漯河市境外主要有甘江河汇入，境内有唐河、马子河汇入，境内河段长67km，在漯河市区段汇入沙河，汇合处距漯河市第一水厂取水口约1500m。澧河流经漯河市市区河段长4km，河底宽80～90m，河床底为砂质，两岸为冲积平原，地表岸性为亚砂土，河底比降1/4000，市区段澧河段堤高3～4 m，最大堤高7.5m。澧河多年平均径流量5.255亿m3，年均流量16.65 m3/s，历年最大流量 2780m3/s(何口水文站)，年可开采水资源总量为1418万m3~6696万m3。 沙河：源于鲁山县内二郎庙，流经鲁山县、平顶山和叶县，至章化乡何湾村境内，到盆河与汝河汇流。流经舞阳县境内30km，到拐子王乡小赵村处境，马流湾以上流域面积为9669km2，河床宽300m左右，防洪保证流量为2850m3/s，枯水流量为6m3/s。正常水位65m，最高水位70.96m（75年），最大流量为3240 m3/s（75年）。 泥河：源于叶县坟台，至马村乡庞店北入境，流经县境24km，白纸坊退水闸入沙河，流域面积为221km2，河床宽27m左右，防洪保证流量375m3/s，枯水期断流。 灰河：古称昆水，源于鲁山县樱桃山，流经鲁山、叶县，由章化乡湾李村入境，至北舞渡注入沙河。流经县境8km，流域面积为505km2，河床宽75m左右，防洪保证流量572 m3/s，枯水流量为0.5m3/s。 三里河：属于淮河流域汝河系，发源于舞钢市的庙街乡西南部的祖庙山，至彦张村西北入舞阳县境，在枣林乡三里店成为舞钢市与舞阳县的分界河，向东流至张营村入西平县，最终汇入洪河，流域面积为224.3km2，其中上游境外流域面积为129.5km2，境内流域面积为94.8km2，河道总长41km，境外17km，境内24km，宽约30～50m，县城南段河口宽70m，年平均水深1.5m左右，枯水期流量为0.2～0.5m3/s，河底大致坡降为1/2200，防洪标准为二十年一遇，防洪流量为359m3/s，除涝标准为三年一遇，除涝流量为55.3m3/s，三里河为舞阳县的纳污河流，在舞阳县境内水功能区划为V类水体。漯河市内河流水系分布见图2。 项目位置 图2 漯河市地表水系图 4.2地下水 舞阳县地下80～150m富含水沙层，地下水补给来源为大气降雨，地下水类型为上层滞水，水位的升降变化直接受降雨量多少的影响。境内地下水分为丰水区、一般水区和贫水区，北舞渡、拐子王、太尉和其他乡镇的唐河、泥河两岸低洼地区为丰水区、面积为146km2，占全县总面积的18.8%，孟寨、章化、候集、马村、姜店、九街等乡镇 为一般水区，面积为464km2，占全县总面积的59.8%，其余为贫水区。本项目所在区域属于舞阳县境内的一般水区。 5.动植物 舞阳县地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，但由于人类生产活动，天然植被已遭破坏，野生动植物资源极少，主要林木植物有白毛杨、泡桐、柳、榆、槐、椿等。根据现场调查，项目周边无需要保护的珍稀野生动植物和濒危物种。 6.土壤及农业生产 舞阳县现有耕地75万亩，土壤有四类，黄棕壤占42.86％，砂姜土占30.37％，潮土占20.14％，褐土占6.63％。 主要粮食作物和经济作物有小麦、玉米、红薯、大豆、烟叶、棉花。以苹果为主的林果业发展到4万亩。畜牧业发展迅速，大牲畜存栏9.2万头，生猪27.6万头，是国家优质山羊板皮基地县，河南省黄牛出口基地县。香菇栽培规模达到350万袋。 7.矿产资源 主要矿产资源有石油和岩盐。石油远景储量2168万吨；岩盐总储量400亿吨，列全国品位第一，储量第二，年出盐量12万m3，项目所在地目前没有矿产资源分布。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1.区域及人口 舞阳县位于中国河南省中部，地处黄淮海平原，是内陆特区漯河市辖县。总面积777平方公里，城区面积11.5km2，可耕地75万亩，总人口60万，其中农业人口52万人，占总人口86.4%。下辖6乡8镇，分别为舞泉镇、太尉镇、莲花镇、吴城镇、孟寨镇、辛安镇、北舞渡镇、侯集镇；文峰乡、保和乡、九街乡、姜店乡、马村乡、章化乡，共389个行政村，825个自然村。 2.社会经济结构 2015年舞阳县以“三区”建设为载体，培育产业集群，优化产业结构，三次产业比例达到18.5∶63.7∶17.8。 第一产业：现代农业提速发展。全面完成16万亩项目区提升工程，被确定为全省重点打造的高标准粮田示范区。县气象灾害监测预警中心主体工程完工。总投资1.36亿元的国家级现代农业示范园区项目获得批复。全县新建高标准粮田16.9万亩，全年粮食总产61.5万吨。农业产业化步伐加快，中农集团、晋开集团等龙头企业入驻发展，全县新建农机化示范园区30个、生态养殖场19个，培育省级产业化龙头企业1家、家庭农场71家、农民专业合作社139家。土地流转面积达到36万亩，占全县家庭承包经营土地面积的53.7%。 第二产业：特色工业集群发展。产业集聚区完成固定资产投资105亿元，实现主营业务收入285亿元，税收收入2.8亿元，被评为全省一星级产业集聚区。区内开工道路6条，建成公租房6万平方米、标准化厂房9万平方米，综合服务平台建成投用，工业污水处理厂主体工程完工，桥头赵、竹园杨、王城岗三个自然村搬迁工作顺利推进。围绕盐及化工、服装服饰、装备制造三大主导产业，规划建设专业园区，培育优势产业集群。盐及化工产业实现主营业务收入120亿元，增长36.6%，成为舞阳工业史上首个超百亿产业集群。加快骨干企业培育，富平春酒业、新和车业等7家企业完成战略重组；纳入全市工业“1351工程”的31家企业实现销售收入90.7亿元，增长37.6%；全县完成工业用电量13.7亿度，增长30.6%，增速居全市第一、全省第二。企业创新能力不断提升，全县建成市级以上工程技术研究中心9家，高新技术产业增加值占规模以上工业增加值的17.7%。 第三产业：服务业发展势头良好。区内完成固定资产投资15.4亿元，主营业务收 入8亿元。大力发展金融服务业，引进了玉川村镇银行，组建了金大地小额贷款公司、中小企业联合投资发展商会。舞阳农民画销售收入突破600万元，60余幅作品入选中宣部“图说我们的价值观”公益广告。全县实现第三产业增加值24亿元，增长10%。 3.教育、文化 舞阳县全县现有义务教育学校165所，其中初中25所，小学140所，在校学生50184人，其中初中15200人，小学3498人，教职工3764人，校舍总建筑面积28357m2。 4.文物保护 舞阳县历史悠久，文化灿烂。贾湖遗址出土的骨笛和契刻符号，是世界目前发现最早的乐器和文字，把人类文字史和音乐史向前推进到8000年以前，对我国乃至世界文明做出了巨大贡献。蜚声海内外的现代农民画，以其泥土的芳香，迥异的风格引起了国内外画坛的注目，有７幅作品被国家博物馆收藏，20幅佳作销往国外。1988年，舞阳成立了全国第一家“农民画院”，舞阳被国家文化部命名为“中国现代民间绘画画乡”。1998年，又被国家文化部命名为全国文化先进县。 5.区域交通及优势 舞阳县交通便利。漯阜铁路穿境而过，距京广铁路漯河站45km，距郑州国际机场150km，东距107国道40km，京珠高速公路49km；北接宁洛（南京—洛阳）高速公路6km、南阳姜营机场105km、郑州新郑机场180km；西连日南（日照—南阳）高速公路25km。沪渝铁路穿境而过。舞阳县公路通车里程达1018km。公路纵横交错，四通八达。邮电通讯方便捷达，国际国内电话传真、程控交换、移动通讯、无线寻呼、计算机互联网等现代化设施一应俱全，沟通了舞阳与世界各地的信息传递。 6.盐业资源 地下盐资源丰富。盐岩总储量400亿吨，是全国品位第一、储量第二的大型矿床，而且矿体厚度大、盐质纯，氯化钠含量91.40─98.88%，具有较高的食用价值和工业价值，开发前景十分广阔。项目所在区域目前没有矿产资源。 7.《舞阳县城乡总体规划（2014-2030）》 ①规划期限 本次规划的期限为2014—2030年，其中：近期为2014—2020年，远期为2021—2030年，远景为2031—本世纪中叶。 ②规划范围 本次规划范围分为县域、规划区、中心城区三个层次。县域为舞阳县全部行政辖区，总面积为773.98平方公里；规划区范围为舞泉镇、文峰乡、辛安镇、孟寨镇等四个乡镇的行政管辖范围，总面积为200.4平方公里。至规划期末，中心城区面积为36.3平方公里。 ③规划布局结构 至规划期末，舞阳县域空间结构为“一主、两节点、四轴、网络化格局”。 “一主”：即舞阳县中心城区。 “两节点”：两个中心镇，北舞渡镇和吴城镇。 “四轴”：沿S330和漯舞铁路形成舞阳县东西发展主轴，该轴连接保和乡、文峰乡、辛安镇、吴城镇至漯河中心城区；规划沿G239形成东西发展次轴，该轴向东连接北舞渡镇、莲花镇至漯河中心城区，向西连接叶县至平顶山中心城区；规划沿G240形成南北发展次轴，该轴向北连接北舞渡镇、侯集镇，向南连接舞钢市；沿X014形成南北向联系轴，该轴连接S330东西发展主轴和G239东西发展次轴，可促进两轴线之间沟通与连接，对于促进舞阳县域东部南北居民点的联系有重要的作用。 “网络化格局”：以中心城区为核心，以中心镇为节点，以一般镇为基础，依托快速交通系统，构筑网络化的城镇空间体系骨架。 至规划期末，舞阳县中心城区功能结构为：“两心、两轴、三片区”。 “两心”：北部综合服务中心和中部商业商务中心。 “两轴”：沿北三环路城市综合发展主轴和沿上海路城市综合发展次轴。 “三片区”：东部工业片区、西部文化商业居住片区和绿化隔离区。 本项目位于舞阳县北三环路与北大街交叉口西210m路南，根据舞阳县文峰乡人民政府提供的证明文件可知，本项目建设符合舞阳县文峰乡城乡建设总体规划。。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1.环境空气 本项目位于舞阳县北三环路与北大街交叉口西210m路南，环境空气引用舞阳县环保局公布的2016年11月份空气质量监测点的监测数据，监测数据统计结果见表5。 表5 2016年11月份空气质量监测点监测数据统计一览表 单位：μg/m3 项目 类别; SO2; NO2; PM10; PM2.5. 24小时浓度范围; 9~24; 22~55; 68~500; 46~283. 标准指数; 0.06~0.52; 0.037~0.625; 0.373~0.1.22; 0.333~1.32. 超标率（%）; 0; 0; 23.3; 76.6. 标准值; 150; 80; 150; 75. 由上表可知，项目所在区域环境空气质量主要污染因子SO2、NO224小时均值能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，但PM10、PM2.5超标。 2.地表水 项目所在区域地表水体为三里河（位于本项目西南3.4km），根据《漯河市环境监测年鉴》（2015年），三里河—栗园桥断面监测结果，主要污染物COD、氨氮、BOD5浓度分别为25.3~34.9mg/L、0.682~3.57mg/L、5.62~6.21mg/L，除氨氮外，其余监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准的要求，氨氮超标主要原因是接纳了舞阳县县城的工业企业废水及生活污水所致。 3.地下水环境 本项目位于舞阳县北三环路与北大街交叉口西210m路南，根据河南海瑞正检测技术有限公司于2015年3月12日～3月14日对舞阳县文峰乡（东南侧距离本项目1.9km）的监测数据，地下水主要污染因子pH、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮及氯化物监测均值分别为：6.94~7.03、324~327mg/L、0.71-0.95mg/L、0.093~0.112mg/L、81.3~88.0mg/L，均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求。 4.环境噪声 本项目位于舞阳县北三环路与北大街交叉口西210m路南，声环境质量现状较好，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求，该区域声环境现状良好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据现场勘查，评价区域主要保护目标及保护级别详见表6。 表6 评价区域主要保护目标及保护级别一览表 环境要素; 保护目标; 方位; 性质; 距离; 规模; 保护级别. 环境空气; 舞阳县残疾人康复中心; NE; /; 120m; /; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 李楼村; E; 村庄; 200m; 1890人. 永泰绿景苑; S; 小区; 120m; 1790人. 项庄; S; 村庄; 120m; 3650人. 声环境; 舞阳县残疾人康复中心; NE; /; 120m; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 李楼村; E; 村庄; 200m; 1890人. 永泰绿景苑; S; 小区; 120m; 1790人. 项庄; S; 村庄; 120m; 3650人. 地表水; 三里河; W; 地表水体; 2.8km; 《地表水环境质量标准》 （GB 3838-2002）V类标准. 地下水; 区域浅层地下水; /; /; /; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-93）III类标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 项目 执行标准; 主要控制指标及标准限值. 《地表水环境质量标准》 （GB 3838-2002）V类标准; pH; COD（mg/L）; 氨氮（mg/L）; BOD5（mg/L）. 6~9; 40; 2.0; 10. 《地下水质量标准》 （GB/T14848-93）Ⅲ类标准; pH; 氨氮（mg/L）; 高锰酸盐指数（mg/L）; 总硬度（mg/L）; 氯化物（mg/L）. 6.5~8.5; 0.2; 3.0; 450; 250. 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准; SO2（μg/m3）; NO2（μg/m3）; PM10（μg/m3）; PM2.5（μg/m3）. 24小时平均; 24小时平均; 24小时平均; 24小时平均. 150; 80; 150; 75. 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准; 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]. 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 执行标准 项目; 主要控制指标及标准限值. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]. 60; 50. 《大气污染物综合排放标准》表2二级标准; 颗粒物; 最高允许排放浓度; 120mg/m3. 15m高的排气筒最高允许排放速率; 3.5kg/h. 周界外浓度最高点; 1.0mg/m3. 《一般工业固体废物贮存、处置污染物控制标准》（GB18599-2001）及其修改单. |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目生产过程不涉水，无生产废水产生。项目劳动定员15人，均为附近居民，不在厂区内食宿，员工饮用水采用外购桶装纯净水，职工生活依托厂院内旱厕，无生活污水产生。所以本项目总量控制指标为COD：0，氨氮：0。 |

建设项目工程分析

1.工艺流程简述(图示)： 生产工艺流程图： 木材 切割 成型 海绵 开棉 充棉 布料 裁剪 缝纫 组装 包装、入库 S G、S、N N S 注：N-噪声 S-固废 G-粉尘 图3 项目工艺流程及产污环节示意图 项目生产工艺流程说明： 1、木材切割、成型：将外购木料用截锯切成需要的规格，然后用气钉枪钉出沙发架。 2、海绵开棉：用海绵刀将外购的海绵切成需要的规格。 3、充棉：将切好的海绵充入相应的沙发架内。 4、布料裁剪、缝纫：将外购布料用剪刀裁剪，然后用缝纫机将布料缝为沙发套。 5、组装：充棉后的沙发架和缝好的沙发套组装后即为成品。 2.主要污染工序： 本项目为新建项目，租赁已有的厂房进行建设，设备未安装，所以本次评价仅对施工期环境影响进行简要分析。施工期主要污染工序见表7，营运期主要污染工序见8。 表7 施工期主要污染工序一览表 污染类别; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子. 废气; 汽车尾气; 设备运输; NO2、CO和烃类物. 废水; 生活污水; 设备安装; COD、氨氮. 噪声; 设备运输车辆产生的噪声; 设备运输; 等效连续A声级. 固废; 设备安装产生的废弃包装物; 设备安装; /. 施工人员生活垃圾; 设备安装; 生活垃圾. 表8 营运期主要污染工序一览表 污染类别; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子. 废气; 粉尘; 切割工序; 颗粒物. 噪声; 设备噪声; 生产过程; 等效连续A声级. 固废; 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾. 废包装材料; 边角料; /. 3.主要污染源强分析 3.1施工期主要污染源强分析 3.1.1废气源强分析 本项目租用已建好的厂房进行建设，不对建筑进行改造，不涉及土石方工程，施工期废气主要为设备运输车辆进出产生的汽车尾气，主要成分是烃类、CO和NO2，属间歇性无组织排放。 表9 机动车辆污染物排放系数 污染物; 以汽油为燃料（g/L）; 以柴油为燃料（g/L）. 小汽车; 载重车; 机车. CO; 169.0; 27.0; 8.4. NO2; 21.1; 44.4; 9.0. 烃类; 33.3; 4.44; 6.0. 以重型车为例，其额定燃油率为30.19L/100km，按表11机动车辆污染物排放系数测算，单车污染物平均排放量分别为：CO815.13g/100km，NO21340.44g/100km，烃类物质134.0g/100km。 3.1.2废水源强分析 项目施工期废水主要为施工人员的生活污水，施工人员约10人，施工期2个月，根据《给水排水设计手册（第二册）建筑给水排水》（第二版），施工人员用水量按35L/人▪d计，施工期生活用水量约为21m3，排污系数按0.8，则生活污水产生量约为16.8m3。施工期生活污水依托现有化粪池处理后由附近村民定期清掏还田利用。 3.1.3噪声源强分析 项目施工期噪声主要为设备运输车辆产生的噪声，本项目设备安装量不大，运输频次较低，噪声源强较小。 3.1.4固废源强分析 施工期固废主要为设备安装产生的废弃包装物及施工人员生活垃圾。设备安装产生的废弃包装物主要为废纸箱、废塑料袋等，收集后可作为废品外卖；施工人员生活垃圾的产生量约为0.27t，收集后可由环卫部门定期清运。施工期固废对周边环境影响较小。 3.2营运期主要污染源强分析 本项目生产过程不涉水，无生产废水产生。项目劳动定员15人，均为附近居民，不在厂区内食宿，员工饮用水采用外购桶装纯净水，职工生活依托厂院内旱厕，无生活污水产生。营运期主要污染物包括废气、噪声、固废等。 3.2.1废气源强分析 本项目废气主要是切割过程中产生的颗粒物。评价要求颗粒物经集气罩收集、布袋除尘器处理后由一根15m高的排气筒排放。 项目生产过程中产生颗粒物的工序主要是切割工序，根据全国第一次污染源普查工业污染源产排污系数手册可知，车间装除尘设备的带锯制材（锯材厚度>55mm）工业粉尘产生量为0.15kg/m3-产品，经类比，本项目颗粒物的产污系数取0.15kg/m3-产品，本项目木料年用量为70m3，则本项目粉尘产生量约为10.5kg/a，经集气罩收集、布袋除尘器处理后由一根15m高的排气筒排放。引风机风量为2000m3/h，集气罩收集效率为90%，则有组织颗粒物量产生量为9.45kg/a，产生浓度为1.97mg/m3，布袋除尘器除尘效率按99%计，则项目有组织废气排放量为0.0945kg/a，排放速率为0.000039kg/h，排放浓度为0.0197mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3和最高允许排放速率3.5kg/h（15m高的排气筒）的要求。项目无组织颗粒物排放量为1.05kg/a。 3.2.2噪声源强分析 本项目噪声源主要为缝纫机、截锯、气钉枪、空压机等设备运行噪声，其噪声源强约为80~90dB(A)，项目主要高噪声设备源强见表10。 表10 项目主要设备噪声源强一览表 单位：dB(A) 序号; 噪声源; 设备数量（台）; 单台设备源强. 1; 缝纫机; 6; 80. 2; 截锯; 3; 85. 3; 气钉枪; 4; 80. 4; 空压机; 2; 90. 3.2.3营运期固废源强分析 本项目运营过程中产生的固废主要为生产过程中产生的废边角料、职工生活垃圾、职工生活粪污。 1、废边角料 废边角料包括木料边角料、海绵边角料和布料边角料，根据建设单位提供资料，废边角料产生量为0.5t/a，这部分固废分类收集后作为有价废物外卖，不外排。 2、生活垃圾 本项目劳动定员15人，生活垃圾产量参照《城镇生活源产排污系数手册》，漯河地区属于三区、四类城市，其生活垃圾产生系数为0.45kg/人.d，工作时间按300天计算，则生活垃圾产生量约为2t/a。生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清理。 3、职工生活粪污 项目职工生活粪污入贮粪池暂存，定期清掏后还田利用。根据现状调查，厂区内现有旱厕贮粪池容积2m3，为地下式，内部采用水泥硬化处理，具备“防雨、防渗、防溢”三防措施。 4.项目污染物产排情况汇总 本项目营运期各项污染物产排情况详见表11。 表11 项目污染物产排情况汇总一览表 污染因素; 产生情况; 污染防治措施; 排放情况. 产生浓度; 产生量; 排放浓度; 排放量. 废气; 颗粒物; 1.97mg/m3; 9.45kg/a; 布袋除尘器+15m高的排气筒; 0.0197mg/m3; 0.0945kg/a. 固体废物; 生活垃圾; /; 2t/a; 由环卫部门定期清理; /; 0. 废边角料; /; 0.5t/a; 收集后作为有价废物外卖; /; 0. 噪声; 主要是设备噪声，其噪声源强约为80~90dB(A).

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 切割工序 | 颗粒物 | 1.97mg/m3 9.45kg/a | 0.0197mg/m3 0.0945kg/a |
| 水 污 染 物 | / | # / | / | / |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 2t/a | 0 |
|  | 生产过程 | 废边角料 | 0.5t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要为缝纫机、截锯、气钉枪、空压机等设备运行噪声，其噪声源强约为80~90dB(A)。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 项目位于舞阳县北三环路与北大街交叉口西210m路南，租赁已建成的厂房，项目建设不会改变项目所在区域周围的生态环境。 |  |  |  |  |

环境影响分析

主要环境影响分析： 1.施工期环境影响分析 1.1废气 施工期废气主要为设备运输车辆进出产生的汽车尾气，主要成分是THC、CO、NO2。运输车辆在怠速、减速和加速时产生的污染最严重。经过调查，在一般气象条件下，平均风速为2.4m/s时，建筑工地的THC、NO2、CO的浓度为其上风向的5.4~6.0倍，其影响范围可在下风向达到100m，影响范围内THC、NO2、CO的浓度均值分别为1.05mg/m3、0.216mg/m3、10.03mg/m3。NO2、CO的浓度是《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准值的1.08倍和1倍，THC不超标（我国无该污染物环境质量标准，本次评价参照以色列标准2.0mg/m3）。当有围栏时，在同等气象条件下，其影响距离可以缩短30%，即影响范围为70m。本项目周围200m范围内无敏感点，所以施工期运输车辆产生的废气对周边环境影响较小。 1.2废水 施工期废水主要是施工人员生活污水，生活污水产生量为16.8m3，生活污水经现有的化粪池处理后由附近村民定期清掏还田利用，对周围环境影响较小。 1.3噪声 项目施工期噪声主要为设备运输车辆产生的噪声，本项目设备安装量不大，运输频次较低，且项目周围200m范围内无敏感点，所以施工期运输车辆产生的噪声对周边环境影响较小。 1.4固废 施工期废弃包装材料收集后作为废品外卖，施工人员生活垃圾收集后由环卫部门定期清理，施工期固废对周围环境影响较小。 2.营运期环境影响分析 2.1废气 2.1.1有组织废气 根据工程分析可知，项目有组织颗粒物排放情况见表12。 表12 项目有组织废气产生及排放情况一览表 产生工序; 切割工序. 污染物名称; 颗粒物. 产生量; 9.45kg/a. 产生浓度; 1.97mg/m3. 处理措施; 布袋除尘器+15m高的排气筒. 排放量; 0.0945kg/a. 排放速率; 0.000039kg/h. 排放浓度; 0.0197mg/m3. 标准; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3和最高允许排放速率3.5kg/h（15m高的排气筒）. 是否达标; 达标. 由上表可知，本项目有组织排放的颗粒物达标排放，对周围环境影响较小。 2.1.2无组织废气 根据工程分析，本项目无组织废气排放情况见表13。 表13 项目无组织废气产生情况一览表 产生工序; 污染物名称; 产生量（kg/a）; 产生速率（kg/h）. 切割工序; 颗粒物; 1.05; 0.00044. 1、最大落地浓度分析 评价采用《环境影响评价技术导则—大气环境》推荐的估算模式（面源）对无组织废气排放浓度进行预测，其计算参数见表14。 表14 无组织废气排放浓度预测计算参数一览表 产污单元; 污染物; 排放速率（kg/h）; 评价标准（mg/m3）; 面源有效高度(m）; 面源宽度（m）; 面源长度（m）. 截锯车间; 颗粒物; 0.00044; 0.45; 3; 15; 15. 注：颗粒物评价标准按PM10日均值的3倍计。 根据厂区平面布局情况，污染源到各厂界距离及厂界处污染物的浓度见表15。 表15 无组织废气排放影响预测一览表 估算点位; 截锯车间外1m处; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界; 最大浓度落地点; 项庄村、永泰绿景苑. 截锯车间到厂界的距离（m）; /; 38; 10; 15; 50; 60; 120. 颗粒物; 浓度（mg/m3）; 7.738E-5; 0.001152; 0.0005788; 0.0009016; 0.00121; 0.001209; 0.001177. 占标率（%）; 0.02; 0.26; 0.13; 0.20; 0.27; 0.27; 0.26. 根据预测结果可知，项目建成后四周厂界处无组织颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物周界外浓度最高点无组织排放监控浓度限值（颗粒物：1.0mg/m3）要求。 对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）可知，PM10的二级标准的24小时平均值为150μg/m3，敏感点项庄村和永泰绿景苑的颗粒物预测排放浓度为0.001177mg/m3，对环境空气质量的贡献值为0.78%，贡献值较小，所以本项目无组织排放的颗粒物对周围敏感点影响较小。 2、大气环境防护距离分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）的有关规定，需对本项目无组织排放的颗粒物进行大气环境防护距离分析。大气环境防护距离计算参数取值及计算结果见表16。 表16 环境防护距离参数及结果一览表 面源排放气体; 评价标准（mg/m3）; 面源排放量（kg/h）; 计算参数（m）; 大气环境防护建议距离（m）. 高度; 长度; 宽度. 颗粒物; 0.45; 0.00044; 3; 15; 15; 无超标点. 根据预测，本项目无组织排放的颗粒物无超标点，根据大气环境防护距离的确定要求，本项目不需设置大气环境防护距离。 3、卫生防护距离分析 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的有关规定，需对本项目无组织排放的颗粒物所在的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为： 式中：Cm——标准浓度限值（一次浓度），mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产车间占地面积S（m2）计算：r=（S/π）0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； 依照上述公式无组织排放单元卫生防护距离计算参数及其结果见表17。 表17 无组织排放单元卫生防护距离计算参数及其结果 无组织排放源; 污染物; 排放量 （kg/h）; 评价标准（mg/m3）; 计算参数; 卫生防护距离计算值（m）; 卫生防护距离（m）. A; B; C; D. 截锯车间; 颗粒物; 0.00044; 0.45; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.071; 50. 经计算，本项目颗粒物卫生防护距离计算值为0.071m，则本项目卫生防护距离为50m，卫生防护距离包络图见附图三。经现场踏勘，项目50m范围内无敏感点，因此本项目无组织排放的颗粒物对周围环境影响较小。 2.2噪声 2.2.1噪声治理措施 为防止噪声对周围环境的影响，针对本项目的主要设备，评价建议采取合理布置各设备、基础减振、密闭隔声等措施进行治理，经采取相应的治理措施后，噪声源强明显减弱，厂房外噪声可降至67.8~73dB(A)。项目主要噪声设备治理措施见表18。 表18 项目主要设备治理措施一览表 单位：dB(A) 序号; 噪声源; 数量; 叠加源强; 治理措施; 治理后源强. 1; 缝纫机; 6台; 87.8; 密闭隔声、基础减振; 67.8. 2; 截锯; 3台; 89.8; 密闭隔声、基础减振; 69.8. 3; 气钉枪; 4台; 86; 密闭隔声、基础减振; 66. 4; 空压机; 2台; 93; 密闭隔声、基础减振; 73. 2.2.2厂界噪声预测 无指向性点声源的几何发散衰减公式： L=L0-20lg(r/r0) 式中：L—距噪声源为r处的噪声值，dB(A)； L0—距噪声源为r0处的噪声值，dB(A)； r—预测点距声源的距离，m； r0—与声源的距离，取值1m 评价把各个生产设备采取降噪措施后噪声值进行叠加作为一个混合点声源处理，则混合点声源叠加后噪声源强约为76dB(A)，根据多点源叠加模式可预测厂界噪声贡献值。运营期噪声预测结果见表19。 表19 噪声预测结果一览表 点位; 距声源距离（m）; 对厂界（敏感点）贡献值; 预测值; 标准值. 东厂界; 34; 45.4; 45.4; 昼间：60 夜间：50. 西厂界; 34; 45.4; 45.4. 南厂界; 23; 48.8; 48.8. 北厂界; 75; 38.5; 38.5. 项庄; 120; 34.4（贡献值）; 40.5（背景值）; 41.4. 永泰绿景苑; 120; 34.4（贡献值）; 44.6（背景值）; 45. 离项目最近的敏感点为南侧120m处的项庄和永泰绿景苑，在采取合理布置设备、车间密闭隔声、基础减振等措施并经距离衰减后，由预测结果可知，四厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，敏感点项庄和永泰绿景苑噪声预测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。本项目噪声对周围环境影响较小。 2.3固废 本项目运营过程中产生的固废主要为生产过程中产生的废边角料、职工生活垃圾。评价建议企业在车间内设置一般固废暂存间，废边角料分类在一般固废暂存间收集后作为有价废物外卖，不外排；生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清理，职工生活粪污入贮粪池暂存，定期清掏后还田利用。本项目固废均得到合理处置，固废对周围环境影响较小。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 切割工序 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m高的排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准 |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 交由环卫部门卫生填埋 | 不对外排放 |
|  | 生产过程 | 废边角料 | 分类收集后作为有价废物外卖 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要为缝纫机、截锯、气钉枪、空压机等设备运行噪声，其噪声源强约为80~90dB(A)。在采取基础减振、密闭隔声等措施治理，再经距离衰减后，四厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目位于舞阳县北三环路与北大街交叉口西210m路南，租赁已建成的厂房，项目建设不会改变项目所在区域周围的生态环境。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、环评结论： 1.项目概况 舞阳县鹏格沙发厂年加工1000套沙发建设项目位于舞阳县北三环路与北大街交叉口西210m路南，本项目租赁现有厂房1500m2，详见见附件3。项目主要有缝纫机、截锯、气钉枪、空压机等设备，设备均未安装，年产沙发1000套。本项目劳动定员15人，均不在厂区食宿，年工作300天，采用单班制，每天工作8小时。 2.产业政策符合性 本项目属于家具制造项目，对比《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）可知，本项目不属于“鼓励类”、“限制类”及“淘汰类”，属于允许类。项目已经在舞阳县发展改革和工业信息化委员会备案，备案文号为：豫漯舞阳制造[2016]24642，项目备案确认书见附件2，符合国家产业政策。 3.选址合理性 （1）项目周边环境概况 本项目位于舞阳县北三环路与北大街交叉口西210m路南，租赁已有厂房进行建设。项目北临三环路，路北为农田，东北120m为舞阳县残疾人康复中心；东临空地，东45m为舞阳县燕山路装饰安装公司，东200m为李楼村；南临农田，南120m由西向东为项庄村和永泰绿景苑；西临舞阳县建安建设工程检测有限责任公司。项目地理位置详见附图一，周边环境示意图详见附图二。 （2）本项目为新建项目，租赁原金维康食品厂部分闲置厂房，租赁协议详见附件3，根据舞阳县文峰乡人民政府提供的证明文件可知（详见附件4），本项目建设符合舞阳县文峰乡城乡建设总体规划。 4.区域环境质量 项目区域环境空气质量主要污染因子SO2、NO224小时均值能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，但PM10、PM2.5超标；项目所在区域地表水体三里河除氨氮外各项指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准要求；项目区域地下水各项指标均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求；区域声环境质量现状可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 5.污染防治措施及环境影响 本项目生产过程不涉水，无生产废水产生。项目劳动定员15人，均为附近居民，不在厂区内食宿，员工饮用水采用外购桶装纯净水，职工生活依托厂院内旱厕，无生活污水产生。 5.1营运期大气污染防治措施结论 项目生产过程中产生的废气的工序主要为切割工序产生的颗粒物。颗粒物经集气罩收集、布袋除尘器处理后由一根15m高的排气筒排放，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3和最高允许排放速率3.5kg/h（15m高的排气筒）的要求。 5.2营运期噪声污染防治措施结论 本项目主要高噪声设备主要为缝纫机、截锯、气钉枪、空压机等设备，其噪声源强约为80~90dB(A)，评价建议采取合理布置各设备、基础减振、密闭隔声等措施进行治理，经采取相应的治理措施再经距离衰减后，项目四厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 5.3营运期固体废物污染防治措施结论 本项目运营过程中产生的固废主要为生产过程中产生的废边角料和职工生活垃圾。废边角料在一般固废暂存间分类收集后作为有价废物外卖，不外排；生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清理。本项目营运过程中各项固废均得到合理处置，不会对周围环境产生明显影响。 6.总量控制 本项目生产过程不涉水，无生产废水产生。项目劳动定员15人，均为附近居民，不在厂区内食宿，员工饮用水采用外购桶装纯净水，职工生活依托厂院内旱厕，无生活污水产生。所以本项目总量控制指标为COD：0，氨氮：0。 二、环评建议 1、严格落实废气的污染防治措施，确保废气达标排放。 2、生产过程产生的固废严格按照环评要求妥善处置，不外排。 3、项目建设完成后，要向环保管理部门申请验收，在符合环境管理部门要求的前提下，可投入试生产。 三、验收内容 表20 建设项目竣工环保验收内容一览表 项目; 污染源名称; 验收调查内容; 验收监 测因子; 要求. 废气; 切割工序; 布袋除尘器+15m高的排气筒; 颗粒物; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3和最高允许排放速率3.5kg/h（15m高的排气筒）. 固废; 废边角料; 是否设有一般固废暂存间，定期收集外卖; /; /. 生活垃圾; 是否集中收集后由环卫部门定期清理; /; /. 噪声; 设备噪声; 合理布置各设备、基础减振、密闭隔声等措施; 等效连续A声级; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 综上分析，舞阳县鹏格沙发厂年加工1000套沙发建设项目符合国家产业政策，厂址符合城乡建设总体规划要求，项目选址可行。该项目建设在认真落实各项污染防治措施，认真执行环境保护“三同时”制度的基础上，污染物可实现达标排放，能够达到环境保护的要求。从环境保角度分析，该项目在此建设是可行的。