建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产30万吨水稳碎石建材建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 舞阳豪瑞建材加工厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张继宏 |  |  | 联 系 人 |  | 张继宏 |  |  |  |
| 通讯地址 | 河南 省(自治区、直辖市) 漯河市 ( 县 ) 舞阳县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13193918989 |  | 传 真 | / |  | 邮政编码 |  | 462000 |  |
| 建设地点 | 舞阳县人民路东段 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项备案部门 | 舞阳县产业集聚区建设管理委员会 |  |  | 批准文号 |  |  | 豫漯舞集制造[2016]16228 |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | J70防水建筑材料制造、沥青搅拌站（分类管理名录） C3039其他建筑材料制造 （国民经济行业代码） |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 14667 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  | 1500 |  |  |
| 总投资 (万元) | 5800 | 其中：环保投资 (万元) |  | 58 |  |  | 环保投资比例 |  | 1% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  |  | 2016年12月 |  |  |  |  |
| 工程概况： 1、项目建设背景 1.1项目来源 随着国家、省、市各级政府对公路建设加大投入，市场对于路基用碎石的需求量越来越大，同时发展推广商品稳定基层土可将分散在城市各建筑施工地的现场搅拌站逐步取消，由商品基层土搅拌站集中生产供应。有效消除城区各建筑工地在生产稳定基层土引起的粉尘和噪声污染，是美化城市环境的一个重要举措。舞阳豪瑞建材加工厂看准这一契机，拟在舞阳县人民路东段建设年产30万吨水稳碎石建材加公司项目。 1.2环保法律法规、依据 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》的要求，建设项目应进行环境影响价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部33号令）的规定，则该项目属于“J非金属矿采选及制品制造”中第70条“防水建筑材料制造、沥青搅拌站”项目，应编制环境影响报告表。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》中的相关规定和要求，舞阳豪瑞建材加工厂委托许昌环境工程研究有限公司对本次项目建设进行环境影响评价。在现场踏勘、资料收集、充分类比分析等工作的基础上，遵循环评有关规定和评价技术导则要求，本着客观、公正、科学、规范的要求，编制该项目环境影响报告表。 2、工程内容及规模 2.1项目主要经济技术指标及工程组成 项目占地面积为14667m2，建筑面积为14269m2，主要建设生产厂房、办公楼、厂棚及配套设施。 表1 项目主要经济技术指标一览表 序号; 指标; 单位; 数量. 1; 总规划用地面积; m2; 14667. 2; 总建筑面积; m2; 14269. 3; 生产设施占地面积; m2; 13709. 4; 总停车位; 个; 35. 5; 原料堆场总面积; m2; 8000. 6; 绿化面积; m2; 1500. 表2 项目工程组成一览表 类别; 组成; 工程内容和规模. 主体工程; 生产厂房; 2栋、建筑面积2980m2. 原料堆场厂棚; 建筑面积10729m2. 辅助工程; 办公楼; 1栋、建筑面积540m2. 门卫室; 建筑面积20m2. 停车位; 35个. 公用工程; 排水; 项目废水经处理进入市政管网入舞阳县污水处理厂再处理. 供水; 项目供水由市政供水管网供给. 供电; 项目用电由市政电网供给. 环保工程; 废水; 化粪池、沉淀池. 固废; 生活垃圾收集设施. 废气; 产尘设备喷淋洒水，场地洒水，车辆清洗设备. 噪声; 厂房隔声、基础减振. 2.2项目主要设备 本项目主要设备为公用设备及储运设备，主要设备详见表3。 表3 项目主要设备一览表 主设备; 设备构成; 规格型号; 数量; 备注. 稳定土拌机WDB600; 骨料斗; 4m3/个; 4个; /. 水泥仓; 80t/个; 2个; 配套螺旋输送机. 皮带机; 皮带宽0.8m、长60m; 2条; 配套皮带集料机计量、电动机. 搅拌机仓; 容积12m3; 1个; 配套双卧轴搅拌机. 成品料仓; 容积20m3/个; 1个; 出料口粒径在0.5~3mm之间. 辅助设备; 装载机; ZL50; 2台; 场内料斗填料. 汽车电子秤; 12M/80T; 1套; 地秤. 水泵; 100WL80-8-4; 2台; /. 2.3项目主要原辅材料及能耗 本项目不设置水泥堆场及粉碎、水洗工序，碎石由载重汽车入场后直接卸入堆场区，项目主要原辅材料及能耗详见下表。 表4 主要原辅材料及资源能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 一、原辅材料. 1; 碎石; 万t/a; 20; 碎石粒径为0.5~3mm. 2; 水泥; 万t/a; 1.5; 325号普通水泥，终凝时间较长. 3; 石粉; 万t/a; 8.5; /. 二、资源、能源. 4; 水; t/a; 5000; 自备井. 5; 电; 万kwh/a; 1.2; 市政电网供给. 3、工作制度和劳动定员 本项目劳动定员12人，其中管理人员2人，技术及操作工人10人。工作时间为每年280天，每天工作8小时。 4、项目选址周边情况 项目位于舞阳县人民路与珠海路交叉口西200m处路南，项目北侧为某驾校科目二练车场，西侧为冠军陶瓷，南侧为南侧为舞阳盛合复合建材厂，东侧为废弃厂房，东侧为废弃厂房。项目周边环境示意图详见附图二。 5、总平面布置 本项目占地面积约14667m2，用地地块为不规则形状，主要包括生产区、堆料场、办公区及回车场（平面布置图详见附图）。 项目设置一个交通出入口，出入口位于厂区北侧，办公生活区设于厂区东北角处，设有值班室、设备间（主要是对损坏零部件进行更换，不在场内进行设备维修）等；生产区及道路布置在场区中部，生产区主要为稳定土拌和站，设有配料机料斗、给料传送带、皮带集料机、罐体、搅拌混合机、产品皮带传送系统；场内道路主要沿堆场、生产区布置，便于原料铲运到料斗、产品外售运输，场内道路为碎石路面。原料堆场在场区南侧布置。 6、产业政策 项目已经舞阳县产业集聚区建设管理委员会备案，备案文号为：豫漯舞集制造[2016]16228。根据《产业结构调整指导目录2011 年（修订本）》中有关规定，本项目不属于“限制、淘汰类”项目，属于“允许”类项目，符合国家产业政策。 7、项目投资及规模 该项目总投资5800万元，企业自筹5800万元。其中环保投资约有58万元，占总投资的1%。项目建成后将达到年产30万吨水稳碎石的生产规模本项目环保投资概算见表5。 表5 项目主要环保投资一览表 类别; 污染物名称; 拟采取的治理措施; 投资. 废水; 生活污水; 化粪池; 2万元. 车辆冲洗废水; 沉淀池. 废气; 粉尘、扬尘; 堆场封闭、洒水降尘、车辆冲洗设备; 50万元. 水泥仓粉尘; 配套滤芯除尘. 噪声; 对进入场区车辆进行减速限鸣、加强场区及道路两侧绿化; 5万元. 合计; 58万元. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，根据现状调查，项目目前生产设备已购置露天放置于生产区，土建工程尚未开工建设，不存在原有污染源。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：1.地理位置 舞阳县位于中国河南省中部偏南，地处华北平原西南边缘，是内陆特区漯河市辖县。地理坐标为北纬33°24'~33°59'，东径113°27'~114°16'，南邻舞钢市，北接襄城县，东连源汇区，西靠叶县，总面积777平方公里，耕地75万亩。 本项目位于舞阳县县产业集聚区内，项目北侧为张家港路、南侧为人民路、东西两侧目前均为村庄和小区。项目地理位置见附图一。 2.地形、地貌 舞阳县属淮河流域上游区域，地处伏牛山前平原与黄淮冲积平原交接地带，属沙澧河冲积平原地貌，地形南高北低，由西向东倾斜。南部为岗地、中部为平原、东南部为洼地，海拔60～102m。地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲积成因堆积而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全。地质为第四纪地层覆盖，地下分布有第三纪、震旦系以及太古界地层。地层主要由粘土、亚粘土组成，地表以下为亚粘土层。 3.气候、气象特征 舞阳县属温热带季风型大陆性气候，四季分明，光照充足，雨量充沛，气候温和，年平均气温为14.6℃，最高气温43℃，最低气温-16℃；最冷的一月份平均气温0.7℃。最热的7月份平均气温27.4℃。平均降水量836.6毫米，平均日照2198小时，无霜期220天左右，光照充足，热量丰富，降水适中，气候温暖，最多风向为NE，风频9%，次多风向为N、NNE、S，风频8%，全年静风频率为15%，年平均风速2.4m/s。冬季多为东北风，风力一般3~4级；夏季多为东南风，风力一般2~3级，较少大风天气出现，多年各风向频率玫瑰图见图1。 图1 舞阳县风玫瑰图 4.水资源 4.1地表水 舞阳县属于淮河水系，南临舞水之滨，北跨沙、澧二河，三河横贯全境，另有干江河、骂子河、洄曲河、灰河、泥河、唐江河等河流，组成纵横交错的河网，年过境水流量达到1.68亿m3。项目所在区域纳污水体为三里河，在舞阳县境内为V类水体。 澧河：澧河发源于河南省方城县四里店的北部柳树沟，为常年性河流，干流全长145km，流域面积2787km2。澧河在漯河市境外主要有甘江河汇入，境内有唐河、马子河汇入，境内河段长67km，在漯河市区段汇入沙河，汇合处距漯河市第一水厂取水口约1500m。澧河流经漯河市市区河段长4km，河底宽80～90m，河床底为砂质，两岸为冲积平原，地表岸性为亚砂土，河底比降1/4000，市区段澧河段堤高3～4 m，最大堤高7.5m。澧河多年平均径流量5.255亿m3，年均流量16.65 m3/s，历年最大流量 2780m3/s(何口水文站)，年可开采水资源总量为1418万m3~6696万m3。 沙河：源于鲁山县内二郎庙，流经鲁山县、平顶山和叶县，至章化乡何湾村境内，到盆河与汝河汇流。流经舞阳县境内30km，到拐子王乡小赵村处境，马流湾以上流域面积为9669km2，河床宽300m左右，防洪保证流量为2850m3/s，枯水流量为6m3/s。正常水位65m，最高水位70.96m（75年），最大流量为3240 m3/s（75年）。 泥河：源于叶县坟台，至马村乡庞店北入境，流经县境24km，白纸坊退水闸入沙河，流域面积为221km2，河床宽27m左右，防洪保证流量375m3/s，枯水期断流。 灰河：古称昆水，源于鲁山县樱桃山，流经鲁山、叶县，由章化乡湾李村入境，至北舞渡注入沙河。流经县境8km，流域面积为505km2，河床宽75m左右，防洪保证流量572 m3/s，枯水流量为0.5m3/s。 三里河：属于淮河流域汝河系，发源于舞钢市的庙街乡西南部的祖庙山，至彦张村西北入舞阳县境，在枣林乡三里店成为舞钢市与舞阳县的分界河，向东流至张营村入西平县，最终汇入洪河，流域面积为224.3km2，其中上游境外流域面积为129.5km2，境内流域面积为94.8km2，河道总长41km，境外17km，境内24km，宽约30～50m，县城南段河口宽70m，年平均水深1.5m左右，枯水期流量为0.2～0.5m3/s，河底大致坡降为1/2200，防洪标准为二十年一遇，防洪流量为359m3/s，除涝标准为三年一遇，除涝流量为55.3m3/s，三里河为舞阳县的纳污河流，在舞阳县境内水功能区划为V类水体。漯河市内河流水系分布见图3。 项目所在位置 图2 漯河市地表水系图 4.2地下水 舞阳县地下80～150m富含水沙层，地下水补给来源为大气降雨，地下水类型为上层滞水，水位的升降变化直接受降雨量多少的影响。境内地下水分为丰水区、一般水区和贫水区，北舞渡、拐子王、太尉和其他乡镇的唐河、泥河两岸低洼地区为丰水区、面积为146km2，占全县总面积的18.8%，孟寨、章化、候集、马村、姜店、九街等乡镇 为一般水区，面积为464km2，占全县总面积的59.8%，其余为贫水区。本项目所在区域属于舞阳县境内的一般水区。 5.动植物 舞阳县地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，但由于人类生产活动，天然植被已遭破坏，野生动植物资源极少，主要林木植物有白毛杨、泡桐、柳、榆、槐、椿等。项目所在地目前为已建成道路，土地利用方式比较单一，根据现场调查，项目周边无需要保护的珍稀野生动植物和濒危物种。 6.土壤及农业生产 舞阳县现有耕地75万亩，土壤有四类，黄棕壤占42.86％，砂姜土占30.37％，潮土占20.14％，褐土占6.63％。主要粮食作物和经济作物有小麦、玉米、红薯、大豆、烟叶、棉花。以苹果为主的林果业发展到4万亩。畜牧业发展迅速，大牲畜存栏9.2万头，生猪27.6万头，是国家优质山羊板皮基地县，河南省黄牛出口基地县。香菇栽培规模达到350万袋。 7.矿产资源 主要矿产资源有石油和岩盐。石油远景储量2168万吨；岩盐总储量400亿吨，列全国品位第一，储量第二，年出盐量12万m3，项目所在地目前没有矿产资源分布。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1.区域及人口 舞阳县位于中国河南省中部，地处黄淮海平原，是内陆特区漯河市辖县。总面积777平方公里，城区面积11.5km2，可耕地75万亩，总人口60万，其中农业人口52万人，占总人口86.4%。下辖6乡8镇，分别为舞泉镇、太尉镇、莲花镇、吴城镇、孟寨镇、辛安镇、北舞渡镇、侯集镇；文峰乡、保和乡、九街乡、姜店乡、马村乡、章化乡，共389个行政村，825个自然村。 2.社会经济结构 2014年舞阳县以“三区”建设为载体，培育产业集群，优化产业结构，三次产业比例达到18.5∶63.7∶17.8。 第一产业：现代农业提速发展。全面完成16万亩项目区提升工程，被确定为全省重点打造的高标准粮田示范区。县气象灾害监测预警中心主体工程完工。总投资1.36亿元的国家级现代农业示范园区项目获得批复。全县新建高标准粮田16.9万亩，全年粮食总产61.5万吨。农业产业化步伐加快，中农集团、晋开集团等龙头企业入驻发展，全县新建农机化示范园区30个、生态养殖场19个，培育省级产业化龙头企业1家、家庭农场71家、农民专业合作社139家。土地流转面积达到36万亩，占全县家庭承包经营土地面积的53.7%。 第二产业：特色工业集群发展。产业集聚区完成固定资产投资105亿元，实现主营业务收入285亿元，税收收入2.8亿元，被评为全省一星级产业集聚区。区内开工道路6条，建成公租房6万平方米、标准化厂房9万平方米，综合服务平台建成投用，工业污水处理厂主体工程完工，桥头赵、竹园杨、王城岗三个自然村搬迁工作顺利推进。围绕盐及化工、服装服饰、装备制造三大主导产业，规划建设专业园区，培育优势产业集群。盐及化工产业实现主营业务收入120亿元，增长36.6%，成为舞阳工业史上首个超百亿产业集群。加快骨干企业培育，富平春酒业、新和车业等7家企业完成战略重组；纳入全市工业“1351工程”的31家企业实现销售收入90.7亿元，增长37.6%；全县完成工业

用电量13.7亿度，增长30.6%，增速居全市第一、全省第二。企业创新能力不断提升，全县建成市级以上工程技术研究中心9家，高新技术产业增加值占规模以上工业增加值的17.7%。 第三产业：服务业发展势头良好。区内完成固定资产投资15.4亿元，主营业务收 入8亿元。大力发展金融服务业，引进了玉川村镇银行，组建了金大地小额贷款公司、中小企业联合投资发展商会。舞阳农民画销售收入突破600万元，60余幅作品入选中宣部“图说我们的价值观”公益广告。全县实现第三产业增加值24亿元，增长10%。 3.教育、文化 舞阳县全县现有义务教育学校165所，其中初中25所，小学140所，在校学生50184人，其中初中15200人，小学3498人，教职工3764人，校舍总建筑面积28357m2。 4.文物保护 舞阳县历史悠久，文化灿烂。贾湖遗址出土的骨笛和契刻符号，是世界目前发现最早的乐器和文字，把人类文字史和音乐史向前推进到8000年以前，对我国乃至世界文明作出了巨大贡献。蜚声海内外的现代农民画，以其泥土的芳香，迥异的风格引起了国内外画坛的注目，有７幅作品被国家博物馆收藏，20幅佳作销往国外。1988年，舞阳成立了全国第一家“农民画院”，舞阳被国家文化部命名为“中国现代民间绘画画乡”。1998年，又被国家文化部命名为全国文化先进县。 5.区域交通及优势 舞阳县交通便利。漯阜铁路穿境而过，距京广铁路漯河站45km，距郑州国际机场150km，东距107国道40km，京珠高速公路49km；北接宁洛（南京—洛阳）高速公路6km、南阳姜营机场105km、郑州新郑机场180km；西连日南（日照—南阳）高速公路25km。沪渝铁路穿境而过。舞阳县公路通车里程达1018km。公路纵横交错，四通八达。邮电通讯方便捷达，国际国内电话传真、程控交换、移动通讯、无线寻呼、计算机互联网等现代化设施一应俱全，沟通了舞阳与世界各地的信息传递。 6.盐业资源 地下盐资源丰富。盐岩总储量400亿吨，是全国品位第一、储量第二的大型矿床，而且矿体厚度大、盐质纯，氯化钠含量91.40─98.88%，具有较高的食用价值和工业价值，开发前景十分广阔。项目所在区域目前没有矿产资源。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1.环境空气 本项目位于舞阳县城，环境空气采用舞阳县县城环境空气质量监测数据，根据平顶山昆翔检测技术服务有限公司2014年6月25日～7月1日对舞阳县坑郭村（距离本项目750m）的监测数据，主要污染因子TSP、SO2、NO2、PM10日平均浓度范围分别为：0.185～0.233mg/m3、0.030～0.034mg/m3、0.014～0.016mg/m3、0.093～0.159mg/m3，除PM10外其余监测因子均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值要求，PM10超标主要原因是坑郭村北侧的深圳路道路交通所致。 2.地表水环境 项目所在区域纳污水体为三里河，根据《漯河市环境监测年鉴》（2015年），三里河—栗园桥断面监测结果，主要污染物COD、氨氮、高锰酸盐指数、BOD5浓度分别为25.3~34.9mg/L、0.682~3.57mg/L、4.49~5.87mg/L、5.62~6.21mg/L，除氨氮外，其余监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准的要求，氨氮超标主要原因是接纳了舞阳县县城的工业企业废水及生活污水所致。 3.地下水环境 根据平顶山昆翔检测技术服务有限公司2014年6月25日～6月26日对舞阳县双庙村（距离本项目1450m）的监测数据，地下水主要污染因子pH、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、亚硝酸盐及氯化物监测均值分别为：7.52~7.62、281~289mg/L、＜0.5mg/L、0.075~0.086mg/L、0.007~0.008mg/L、0.65~0.69mg/L，均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求，现状水质较好。 4.环境噪声 项目位于舞阳县县城内，项所在区域声环境昼间、夜间值分别为43.6dB(A)和43.2dB(A)，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 环境要素; 保护目标; 方位; 性质; 距离; 保护级别. 环境空气; 区域环境空气; /; /; /; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值要求. 地表水; 三里河; S; 河流; 2.5km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求. 地下水; 区域浅层地下水; /; /; /; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-93）Ⅲ类标准. 声环境; 区域声环境; /; /; /; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 项目 执行标准; 主要控制指标及标准限值（mg/L）. 《地表水环境质量标准》 （GB 3838-2002）Ⅴ类标准; pH; COD; BOD5; 氨氮; 石油类. 6~9; 40; 10; 2; 1.0. 《地下水质量标准》 （GB/T14848-93）Ⅲ类标准; pH; 高锰酸盐指数; 溶解性总固体; 氨氮; 总硬度. 6.5~8.5; 3.0; 1000; 0.2; 450. 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准; SO2( μg/m3); NO2(μg/m3); PM10(μg/m3). 24小时平均; 年平均; 24小时平均; 年平均; 24小时平均; 年平均. 150; 60; 80; 40; 150; 70. 《声环境质量标准》 （GB 3096-2008）2类标准; 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]. 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 执行标准 项目; 标准值. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]. 60; 50. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准; COD; 氨氮; SS; BOD5. 150mg/L; 25mg/L; 150mg/L; 30mg/L. 《大气污染物排放标准》（16297-1996）表2无组织排放限值要求; 颗粒物120mg/m3. 《一般工业固体废物贮存、处置污染物控制标准》（GB18599-2001）. |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目废水主要为生活污水生活污水一起经厂区化粪池处理后经市政管网排放至舞阳县污水处理厂再处理。本项目主要污染物COD、氨氮核定排放总量分别为0.01t/a、0.0007t/a。 |

建设项目工程分析

一、工艺流程简述(图示)： 1、生产工艺流程 堆场分类暂存 外购沙、石 粉料仓 水泥 计量 1#料仓 2#料仓 皮 带 输 送 搅拌机 成品出料斗 运输车外运工地 铲 车 装 料 N、G G N、G 图3：项目生产工艺流程图 2、工艺流程简要说明 将外购的成品碎石、粗砂等骨料由自卸汽车运进场内，按照不同粒径分类卸在堆场内暂存。生产时由铲车将不同粒径的骨料分别铲运到对应的2骨料仓，所需骨料由骨料仓的阀门落到皮带称的皮带上，2台带机按照设定的转速连续输出所需骨料，然后由配料皮带机把骨料送入搅拌装置进料口，所需粉料由粉料仓经闸门、螺旋给料机、螺旋电子称按照重量设定值，输出所需粉料输送到搅拌装罝进料口。所需水按照所需流量，经水泵输送到加水器，均匀喷洒在搅拌装置内，进入搅拌机的料，在搅拌机内相互反转的两根搅拌轴上双道螺旋浆片的搅拌下，受到浆片周向、径向、轴向力的作用，使物料一边相互产生挤压、磨擦、剪切、对流从而进行剧烈的拌合，一边向出料口推移，当物料到达机内的出料口时，各种物料已相互得到均匀地拌合，并具有压实所需要的含水量。此后，均匀的物料由出料口到斜皮带机上，经斜皮带机输送到出料斗内，等运料车来后，开启出料仓门，装车后，运往施工现场。

二、主要污染工序： 本项目主要污染工序见表6。 表6 项目主要污染工序一览表 污染源类别; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子. 施工期; 废水; 生活污水; 施工人员生活; COD、氨氮. 施工废水; 施工工段. 噪声; 机械噪声; 施工工段; 设备噪声. 废气; 施工扬尘、粉尘; 施工工段; 粉尘. 固废; 施工固废; 施工工段; 建筑垃圾. 营运期; 废气; 汽车尾气; 运输过程; CO、NOX、HC. 粉尘; 生产过程; TSP. 废水; 生活污水; 职工生活; COD、氨氮. 噪声; 设备噪声; 营运过程; 设备噪声. 交通噪声; 运输过程; 交通噪声. 固废; 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾.

三、主要污染源强分析 1、施工期 1.1施工期废水源强分析 根据工期安排，高峰时施工人员约50人，施工期间，工地设简易板房住宿，施工期为2016年10月-2016年12月，总施工天数60天。根据《工业企业建筑给排水设计手册（第二册）》建筑生活用水按30L/人·d计，用水量为0.3m3/d，90m3/总工期；排放系数以0.8计，排放量约为0.24m3/d，72m3/总工期。 1.2施工期废气源强分析 施工期大气污染物主要来源于施工、道路扬尘，其次有施工车辆、机械等燃油燃烧时排放的SO2、NO2、CO、烃类等污染物，但最为突出的是施工扬尘。一般来说，施工期所产生的各类扬尘源属于瞬时源，产生的高度都比较低，粉尘颗粒也比较大，污染扩散的距离不会很远。 1.3施工期噪声源强分析 主要为各类机械设备噪声及物料运输车辆的交通噪声。 产生机械设备噪声的主要有：挖掘机等，机械运行时，在距离声源10米处的噪声值高达83-87dB(A)，属突发性非稳态噪声源，主要噪声声级见表7所示： 表7 施工机械噪声随距离衰减参考值 （单位：dB(A)） 施工机械; 噪声级. 距声源10米处; 距声源30米处; 距声源50米处. 挖掘机; 83; 73.4; 69. 装载机; 87; 77.4; 73. 振捣机; 85; 75.4; 71. 1.4施工期固废源强分析 主要有施工人员的生活垃圾、开挖多余土方及废弃建筑垃圾。 ①开挖土方及废弃建筑垃圾 工程挖方量=开挖面积×开挖深度，项目开挖面积按车间占地面积计，核算土方量：约3000立方，开挖土方均为表土层，由于项目区域地势较低，可做到100%回填，不会产生多余土方。 本项目总建筑面积为14667m2，其中厂棚10729m2，为简易围挡，主要构筑物建筑面积 3938m2，参照“《洛阳市建筑垃圾量计算标准》（洛建〔2008〕232号），工业厂房每平方米0.02吨”，核算本项目建筑垃圾77吨。 项目所产生的建筑垃圾全部拉走送城市建设部门指定地点处理，严禁随意倾倒，运输过程应慢行，遮盖严实，按指定路线行车，场区内应加强管理，防止乱堆乱放。 ②施工人员的生活垃圾 施工期需50人，根据工人生活起居特点，其生活垃圾产量参照《城镇生活源产排污系数手册》，漯河地区属于三区、四类城市，其生活垃圾产生系数为0.45kg/人.d，每天产生生活垃圾22.5kg，总施工期（60天）产生生活垃圾1.35吨，全部由环卫部门收集后送生活垃圾填埋场卫生填埋处理。 表8 施工期固废源强及处理情况一览表 固废名称; 产生量（t/a）; 处理（置）量（t/a）; 处理及去向. 工人生活垃圾; 1.35; 1.35; 全部由环卫部门收集后送城市生活垃圾填埋场卫生填埋处理. 开挖土方; 3000m3; 3000 m3; 回填100%，基土利用. 建筑垃圾; 77; 77; 全部拉走送城市建设部门指定地点处理，严禁随意倾倒。. 2、营运期 本项目营运期主要污染源来自市场工作人员、交易双方、交通车辆等。主要污染物是污水、生活垃圾、废弃建材、汽车尾气和噪声。 2.1营运期废水源强分析 项目营运期废水主要为职工生活污水、车辆冲洗废水、搅拌水。 （1）职工生活用水 项目劳动定员为12人，均在场区住宿，根据《给水排水设计手册（第二册）建筑给水排水》（第二版），企业住宿职工用水量按50L/人▪d计，年工作日按280天计，则项目用水量0.6m3/d，168m3/a，排放系数按0.8计，生活污水产生量为0.48m3/d、合134.4m3/a。职工生活污水中主要污染物COD、氨氮产生浓度分别为300mh/L、30mg/L， 生活污水经厂区化粪池处理后进入市政管网进入舞阳县污水处理厂再处理。 （2）车辆冲洗废水 项目建成运营后，在厂区出口处设置有车辆冲洗装置，对出场运输车辆进行轮胎清洗，车辆冲洗水用量为3m3/d（690m3/a），轮胎带走及损耗水系数为0.5，则产生冲洗废水量为1.5m3/d（345m3/a），该类冲洗废水主要为SS，浓度可达到3000mg/L。经沉淀后全部用于厂内逸尘洒水，不外排。 （3）搅拌水 项目从进料斗到出料斗各设备之间的物料输送，均采用皮带输送，进料口骨料经皮带集料机计量给料，严格控制出料量；输送到搅拌机后各种骨料和水泥采用洒水器均匀喷洒在搅拌器内，根据建设方提供资料，每吨产品用水配比为0.6%（其中0.5%由产品带走，0.1%在搅拌仓出料口滴落在输送皮带收集回用），则搅拌用水量为1800m3/a。搅拌均匀后的水稳层产品具有压实所需要的含水量（0.5%），保持一定的湿润度，由产品带走。滴落在输送皮带废水约1.8m3/d（504m3/a），经水桶收集后重新回用到搅拌工序。 2.2营运期废气源强分析 项目运营期产生的废气主要为皮带输送及搅拌粉尘、堆场扬尘、装卸扬尘及场内运输道路扬尘。 2.2.1水泥仓粉尘 项目共设2个水泥筒仓，根据不同生产量填充水泥，填料时，筒仓顶部呼吸孔将排放一定量的粉尘。类比同类型水稳拌和站，呼吸孔顶部配套滤芯除尘设施，该收尘器具有较高的除尘能力，除尘效率达99%以上，粉尘产排情况详见下表。 表9 粉尘产排量一览表 粉料罐 规格; 除尘设施; 总风量（m3/h）; 产生量; 除尘效率（%）; 排放量. 浓度（mg/m3）; 产量 （t/a）; 浓度（mg/m3）; 排量 （t/a）. 80t/个; 滤芯除尘; 1500; 10000; 27.6; 99; 100; 0.276. 项目设有2个粉料罐，则粉尘排放量为0.572t/a，滤芯除尘设施收集的粉尘回用于生产，不对外排放。 2.2.2皮带输送及搅拌粉尘 项目从进料斗到出料斗各设备之间的物料输送，均采用皮带输送，进料口碎石为颗粒物经皮带集料机计量给料，严格控制出料量，且皮带输送速度较小；输送到搅拌机后各种骨料和水泥采用洒水器均匀喷洒在搅拌器内；搅拌均匀后的水稳层产品具有压实所需要的含水量，保持一定的湿润度，不易起尘。因此，基本不会产生皮带输送及搅拌粉尘。 2.2.3装卸扬尘 石料装卸过程中的粉尘采用秦皇岛码头装卸起尘量公式进行计算： Q=1133.33×U1.6×H1.23×e-0.28w 式中：Q—装卸起尘量，mg/s； U—地面平均风速，m/s；取湘潭市年平均风速2.4 m/s； H—装料落差，0.5m； W—石料的含水率，%，项目石料含水率按2%计； 经计算，项目装卸扬尘产生量为4874mg/s，项目装卸规模约为30万吨/年，运输车辆载重量为20t，则石料装车次数为15000次/年，石料装卸车时间按30s/次计，则项目装卸扬尘产生量为0.0585kg/次，0.88t/a。 2.2.4堆场扬尘 项目堆料场主要堆放的碎石，由于碎石粒径较大，堆场不易起尘。本环评采用清华大学在霍州电厂现场试验的堆场起尘量模式进行计算： Q=11.7×U2.45×S0.345×e-0.5w 式中：Qp—堆场起尘强度（mg/s）； U—地面平均风速（m/s），按湘潭市年平均风速2.4m/s计； S—堆场表面积（m2），按堆场表面积10729m2计； W—储料含水量（%），按2%计； P—堆场年累计堆料量（t/a），本项目累计堆料量200000t/a。 经计算，项目堆场无组织扬尘产生量为1072.4mg/s（27.796t/a）。对堆场进行适时洒水后，堆场扬尘排放量将减少70%以上，堆场扬尘排放量为295.47mg/s（8.34t/a）。 2.3营运期噪声源强分析 项目运营期的噪声主要来自于物料在料仓搅拌、皮带输送、水泵运行等环节，运输车辆产生的噪声等，噪声源强度在70~85dB（A）之间。本项目主要生产设备噪声源强见下表。 表10 项目设备噪声源强一览表 序号; 噪声源; 数量; 声级 dB（A）. 1; 运输车辆; 5; 70~85. 2; 装载机; 2; 85. 3; 搅拌机; 1; 85. 4; 皮带输送电动机; 2; 75. 5; 水泵; 2; 75. 2.4营运期固废源强分析 项目建成运营后产生的固废主要为生活垃圾及沉淀池污泥。 2.4.1生活垃圾 项目职工定员12人，生活垃圾产量参照《城镇生活源产排污系数手册》，漯河地区属于三区、四类城市，其生活垃圾产生系数为0.45kg/人.d，工作时间按280天计算，则生活垃圾产生量为5.4kg/d，1.512t/a，生活垃圾经收集后交由环卫部门卫生填埋。 2.4.2沉淀池底泥 项目车辆冲洗水中含有大量的SS，沉淀池在对冲洗水进行沉淀处理时会产生底泥，沉淀池底泥产生量约为18.4t/a，定期清掏至堆场风干后作为原材料回用于生产。 3、项目污染物产排情况汇总 本项目各项污染物产排情况详见表11。 表11 项目污染物产排情况汇总一览表 项目; 产生浓度; 产生量; 削减量; 排放浓度; 排放量. 废水; 生活污水; 废水量; 134.4m3/a; 0; 134.4m3/a. COD; 300mg/L; 0.04t/a; 0.02t/a; 150mg/L; 0.02t/a. 氨氮; 30mg/L; 0.004t/a; 0.0006t/a; 25mg/L; 0.0034t/a. 冲洗废水; 废水量; 345m3/a; 345m3/a 0; 0. SS; 3000mg/L; 1.04t/a; 1.04t/a; 0; 0. 废气; 水泥仓粉尘; 粉尘; 57.2t/a; 56.628t/a; 0.572t/a. 装卸扬尘; 粉尘; 0.88t/a; 0; 0.88t/a. 堆场扬尘; 粉尘; 8.34t/a; 0; 8.34t/a. 固体废物; 生活垃圾; 1.512t/a; 1.512t/a; 0. 沉淀池底泥; 18.4t/a; 18.4t/a; 0.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 物料装卸 | 粉尘 | 0.88t/a | 0.88t/a |
|  | 水泥仓 |  | 8000mg/m3 57.2t/a | 80mg/m3 0.572t/a |
|  | 原料堆场 |  | 8.34t/a | 8.34t/a |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | 生活污水 | 水量：131.4m3/a COD：300mg/L、0.04t/a 氨氮：30mg/L、1.89t/a | 水量：131.4m3/a COD：150mg/L、0.02t/a 氨氮：25mg/L、0.0034t/a |
|  | 沉淀池废水 | 冲洗废水 | 水量：345m3/a SS：3000mg/L、0.55t/a | 0 |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.512t/a | 0 |
|  | 沉淀池 | 底泥 | 18.4t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要是搅拌机、装载机、水泵、运输车辆等设备噪声，其声源值为75~85dB(A)。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 项目的实施会改变局部的土地使用功能，对周围的生态造成一定的影响，在项目建成后对场区进行绿化，以弥补项目建设对周围生态环境造成的影响。 |  |  |  |  |

环境影响分析

主要环境影响分析： 1、施工期环境影响分析 1.1施工期大气环境影响分析 主要是施工场地产生的扬尘、施工运输车辆尾气。由于项目占地面积较大，且项目占地范围及周边均为农田和葡萄园，项目北侧紧邻人民路，路北为庙李村，项目南侧紧邻西坡李安置小区，项目场地开挖，施工扬尘会对周边村庄及农作物的生长造成一定的影响，针对项目施工扬尘应采取以下环保措施。 1.1.1施工工地扬尘控制措施 参照河南省环境保护厅发布2010年1号公告《河南省建筑扬尘排污量抽样测算办法》（暂行）规定施工工地扬尘控制措施如下： A．施工场所内80%以上面积的车行道路必须硬化；任何时候车行道路上都不能有明显的尘土；道路清扫时都必须采取洒水措施。 B．施工期间，建筑施工工地与周围边界设置2.0m高围挡防止粉尘散逸。 C．对裸露地(含土方) 覆盖。每一块独立裸露地面80%以上的面积都应采取覆盖措施，覆盖措施的完好率必须在90%以上。 D．易扬尘物料覆盖。所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内；防尘布或遮蔽装置的完好率必须大于95%；小批量且在8 小时之内投入使用的物料除外。 E．设专人对施工料场、场地及道路进行洒水降尘处理，保持地面湿润，不起尘；并及时清扫现场撒落的物料。 F．运输车辆车厢要加蓬覆盖，慢速行驶，装卸车不得凌空抛洒，文明装缷物料。 G．设置运输车辆冲洗装置，运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部位进行清理或清洗以保证车辆清洁上路；洗车喷嘴静水压不低于0.5Mpa。洗车污水经处理后重复使用；施工场所车辆入口和出口30 米以内部分的路面上不应有明显的泥印，以及砂石、灰土等易扬尘物料；污水处理产生的污泥，应设有专门的处置系统；无法达到相关排放标准的洗车污水不得直接排入环境或市政下水系统；接纳洗车污水的水体和市政下水系统不得有任何因洗车污水排放造成淤塞现象。 H．文明施工、规范操作，施工现场的物料应分区布置、排放整齐。 根据《河南省蓝天工程行动计划（大气污染防治行动计划实施细则）》2013年11月18日和《漯河市蓝天工程行动计划》漯政 [2014] 57号，主要内容是施工扬尘治理，工地必须使用散装水泥；城市建成区禁止现场搅拌混凝土和配制砂浆，普通砂浆应使用散装预拌砂浆。所有建设工程施工现场（包括拆迁施工）必须全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业；施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化；运输车辆应当冲洗后出场，并保持出入口通道及道路两侧的整洁；施工中产生的物料堆应采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂或其他防尘措施；施工产生的建筑垃圾、渣土应当及时清运，不能及时清运的，应当在施工场地内设置规范化临时密闭堆放设施存放。建立施工企业污染防治信用制度，将扬尘污染防控情况定期公布，并纳入建设项目招投标的重要依据。在项目开工前，建设单位与施工单位应向主管部门提交扬尘污染防治方案，签订控制施工扬尘责任书，将扬尘污染防治费用纳入工程预算。 根据《河南省减少污染物排放条例》，结合项目实际，应按第二十三条：运输易产生扬尘污染的物料应当采取密闭措施或者其他防护措施，避免物料在运输途中泄漏、散落。第二十四条：在城市建成区和其他居民集中居住区施工或者从事易产生扬尘污染活动的， 应当符合下列要求： （一）堆放易产生扬尘污染的物料、垃圾的，应当设置高于堆放物高度的封闭性围挡，并采用喷淋、覆盖等防尘措施； （二）施工工地地面、车辆行驶道路应当进行防尘处理； （三）施工运输车辆应当在除泥、冲洗干净后驶出作业场所； （四）在建筑物、构筑物上运送散装物料、建筑垃圾和渣土的，应当采用密闭方式。项目施工场地应按上述内容严格控制和管理。 1.1.2大气环境影响分析 施工期大气污染物主要来源于施工、道路扬尘，其次有施工车辆、机械等燃油燃烧时排放的SO2、NO2、CO、烃类等污染物，但最为突出的是施工扬尘。 抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%以上。对施工场地实施每天洒水4-5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP 污染距离缩小到20-50m范围。 因此，在建设期应对运输的道路及时清扫和洒水，并加强施工管理，配置工地围档墙，采用商品混凝土，同时必须采用封闭车辆运输，以便最大程度减少扬尘对周围环境空气的影响。 1.2施工期废水环境影响分析 根据工期安排，施工人员分批入驻工地，高峰时施工人员及工地管理人员约50人。施工期间生活污水排放量约为0.24m3/d，72m3/总工期。施工期生活污水经临时沉淀池处理后用于厂区施工洒水降尘使用。生活污水水质排放量及废水水质情况见表12。 表12 施工期生活污水产排情况一览表 污染源; 污染物 种类; 产生情况; 处理措施; 排放情况. 浓度（mg/L）; 产生量 （t/总工期）; 措施; 去除效率; 浓度 （mg/L）; 排放量 （t/总工期）. 生活污水 （72m3/总工期）; COD; 300; 0.02; 临时沉淀池处理; 100%; 0; 0. 氨氮; 30; 0.002; 100%; 0; 0. 主要防治措施： （1）在施工过程中应加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象的发生；施工机械设备的维修应在专业厂家进行，防止施工现场地表油类污染，以减小雨水的油类污染物负荷。 （2）采取措施控制地表降尘积累，以减小降水前地表积累的污染负荷。 （3）施工场地内临时化粪池定期清理，废水洒水综合利用。 1.3、施工期噪声环境影响分析 主要为各类机械设备噪声及物料运输车辆的交通噪声。 产生机械设备噪声的主要有：挖掘机等，机械运行时，在距离声源10米处的噪声值高达83-87dB(A)，属突发性非稳态噪声源，主要噪声声级见表10： 由表10可知，施工噪声一般在30米以内可衰减至75.4dB(A)，噪声在50米以内，可衰减至71dB(A)。 由于建筑施工是在露天作业，流动性和间歇性较强，对各生产环节中的噪声治理具有一定难度，结合施工特点，对一些重点噪声设备和声源，提出以下治理措施和建议： ①从声源上控制。建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 ②合理安排施工时间。施工单位应严格遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定，合理安排好施工时间，不得在夜间（22：00—6：00）进行产生强噪声污染的建筑施工作业。施工单位必须在工程开工十五日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。因施工工艺需要等原因确需连续施工的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。 夜间作业，必须公告附近场区工人。不能治理噪声源消除环境噪声污染的，必须采取有效措施，把噪声污染减少到最小程度，并与受其污染的居民组织和有关单位协商，达成协议，经当地人民政府批准，采取其他保护受害人权益的措施。 ③ 采用距离防护措施，在不影响施工情况下将塔吊等相对固定的强噪声设备尽量移至距敏感点较远处。 ④ 在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部采取围挡，减轻施工噪声对外环境的影响。 ⑤ 合理安排施工计划和进度。 1.4施工期固废环境影响分析 主要有施工人员的生活垃圾、开挖多余土方及废弃建筑垃圾。 ①开挖土方及废弃建筑垃圾 根据工程分析可知，项目开挖土方量约为3000m3，可做到100%回填，不会产生多余土方；本项目核算本项目建筑垃圾量77吨。 项目所产生的建筑垃圾全部拉走送城市建设部门指定地点处理，严禁随意倾倒，运输过程应慢行，遮盖严实，按指定路线行车，应加强管理，防止乱堆乱放。 ②施工人员的生活垃圾 施工期需50人，总施工期生活垃圾产生量为1.35吨，全部由环卫部门收集后外运处理。 表13 施工期固废源强及处理情况一览表 固废名称; 产生量（t/a）; 处理（置）量（t/a）; 处理及去向. 工人生活垃圾; 1.35; 1.35; 全部由环卫部门收集后外运处理. 开挖土方; /; /; 回填100%，基土利用. 建筑垃圾; 77; 77; 全部拉走送城市建设部门指定地点处理，严禁随意倾倒。. 主要处理措施包括： （1）对于施工期建筑固体废物应集中处理，及时清运出施工区域。 （2）对于由施工人员产生的较集中的生活垃圾，由于其中含有较多的易腐烂成分，必须采取密封容器收集，以防止下雨时雨水浸泡垃圾，产生渗滤液，影响周围环境。 （3）对于施工工人的驻地，设立垃圾收集装置，并定期清运。 2、营运期环境影响分析 2.1营运期废水环境影响分析 项目营运期废水主要为职工生活污水和车辆冲洗废水。生活污水中主要污染物为COD、氨氮；车辆冲洗废水中主要污染物为SS。 项目运营期生活污水排放量为0.48m3/d，排放量较小，经化粪池处理后，废水总主要污染物COD、氨氮的排放浓度分别降至150mg/L、25mg/L，能够满足《污水综合排放标准（GB8978—1996）表4二级标准要求达标排放，COD、氨氮的排放量分别为0.02t/a、0.0034t/a，生活污水经化粪池处理后再经市政管网进入舞阳县污水处理厂再处理后排放至三里河；搅拌过程中搅拌仓内滴落在倾斜输送皮带废水约1.8m3/d，经水桶收集后重新回用到搅拌工序；车辆清洗台冲洗水量为1.5m3/d，经沉淀后全部用于厂内逸尘洒水。 综上，项目废水排放量较小，且全部为生活污水，废水排放不会对舞阳污水处理厂产生较大冲击，对地表水三里河的影响可忽略不计。 2.2营运期废气环境影响分析 本项目正式运营后产生的废气污染主要来自进出市场的粉料装卸粉尘、以及水泥仓粉尘。 2.2.1粉料装卸粉尘污染防治措施分析 粉料罐呼吸孔顶部产生的污染物主要为水泥粉尘，经粉料罐配套安装的滤芯除尘器设施收集除尘后，在罐体顶部呼吸孔集中排放。除尘效率达可达99%以上，处理后排放浓度约为80mg/m3，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物最高允许排放浓度。 2.2.2厂区无组织粉尘影响分析 ①预测内容 根据工程分析，项目无组织扬尘主要为装卸、堆场及场内运输道路扬尘等，环评建议在石粉、碎石输送的皮带运输机设置密闭通廊，堆场通过加强洒水后可有效抑制粉尘产生；必要时石粉堆场可采取篷布覆盖措施，可大大减少粉尘的产生；对于进出场车辆采取限栽、减速、禁鸣、车辆清洁、车厢加盖等措施，可以有效减轻扬尘污染的影响。 采取以上措施后粉尘无组织排放量为0.29547g/s（9.792t/a）。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）的要求，将项目厂区（包括生产区、堆场及场内道路）作为一个面源在中性气象条件下进行无组织扬尘预测。 ②预测模式 把项目厂区看做一个面源进行预测，其预测参数详见下表。无组织扬尘预测选用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式SCREEN3预测。 表14 预测相关参数 序号; 面源特征; 厂区无组织扬尘. 1; 面源的名称; TSP. 2; 质量标准（mg/m3）; 0.9. 3; 面源的源强，单位为g/s; 0.29547. 4; 面源初始排放高度（m）; 5. 5; 面源的长度（m）; 120. 6; 面源的宽度（m）; 70. 7; 最小距离和最大距离（m）; 0/1200. ③预测结果 对项目厂区无组织扬尘的影响进行预测（预测采用《环境影响评价技术导则-大气环境》HJ2.2-2008的推荐估算模式），结果见下表。 表15 估算模式预测结果一览表 序号; 距离（m）; TSP下风向浓度（mg/m3）. 1; 10; 0.1388. 2; 100; 0.3546. 3; 200; 0.3969. 4; 253; 0.4194. 5; 300; 0.4106. 6; 400; 0.3663. 7; 500; 0.3188. 8; 600; 0.2744. 9; 700; 0.2359. 10; 800; 0.205. 11; 900; 0.1795. 12; 1000; 0.1583. 13; 1100; 0.1409. 14; 1200; 0.1264. 根据上表的预测结果，项目厂区无组织扬尘（主要为堆场、装卸料、运输道路等扬尘）最大落地浓度为0.4194mg/m3，对应距离为253m。 项目所在区域全年主导风向为东北风，项目周边300m范围内无环境敏感点。根据预测，厂区无组织扬尘最大落地浓度为0.4194mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物二级标准对应无组织排放浓度限值，对周围大气环境影响较小。因此，对场内道路、石料堆场采取喷淋洒水措施后，场内加工粉尘及场内道路运输扬尘对周边居民影响较小，场内无组织扬尘的排放也不会造成区域环境空气质量超标。 - 大气环境防护距离 环评采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的大气环境防护距离计算公式计算厂区无组织扬尘的大气环境防护距离，计算得到无组织扬尘排放厂界外不超标，无超标点，因此，项目无组织排放不需设置大气环境防护距离。 综上可知 ，本项目在正常生产情况下粉尘的无组织排放在采取有效防治措施后，能够控制在《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物对应无组织排放浓度限值内，对周围大气环境影响较小；厂界TSP可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中对应二级标准要求，对周边居民等敏感点影响较小。 2.3营运期噪声环境影响分析 2.3.1噪声治理措施 项目运营期的噪声主要来自于物料在料仓搅拌、皮带输送、水泵运行等环节，运输车辆产生的噪声等，噪声源强度在70~85dB（A）之间。由于设备均安放在室内，同时采取基础减振，对噪声的衰减值大约为25dB(A)，经降噪措施治理后设备噪声源强见表16。 表16 设备噪声治理后源强一览表 单位:dB(A) 序号; 噪声源; 数量; 降噪后源强. 1; 装载机; 2; 73. 2; 搅拌机; 1; 70. 3; 皮带输送电动机; 2; 63. 4; 水泵; 2; 63. 2.3.2场界噪声预测 本次评价采用《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2009)中推荐模式进行预测，用A声级计算，模式如下： 噪声户外传播声级衰减模式 式中： —距声源r处的倍频带声压级，dB（A）； —参考位置r0处倍频带声压级，dB（A）； —声波几何发散引起的衰减量，dB（A）； —屏障引起的衰减量，dB（A）； —空气吸收引起的衰减量，dB（A）； —地面效应引起的衰减量，dB（A）； —其它多方面原因引起的衰减量，dB（A）。 预测点总等效连续A声级计算模式： 式中：—n个声源在预测点的连续A声级合成，dB（A）； —噪声源达到预测点的连续A声级，dB（A）； n—噪声源个数。 无指向性点声源的几何发散衰减公式： L=L0-20lg(r/r0) 式中：L—距噪声源为r处的噪声值，dB(A)； L0—距噪声源为r0处的噪声值，dB(A)； r—预测点距声源的距离，m； r0—与声源的距离，取值1m 评价把各个生产设备采取降噪措施后噪声值进行叠加作为一个混合点声源处理，则混合点声源叠加后噪声源强约为75.3dB(A)，根据多点源叠加模式可预测场界噪声贡献值，运营期噪声预测结果见表17。 表17 噪声预测结果一览表 点位; 距声源距离（m）; 对场界贡献值; 预测值; 标准值. 东场界; 30; 45.8; 45.8; 昼间：60. 西场界; 40; 43.3; 43.3. 南场界; 80; 37.2; 37.2. 北场界; 100; 35.3; 35.3; 昼间：70. 由预测结果可知，在采取合理布置各高噪声设备、车间隔声、基础减振等措施并经距离衰减后，四周厂界噪声排放可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12.348-2008）2类标准昼间标准要求。 2.4营运期固体废物环境影响分析 本项目营运期固废主要为职工生活垃圾和沉淀池底泥。 生活垃圾产生量为1.512.t/a，生活垃圾经收集后交由环卫部门卫生填埋，不对外排放；沉淀池底泥产生量为18.4t/a，底泥清掏至堆场风干后作为原材料回用于生产，不对外排放。综上，本项目运营期固体废弃物处置率100%，对外环境影响较小。 3、项目环保竣工验收监测或调查内容 项目环保竣工验收情况详见表18。 表18 工程竣工环保验收监测或调查内容一览表 一、监测内容. 序号; 类别; 监测点位; 达到标准. 1; 噪声; 厂界外1m; 东、南、西场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 2; 废水; 场区总排口; 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准要求. 3; 粉尘; 厂界外1m; 满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放标准. 二、调查内容. 4; 固废; 生活垃圾、沉淀池底泥是否外排.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 物料装卸 | 粉尘 | 洒水降尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2对应排放限值 |
|  | 水泥仓 |  | 灌顶呼吸孔滤芯除尘后有组织排放 |  |
|  | 原料堆场 |  | 堆场、场内道路洒水 |  |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | 生活污水 | 化粪池处理 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准要求 |
|  | 车辆冲洗 | 冲洗废水 | 沉淀池处理 | 用于厂区降尘洒水，不排放 |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 交由环卫部门卫生填埋 | 不外排 |
|  | 沉淀池 | 底泥 | 风干后回用于生产 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要是搅拌机、装载机、水泵、运输车辆等设备噪声，其声源值为75~85dB(A)，在采取基础减振、密闭隔声等降噪措施后，预测四周厂界噪声能够满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目的实施会改变局部的土地使用功能，对周围的生态造成一定的影响，在项目建成后对场区进行绿化，以弥补项目建设对周围生态环境造成的影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、环评结论： 1、项目概况 舞阳县豪瑞建材加工厂位于人民路与珠海路交叉口西200m了路南，项目总投资5800万元，总占地面积14667m2，建筑面积为14269m2，主要建设生产车间、原料堆场棚、办公楼等，项目主要购进稳定土搅拌机设备一套，项目建成后将达到年产30万水稳碎石的生产规模。 2、产业政策符合性 本项目为水稳碎石加工项目，属于新建项目，根据《产业结构调整指导目录2011 年（修订本）》中有关规定，本项目不属于“限制、淘汰类”，属于“允许”类生产项目；符合国家产业政策；所用设备均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的限制淘汰类；本项目已经舞阳县产业集聚区建设管理委员会备案，备案文号为：豫漯舞集制造[2016]16228。项目建设符合国家产业政策。 3、选址合理性 项目位于舞阳县人民路人民路与珠海路交叉口西200m了路南，舞阳县国土资源局舞权国土资源所出具证明可知，项目用地符合土地利用总规划；另根据舞泉镇人民政府出具证明可知，项目建设符合舞泉镇总体发展规划；项目北侧紧邻人民路，交通便利，便于原料及产品的集散输送，工程选址合理可行。 4、区域环境质量 项目区域环境质量现状：地表水中各项污染因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准的要求；地下水各项指标均能满足《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准要求；SO2、NO2、PM10均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，区域环境质量状况良好；区域声环境质量现状可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类类区标准，区域声环境质量状况良好。 5、运营期污染防治措施及环境影响分析结论 （1）废水污染防治措施及环境影响分析结论 本项目废水主职工生活污水和车辆冲洗废水。生活污水产生量共计131.4m3/a，评价要求生活污水经厂区化粪池处理后排放，经处理后的废水中主要污染物COD、氨氮排放浓度分别为150mg/L、25mg/L，COD、氨氮排放量分别为0.02t/a、0.0034t/a，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准要求达标排放，经处理后的废水经人民路市政管网进入舞阳县污水处理厂再处理，最后排放至三里河；车辆冲洗废水产生量为345m3/a，经沉淀池处理后用于厂区降尘洒水使用，不对外排放 （2）废气污染防治措施及环境影响分析结论 本项目运营过程中产生的粉尘主要为水泥仓填料粉尘、装卸粉尘和堆场扬尘 水泥仓产生的粉尘经滤芯除尘设备净化后废气通过筒仓顶部呼吸孔外排，排放量为0.572t/a；装卸扬尘产生量为0.88t/a，堆场扬尘产生量为8.34t/a；堆场扬尘、物料装卸扬尘、车辆运输扬尘等无组织颗粒物采取堆场洒水逸尘、车辆进出厂冲洗、车棚加盖等措施，必要时采取篷布覆盖，可有效减少无组织颗粒物的排放。根据预测分析，颗粒物能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准相应排放限值。 （3）固废污染防治措施及环境影响分析结论 本项目产生的固废主要为职工生活垃圾及沉淀池产生的底泥。生活垃圾产生量为1.512t/a，生活垃圾经收集后交由环卫部门处置，不对外排放；沉淀池底泥产生量为18.4t/a，沉淀池底泥经风干后回用于生产，不对外排放。 （4）噪声污染防治措施及环境影响分析结论 本项目运行过程中主要高噪声设备主要为装载机、搅拌机、水泵、运输车辆等设备噪声，其噪声源强约为70~85dB(A)，在采取基础减振、密闭隔声等措施治理后，预测四周厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准要求》（GB12348-2008）中2类标准要求。 9、总量控制 项目产生的生活污水经厂区化粪池处理后经人民路市政管网进入舞阳县污水处理厂再处理。则本项目核定COD、氨氮排放量为0.01t/a、0.0007t/a。 二、环评建议 1、严格落实各项噪声污染防治措施，确保场界噪声达标排放。 2、加强厂区绿化及厂界植被的养护，可以有效防止粉尘及噪声对外环境的影响； 3、对高噪声设备采取控制措施的同时，要加强对员工的劳动保护，采取必要的职业健康安全防护措施，保障员工的身心健康； 4、企业应及时做好堆场管理工作，厂界做好围挡工程，避免厂区水土流失现象的发生； 5、企业应加强对运输车辆及司机的管理，倡导安全驾驶，严禁运输车辆超载、超速上路行驶。 6、项目建设完成后，要向环保管理部门申请验收，在符合环境管理部门要求的前提下，可投入试生产。 三、环评总结论 综上分析，舞阳县豪瑞建材加工厂年产30万吨碎石建材建设项目符合国家产业政策，项目选址合理，项目建成后具有良好的社会效益、经济效益。在落实环境影响评价提出的各项污染防治措施后，从环保角度考虑，该建设项目在此选址建设可行。