建设项目基本情况

| 项目名称 | 家具辅料生产加工项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 舞阳县天奉家具辅料厂 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王许峰 |  | 联 系 人 | 王许峰 |  |  |  |
| 通讯地址 | 漯河市舞阳县侯集镇 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13137138918 | 传 真 | / | 邮政编码 |  | 462000 |  |
| 建设地点 | 舞阳县侯集镇侯王村北250m |  |  |  |  |  |  |
| 立项备案部门 | 舞阳县发展改革和工业信息化委员会 |  | 批准文号 |  | 豫漯舞阳制造[2016]24941 |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建□技改□ |  | 行业类别 及代码 |  | N轻工 116塑料制品制造 C2922塑料板、管、型材制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 1500 |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 50 | 其中：环保投资（万元） | 4.5 |  | 环保投资比例 |  | 9% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  |  | / |  |  |
| 工程概况： 1.项目由来 1.1项目背景 近年来，随着家具市场的迅速膨胀，家具封边条的需求量与日俱增，基于此，舞阳县天奉家具辅料厂投资50万元在舞阳县侯集镇侯王村北250m租赁舞阳县侯集粮库的厂房及办公区建设家具辅料生产加工项目。项目建成后，经济效益和社会效益显著。 1.2环保法律法规、依据 根据《中华人民共和国环境影响评价法》，本项目需进行环境影响评价。按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令第33号）规定，本项目属于“N轻工 116塑料制品制造”中的“其他类”，因此应编制环境影响报告表。 舞阳县天奉家具辅料厂于2017年1月委托许昌环境工程研究有限公司对该项目进行环境影响评价，委托书见附件1，我公司接受委托后，在现场踏勘、资料收集、充分类比分析等工作的基础上，本着客观、公正、科学、规范的要求，编制本项目环境影响报告。 2.工程内容及规模 本项目租赁舞阳县侯集粮库现有厂房1200m2，办公区300m2，租赁协议见附件3。项目主要有造粒机、挤压成型机、辊涂上色机等设备，建设家具封边条生产线1条，年产封边条100万m。项目主要工程组成见表1。 表1 项目工程组成一览表 类别; 组成; 工程内容和规模. 主体工程; 生产车间; 建筑面积1200m2，1层砖混结构，设有一条生产线及原料区、成品区. 辅助设施; 办公区; 建筑面积300m2，1层砖混结构，. 公用工程; 给水; 自备井. 排水; 生活污水经收集后经化粪池处理后由附近村民定期清理还田利用. 供电; 由侯集镇电网供给. 环保工程; 废水; 化粪池. 噪声; 基础减振、密闭隔声. 废气; 布袋除尘器+15m高的排气筒（1#）， 活性炭吸附装置+15m高的排气筒（2#）. 固废暂存间; 一般固废暂存间，危废暂存间. 3.项目所需主要原料及资源消耗情况 项目所需主要原料及资源消耗见表2。 表2 项目主要原辅材料及资源能源消耗一览表 序号; 类别; 名称; 用量; 来源; 备注. 1; 原辅材料; PVC粉; 120t/a; 外购; 粉状、袋装. 2; 钙粉; 100t/a; 外购; 粉状、袋装. 3; DOP软化剂; 10t/a; 外购; 液态、桶装. 4; CPE稳定剂; 10t/a; 外购; 粉状、袋装. 5; UV塑料凹版印刷光油; 0.6t/a; 外购; 桶装，20kg/桶. 6; 资源; 水; 108m3/a; 地下水; /. 7; 电; 2万kW·h/a; 侯集镇供电电网; /. 项目部分原辅材料理化性质分析见表3。 表3 项目部分原辅材料理化性质一览表 序号; 名称; 理化性质; 用途. 1; PVC粉; 即聚氯乙烯，是常用的塑料原料，PVC为无定形结构的白色粉末，无固定熔点，80～85℃开始软化，130℃变为粘弹态，160～180℃开始转变为粘流态； 有较好的机械性能，抗张强度60MPa左右，冲击强度5～10kJ/m²；有优异的介电性能。; 是制作封边条的主要物质之一. 2; 钙粉; 俗称石灰石，是一种化合物，化学式是CaCO3，呈碱性，基本上不溶于水，溶于酸。; 起到一种骨架作用，提高产品的稳定性和硬度，并提高表面光泽和平整性. 3; DOP软化剂; DOP即邻苯二甲酸二辛酯，是透明液体，高稳定性且溶于大部分有机溶剂; 增加产品的柔软性. 4; CPE稳定剂; CPE是由高密度聚乙烯经氯化取代反应制得的高分子弹性体材料，外观为白色粉末，无毒无味，具有优良的韧性，耐候性，耐油性，阻燃性，着色性，耐臭氧，耐化学药品等性能，与各种塑料，橡胶相容，填充性能优良; 增加产品的韧性和冲击强度. 5; UV塑料凹版印刷光油; 是环氧丙烯酸酯与光引发剂分散于活性有机溶剂混合液的分散体，主要化学成分环氧丙烯酸酯、光引发剂、活性溶剂混合液、添加助剂，; 使产品更加美观. 4.项目主要生产设备 本项目主要生产设备详见表4。 表4 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; 造粒机; 台; 1; 电加热. 2; 挤出成型机; 台; 4; 电加热. 3; 辊涂上色机; 台; 1; /. 4; 混合机; 台; 1; 自带自动上料机. 5.劳动定员与工作制度 本项目劳动定员10人，其中管理人员1人，均不在厂区食宿，年工作300天，采用单班制，每天工作8小时。 6.相关产业政策 本项目属于塑料制品制造项目，对比《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）可知，本项目不属于“限制、淘汰类”，属于允许类。项目已经在舞阳县发展改革和工业信息化委员会备案，备案文号为：豫漯舞阳制造[2016]24941，项目备案确认书见附件2，符合国家产业政策。 7.选址 （1）项目周边环境概况 本项目位于舞阳县侯集镇侯王村北250m，项目北临乡村道路，路北为农田；东临乡村道路，路东为农田；南临农田，约250m为侯王村；西临农田。项目地理位置详见附图一，周边环境示意图详见附图二。 （2）本项目位于舞阳县侯集镇侯王村北250m，根据舞阳县国土资源局侯集国土资源所提供的证明文件可知，本项目土地性质符合项目使用。根据舞阳县侯集镇村镇建设服务中心提供的证明文件可知，本项目用地性质符合乡镇土地利用规划。 8.环保投资 该项目总投资50万元，全部为企业自筹。其中环保投资4.5万元，占项目总投资的9%，本项目环保投资详见表5。 表5 项目环保投资一览表 序号; 污染源; 污染防治措施; 投资金额（万元）. 1; 生活污水; 化粪池; 0.8. 2; 废气; 颗粒物; 布袋除尘器+15m高的排气筒（1#）; 1.5. 非甲烷总烃; 活性炭吸附装置+15m高的排气筒（2#）; 1.5. 挥发性有机物. 3; 固废; 一般固废暂存间，危废暂存间; 0.5. 4; 设备噪声; 厂房隔声、基础减振; 0.2. 合计; 4.5. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，租赁已经建好的厂房，厂房内部空置，所以不存在与本项目有关的原有污染情况。 |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1.地理位置 舞阳县位于中国河南省中部偏南，地处华北平原西南边缘，是内陆特区漯河市辖县。地理坐标为北纬33°24'~33°59'，东径113°27'~114°16'，南邻舞钢市，北接襄城县，东连源汇区，西靠叶县，总面积777平方公里，耕地75万亩。 侯集乡位于舞阳县最北部，与临颍、郾城、襄县毗邻，面积56平方公里，耕地5.7万亩。 本项目位于舞阳县侯集镇侯王村北250m，项目地理位置见附图一。 2.地形、地貌 舞阳县属淮河流域上游区域，地处伏牛山前平原与黄淮冲积平原交接地带，属沙澧河冲积平原地貌，地形南高北低，由西向东倾斜。南部为岗地、中部为平原、东南部为洼地，海拔60～102m。地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲积成因堆积而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全。地质为第四纪地层覆盖，地下分布有第三纪、震旦系以及太古界地层。地层主要由粘土、亚粘土组成，地表以下为亚粘土层。 3.气候、气象特征 舞阳县属温热带季风型大陆性气候，四季分明，光照充足，雨量充沛，气候温和，年平均气温为14.6℃，最高气温43℃，最低气温-16℃；最冷的一月份平均气温0.7℃。最热的7月份平均气温27.4℃。平均降水量836.6毫米，平均日照2198小时，无霜期220天左右，光照充足，热量丰富，降水适中，气候温暖，，最多风向为NE，风频9%，次多风向为N、NNE、S，风频8%，全年静风频率为15%，年平均风速2.4m/s。冬季多为东北风，风力一般3~4级；夏季多为东南风，风力一般2~3级，较少大风天气出现，多年各风向频率玫瑰图见图1。 图1 舞阳县风玫瑰图 4.水资源 4.1地表水 舞阳县属于淮河水系，南临舞水之滨，北跨沙、澧二河，三河横贯全境，另有干江河、骂子河、洄曲河、灰河、泥河、唐江河等河流，组成纵横交错的河网，年过境水流量达到1.68亿m3。项目所在区域纳污水体为三里河，在舞阳县境内为V类水体。 澧河：澧河发源于河南省方城县四里店的北部柳树沟，为常年性河流，干流全长145km，流域面积2787km2。澧河在漯河市境外主要有甘江河汇入，境内有唐河、马子河汇入，境内河段长67km，在漯河市区段汇入沙河，汇合处距漯河市第一水厂取水口约1500m。澧河流经漯河市市区河段长4km，河底宽80～90m，河床底为砂质，两岸为冲积平原，地表岸性为亚砂土，河底比降1/4000，市区段澧河段堤高3～4 m，最大堤高7.5m。澧河多年平均径流量5.255亿m3，年均流量16.65 m3/s，历年最大流量 2780m3/s(何口水文站)，年可开采水资源总量为1418万m3~6696万m3。 沙河：源于鲁山县内二郎庙，流经鲁山县、平顶山和叶县，至章化乡何湾村境内，到盆河与汝河汇流。流经舞阳县境内30km，到拐子王乡小赵村处境，马流湾以上流域面积为9669km2，河床宽300m左右，防洪保证流量为2850m3/s，枯水流量为6m3/s。正常水位65m，最高水位70.96m（75年），最大流量为3240 m3/s（75年）。 泥河：源于叶县坟台，至马村乡庞店北入境，流经县境24km，白纸坊退水闸入沙河，流域面积为221km2，河床宽27m左右，防洪保证流量375m3/s，枯水期断流。 灰河：古称昆水，源于鲁山县樱桃山，流经鲁山、叶县，由章化乡湾李村入境，至北舞渡注入沙河。流经县境8km，流域面积为505km2，河床宽75m左右，防洪保证流量572 m3/s，枯水流量为0.5m3/s。 三里河：属于淮河流域汝河系，发源于舞钢市的庙街乡西南部的祖庙山，至彦张村西北入舞阳县境，在枣林乡三里店成为舞钢市与舞阳县的分界河，向东流至张营村入西平县，最终汇入洪河，流域面积为224.3km2，其中上游境外流域面积为129.5km2，境内流域面积为94.8km2，河道总长41km，境外17km，境内24km，宽约30～50m，县城南段河口宽70m，年平均水深1.5m左右，枯水期流量为0.2～0.5m3/s，河底大致坡降为1/2200，防洪标准为二十年一遇，防洪流量为359m3/s，除涝标准为三年一遇，除涝流量为55.3m3/s，三里河为舞阳县的纳污河流，在舞阳县境内水功能区划为V类水体。漯河市内河流水系分布见图2。 项目位置 图2 漯河市地表水系图 4.2地下水 舞阳县地下80～150m富含水沙层，地下水补给来源为大气降雨，地下水类型为上层滞水，水位的升降变化直接受降雨量多少的影响。境内地下水分为丰水区、一般水区和贫水区，北舞渡、拐子王、太尉和其他乡镇的唐河、泥河两岸低洼地区为丰水区、面积为146km2，占全县总面积的18.8%，孟寨、章化、候集、马村、姜店、九街等乡镇 为一般水区，面积为464km2，占全县总面积的59.8%，其余为贫水区。本项目所在区域属于舞阳县境内的一般水区。 5.动植物 舞阳县地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，但由于人类生产活动，天然植被已遭破坏，野生动植物资源极少，主要林木植物有白毛杨、泡桐、柳、榆、槐、椿等。项目所在地目前为已建成道路，土地利用方式比较单一，根据现场调查，项目周边无需要保护的珍稀野生动植物和濒危物种。 6.土壤及农业生产 舞阳县现有耕地75万亩，土壤有四类，黄棕壤占42.86％，砂姜土占30.37％，潮土占20.14％，褐土占6.63％。 主要粮食作物和经济作物有小麦、玉米、红薯、大豆、烟叶、棉花。以苹果为主的林果业发展到4万亩。畜牧业发展迅速，大牲畜存栏9.2万头，生猪27.6万头，是国家优质山羊板皮基地县，河南省黄牛出口基地县。香菇栽培规模达到350万袋。 7.矿产资源 主要矿产资源有石油和岩盐。石油远景储量2168万吨；岩盐总储量400亿吨，列全国品位第一，储量第二，年出盐量12万m3，项目所在地目前没有矿产资源分布。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1.区域及人口 舞阳县位于中国河南省中部，地处黄淮海平原，是内陆特区漯河市辖县。总面积777平方公里，城区面积11.5km2，可耕地75万亩，总人口60万，其中农业人口52万人，占总人口86.4%。下辖6乡8镇，分别为舞泉镇、太尉镇、莲花镇、吴城镇、孟寨镇、辛安镇、北舞渡镇、侯集镇；文峰乡、保和乡、九街乡、姜店乡、马村乡、章化乡，共389个行政村，825个自然村。其中侯集镇辖34个行政村，253个村民组。 2.社会经济结构 2015年舞阳县以“三区”建设为载体，培育产业集群，优化产业结构，三次产业比例达到18.5∶63.7∶17.8。 第一产业：现代农业提速发展。全面完成16万亩项目区提升工程，被确定为全省重点打造的高标准粮田示范区。县气象灾害监测预警中心主体工程完工。总投资1.36亿元的国家级现代农业示范园区项目获得批复。全县新建高标准粮田16.9万亩，全年粮食总产61.5万吨。农业产业化步伐加快，中农集团、晋开集团等龙头企业入驻发展，全县新建农机化示范园区30个、生态养殖场19个，培育省级产业化龙头企业1家、家庭农场71家、农民专业合作社139家。土地流转面积达到36万亩，占全县家庭承包经营土地面积的53.7%。 第二产业：特色工业集群发展。产业集聚区完成固定资产投资105亿元，实现主营业务收入285亿元，税收收入2.8亿元，被评为全省一星级产业集聚区。区内开工道路6条，建成公租房6万平方米、标准化厂房9万平方米，综合服务平台建成投用，工业污水处理厂主体工程完工，桥头赵、竹园杨、王城岗三个自然村搬迁工作顺利推进。围绕盐及化工、服装服饰、装备制造三大主导产业，规划建设专业园区，培育优势产业集群。盐及化工产业实现主营业务收入120亿元，增长36.6%，成为舞阳工业史上首个超百亿产业集群。加快骨干企业培育，富平春酒业、新和车业等7家企业完成战略重组；纳入全市工业“1351工程”的31家企业实现销售收入90.7亿元，增长37.6%；全县完成工业用电量13.7亿度，增长30.6%，增速居全市第一、全省第二。企业创新能力不断提升，全县建成市级以上工程技术研究中心9家，高新技术产业增加值占规模以上工业增加值的17.7%。 第三产业：服务业发展势头良好。区内完成固定资产投资15.4亿元，主营业务收 入8亿元。大力发展金融服务业，引进了玉川村镇银行，组建了金大地小额贷款公司、中小企业联合投资发展商会。舞阳农民画销售收入突破600万元，60余幅作品入选中宣部“图说我们的价值观”公益广告。全县实现第三产业增加值24亿元，增长10%。 3.教育、文化 舞阳县全县现有义务教育学校165所，其中初中25所，小学140所，在校学生50184人，其中初中15200人，小学3498人，教职工3764人，校舍总建筑面积28357m2。 4.文物保护 舞阳县历史悠久，文化灿烂。贾湖遗址出土的骨笛和契刻符号，是世界目前发现最早的乐器和文字，把人类文字史和音乐史向前推进到8000年以前，对我国乃至世界文明做出了巨大贡献。蜚声海内外的现代农民画，以其泥土的芳香，迥异的风格引起了国内外画坛的注目，有７幅作品被国家博物馆收藏，20幅佳作销往国外。1988年，舞阳成立了全国第一家“农民画院”，舞阳被国家文化部命名为“中国现代民间绘画画乡”。1998年，又被国家文化部命名为全国文化先进县。 5.区域交通及优势 舞阳县交通便利。漯阜铁路穿境而过，距京广铁路漯河站45km，距郑州国际机场150km，东距107国道40km，京珠高速公路49km；北接宁洛（南京—洛阳）高速公路6km、南阳姜营机场105km、郑州新郑机场180km；西连日南（日照—南阳）高速公路25km。沪渝铁路穿境而过。舞阳县公路通车里程达1018km。公路纵横交错，四通八达。邮电通讯方便捷达，国际国内电话传真、程控交换、移动通讯、无线寻呼、计算机互联网等现代化设施一应俱全，沟通了舞阳与世界各地的信息传递。 6.盐业资源 地下盐资源丰富。盐岩总储量400亿吨，是全国品位第一、储量第二的大型矿床，而且矿体厚度大、盐质纯，氯化钠含量91.40─98.88%，具有较高的食用价值和工业价值，开发前景十分广阔。项目所在区域目前没有矿产资源。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 本项目位于漯河市舞阳县侯集镇侯王村北250m，东距裴城村5.9km、寨子村7.7km，本项目与裴城镇、寨子村同处农村地区，环境质量现状具有可比性。本次环境空气及地下水环境质量现状评价采用《漯河市新旺化工有限公司年产6000吨三氯乙醛、5000吨敌百虫、500吨有机硅保护剂BSTFA建设项目环境影响报告书》中监测数据。本次地表水环境质量现状评价采用《漯河市环境监测年鉴》（2015年）中沙河-舞阳马湾断面的监测数据。 1、环境空气 本次环境空气质量现状评价监测数据统计结果见表6。 表6 2015年寨子村监测点位监测数据统计一览表 单位：μg/m3 项目 类别; SO2; NO2; PM10; TSP. 24小时浓度范围; 9~19; 34~36; 113~122; 196~204. 标准指数; 0.06~0.127; 0.425~0.45; 0.753~0.813; 0.653~0.68. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0. 标准值; 150; 80; 150; 300. 由上表可知，本次评价区域环境空气质量主要污染因子24小时均值能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。 2、地表水 项目所在区域地表水体为沙河，根据《漯河市环境监测年鉴》（2015年），沙河—舞阳马湾断面监测结果，主要污染物pH、COD、BOD5、氨氮浓度分别为7.92~8.26、13.9~19mg/L、2.04~2.3mg/L、0.065~0.744mg/L，各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准要求。 3、地下水环境 本次地下水环境质量现状评价监测数据统计结果见表7。 表7 2015年裴城村地下水质量现状监测结果 单位：mg/L(pH除外) 监测点; 项目; pH; 氨氮; 高锰酸盐指数; 溶解性总固体; 总硬度; 氯化物. 裴 城 村; 测值范围; 7.26～7.29; 未检出; 0.37~0.38; 298~306; 221~223; 17.5~18.5. 均值; /; 未检出; 0.375; 302; 222; 18. 最大标准指数; 0.51～0.53; /; 0.127; 0.306; 0.495; 0.074. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 由上表可知，本次评价区域地下水环境质量主要污染因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准要求。 4、环境噪声 本项目位于舞阳县侯集镇侯王村北250m，附近无其他噪声源，声环境质量现状较好，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求，该区域声环境现状良好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据现场勘查，评价区域主要保护目标及保护级别详见表8。 表8 评价区域主要保护目标及保护级别一览表 环境要素; 保护目标; 方位; 性质; 距离; 保护级别. 环境空气; 侯王村; S; 村庄; 250m; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 地表水; 沙河; W; 地表水体; 2.8km; 《地表水环境质量标准》 （GB 3838-2002）III类标准. 地下水; 区域浅层地下水; /; /; /; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-93）III类标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 项目 执行标准; 主要控制指标及标准限值. 《地表水环境质量标准》 （GB 3838-2002）III类标准; pH; COD（mg/L）; 氨氮（mg/L）; BOD5（mg/L）. 6~9; 20; 1.0; 4. 《地下水质量标准》 （GB/T14848-93）Ⅲ类标准; pH; 氨氮（mg/L）; 高锰酸盐指数（mg/L）; 溶解性总固体（mg/L）; 总硬度（mg/L）; 氯化物（mg/L）. 6.5~8.5; 0.2; 3.0; 1000; 450; 250. 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准; SO2（μg/m3）; NO2（μg/m3）; PM10（μg/m3）; TSP（μg/m3）. 24小时平均; 24小时平均; 24小时平均; 24小时平均. 150; 80; 150; 300. 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准; 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]. 60; 50. 非甲烷总统的评价标准参照河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中非甲烷总烃二级标准1小时均值2.0mg/m3. 挥发性有机物评价标准参照《室内空气质量标准》（GBT18883-2002）中挥发性有机物8小时均值0.60mg/m3. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 执行标准 项目; 主要控制指标及标准限值. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]. 60; 50. 《大气污染物综合排放标准》表2二级标准; 颗粒物; 最高允许排放浓度; 120mg/m3. 15m高的排气筒最高允许排放速率; 3.5kg/h. 周界外浓度最高点; 1.0mg/m3. 非甲烷总烃; 最高允许排放浓度; 120mg/m3. 15m高的排气筒最高允许排放速率; 10kg/h. 周界外浓度最高点; 4.0mg/m3. 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）（天津市）; 表2印刷与包装印刷; VOCs; 最高允许排放浓度; 50mg/m3. 15m高的排气筒最高允许排放速率; 1.5kg/h. 表5; 厂界监控点浓度限值; 2.0mg/m3. 《一般工业固体废物贮存、处置污染物控制标准》（GB18599-2001）及其修改单. 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单. |
| 总量 控制 指标 | 本项目废水主要为生活污水，生活污水经厂区化粪池处理后由附近村民定期清掏还田利用，所以本项目总量控制指标为COD：0，氨氮0。 |

建设项目工程分析

1.工艺流程简述(图示)： 生产工艺流程图： 原料 混合 加热挤出成型 上色 包装入库 废气 废气、噪声 废气、噪声 造粒 废气、噪声 固废 电加热 电加热 图3 项目工艺流程及产污环节示意图 项目生产工艺流程说明： 1、混合：将PVC粉、钙粉、CPE稳定剂、DOP软化剂等按配方要求人工进行投加，由于原料由人工进行投加，因此会有少量粉尘产生。投料完成后在混合机中搅拌约20分钟，使其充分混合，搅拌过程为封闭状态。 2、造粒：利用自动上料机将混合后的原料通过管道送入造粒机内，搅拌并挤出成塑料颗粒。 3、加热挤出成型：将造粒后的塑料颗粒投入到加热挤出成型机内，加热溶化后由挤出机挤成封边条状，并直接用水冷却定型。冷却水循环使用，定期补充不外排。 ◆造粒机和加热挤出成型机均自带电加热装置，PVC加热至110℃时开始产生氯化氢，加热到160℃~200℃时会发生明显降解，影响产品性能，为了防止PVC在加热过程中发生降解，需加入热稳定剂，当加入热稳定剂后，PVC的热分解温度约在220以上。本项目采用CPE作为稳定剂，加热温度约为170℃~180℃，此温度下PVC融化而不分解，无降解废气产生，但会有少量有机废气（以非甲烷总烃计）产生。 4、上色：定型后的封边条用辊涂上色机上色，此过程会有少量的挥发性有机物（VOCs）产生。 5、包装入库：上色晾干后即为成品，对成品进行包装入库，此过程会产生一定的废包装材料。 2.主要污染工序： 本项目租赁已有的厂房进行建设，不涉及土石方工程，但项目设备还未安装，所以本次评价仅对施工期环境影响进行简要分析。施工期主要污染工序见表9，营运期主要污染工序见10。 表9 施工期主要污染工序一览表 污染类别; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子. 废气; 汽车尾气; 设备运输; NO2、CO和烃类物. 废水; 生活污水; 设备安装; COD、氨氮. 噪声; 设备运输车辆产生的噪声; 设备运输; 等效连续A声级. 固废; 施工人员生活垃圾; 设备安装; 生活垃圾. 表10 营运期主要污染工序一览表 污染类别; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子. 废气; 生产废气; 混合工序; 颗粒物. 造粒、加热挤出成型; 非甲烷总烃. 上色; 挥发性有机物（VOCs）. 废水; 生活污水; 职工生活; COD、氨氮. 噪声; 设备噪声; 生产过程; 等效连续A声级. 固废; 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾. 废包装材料; 废弃包装材料; /. 废UV光油桶; /. 3.主要污染源强分析 3.1施工期主要污染源强分析 3.1.1废气源强分析 本项目租用舞阳县侯集粮库已建好的厂房进行建设，不对建筑进行改造，不涉及土石方工程，施工期废气主要为设备运输车辆进出产生的汽车尾气，主要成分是烃类、CO和NO2，属间歇性无组织排放。 表11 机动车辆污染物排放系数 污染物; 以汽油为燃料（g/L）; 以柴油为燃料（g/L）. 小汽车; 载重车; 机车. CO; 169.0; 27.0; 8.4. NO2; 21.1; 44.4; 9.0. 烃类; 33.3; 4.44; 6.0. 以重型车为例，其额定燃油率为30.19L/100km，按表11机动车辆污染物排放系数测算，单车污染物平均排放量分别为：CO815.13g/100km，NO21340.44g/100km，烃类物质134.0g/100km。 3.1.2废水源强分析 项目施工期废水主要为施工人员的生活污水，施工人员约10人，施工期1个月，根据《给水排水设计手册（第二册）建筑给水排水》（第二版），施工人员用水量按35L/人▪d计，施工期生活用水量约为10.5m3，排污系数按0.8，则生活污水产生量约为8.4m3。施工期生活污水依托现有化粪池处理后由附近村民定期清掏还田利用。 3.1.3噪声源强分析 项目施工期噪声主要为设备运输车辆产生的噪声，本项目设备安装量不大，运输频次较低，噪声源强较小。 3.1.4固废源强分析 施工期固废主要为施工人员生活垃圾。施工人员生活垃圾的产生量约为0.135t，收集后可由环卫部门定期清运。施工期固废对周边环境影响较小。 3.2营运期主要污染源强分析 本项目营运期主要污染物包括废气、废水、噪声、固废等。 3.2.1废气源强分析 本项目废气主要是混合过程中产生的颗粒物，造粒、加热挤出成型产生的非甲烷总烃和上色过程中产生的挥发性有机物（VOCs）。评价建议混合、造粒、挤出成型工序均设置集气罩，颗粒物经集气罩收集、布袋除尘器处理后由一根15m高的排气筒（1#）排放；非甲烷总烃和挥发性有机物集气罩收集，经活性炭吸附装置处理后由一根15m高的排气筒（2#）排放。 1、混合过程中产生的颗粒物 项目生产过程中产生颗粒物的工序主要是原料混合工序，根据建设单位提供的资料，项目混合过程中颗粒物产生量约为原料用量的1‰~2‰，本项目取2‰，则本项目粉尘产生量约为0.46t/a，经集气罩收集、布袋除尘器处理后由一根15m高的排气筒（1#）排放。引风机风量为2000m3/h，集气罩收集效率为90%，则有组织颗粒物量产生量为0.414t/a，产生浓度为86.25mg/m3，布袋除尘器除尘效率按99%计，则项目有组织废气排放量为0.00414t/a，排放速率为0.0017kg/h，排放浓度为0.86mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3和最高允许排放速率3.5kg/h（15m高的排气筒）的要求。项目无组织颗粒物排放量为0.046t/a。 2、造粒、加热挤出成型过程中产生的非甲烷总烃 项目生产过程中产生非甲烷总烃的工序主要是造粒工序、加热挤出成型工序。经类比同类项目，非甲烷总烃的产生量约为使用物料的0.01%，本项目PVC粉用量为120t/a，则非甲烷总烃产生量为0.012t/a，经集气罩收集、经活性炭吸附装置处理后经一根15m高的排气筒（2#）排放。引风机风量为2000m3/h，集气罩收集效率为90%，则有组织非甲烷总烃产生量为0.0108t/a，产生浓度为2.25mg/m3，活性炭吸附效率按90%计，则项目有组织废气排放量为0.0011t/a，排放速率为0.00046kg/h，排放浓度为0.225mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准非甲烷总烃最高允许排放浓度120mg/m3和最高允许排放速率10kg/h（15m高的排气筒）的要求。项目无组织非甲烷总烃排放量为0.0012t/a。 3、上色过程中产生的挥发性有机物（VOCs） 目前我国尚未制定油墨及印刷行业的行业性排放标准，《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）仅对苯、甲苯、二甲苯排放限值进行了规定。对本次项目特征污染因子VOCs本次评价参照天津市发布的《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）进行评价。 项目生产过程中产生挥发性有机物的工序主要是上色工序。经类比同类项目，VOCs产生量按原料的1%计，本项目UV塑料凹版印刷光油用量为0.6t/a，则VOCs的产生量为0.006t/a，经集气罩收集后与非甲烷总烃共用一套活性炭吸附装置进行处理，最后由一根15m高的排气筒（2#）排放。引风机风量为2000m3/h，集气罩收集效率为90%，则有组织VOCs产生量为0.0054t/a，产生浓度为1.1mg/m3，活性炭吸附效率按90%计，则项目有组织VOCs排放量为0.00054t/a，排放速率为0.00022kg/h，排放浓度为0.11mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）（天津市）中表2中新建企业（印刷与包装印刷行业）挥发性有机物（VOCs）最高允许排放浓度（50mg/m3）和15m高的排气筒的最高允许排放速率（1.5kg/h）。项目无组织VOCs排放量为0.0006t/a。 3.2.2废水源强分析 主要生产用水为加热挤出成型过程中冷却水，该部分用水为循环使用不外排，只需定期补充新鲜水，根据建设单位提供的资料，定期补充水量为补充水量为0.01m3/d。 项目劳动定员10人，均不在厂区内食宿，根据《给水排水设计手册（第二册）建筑给水排水》（第二版），企业非住宿职工用水量按35L/人▪d计，年工作日按300天计，则项目用水量0.35m3/d、105m3/a，排放系数按0.8计，生活污水产生量为0.28m3/d、合84m3/a，经类比分析，本项目生活污水中各污染物产生浓度为COD300mg/L，BOD5120 mg/L，氨氮30mg/L，SS300mg/L。生活污水经厂区化粪池处理后有附近村民定期清掏，还田利用。 3.2.3噪声源强分析 本项目主要高噪声设备主要为造粒机、混合机、挤出成型机等设备，其噪声源强约为75~82dB(A)，项目主要高噪声设备源强见表12。 表12 项目主要设备噪声源强一览表 单位：dB(A) 序号; 噪声源; 源强. 1; 造粒机; 75. 2; 挤出成型机; 78. 3; 辊涂上色机; 80. 4; 混合机; 82. 3.2.4营运期固废源强分析 本项目运营过程中产生的固废主要为生产过程中产生的废弃包装材料、职工生活垃圾以及废UV光油桶。 1、废弃包装材料 本项目生产过程中产生的固废主要为废弃包装材料。根据建设单位提供资料，该部分固废产生量约为2t/a。这部分固废作为有价废物外卖，不外排。 2、生活垃圾 本项目劳动定员10人，生活垃圾产量参照《城镇生活源产排污系数手册》，漯河地区属于三区、四类城市，其生活垃圾产生系数为0.45kg/人.d，工作时间按300天计算，则生活垃圾产生量约为1.35t/a。生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清理。 3、废UV光油桶 根据《国家危险废物名录》（2016年）可知，废UV光油桶属于危险废物，废物代码：HW49 900-041-49，根据建设单位提供资料，产生量约0.5t/a，为该部分废物在危废暂存间暂存后交由厂家回收利用。 4.项目污染物产排情况汇总 本项目各项污染物产排情况详见表13。 表13 项目污染物产排情况汇总一览表 污染因素; 产生情况; 污染防治措施; 排放情况. 产生浓度; 产生量; 排放浓度; 排放量. 废气; 颗粒物; 86.25mg/m3; 0.414t/a; 布袋除尘器+15m高的排气筒（1#）; 0.86mg/m3; 0.00414t/a. 非甲烷总烃; 2.25mg/m3; 0.0108t/a; 共用一套活性炭吸附装置+15m高的排气筒（2#）; 0.225mg/m3; 0.0011t/a. VOCs; 1.1mg/m3; 0.0054t/a; 0.11mg/m3; 0.00054t/a. 废水; 生活污水; 水量; 84m3/a; 化粪池处理后由附近村民定期清掏还田利用; 0. COD; 300mg/L; 0.0024t/a; 0; 0. 氨氮; 30mg/L; 0.0002t/a; 0; 0. 固体废物; 生活垃圾; /; 1.35t/a; 由环卫部门定期清理; /; 0. 废包装材料、废弃产品; /; 2t/a; 收集后作为有价废物外卖; /; 0. 废UV光油桶; 0.5t/a; 由厂家回收利用; /; 0. 噪声; 主要是设备噪声，其噪声源强约为75~82dB(A).

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 混合工序 | 颗粒物 | 86.25mg/m3 0.414t/a | 0.86mg/m3 0.00414t/a |
|  | 造粒、加热挤出成型工序 | 非甲烷总烃 | 2.25mg/m3 0.0108t/a | 0.225mg/m3 0.0011t/a |
|  | 上色工序 | VOCs | 1.1mg/m3 0.0054t/a | 0.11mg/m3 0.00054t/a |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | # 生活污水 | 水量：84m3/a COD：300mg/L、0.0024t/a 氨氮：30mg/L、0.0002t/a | 0 |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.35t/a | 0 |
|  | 生产过程 | 废包装材料、废弃产品 | 2t/a | 0 |
|  |  | 废UV光油桶 | 0.5t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目主要高噪声设备主要为造粒机、混合机、挤出成型机等设备，其噪声源强约为75~82dB(A)。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 项目位于舞阳县侯集镇侯王村北250m，租赁已建成的厂房，项目建设不会改变项目所在区域周围的生态环境。 |  |  |  |  |

环境影响分析

主要环境影响分析： 1.施工期环境影响分析 1.1废气 施工期废气主要为设备运输车辆进出产生的汽车尾气，主要成分是THC、CO、NO2。运输车辆在怠速、减速和加速时产生的污染最严重。经过调查，在一般气象条件下，平均风速为2.4m/s时，建筑工地的THC、NO2、CO的浓度为其上风向的5.4~6.0倍，其影响范围可在下风向达到100m，影响范围内THC、NO2、CO的浓度均值分别为1.05mg/m3、0.216mg/m3、10.03mg/m3。NO2、CO的浓度是《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准值的1.08倍和1倍，THC不超标（我国无该污染物环境质量标准，本次评价参照以色列标准2.0mg/m3）。当有围栏时，在同等气象条件下，其影响距离可以缩短30%，即影响范围为70m。本项目周围200m范围内无敏感点，所以施工期运输车辆产生的废气对周边环境影响较小。 1.2废水 施工期废水主要是施工人员生活污水，生活污水产生量为8.4m3，生活污水经现有的化粪池处理后由附近村民定期清掏还田利用，对周围环境影响较小。 1.3噪声 项目施工期噪声主要为设备运输车辆产生的噪声，本项目设备安装量不大，运输频次较低，且项目周围200m范围内无敏感点，所以施工期运输车辆产生的噪声对周边环境影响较小。 1.4固废 施工人员生活垃圾收集后由环卫部门定期清理，施工期固废对周围环境影响较小。 2.营运期环境影响分析 2.1废气 2.1.1有组织废气 根据工程分析可知，项目有组织废气排放情况见表14。 表14 项目有组织废气产生及排放情况一览表 产生工序; 混合工序; 造粒、加热挤出工序; 上色工序. 污染物名称; 颗粒物; 非甲烷总烃; 挥发性有机物. 产生量; 0.414t/a; 0.0108t/a; 0.0054t/a. 产生浓度; 86.25mg/m3; 2.25mg/m3; 1.1mg/m. 处理措施; 布袋除尘器+15m高的排气筒（1#）; 活性炭吸附装置+15m高的排气筒（2#）. 排放量; 0.00414t/a; 0.0011t/; 0.00054t/. 排放速率; 0.0017kg/h; 0.00046kg/h; 0.00022kg/h. 排放浓度; 0.86mg/m3; 0.225mg/m3; 0.11mg/m3. 标准; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3和最高允许排放速率3.5kg/h（15m高的排气筒）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准非甲烷总烃最高允许排放浓度120mg/m3和最高允许排放速率10kg/h（15m高的排气筒）; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）（天津市）中表2中新建企业（印刷与包装印刷行业）挥发性有机物（VOCs）最高允许排放浓度（50mg/m3）和15m高的排气筒的最高允许排放速率（1.5kg/h）. 是否达标; 达标; 达标; 达标. 由于本项目造粒、挤出成型机产生的非甲烷总烃和上色工序产生的挥发性有机物均可以通过活性炭吸附装置+15m高的排气筒排放，建设单位为考虑成本，拟在造粒机、挤出成型机和辊涂机上各设集气罩，通过抽风装置将废气引入活性炭吸附装置吸附处理后，再经15m高的排气桶排放。 由上表可知，本项目有组织废气均达标排放，对周围环境影响较小。 2.1.2无组织废气 根据工程分析，本项目无组织废气排放情况见表15。 表15 项目无组织废气产生情况一览表 产生工序; 混合工序; 造粒、加热挤出工序; 上色工序. 污染物名称; 颗粒物; 非甲烷总烃; 挥发性有机物. 产生量（t/a）; 0.046; 0.0012; 0.0006. 产生速率（kg/h）; 0.019; 0.0005; 0.00025. 1、最大落地浓度分析 评价采用《环境影响评价技术导则—大气环境》推荐的估算模式（面源）对无组织废气排放浓度进行预测，其计算参数见表16。 表16 无组织废气排放浓度预测计算参数一览表 产污单元; 污染物; 排放速率（kg/h）; 评价标准（mg/m3）; 面源有效高度(m）; 面源宽度（m）; 面源长度（m）. 生产车间; 颗粒物; 0.019; 0.45; 4; 23; 53. 非甲烷总烃; 0.0005; 2.0; 4; 23; 53. 挥发性有机物; 0.00025; 0.60; 4; 23; 53. 注：颗粒物评价标准按PM10日均值的3倍计；非甲烷总统的评价标准参照河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中非甲烷总烃二级标准1小时均值2.0mg/m3；挥发性有机物评价标准参照《室内空气质量标准》（GBT18883-2002）中挥发性有机物8小时均值0.60mg/m3。 根据厂区平面布局情况，污染源到各厂界距离及厂界处污染物的浓度见表17。 表17 无组织废气排放影响预测一览表 估算点位; 生产车间到厂界的距离（m）; 颗粒物; 非甲烷总烃; 挥发性有机物. 浓度（mg/m3）; 占标率（%）; 浓度（mg/m3）; 占标率（%）; 浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 生产车间外1m处; /; 0.006578; 1.46; 0.0001731; 0.01; 8.655E-5; 0.01. 东厂界; 55; 0.02276; 5.06; 0.0005989; 0.03; 0.0002995; 0.05. 西厂界; 2; 0.007008; 1.56; 0.0001844; 0.01; 9.221E-5; 0.02. 南厂界; 1; 0.006578; 1.46; 0.0001731; 0.01; 8.655E-5; 0.01. 北厂界; 80; 0.02432; 5.40; 0.00064; 0.03; 0.00032; 0.05. 最大落地浓度点; 104; 0.02494; 5.54; 0.0006564; 0.03; 0.0003282; 0.05. 侯王村; 250; 0.02076; 4.61; 0.0005462; 0.03; 0.0002731; 0.05. 根据预测结果可知，项目建成后四周厂界处无组织颗粒物排放浓度和非甲烷总烃排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物和非甲烷总烃周界外浓度最高点无组织排放监控浓度限值（颗粒物：1.0mg/m3、非甲烷总烃4.0mg/m3）要求。无组织排放的挥发性有机物四厂界处预测排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）（天津市）中表5厂界监控点浓度限值（VOCs：2.0mg/m3）要求。 对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）可知，PM10的二级标准的24小时平均值为150μg/m3，敏感点侯王村的颗粒物预测排放浓度为0.02076mg/m3，对环境空气质量的贡献值为13.8%，贡献值较小。非甲烷总统的评价标准参照河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中非甲烷总烃二级标准1小时均值2.0mg/m3，敏感点侯王村的非甲烷总烃预测排放浓度为0.0005462mg/m3，对环境空气质量的贡献值为0.027%，贡献值较小。挥发性有机物评价标准参照《室内空气质量标准》（GBT18883-2002）中挥发性有机物8小时均值0.60mg/m3，敏感点侯王村的挥发性有机物预测排放浓度为0.0002731mg/m3，对环境空气质量的贡献值为0.045%，贡献值较小。综上所述，本项目无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃和挥发性有机物对周围敏感点影响较小。 2、大气环境防护距离分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）的有关规定，需对本项目无组织排放废气进行大气环境防护距离分析。大气环境防护距离计算参数取值及计算结果见表18。 表18 环境防护距离参数及结果一览表 面源排放气体; 评价标准（mg/m3）; 面源排放量（kg/h）; 计算参数（m）; 大气环境防护建议距离（m）. 高度; 长度; 宽度. 颗粒物; 0.45; 0.019; 4; 23; 53; 无超标点. 非甲烷总烃; 2.0; 0.0005; 4; 23; 53; 无超标点. 挥发性有机物; 0.60; 0.00025; 4; 23; 53; 无超标点. 根据预测，本项目无组织排放废气无超标点，根据大气环境防护距离的确定要求，本项目不需设置大气环境防护距离。 3、卫生防护距离分析 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的有关规定，需对本项目无组织排放废气所在的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为： 式中：Cm——标准浓度限值（一次浓度），mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产车间占地面积S（m2）计算：r=（S/π）0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； 依照上述公式无组织排放单元卫生防护距离计算参数及其结果见表19。 表19 无组织排放单元卫生防护距离计算参数及其结果 无组织排放源; 污染物; 排放量 （kg/h）; 评价标准（mg/m3）; 计算参数; 卫生防护距离计算值（m）; 卫生防护距离（m）. A; B; C; D. 生产车间; 颗粒物; 0.019; 0.45; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 2.301; 50. 非甲烷总烃; 0.001; 2.0; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.012; 50. 挥发性有机物; 0.00025; 0.60; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.009; 50. 本项目颗粒物、非甲烷总烃、挥发性有机物卫生防护距离均为50m，经提级后本项目卫生防护距离为100m，卫生防护距离包络图见附图四。经现场踏勘，项目100m范围内无敏感点，因此本项目无组织排放废气对周围环境影响较小。 2.2废水 本项目营运过程中产生的废水主要为职工生活污水。根据工程分析可知，本项目生活污水产生量为84m3/a，生活污水经化粪池处理后由附近村民定期清掏还田利用，对周围环境影响较小。 2.3噪声 2.3.1噪声治理措施 为防止噪声对周围环境的影响，针对本项目的主要高噪声设备，评价建议采取合理布置各设备、基础减振、密闭隔声等措施进行治理，经采取相应的治理措施后，噪声源强明显减弱，厂房外噪声可降至55~64dB(A)。项目主要噪声设备治理措施见表20。 表20 项目主要设备治理措施一览表 单位：dB(A) 序号; 噪声源; 数量; 叠加源强; 治理措施; 治理后源强. 1; 造粒机; 1台; 75; 密闭隔声、基础减振; 55. 2; 挤出成型机; 4台; 84; 密闭隔声、基础减振; 64. 3; 辊涂上色机; 1台; 80; 密闭隔声、基础减振; 60. 4; 混合机; 1台; 82; 密闭隔声、基础减振; 62. 2.3.2厂界噪声预测 无指向性点声源的几何发散衰减公式： L=L0-20lg(r/r0) 式中：L—距噪声源为r处的噪声值，dB(A)； L0—距噪声源为r0处的噪声值，dB(A)； r—预测点距声源的距离，m； r0—与声源的距离，取值1m 评价把各个生产设备采取降噪措施后噪声值进行叠加作为一个混合点声源处理，则混合点声源叠加后噪声源强约为67.3dB(A)，根据多点源叠加模式可预测厂界噪声贡献值。运营期噪声预测结果见表21。 表21 噪声预测结果一览表 点位; 距声源距离（m）; 对厂界（敏感点）贡献值; 预测值; 标准值. 东厂界; 80; 29.2; 29.2; 昼间：60 夜间：50. 西厂界; 25; 39.3; 39.3. 南厂界; 12; 45.7; 45.7. 北厂界; 92; 28.0; 28.0. 侯王村; 250; 19.3（贡献值）; 40.5（背景值）; 40.5. 离项目最近的敏感点为南侧250m处的侯王村，在采取合理布置各高噪声设备、车间密闭隔声、基础减振等措施并经距离衰减后，由预测结果可知，四厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，敏感点侯王村噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。本项目噪声对周围环境影响较小。 2.4固废 本项目运营过程中产生的固废主要为生产过程中产生的废弃包装材料、及职工生活垃圾和废UV光油桶。 废弃包装材料作为有价废物外卖，不外排；生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清理。根据《国家危险废物名录》（2016年）可知，废UV光油桶属于危险废物，废物代码：HW49 900-041-49，评价要求项目产生的废UV光油桶应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求设置危险废物标识和具有“三防”措施的危废暂存间，且禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。根据厂区平面布置和项目危险废物的产生量，评价要求在厂房的北侧设置危险废物暂存间，面积不小于10m2，危险废物经收集后，定期交由厂家回收利用。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 混合工序 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m高的排气筒（1#） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准 |
|  | 造粒、加热挤出工序 | 非甲烷总烃 | 活性炭吸附+15m高的排气筒（2#） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准 |
|  | 上色工序 | 挥发性有机物 |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）（天津市）中表2中新建企业（印刷与包装印刷行业） |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | 生活污水 | 经化粪池处理有附近村民定期清掏还田利用 | 对周围环境影响较小 |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 交由环卫部门卫生填埋 | 不对外排放 |
|  | 生产过程 | 废包装材料 | 收集后作为有价废物外卖 |  |
|  |  | 废UV光油桶 | 在危废暂存间暂存后由厂家回收利用 |  |
| 噪 声 | 本项目主要高噪声设备主要为造粒机、混合机、挤出成型机等设备，其噪声源强约为75~82dB(A)。在采取基础减振、密闭隔声等措施治理，再经距离衰减后，四厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目位于舞阳县侯集镇侯王村北250m，租赁已建成的厂房，项目建设不会改变项目所在区域周围的生态环境。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、环评结论： 1.项目概况 舞阳县天奉家具辅料厂家具辅料生产加工项目位于舞阳县侯集镇侯王村北250m，本项目租赁舞阳县侯集粮库现有厂房1200m2，办公300m2，详见见附件3。项目主要有造粒机、挤压成型机、辊涂上色机等设备，建设家具封边条生产线1条，项目建成后年产家具封边条100万m。本项目劳动定员10人，均不在厂区食宿，年工作300天，采用单班制，每天工作8小时。 2.产业政策符合性 本项目属于塑料制品制造项目，对比《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）可知，本项目不属于“限制、淘汰类”，应属于允许类。项目已经在舞阳县发展改革和工业信息化委员会备案，备案文号为：豫漯舞阳制造[2016]24941，详见附件2。项目建设符合国家产业政策。 3.选址合理性 （1）项目周边环境概况 本项目位于舞阳县侯集镇侯王村北250m，项目北临乡村道路，路北为农田；东临乡村道路，路东为农田；南临农田，约250m为侯王村；西临农田。项目地理位置详见附图一，周边环境示意图详见附图二。 （2）本项目位于舞阳县侯集镇侯王村北250m，根据舞阳县国土资源局侯集国土资源所提供的证明文件可知（详见附件4），本项目土地性质符合项目使用。根据舞阳县侯集镇村镇建设服务中心提供的证明文件可知（详见附件5），本项目用地性质符合乡镇土地利用规划。 4.区域环境质量 项目区域环境空气质量主要污染因子24小时均值能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；附近地表水体沙河水质各项指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求；项目区域地下水各项指标均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求；区域声环境质量现状可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 5.污染防治措施及环境影响 5.1营运期水污染防治措施结论 本项目营运期废水主要为职工生活污水，经化粪池处理后由附近村民定期清掏还田利用。 5.2营运期大气污染防治措施结论 项目生产过程中产生的废气的工序主要为混合工序产生的颗粒物、造粒和加热挤出成型工序产生的非甲烷总烃、上色工序产生的挥发性有机物。颗粒物经集气罩收集、布袋除尘器处理后由一根15m高的排气筒（1#）排放，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3和最高允许排放速率3.5kg/h（15m高的排气筒）的要求。非甲烷总烃和挥发性有机物经活性炭吸附装置处理后经一根15m高的排气筒（2#）排放，非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准非甲烷总烃最高允许排放浓度120mg/m3和最高允许排放速率10kg/h（15m高的排气筒）的要求，挥发性有机物排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）（天津市）中表2中新建企业（印刷与包装印刷行业）挥发性有机物（VOCs）最高允许排放浓度（50mg/m3）和15m高的排气筒的最高允许排放速率（1.5kg/h）要求。 5.3营运期噪声污染防治措施结论 本项目主要高噪声设备主要为造粒机、混合机、挤出成型机等设备，其噪声源强约为75~82dB(A)，评价建议采取合理布置各设备、基础减振、密闭隔声等措施进行治理，经采取相应的治理措施再经距离衰减后，项目四厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 5.3营运期固体废物污染防治措施结论 本项目运营过程中产生的固废主要为生产过程中产生的废弃包装材料、及职工生活垃圾和废UV光油桶。废弃包装材料作为有价废物外卖，不外排；生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清理。废UV光油桶属于危险废物，在危废暂存间暂存后定期交由厂家回收利用。本项目营运过程中各项固废均得到合理处置，不会对周围环境产生明显影响。 6、总量控制 本项目废水主要为生活污水，生活污水经厂区化粪池处理后由附近村民定期清掏还田利用，所以本项目总量控制指标为COD：0，氨氮0。 二、环评建议 1、严格落实各项废气、噪声污染防治措施，确保废气和厂界噪声达标排放。 2、生产过程产生的固废严格按照环评要求妥善处置，不外排。 3、项目建设完成后，要向环保管理部门申请验收，在符合环境管理部门要求的前提下，可投入试生产。 三、验收内容 表22 建设项目竣工环保验收内容一览表 项目; 污染源名称; 验收调查内容; 验收监 测因子; 要求. 废水; 生活污水; 生活污水是否经化粪池处理后用于农田堆肥; /; /. 废气; 混合工序; 布袋除尘器+15m高的排气筒（1#）; 颗粒物; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3和最高允许排放速率3.5kg/h（15m高的排气筒）. 造粒、加热挤出成型工序; 活性炭吸附装置+15m高的排气筒（2#）; 非甲烷总烃; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准非甲烷总烃最高允许排放浓度120mg/m3和最高允许排放速率10kg/h（15m高的排气筒）. 上色工序; 挥发性有机物; 满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）（天津市）中表2中新建企业（印刷与包装印刷行业）挥发性有机物（VOCs）最高允许排放浓度（50mg/m3）和15m高的排气筒的最高允许排放速率（1.5kg/h）. 固废; 废弃包装材料; 是否设有一般固废暂存间，定期收集外卖; /; /. 生活垃圾; 是否集中收集后由环卫部门定期清理; /; /. 废UV光油桶; 是否设有危废暂存间，定期交由厂家回收利用; /; /. 噪声; 设备噪声; 设置绿化带、禁止鸣笛等治理措施; 等效连续A声级; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 综上分析，舞阳县天奉家具辅料厂家具辅料生产加工项目符合国家产业政策，厂址符合土地利用规划要求，项目选址可行。该项目建设在认真落实各项污染防治措施，认真执行环境保护“三同时”制度的基础上，污染物可实现达标排放，能够达到环境保护的要求。从环境保角度分析，该项目在此建设是可行的。