《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别----按国标填写。

4、总投资----指项目投资总额。

5、主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 舞阳县金福楼调味厂年产调味料25吨项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 舞阳县金福楼调味厂 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 宋亚东 |  | 联系人 | 宋亚东 |  |  |
| 通讯地址 | 舞阳县保和乡楼宋村西 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18903952250 | 传真 | / | 邮政编码 | 462401 |  |
| 建设地点 | 舞阳县保和乡楼宋村西 |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 舞阳县发展改革和工业信息化委员会 |  | 备案文号 | 豫漯舞阳制造 [2016]10379 |  |  |
| 建设性质 | ■新建 □改扩建 □技改 |  | 行业类别及代码 | C1469其他调味品、 发酵制品制造 |  |  |
| 占地面积（m2） | 2000 |  | 绿化面积 （m2） | 100 |  |  |
| 总投资 （万元） | 100 | 环保投资 （万元） | 6 | 环保投资占总投资比例 |  | 6% |
| 评价经费 （万元） | / | 预投产 日期 | / |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 调味料为日常生活中不可缺少的传统调味品，既能增进食欲，又能调节口感，经常被人们用来做汤、凉拌等。舞阳县金福楼调味厂经过市场调研，拟投资100万元在舞阳县保和乡楼宋村西建设年产调味料25吨项目。 经查阅《产业结构调整指导目录》(2011年本)（修正），“年产调味料25吨项目”非限制类和淘汰类，为允许类，符合国家产业政策，于2016年6月7日在舞阳县发展改革和工业信息化委员会备案，项目编号：豫漯舞阳制造 [2016]10379。项目备案确认书见附件2。 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环境保护部令第33号）规定，年产调味料25吨项目属于“104，调味品、发酵制品制造”中“其他（单纯分装除外）”（非味精、柠檬酸、赖氨酸、淀粉、淀粉糖等制造），应编制环境影响报告表。受建设单位委托（环评委托书见附件1），河南金环环境影响评价有限公司承担该项目的环境影响评价工作。经过对现场调查、监测和查阅有关资料，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了“舞阳县金福楼调味厂年产调味料25吨项目”环境影响报告表。 2、项目位置及周边概况 本项目位于舞阳县保和乡楼宋村西，总占地面积2000m2（约3亩），项目用地为租赁保和乡楼宋村土地，出租合同见附件5。根据现场调查，项目西侧为信号塔，隔塔为水塘；北侧为村路，隔路为水塘；西北侧12m为楼宋村民房；东侧6m为楼宋村天脊化肥服务站；东北侧28m为楼宋村民房；南侧为荒地，36m为楼宋村民房。项目地理位置见附图一，项目周围环境示意图见附图二。 根据舞阳县国土资源局保和国土资源所及舞阳县保和乡村镇建设发展中心出具的证明，项目用地属于建设用地，符合保和乡土地利用总体规划及保和乡城乡建设总体规划。土地证明见附件3，规划证明见附件4。 3、建设内容 项目总占地面积2000m2（约3亩），建设内容主要为食醋车间、料酒配制车间及红烧酱汁配制车间等，总建筑面积为1000m2，具体建设内容见表1。 表1 项目主要建设内容一览表 工程类别; 工程内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 食醋车间; 1座，建筑面积180m2; 已建. 料酒车间; 1座，建筑面积50m2; 已建. 红烧酱汁车间; 1座，建筑面积50m2; 已建. 辅助工程; 办公室; 1层，4间，建筑面积50m2; 已建. 原料库; 1座，建筑面积约30m2; 已建. 成品库; 1座，建筑面积约200m2; 已建. 包装车间; 1座，建筑面积约180m2; 已建. 消毒间; 1座，建筑面积约10m2; 已建. 更衣室; 2间，建筑面积约10m2; 已建. 实验室; 1座，建筑面积约10m2; 已建. 其他设施; 建筑面积约130m2; 已建. 公用工程; 供电工程; 利用当地供电所，供生产和辅助设施用电; /. 供热制冷; 生产供热采用电; /. 供水工程; 由当地的自来水管网供给; /. 排水工程; /; /. 环保工程; 废气治理; 安装排风扇，加强车间通风换气; 拟建. 废水治理; 废水经半地埋式一体化污水处理站处理后，用于厂内及周围林地绿化; 拟建. 固废治理; 设置垃圾收集箱、固废暂存区; 拟建. 绿化; 绿化面积100m2; /. 4、产品方案 本项目产品方案及规格见表2。 表2 项目产品方案及产能一览表 序号; 产品名称; 设计能力 (吨/年); 产品规格. 1; 调味料; 食醋; 15; 500mL/瓶，2.5L/壶. 2; 料酒; 5; 500mL/瓶，2.5L/壶. 3; 红烧酱汁; 5; 500mL/瓶，2.5L/壶. 5、主要设备设施 本工程主要设备设施见表3。 表3 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 1; 发酵池; 1×4×1; 6个; /. 2; 淋醋池; 1×2×1; 2个; /. 3; 储存池; 1×7×1.2; 2个; /. 4; 配制池; 1×7×1.2; 2个; /. 5; 负压灌装机; GE180; 1台; /. 6; 全自动贴标机; TZB130; 1台; /. 6、原辅材料、能（资）源消耗量用量 本项目按照国家食品卫生标准选用安全、优质原辅材料及包装材料，不涉及国家明令禁止的添加材料及包装材料。食品添加剂按《食品添加剂使用标准》（GB2760-2011）使用；项目内包装材料为食品专用玻璃瓶及壶，外包装采用纸箱，为无毒无害材料，满足《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）的相应要求。项目用水应符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）要求。本项目所用原辅材料均为外购成品，厂区内不进行其生产加工。原辅材料用量一览表见表4。 表4 项目原辅材料用量一览表 序号; 原辅料名称; 用量 （吨/年）; 备注. 1; 食醋; 玉米粉; 2; 外购. 2; 稻壳; 10. 3; 水; 10. 4; 大曲; 1. 5; 食用盐; 0.2. 6; 料酒; 食用酒精; 1.4. 7; 水; 2.6. 8; 食用盐; 0.1. 9; 香辛料; 0.4. 10; 大曲香精; 0.4. 11; 双乙酸钠; 0.1. 12; 红烧酱汁; 酿造酱油; 0.5. 13; 水; 2.4. 14; 酸水解植物蛋白调味液; 0.5. 15; 焦糖色; 1.2. 16; 食用盐; 0.1. 17; 黄原胶; 0.1. 18; 苯甲酸钠; 0.1. 19; 能源及其它消耗; 包装瓶; 25000个. 21; 包装壶; 5000个. 22; 水; 204t/a. 23; 电; 5000度/a. 主要原辅材料理化性质的介绍： 大曲：酿醋用曲分为大曲、麸曲、红曲、药曲、小曲和酶制剂。其中大曲酿制的醋为上等醋，由于大曲用生料制作的，用料为大麦、豌豆、小麦，分为黄心曲和红心曲，他们需要一定的存放时间，为多菌种的繁殖提供条件，提供酿造所必须的各种粗酶、酵母菌、曲霉菌、醋酸菌和乳酸菌等微生物。 食用盐：NaCl， 食盐的主要成分，离子型化合物。纯净的氯化钠晶体是无色透明的立方晶体，由于杂质的存在使一般情况下的氯化钠为白色立方晶体或细小的晶体粉末，比重为2.165（25/4℃），熔点801℃，沸点1442℃，相对密度为2.165克/立方厘米，味咸，含杂质时易潮解；溶于水或甘油，难溶于乙醇，不溶于盐酸，水溶液中性，不导电，但熔融态的硫化钠导电。在水中的溶解度随着温度的升高略有增大。当温度低于0.15 ℃时可获得二水合物NaCl·2H2O。氯化钠大量存在于海水和天然盐湖中，可用来制取氯气、氢气、盐酸、氢氧化钠、氯酸盐、次氯酸盐、漂白粉及金属钠等，是重要的化工原料；固态发酵制醋过程加盐是为了防止醋酸进一步分析，在醋酸发酵之后为了醋酸进一步氧化为CO2和H2O，需要及时加盐抑制醋酸菌的氧化作用。 香辛料：主要是指在食品调味调香中使用的芳香植物的干燥粉末或精油。人类古时就开始将一些具有刺激性的芳香植物作为药物用于饮食，它们的精油含量较高，有强烈的呈味、呈香作用，不仅能促进食欲，改善食品风味，而且还有杀菌防腐功能。现在的辛香料不仅有粉末状的、而且有精油或油树脂形态的制品。香料，又名辛香料或香辛料，是一些干的植物的种子、果实、根、树皮做成的调味料的总称，例如胡椒、丁香、肉桂等。它们主要是被用于为食物增加香味，而不是提供营养。 酿造酱油：以大豆和(或)脱脂大豆(豆粕或豆饼)、小麦和(或)麸皮为原料，经微生物发酵制成的具有特殊色、香、味的液体调味品。按发酵工艺不同分为两大类，即高盐稀态发酵酱油和低盐固态发酵酱油。高盐稀态发酵酱油是以大豆和(或)脱脂大豆(豆粕或豆饼)、小麦和(或)小麦粉为原料，经蒸煮、曲霉菌制曲后与盐水混合成稀醪，再经微生物发酵制成的酱油。低盐固态发酵酱油是以大豆及麦麸为原料，经蒸煮、曲霉菌制曲后与盐水混合成固态酱醅，再经微生物发酵制成的酱油。 焦糖色：俗称酱色，是用饴糖、蔗糖等熬成的黏稠液体或粉末，深褐色，有苦味，溶于水和稀乙醇，主要用于酱油、糖果、醋、啤酒等的着色。焦糖是一种在食品中应用范围十分广泛的天然着色剂、是食品添加剂中的重要一员。 酸水解植物蛋白调味液：以含有食用植物蛋白的脱脂大豆、花生粕、小麦蛋白或玉米蛋白为原料，经盐酸水解，碱中和制成的液体鲜味调味品。酸解植物蛋白，含有20多种氨基酸，判断水解植物蛋白液的好坏以其中的全氮含量。以及所含氨基酸的多少。 苯甲酸钠：大多为白色颗粒，无臭或微带安息香气味，味微甜，有收敛性;易溶于水(常温)53.0g/100ml左右，PH在8左右；苯甲酸钠也是酸性防腐剂，在碱性介质中无杀菌、抑菌作用；其防腐最佳PH是2.5-4.0，在PH5.0时5%的溶液杀菌效果也不是很好。苯甲酸钠亲油性较大，易穿透细胞膜进入细胞体内，干扰细胞膜的通透性，抑制细胞膜对氨基酸的吸收；进入细胞体内电离酸化细胞内的碱储，并抑制细胞的呼吸酶系的活性，阻止乙酰辅酶A缩合反应，从而起到食品防腐的目的。 6、工作人员及工作时间 本项目劳动定员7人，厂内不提供员工食宿。项目采用1班制，每班工作8小时，年生产天数为300天。 7、公用工程 （1）供水 项目总用水量0.73m3/d（219m3/a）。项目用水由当地的自来水管网提供，能够满足项目需求。 （2）排水 项目废水主要为设备清洗水、地面拖洗废水、洗瓶废水及生活污水，产生量0.591m3/d（177.3m3/a）。废水经半地埋式一体化污水处理站处理后，用于厂内及周围林地绿化，综合利用不外排。 （3）供电 电力供应来自当地供电所，电力供应充足，供电保证率较高。项目生产和生活用电能够得到很好的保证。 （4）消防 项目室外消火栓采用低压制，室内消火栓系统采用临时高压系统，各功能区建筑满足《建筑设计防火规范》的要求。 |
| 本项目有关的原有污染情况及主要问题 本项目属于新建项目，根据现场勘查，目前项目主体工程已经基本建设完成，设备安装已基本到位，施工进行至厂区地面硬化阶段，项目待车间排风扇及半地埋式污水处理站等环保措施安装完成后方可运营。无与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 舞阳县位于河南省中部偏西，属漯河市，地处华北平原的西南边缘，东经113°27’至113°51’，北纬33°24’至33°42’之间，东邻源汇区，西接叶县，南靠舞钢市，北毗襄城县。舞阳县东西宽30km，南北长37km，总面积777km2。 保和乡位于舞阳县城西7.5公里，南与舞钢市搭界，西与叶县接壤，北临澧河，总面积约69平方公里。 本项目位于舞阳县保和乡楼宋村西，具体地理位置图见附图一。 2、地形地貌 舞阳县属于淮河流域上游区域，地处伏牛山前平原与黄淮冲积平原交接地带，属沙澧河冲积平原地貌，地貌分岗地、平原、洼地。全县地势南高北底，自西向东缓斜，大致坡降为2200分之一。境内沙、澧河横贯全境，海拔62~102m。岗地约占全县总面积23.5%，横亘于城关镇和保和、辛安、吴城等乡镇。一般海拔90m左右，保和乡马岗村西北最高，海拔102m；平原约占全县总面积的42.6%，分布于孟寨、马村、姜店、章化、侯集、太尉等乡镇；洼地约占全县总面积的33.9%，分布于北舞渡、莲花、九街及姜店、马村的部分地区。九街乡大杨村一带最低，海拔62m。 3、气候气象 舞阳县属温热带季风型大陆性气候，光照充足，雨量充沛，四季分明。其特点是夏季多偏南风，冬季多偏北风。最多风向为东北风，多年平均风速 2.6m/s，各月平均风速介于 2.0m/s 至 2.9m/s 之间，最多风向为 NE 风，频率为 9%，静风频率为 17%，年大风日数平均 9.8天。 全年平均气温为 14.6℃，1 月份最低，平均 0.9℃；7 月份晟高，平均 27.1℃。极端 最高气温 41.7℃，极端最低气温-16.0℃。平均相对湿度 72%，7-8 月份较高，均在80% 以上。年平均降水量 862.3mm ，日最大降水量为 399.1mm 。年平均蒸发量1560.8mm，为年降水量的 1.8倍。年均日照百分率为 47%。 4、水文特征 （1）地表水 舞阳县属淮河水系，南临舞水之滨，北跨沙、澧二河，三里河横贯全境，另有干江河、灰河、骂子河、唐河、泥河、回曲河、尧河等多条河流，组成纵横交错的河网，并有贾湖、贾菱湖、狄高湖三大湖，过境径流总水量年平均1.68亿m3，合计水资源总量为2.65亿m3，但年变化量大，部分河流枯水期断流。 三里河属淮河流域汝河系，发源于舞钢市庙街乡西南部祖庙山，至彦张村西北入舞阳县，在枣林乡三里店成为舞钢市与舞阳县的界河，向东流至张营村入西平县，最终汇入洪河，流域面积224.3km2。三里河在舞阳境内长25km，宽约30~50m，县城南段河口宽70m，年平均水深1.5m左右，枯水期流量为0.2~0.5m3/s，河底大致坡降为1/2200，防洪标准为二十年一遇，防洪量为359 m3/s，除涝标准为三年一遇，除涝流量为55.3m3/s。 澧河，长江水系淮河支流颍河支流沙河的支流。因源出山涧，清澈甘醇，故名。古称澧水。常与其上级河流沙河合称沙澧河，干流全部在河南省境内，发源于方城县四里店村西北栗树沟(一说南召县老麓山)，流经叶县、舞阳县，至漯河市区西入沙河，全长163公里，流域面积2787平方公里。河床比降平均约1/3000。澧河在舞阳县保和乡湾杨村入境，流经境内45公里，至九街乡左庄出境，何口村以上流域面积2124平方公里。河床宽130至170米，防洪保证流量，何口以上1900立方米/秒，何口以下2400立方米/秒，枯水流量1.2立方米/秒。 （2）地下水 舞阳县地下水资源相对较少，储量约1亿m3，含盐量较多，硬度较高。舞阳县地下水分为丰水区、一般水区和贫水区，地下水流向自西向东。北舞渡、拐子王、太尉和其他乡镇的唐河、泥河两岸的低洼区，属丰水区，占全县面积18.8%。孟寨、章化、侯集、马村、姜店、九街乡（镇）为一般水区，舞泉镇和保和、辛安、吴城镇为贫水区。区域上，舞阳县北部乡镇浅层地下水丰富，平均地下水位2~6m，南部岗区浅层地下水贫乏，生活及工农业用水主要提取深层地下水，平均地下水位在20~30m左右，全县平均地下水资源量可开采数为13.80万m3/km2。 5、矿产资源 舞阳县矿产资源主要有石油矿和盐膏矿。 石油矿地处舞阳凹陷处，北靠平顶山凸起（也称舞渡凸起），西、南面为豫西隆起区，总面积约1200km2。基岩埋深最厚达8000m，沉积中心在叶县城到舞阳姜店一带。按油气资源分级标准，此为6级标准，远景储量约为2168万t，单王桥断裂鼻状沟造区含油面积6.2km2，油层厚度6.0~6.5mm，单储系数8，储量326万t。 漯河舞阳盐矿是河南省石油勘探局在80年代初勘探石油中发现的特大型盐矿，资源主要位于漯河市孟寨镇和马村乡境内，南起周马庄，北至叶县、舞阳两县交界处，东西长10km，南北宽7.7km，总共有77km2，赋存盐层36层，累计厚度225.43m，最大单层厚度17.6m，概算储量约400亿t，属特大型矿床，氯化钠含量高达98.88%，为高品味岩盐矿，伴生矿物主要为石膏（CaSO4），且含量低，为0～3.96％，有害物质含量均低于国家食用盐质量标准。目前在5.5km2的范围内已探明B级储量3.16亿t，C级储量7.79亿t，D级储量0.92亿t。舞阳盐矿不但盐层多、盐质纯、成分简单、单层厚度大、层位稳定、变化小、埋藏适中，而且分布面积大，储量极为丰富，是全国品味第一、储量第二的大型矿床，有害成分均低于国家限量工业标准，具有广阔的开采利用前景。 6、植被及生物多样性 舞阳县地处暖温带，动植物种较为丰富，目前多为人工饲养和栽培。主要粮食作物有小麦、玉米、豆类、红薯等；主要经济作物有烟草、棉花、芝麻、花生、油菜、蔬菜等；果树主要有苹果、核桃、杏、梨、枣和柿子等；药用植物有荆芥、防风、菌陈、益母草、益母麻、马齿苋、芦山草、老管草等。舞阳县的主要动物种类有牛、猪、羊、鸡、鸭、兔等人工养殖的畜禽和狗、猫等家养宠物；野生动物主要有黄鼠狼、鼠、野兔、蛇、青蛙、鸟类、昆虫等。 本项目厂区周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物存在。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 1、行政区划及人口 舞阳县位于中国河南省中部，地处黄淮海平原，是内陆特区漯河市辖县。总面积777平方公里，城区面积11.5平方千米，可耕地76万亩，总人口60万，其中农业人口52万人，占总人口86.4%。下辖7乡7镇，分别为舞泉镇、太尉镇、莲花镇、吴城镇、孟寨镇、辛安镇、北舞渡镇；文峰乡、保和乡、九街乡、姜店乡、马村乡、侯集乡、章化乡，共389个行政村，825个自然村。 保和乡辖36个行政村，83个自然村，总人口4.6万，耕地面积6.4万亩。 2、经济结构 2014年舞阳县以“三区”建设为载体，培育产业集群，优化产业结构，三次产业比例达到18.5∶63.7∶17.8。 第一产业：现代农业提速发展。全面完成16万亩项目区提升工程，被确定为全省重点打造的高标准粮田示范区。县气象灾害监测预警中心主体工程完工。总投资1.36亿元的国家级现代农业示范园区项目获得批复。全县新建高标准粮田16.9万亩，全年粮食总产61.5万吨。农业产业化步伐加快，中农集团、晋开集团等龙头企业入驻发展，全县新建农机化示范园区30个、生态养殖场19个，培育省级产业化龙头企业1家、家庭农场71家、农民专业合作社139家。土地流转面积达到36万亩，占全县家庭承包经营土地面积的53.7%。 第二产业：特色工业集群发展。产业集聚区完成固定资产投资105亿元，实现主营业务收入285亿元，税收收入2.8亿元，被评为全省一星级产业集聚区。区内开工道路6条，建成公租房6万平方米、标准化厂房9万平方米，综合服务平台建成投用，工业污水处理厂主体工程完工，桥头赵、竹园杨、王城岗三个自然村搬迁工作顺利推进。围绕盐及化工、服装服饰、装备制造三大主导产业，规划建设专业园区，培育优势产业集群。盐及化工产业实现主营业务收入120亿元，增长36.6%，成为舞阳工业史上首个超百亿产业集群。加快骨干企业培育，富平春酒业、新和车业等7家企业完成战略重组；纳入全市工业“1351工程”的31家企业实现销售收入90.7亿元，增长37.6%；全县完成工业用电量13.7亿度，增长30.6%，增速居全市第一、全省第二。企业创新能力不断提升，全县建成市级以上工程技术研究中心9家，高新技术产业增加值占规模以上工业增加值的17.7%。 第三产业：服务业发展势头良好。区内完成固定资产投资15.4亿元，主营业务收入8亿元。大力发展金融服务业，引进了玉川村镇银行，组建了金大地小额贷款公司、中小企业联合投资发展商会。舞阳农民画销售收入突破600万元，60余幅作品入选中宣部“图说我们的价值观”公益广告。全县实现第三产业增加值24亿元，增长10%。 3、文化教育 舞阳县全县现有义务教育学校165所，其中初中25所，小学140所，在校学生50184人，其中初中15200人，小学3498人，教职工3764人，校舍总建筑面积28357m2。 4、交通运输 舞阳县交通便利。漯阜铁路穿境而过，距京广铁路漯河站45km，距郑州国际机场150km，东距107国道40km，京珠高速公路49km；北接宁洛（南京—洛阳）高速公路6km、南阳姜营机场105km、郑州新郑机场180km；西连日南（日照—南阳）高速公路25km。沪渝铁路穿境而过。舞阳县公路通车里程达1018km。公路纵横交错，四通八达。邮电通讯方便捷达，国际国内电话传真、程控交换、移动通讯、无线寻呼、计算机互联网等现代化设施一应俱全，沟通了舞阳与世界各地的信息传递。 保和乡交通便利，地理位置优越，省道S330公路自东向西贯穿全境，和舞戴路、皇上路成"N"型交汇于此，保和乡已成为一个进出舞阳、舞钢、漯河的西站口。乡主干道秦庄—高堂、湾马—贾庄、大路李—魏庄、孟庄—上澧等柏油道路纵贯南北，4条城乡公交和社会长途客运线路使出行更加方便，公路通车里程20公里，全部实现了村村通，形成了四通八达的运输网络。 5、文物古迹 舞阳文物资源丰富，文物古迹众多，现有各类文物景点80余处，境内仰韶、龙山、商周文化遗址比比皆是，古建筑、石碑刻、古器皿，风格各异。现已发现贾湖、阿岗寺、东不城、胡国城、简襄王城、周汉舞阳故城等40余处古文化遗址，还有城隍庙、山陕会馆、彼岸寺、樊哙墓等一批极有价值的文物古迹，其中北舞渡山陕会馆里的彩牌楼为清代河南牌楼建筑之冠。 贾湖遗址出土的骨笛和契刻符号，是世界目前发现最早的乐器和文字，把人类文字史和音乐史向前推进到8000年以前，对我国乃至世界文明作出了巨大贡献。蜚声海内外的现代农民画，以其泥土的芳香、迥异的风格引起了国内外画坛的注目，有7幅作品被国家博物馆收藏，20幅佳作销往国外。1988年，舞阳成立了全国第一家“农民画院”、舞阳被国家文化部命名为“中国现代民间绘画画乡”。1998年，又被国家文化部命名为“全国文化先进县”。 根据现场调查，本项目边界500米范围内尚未发现地表、地下文物、自然保护区、旅游风景区、文物古迹等保护目标。

环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气 本项目建设地点位于舞阳县保和乡楼宋村西。根据舞阳县2014年常规监测，主要污染物SO2、NO2、PM10年均值分别为0.048mg/L、0.03mg/L、0.08mg/L，所在区域SO2、NO2、PM10符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）表1二级标准，所在区域环境质量较好。 2、地表水 距离本项目最近的地表水体为澧河，位于本项目北侧2.3km处，项目所在区域应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。根据河南环保厅发布的《河南省地表水环境责任目标断面水质周报》数据，选取2016年第20周的常规检测数据对澧河-叶舞公路桥断面（位于项目上游）进行评价，主要污染物COD、NH3-N、总磷分别为5.0mg/L、0.01mg/L、0.03mg/L，均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准的要求。本项目无废水外排，项目运行对澧河水质无影响。 - 3、地下水 根据2014年漯河市典型乡镇饮用水水源地基础环境调查数据，舞阳县地下水主要监测指标pH、氯化物、高锰酸钾指数、氨氮、总硬度浓度均值分别为7、34.8mg/L、0.64mg/L、0.04mg/L、324mg/L、氨氮未检出，各项指标均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准的要求。 4、声环境 根据声环境功能区域划分规定，建设项目所在区域应属2类区，项目应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准[昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）]。2016年6月2日、3日对项目昼、夜间四厂界及敏感点进行了声环境现状监测，项目噪声监测结果见表5。 表5 厂界周围声环境现状监测结果 位置; 等效声级（dB(A)）; 标准值（昼/夜）（dB(A)）. 6月2日; 6月3日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 西边界; 50.5; 46.8; 51.3; 49.2; 60/50. 南边界; 50.9; 47.6; 52.5; 48.0. 东边界; 54.5; 49.0; 53.6; 48.3. 北边界; 53.4; 47.8; 54.1; 48.9. 西北侧民房; 53.1; 48.1; 53.5; 47.8. 东北侧民房; 55.7; 49.2; 54.6; 48.8. 南侧民房; 50.9; 47.3; 50.5; 46.9. 由上表的监测结果可知，本项目各厂界昼夜间噪声监测值均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求。 5、生态环境 本项目位于舞阳县保和乡楼宋村西，本项目厂址所在区域的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。项目所在区域无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，主要保护目标为村庄。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 据现场调查情况，本项目周围环境保护目标和保护级别见表6。 表6 主要环境保护目标一览表 类别; 保护目标; 方位; 距厂界距离; 备注. 大气环境; 楼宋村民房; 西北侧; 12m; 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准. 楼宋村民房; 东北侧; 28m. 楼宋村民房; 南侧; 36m. 声环境; 楼宋村民房; 西北侧; 12m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 楼宋村民房; 东北侧; 28m. 楼宋村民房; 南侧; 36m. 水环境; 澧河; 北侧; 约2300m; 《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅱ类标准.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境质量标准： 类别; 标准名称及级别; 评价因子; 标准限值. 地表水; GB3838-2002 《地表水环境质量标准》Ⅱ类; pH; 6~9. COD; ≤15mg/L. BOD5; ≤3mg/L. NH3-N; ≤0.5mg/L. 《城市污水再生利用 城 市杂用水水质》（GB/T18920-2002）城市绿化; BOD5; 20. NH3-N; 20. 地下水; 《地下水质量标准》 (GB/T14848－93) Ⅲ类; pH; 6.8～8.5. 总硬度; 450mg/L. 溶解性总固体; 1000mg/L. 氨氮; 0.2mg/L. 高锰酸指数; 3.0mg/L. 硝酸盐氮; 20mg/L. 亚硝酸盐; 0.02mg/L. 环境 空气; GB3095-2012 《环境空气质量标准》二级; PM10; 日均浓度; ≤150μg/m3. TSP; 日均浓度; ≤300μg/m3. SO2; 日均浓度; ≤150μg/m3. NO2; 日均浓度; ≤80μg/m3. 声环境; GB3096-2008 《声环境质量标准》2类; 等效 声级; 昼间; ≤60dB(A). 夜间; ≤50dB(A). |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 2、污染物排放标准 污染物; 标准名称及级别; 污染因子; 标准限值. 废水; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准; COD; 100mg/L. BOD5; 20mg/L. SS; 70mg/L. NH3-N; 15mg/L. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 等效声级; 昼间≤60dB（A）. 夜间≤50dB（A）. 固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。. |
| 总量控制指标 | 国家“十二五”期间对二氧化硫、氮氧化物、氨氮、化学需氧量实行排放总量控制。项目设备清洗水、地面拖洗废水、洗瓶废水及生活污水经一体化污水处理站处理后，用于厂内及周围林地绿化，废水综合利用无外排。项目生产不产生二氧化硫、氮氧化物。故本项目不涉及总量。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述 产品工艺流程见图1、图2： 外购原料 发酵 玉米粉、稻壳、 大曲 淋醋 灭菌 灌装 成品 噪声 噪声 存储 醋渣 异味、残渣 水 水 异味 图1 项目食醋工艺流程及产污环节示意图 外购原料 配料 食用酒精或 焦糖色 搅拌 灭菌 灌装 成品 噪声 噪声 辅料 图2 项目料酒或酱汁工艺流程及产污环节示意图 生产工艺说明： - 食醋工艺 外购来的原料（玉米粉、稻壳、大曲）按配比加水和其他辅料搅拌均匀后，放入发酵池中进行常温发酵，发酵期为20天，当发酵成熟后加入食盐。再进入淋醋池，由人工持水管加入水，池内液体即为生醋。最后将醋放入紫外线杀菌灯下进行灭菌，灭菌后通过全自动灌装机进行灌装，灌装后进入自动封口机进行自动封盖。通过自动贴标机，将灯检合格品进行自动贴标，贴好标后进入装箱工序。 - 料酒或酱汁工艺 首先将外购来的原料（食用酒精或者焦糖色）按配比加水和其他辅料在配制池里配制调和，搅拌均匀后到灭菌间进行灭菌（采用紫外线灭菌），灭菌后通过全自动灌装机进行灌装，灌装后进入自动封口机进行自动封盖。通过自动贴标机，将灯检合格品进行自动贴标，贴好标后进入装箱工序。

主要污染工序 本项目主体工程及办公室等辅助用房均已建设完成，施工期已经结束，不再对施工期环境影响进行评价。 运营期： （1）废气：食醋车间发酵工序产生的异味及污水站恶臭； （2）废水：设备清洗水、地面拖洗废水、洗瓶废水及生活污水； （3）噪声：噪声主要为运营过程中产噪设备灌装机、贴标机、封口机等机械设备工作所产生的噪声； （4）固体废弃物：运营期固废主要为发酵残渣、存储醋渣、废包装材料、污水站污泥及生活垃圾。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生污染及 产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 食醋车间 | 异味 | 少量 | 少量 |
|  | 污水站 | 恶臭 | 少量 | 少量 |
| 水污染物 | 生活污水及生产废水 | 污水量 | 177.3m3/a | 经半地埋式一体化处理后，用于厂内及周围林地绿化 |
| 固体废物 | 生产 车间 | 废包装材料 | 10kg/a | 0（外售至废品回收站） |
|  |  | 发酵残渣 | 5t/a | 0（外售至饲料厂） |
|  |  | 存储醋渣 | 0.2t/a |  |
|  | 污水站 | 污泥 | 0.5t/a | 由附近村民用作堆肥 |
|  | 职工 | 生活垃圾 | 1.05t/a | 送至垃圾中转站 |
| 噪声 | 本项目噪声主要来自灌装机、贴标机、封口机等高噪声设备，经类比，声源强度在75-80dB(A)之间。 |  |  |  |
| 主要生态影响 | 本项目厂区周围主要为农田和道路，主要植被为农作物和杂木，没有珍稀动物种群，本项目的建设对生态环境影响较小。 |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析 截止本次评价现场勘察，项目生产车间及辅助用房均已建设完成，设备安装已基本到位，施工期已结束，不再对施工期进行环境影响分析。

营运期环境影响分析 - 1、大气环境影响分析 本项目建成运营后废气主要为食醋车间产生的异味及污水站恶臭。 （1）异味 - 本项目食醋生产过程中产生的异味主要是在发酵和淋醋过程中会挥发出一定量的醋酸气体，属于无组织排放，局限于车间。发酵过程中的发酵池由塑料布覆盖，从而降低了醋酸气体的挥发。淋醋过程中由于加水浸取，也大大降低了醋酸的挥发量。发酵过程堆放的残渣及存储中的醋渣使用编织袋进行密封后集中堆放，每日进行清理，定期进行外售，可以减少异味的产生。食醋车间距离最近敏感点南侧民房36m，舞阳全年主导风向为东北风，食醋车间不在环境敏感点的上风向，且车间南侧临敏感点位置之间有绿化，在经过距离扩散、绿化吸收后对南侧环境敏感点影响较小。且项目生产规模较小，运营中产生的挥发性气体较少，评价建议车间安装排风扇，通过加强车间通风换气后，本项目产生的异味对周边环境影响较小。 （2）污水站恶臭 - 项目污水处理站为半地埋式一体化污水处理站，污水站会产生少量的恶臭。污水处理站距离最近敏感点西北侧民房12m，舞阳全年主导风向为东北风，污水站不在环境敏感点的上风向，且污水站周围及厂区周围临敏感点位置之间有绿化，污水站恶臭在经过距离扩散、绿化吸收后对周围环境敏感点影响较小。而且污水处理设备产生的污泥及时清理，并采用密封加盖和加强绿化的方式后，对周边环境影响较小。 - 2、水环境影响分析 本项目建成运营后废水主要为设备清洗废水、车间地面拖洗废水、洗瓶废水及职工的生活污水。 （1）设备清洗及车间地面拖洗废水 为保证生产设备的卫生清洁，项目生产过程中每个环节的生产周期结束后需对设备进行清洗，由于项目生产运行过程中，并不是所有设备每天都需要清洗。根据参考同类型项目和建设单位提供资料，项目的发酵池、淋醋池、配制池、储存池和灌装机在使用完毕后，需用水进行刷洗以清除容器中残余杂质，其中灌装机采用刷洗方式，清洗频次为1次/天，每次用水量为0.1m3；项目发酵池、淋醋池及储存池清洗频率为20天一次，每次用水量为1.0m3；项目配制池清洗频次为1次/天，每次用水量为0.2m3。清洗以上设备需用水0.35m3/d，即105m3/a，排水系数按照0.9计算，则设备清洗废水量为0.315m3/d，即94.5m3/a。为保持生产车间清洁、卫生，每天生产结束后对车间地面进行拖洗。地面采用拖布进行拖洗，地面拖洗频率为每天1次。每次用水量约0.1m³，则每年用水量为30m3，年污水产生量约27m3。项目设备清洗及车间地面拖洗废水年污水产生量约121.5m3。经类比，上述废水中主要污染物的产生浓度分别为：污染物浓度为pH：6-9、COD：400mg/L、BOD5：240mg/L、SS：150mg/L，氨氮30mg/L。 （2）洗瓶废水 项目食醋包装瓶及壶外购进厂后需进行清洗工序，项目包装瓶及壶用量为3万个/年，参照相同行业，洗瓶用水定额按2.0m3/万只。则项目洗瓶工序年用水量为6.0m3/a，排水系数按照0.9计算，则废水产生量为5.4m3/a。废水中主要污染物的产生浓度分别为：COD50mg/L、SS10mg/L。 （3）生活污水 项目劳动定员7人，厂区不设食宿。生活污水主要为职工生活废水。员工用水量以30L/人·d计。则生活用水量为0.21m3/d（63m3/a），产污系数以0.8计，则 生活污水产生量为0.168m3/d（50.4m3/a）。其中污染物产生浓度分别为COD280mg/L、BOD5200mg/L、SS200mg/L、氨氮25mg/L。 项目水平衡图见图3： 0.21 0.1 地面拖洗废水 0.01 新鲜水 0.73 厂内及周围林地绿化 0.168 0.05 生产用水 生活用水 0.05 0.042 污水处理设施 0.09 0.591 设备清洗水 0.035 0.35 0.315 洗瓶废水 0.002 0.02 0.018 图3 项目水平衡图 单位：t/d 项目水污染物排放情况一览表见表7： 表7 项目水污染物排放情况一览表 项目; 排放量 m3/a; pH; COD （mg/L）; BOD5 （mg/L）; SS （mg/L）; 氨氮 （mg/L）. 设备清洗及车间地面拖洗废水; 121.5; 6-9; 400; 240; 150; 30. 洗瓶废水; 5.4; 6-9; 50; /; 10; /. 生活污水; 50.4; 6-9; 280; 200; 200; 25. 混合废水; 177.3; 6-9; 355; 221; 160; 28. （4）污水处理装置 企业拟建1m3/h的半地埋式一体化污水处理站，由于项目污水产生量较小，环评建议采用SBR工艺。SBR工艺是通过时间上的交替来实现活性污泥法的整个运行过程，它在流程上只有一个基本单元，将调节池、曝气池和二沉池的功能集于一池，进水水质水量调节、微生物讲解有机物和固、液分离等。污水处理工艺见图4，污水处理效率情况见表8。 图4 污水处理工艺图 表8 项目水污染物排放情况一览表 项目; 排放量 （m3/a）; pH; COD mg/L; BOD5 mg/L; SS mg/L; 氨氮 mg/L. 进水水质; 177.3; 6-9; 355; 221; 160; 28. 处理效率; /; /; 86%; 91%; 70%; 80%. 出水水质; 177.3; 6-9; 49.7; 19.9; 48.0; 5.6. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准; 177.3; 6-9; 100; 20; 70; 15. 《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）; 177.3; 6-9; /; 20; /; 20. 由上表可知，项目废水经半地埋式一体化污水处理站处理后，污染物浓度可满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中城市绿化用水标准要求（BOD5≤20mg/L，NH3-N≤20mg/L），用于厂内及周围林地绿化。厂区内绿化面积约100m2，厂区边界外林地约200m2，绿化水用量均以0.9m3/m2·a计，则绿化总需水量为270m3/a，项目废水产生量177.3m3/a，可全部用于绿化。 另外，项目废水经半地埋式一体化污水处理站处理后，各污染物浓度可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。 3、噪声对环境的影响分析 （1）噪声源强 本项目噪声主要为运营过程中灌装机、贴标机等机械设备工作所产生的噪声。噪声级一般在75～80dB(A)之间。本项目的生产设备均安置在生产车间内，并保证各种设备处于正常工况，杜绝因设备不正常运行而产生高噪声现象。在采取减震、隔声等降噪措施后，使设备的噪声降低20dB(A)以上。 具体设备噪声源强及其治理措施见表9。 表9 主要噪声源及防治措施 单位：dB（A） 序号; 产噪设备; 源强; 防治措施; 治理后噪声. 1; 灌装机; 75; 减震、隔声、消声、 合理布局; 55. 2; 贴标机; 75; 55. 3; 封口机; 80; 60. - （2）噪声预测模式 ①噪声源衰减公式 Lr=L0−20lgrr0 式中：Lr——距噪声源距离为r处声级值，[dB(A)]； L0——距噪声源距离为r0处声级值，[dB(A)]； r——关心点距噪声源距离，m； r0——距噪声源距离，r0取1m。 ②各预测点的等效声级公式 LAeq总=10lg[i=1n100.1Li] 式中，Li——声源对预测点的等效声级，dB(A)； LAeq总——预测点总声效声级，dB(A)； n——预测点受声源数量。 （3）预测结果及分析 根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）评价方法和评价量的规定，结合项目车间设备布置图，按预测模式预测项目营运期间生产噪声对厂界的影响。噪声预测结果见表10。 表10 项目营运期噪声预测结果表 预测点; 距离车间最近距离（m）; 贡献值 dB（A）; 背景值 dB（A）; 预测值 dB（A）; 标准值 dB(A). 西厂界; 11; 51.3; /; 51.3; 昼间60. 南厂界; 27; 52.5; /; 52.5. 北厂界; 24; 54.1; /; 54.1. 东厂界; 16; 54.5; /; 54.5. 西北侧民房; 46; 53.5; 29; 53.5. 东北侧民房; 57; 55.7; 27; 55.7. 南侧民房; 36; 50.9; 31; 50.9. 备注：企业夜间不生产。 由表10测结果可知，项目东、南、西、北四厂界昼间噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，敏感点噪声预测值均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，因此项目噪声对周围环境影响较小。 4、固体废弃物对环境的影响分析 本项目运营期固废主要为食醋生产过程中的发酵残渣、存储醋渣、废包装材料、 污水站污泥及生活垃圾。 本项目在生产食醋发酵工序中产生的残渣为5t/a，存储醋渣为0.2t/a，两者使用编织袋进行封装后集中堆放，每日进行清理，作为饲料外售； 本项目原辅材料使用过程中会产生废弃的包装材料，产生量为10kg/a，集中收集后定期外售； 本项目污水处理站污泥产生量0.5t/a，由附近农户拉走用作堆肥； 本项目职工7人，生活垃圾按0.5kg/（p·d）计，则本项目产生生活垃圾1.05t/a，根据《食品企业卫生通用规范》（GB14881-2013）的相关要求，应设置密闭式或带盖式垃圾箱收集，在24h之内运往垃圾中转站处理，防止蚊蝇滋生。 通过采取上述措施后，本项目运营期产生的固体废物对周围环境影响较小。 5、项目选址合理性分析 （1）项目土地及规划相符性分析 本项目位于舞阳县保和乡楼宋村西，总占地面积2000m2（约3亩），项目用地为租赁保和乡楼宋村土地，出租合同见附件5。根据现场调查，项目西侧为信号塔，隔塔为水塘；北侧为村路，隔路为水塘；西北侧12m为楼宋村民房；东侧6m为楼宋村天脊化肥服务站；东北侧28m为楼宋村民房；南侧为荒地，36m为楼宋村民房。项目地理位置见附图一，项目周围环境示意图见附图二。 根据舞阳县国土资源局保和国土资源所及舞阳县保和乡村镇建设发展中心出具的证明，项目用地属于建设用地，符合保和乡土地利用总体规划及保和乡城乡建设总体规划。土地证明见附件3，规划证明见附件4。 （2）与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）的相符性分析 ①选址相符性 表11 项目选址于《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）的相符性分析 序号; 规范要求; 项目选址情况; 相符性. 1; 厂区不应选择对食品有显著污染的区域。; 项目位于保和乡楼宋村西，项目所在区域不存在重污染企业。; 相符合. 2; 厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。; 项目周围环境较为简单，周围主要为道路、农田及村庄，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源。; 相符合. 3; 厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施。; 项目位于保和乡楼宋村西，区域地势平坦干燥，交通便利；厂区周围无受污染河流，厂区所在区域不易发生洪涝灾害。; 相符合. 4; 厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所。; 项目所在区域周围不存在虫害大量孳生的潜在场所。; 相符合. ②总平面布局相符性 表12 项目平面布置与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）的相符性分析 序号; 规范要求; 项目选址情况; 相符性. 1; 各类食品厂应根据本厂特点制定整体规划; 本项目已根据项目特点制定了整体规划; 相符合. 2; 合理布局，划分生产区和生活区；; 厂区划分为生产区和生活区，布局合理; 相符合. 3; 建筑物、设备布局与工艺流程三者衔接合理，建筑结构完善，并能满足生产工艺和质量卫生要求；原料与半成品和成品、生原料和熟食品均应杜绝交叉污染; 本项目生产区总体布局功能分区明确，原料与产品等分开存放，物料暂存靠近生产设备，杜绝了交叉污染; 相符合. 由表11、表12可知，项目选址与平面布置均与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）相符合。 综上，项目选址合理可行。 6、环保投资估算 本项目总投资为100万元，其中环保投资为6万元，占总投资的6%。环保投资估算表见表13，项目环保“三同时”验收内容见表14。 表13 项目环保投资一览表 序号; 污染因子; 环保措施; 数量; 投资（万元）. 1; 废气; 异味; 排风扇加强通风换气; 4套; 0.5. 恶臭; 密封加盖、加强绿化; /; 0.5. 2; 废水; 生产废水; 半地埋式一体化处理站; 1套; 3.0. 生活污水; 1套; 0.2. 3; 噪声; 设备噪声; 厂房隔声，低噪声设备，设备基础减震等措施; /; 1.0. 4; 固废; 发酵残渣; 编织袋封装后集中堆放，每日进行清理，外售; 1套; 0.3. 存储残渣. 废包装材料; 集中收集点; 1座; 0.1. 生活垃圾; 垃圾收集箱; 若干; 0.1. 5; 生态; 厂区绿化（m2）; 100; 0.3. 合计; 6.0. 表14 项目“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 验收内容; 验收标准. 废气; 异味; 排风扇加强通风换气; 对周围环境影响较小. 恶臭; 密封加盖、加强绿化; 对周围环境影响较小. 废水; 生产废水; 半地埋式一体化处理站; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2一级标准. 生活污水. 噪声; 灌装机及贴标机等; 安装基础减振、隔声等措施; 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废; 发酵残渣; 编织袋封装后集中堆放，每日进行清理，外售; 合理处置、 处理率100%. 存储残渣. 废包装材料; 集中收集后外售. 生活垃圾; 集中收集后定期送至垃圾中转站. 生态; /; 绿化面积为100m2; /.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 食醋车间 | 异味 | 排风扇加强通风换气 | 影响很小 |
|  | 污水站 | 恶臭 | 密封加盖、加强绿化 | 影响很小 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、BOD SS、NH3-N | 半地埋式一体化污水处理站 | 综合利用不外排 |
|  | 生产废水 | COD、BOD SS、NH3-N |  |  |
| 固体废物 | 生产车间 | 发酵残渣 | 编织袋封装后集中堆放，每日进行清理，外售 | 资源化利用 |
|  |  | 存储残渣 |  |  |
|  |  | 废包装材料 | 集中收集后外售 |  |
|  | 污水站 | 污泥 | 由附近村民用作堆肥 | 资源化利用 |
|  | 职工 | 生活垃圾 | 定期运往垃圾中转站 | 无害化处理 |
| 噪声 | 设备运行噪声采取减振、隔声等措施后，各厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 –2008）2类标准的要求。 |  |  |  |
| 主要生态影响 | 厂区周围主要为农田、道路及村庄，没有珍稀动物种群，厂址周围无生态敏感点，本项目的建设对生态环境影响较小。 |  |  |  |

结论及建议

- 1. 结论 （1）项目概况：舞阳县金福楼调味厂拟投资100万元，在舞阳县保和乡楼宋村西建设年产调味料25吨项目，本项目主要产品为食醋、配制料酒及红烧酱汁。项目总占地面积2000m2（约3亩），总建筑面积1000m2。运营期聘用员工7人，年工作日300天，采用1班制，每班工作8小时。 （2）产业政策相符性：经查阅《产业结构调整指导目录》(2011年本)（修正），“年产调味料25吨项目”非限制类和淘汰类，为允许类，符合国家产业政策，于2016年6月7日在舞阳县发展改革和工业信息化委员会备案，项目编号：豫漯舞阳制造 [2016]10379。项目备案确认书见附件二。 （3）选址可行性： 本项目位于舞阳县保和乡楼宋村西，总占地面积2000m2（约3亩），项目用地为租赁保和乡楼宋村土地，出租合同见附件5。根据现场调查，项目西侧为信号塔，隔塔为水塘；北侧为村路，隔路为水塘；西北侧12m为楼宋村民房；东侧6m为楼宋村天脊化肥服务站；东北侧28m为楼宋村民房；南侧为荒地，36m为楼宋村民房。项目地理位置见附图一，项目周围环境示意图见附图二。 根据舞阳县国土资源局保和国土资源所及舞阳县保和乡村镇建设发展中心出具的证明，项目用地属于建设用地，符合保和乡土地利用总体规划及保和乡城乡建设总体规划。土地证明见附件3，规划证明见附件4。 经对比《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013），本项目平面布置、选址与的该规范各要求相符，项目选址可行。 （4）运营期环境影响分析结论 - ①废气：本项目食醋生产过程中产生的异味主要是在发酵和淋醋过程中会挥发出一定量的醋酸气体，属于无组织排放，局限于车间。发酵过程中的发酵池由塑料布覆盖，从而降低了醋酸气体的挥发。淋醋过程中由于加水浸取，也大大降低了醋酸的挥发量。发酵过程堆放的残渣及存储中的醋渣使用编织袋进行密封后集中堆放，每日进行清理，定期进行外售，可以减少异味的产生。食醋车间距离最近敏感点南侧民房36m，舞阳全年主导风向为东北风，食醋车间不在环境敏感点的上风向，且车间南侧临敏感点位置之间有绿化，在经过距离扩散、绿化吸收后对南侧环境敏感点影响较小。且项目生产规模较小，运营中产生的挥发性气体较少，评价建议车间安装排风扇，通过加强车间通风换气后，本项目产生的异味对周边环境影响较小。 - 项目污水处理站为半地埋式一体化污水处理站，污水站会产生少量的恶臭。污水处理站距离最近敏感点西北侧民房12m，舞阳全年主导风向为东北风，污水站不在环境敏感点的上风向，且污水站周围及厂区周围临敏感点位置之间有绿化，污水站恶臭在经过距离扩散、绿化吸收后对周围环境敏感点影响较小。而且污水处理设备产生的污泥及时清理，并采用密封加盖和加强绿化的方式后，对周边环境影响较小。 ②废水：项目生活污水、设备清洗水、地面清洗废水及洗瓶废水产生量为0.591m3/d(177.3m3/a)。污水经污水处理站处理后用于厂内及周围林地绿化，废水综合利用不外排，项目产生的废水对周围环境影响较小。。 ③项目营运期噪声主要为机械设备运行噪声，其中高噪声设备主要为灌装机及贴标机等。项目主要噪声源均位于室内，且采用了减震措施，噪声经过厂房的隔声后，室外噪声强度可以大大降低。厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。项目噪声对周围声环境影响较小。 ④固体废物：项目在发酵残渣及存储残渣使用编织袋进行封装后集中堆放，每日进行清理，作为饲料外售；废弃包装材料，集中收集后外售给废品回收站；污水处理站污泥由附近农户拉走用做堆肥；生活垃圾应设置密闭式或带盖式垃圾箱收集，在24h之内运往垃圾中转站处理，防止蚊蝇滋生。综上所述，本项目固体废物处置率100%，对环境影响较小。 2、建议 （1）重视环境保护工作，确保环评报告及其批复意见中提出的各项污染防治措施落实到位，切实履行“三同时”，确保环保资金的投入，确保“三废”均能长期稳定达标排放。 （2）加强运营期生产管理，减少各种材料、能源、资源的浪费，尽量减轻对环境的污染。 （3）加强车间通风、换气，确保车间内空气质量良好。 （4）选用低噪环保设备，并且加强设备的日常维护与定期检修，确保设备正常运行，以避免非正常运行时污染物排放量及噪声增大，保证厂界噪声达标。 （5）制定并落实各类生产、经营管理制度，并加强对职工的培训教育。 （6）加强厂区消防安全工作，严格按照消防部门规定要求执行。 （7）搞好车间及周边环境卫生工作，厂区垃圾及其他固废及时清运或回收，避免污染环境，做到安全文明经营。 总结论 综上所述，舞阳县金福楼调味厂年产调味料25吨项目符合国家相关产业政策及保和乡城乡建设总体规划。项目的建设及投入使用会对环境造成一定的影响，但企业在认真执行环境“三同时”制度及严格落实环评提出的各项污染防治措施的情况下，污染物能够达标排放，对环境的影响较小。因此，从环保角度分析，本项目建设是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 备案 附件3土地证明 附件4规划证明 附件5租赁合同 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2项目周围环境示意图 附图3平面布置图 附图4现场照片 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。