建设项目基本情况

| 项目名称 | 漯河市康瑞食品有限公司年产300吨糕点、饼干、月饼项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 漯河市康瑞食品有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 屈新生 |  |  |  | 联 系 人 | 屈新生 |  |
| 通讯地址 | 漯河市舞阳县 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18739550788 |  |  | 传 真 | / | 邮政编码 | 462000 |
| 建设地点 | 舞阳县吴城镇英张村村委会办公室西侧 |  |  |  |  |  |  |
| 立项备案部门 |  | 舞阳县发展改革和工业 信息化委员会 |  |  | 批准文号 | 豫漯舞阳制造 [2017]00571 |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 | C14食品制造业（代码） N107其他食品制造（名录） |  |
| 占地面积（平方米） | 6667（10亩） |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | 600 |  |
| 总投资 （万元） | 200 |  | 其中环保投 资(万元) |  | 8 | 环保投资占总投资比例 | 4% |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投产日期 |  | 2017年10月 |  |  |
| 工程概况： 1.项目建设背景 1.1市场、产业背景 随着漯河市食品产业链条不断延伸，人们对休闲食品的需求量不断增加，对食品“口味多元化”和“品种多样化”需求也不断增强。漯河市康瑞食品有限公司是一家休闲食品生产公司，以追求完美质量，创立优质品牌为发展方向，秉承质量第一，顾客至上原则，漯河市康瑞食品有限公司拟投资200万元在舞阳县吴城镇英张村村委会办公室西侧建设年产300吨糕点、饼干、月饼项目，主要从事糕点、饼干及月饼等烘焙类食品生产加工及销售。 1.2环保法律、法规依据 项目在营运期间会对环境造成一定的影响，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中 华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》、《河南省建设项目环境保护管理条例》的有关规定，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须执行环境影响评价制度。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保 |  |  |  |  |  |  |  |
| 护部令第33号）规定，项目属于属N类轻工“107、其他食品制造”中“除手工制作和单纯分装外的”，应编制环境影响报告表。 受漯河市康瑞食品有限公司委托（见附件1），许昌环境工程研究有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，组织有关环评人员多次赴现场调研，收集和查阅了相关资料，并与建设方进行了多次沟通，在此基础上完成了该项目环境影响报告的编制工作。 2.工程内容及产品方案 2.1产品方案 漯河市康瑞食品有限公司建设年产300吨糕点、饼干、月饼项目，具体产品方案及生产规模详见表1。 表1 本项目产品方案及生产规模情况一览表 序号; 产品名称; 设计生产规模（t/a）. 1; 糕点（法式面包）; 80. 2; 饼干; 170. 3; 广式果仁月饼; 50. 2.2建设内容 漯河市康瑞食品有限公司占地面积10亩，工程内容主要包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程，主要工程内容详见表2。 表2 项目工程组成情况一览表 类别; 组成; 内容及规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 1栋1层，位于厂区北侧，总建筑面积1000m2; 租赁现有. 辅助工程; 原料库; 1栋1层，位于厂区东南侧综合办公用房2F，建筑面积100m2; 租赁现有. 成品仓库; 1栋1层，位于厂区西侧，建筑面积1200m2; 租赁现有. 公共工程; 供电工程; 厂区自建变压器，从高压线引入电源; /. 供热; 电加热; /. 给水工程; 1眼50m自备井; /. 排水工程; 废水经厂区化粪池处理后，定期清掏还田利用; /. 办公及生活设施; 办公用房; 1栋2层，总建筑面积400m2，其中办公用房400m2，位于厂区东南侧; 租赁现有. 辅助用房; 1栋1层，建筑面积50m2，位于厂区南侧; 租赁现有. 环保工程; 废水治理; 1座15m3化粪池; 厂区西南侧. 噪声治理; 采用增设减振基础、绿化及合理布局等措施; 新建. 固废治理; 一般固废暂存场所; 新建. 2.3生产设备 表3 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; 和面机; 台; 1; 新购. 2; 成型机; 台; 1; 新购. 3; 原料输送机; 套; 1; 新购. 4; 辊轧机; 台; 2; 新购. 5; 喷油机; 台; 1; 新购. 6; 旋转烤炉; 台; 1; 新购，电烤炉. 7; 注浆机; 台; 1; 新购，月饼生产. 8; 翻斗机; 台; 1; 新购，制馅. 9; 灭菌机; 台; 1; 新购，紫外线. 10; 馅料设备; 台; 1; 新购. 11; 全自动包装机; 台; 1; 新购. 12; 空压机; 台; 1; 新购. 2.4原辅材料及资源、能源 项目主要原辅材料用量及能源消耗情况详见表4。 表4 主要原辅材料及资源、能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 小麦粉; t/a; 210; 外购. 2; 鸡蛋; t/a; 20; 外购. 3; 白糖; t/a; 10; 外购. 4; 花生粒; t/a; 6; 外购. 5; 瓜子仁; t/a; 5.5; 外购. 6; 芝麻; t/a; 5.5; 外购. 7; 食用油; t/a; 14; 外购. 8; 食用盐; t/a; 1; 外购. 9; 包装材料; t/a; 25; 外购. 10; 水; m3/a; 322.5; 自备水井. 11; 电; 万kwh/a; 2; /. 3.劳动定员及工作制度 项目年生产250天，职工总人数为30人，其中管理人员3人、工人27人，实行8小时白班工作制。 4.产业政策 （1）经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）（国家发改委令第21号），本项目食品生产不属于限制类和淘汰类；、本项目已于2017年1月10日经舞阳县发展改革和工业信息化委员会备案，备案文号为豫漯舞阳制造[2017]00571号（见附件2）。 （2）本项目位于舞阳县吴城镇英张村村委会办公室西侧，根据《漯河市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（漯环[2016]29号），应参照农产品主产区的环境准入政策执行。本项目为食品生产项目，不属于涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业项目（矿产资源点状开发项目除外），符合文件要求。 综上所述，该项目符合国家相关产业政策。 5.配套工程 （1）给水 本项目用水主要是在生产、员工日常办公、厂区绿化，由厂区1眼50m自备井提供，可以满足项目日常生产及生活需要。 （2）排水 本项目雨水根据场区地势汇集后通过排入场外排涝沟，生活污水和设备冲洗废水经厂区化粪池处理后，定期清掏还田利用，不外排。 （3）供配电：本项目供电由厂区自建变压器，从高压线引入电源，经变压后，送至各用电部门，可以满足项目用电需求。 （4）供热：本项目采用电加热。 6.项目选址 （1）项目周围环境概况 该项目位于舞阳县吴城镇英张村村委会办公室西侧，厂址东侧紧邻英张村，南侧部分为料场，其余方位均为农田为东侧。项目周边环境示意见附图二。 （2）本项目租赁英张村现有场院（见附件3），根据舞阳县吴城镇城镇规划建设管理所和舞阳县吴城镇人民政府对本项目出具的用地证明（见附件4），项目用土地符合城镇规划。 7.环保投资 该项目总投资200万元，其中170万元由企业自筹，国内银行贷款30万元；环保投资约有8万元，占总投资的4%，本项目环保投资概算见表5。 表5 项目主要环保投资一览表 序号; 项目; 环保措施; 投资（万元）. 1; 生活污水和设备冲洗废水; 化粪池; 1. 2; 生产车间; 安装排气扇; 1. 3; 设备运转噪声; 车间密闭、隔声; 4. 4; 一般固废; 固废暂存场所; 2. 合计; /; /; 8. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1.地理位置 舞阳县位于中国河南省中部偏南，地处华北平原西南边缘，是内陆特区漯河市辖县。地理坐标为北纬33°24'~33°59'，东径113°27'~114°16'，南邻舞钢市，北接襄城县，东连源汇区，西靠叶县，总面积777平方公里，耕地75万亩。 吴城镇位于舞阳县东南部，东临源汇区，西邻辛安镇，北与九街乡、姜店乡毗邻，南与西平县搭界，是舞阳县东大门，地理坐标为东经113°17′，北纬33°40′。吴城镇东西长9.4公里，南北长7.1公里，省道S330线穿过镇区，全镇总面积66.17平方公里。 本项目位于舞阳县吴城镇英张村村委会办公室西侧，地理位置见附图一。 2.地形、地貌 舞阳县属淮河流域上游区域，地处伏牛山前平原与黄淮冲积平原交接地带，属沙澧河冲积平原地貌，地形南高北低，由西向东倾斜。南部为岗地、中部为平原、东南部为洼地，海拔60～102m。地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲积成因堆积而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全。地质为第四纪地层覆盖，地下分布有第三纪、震旦系以及太古界地层。地层主要由粘土、亚粘土组成，地表以下为亚粘土层。 3.气候、气象 舞阳县属温热带季风型大陆性气候，四季分明，光照充足，雨量充沛，气候温和，年平均气温为14.6℃，最高气温43℃，最低气温-16℃；最冷的一月份平均气温0.7℃。最热的7月份平均气温27.4℃。平均降水量836.6毫米，平均日照2198小时，无霜期220天左右，光照充足，热量丰富，降水适中，气候温暖，主导风向为东北风，次主导风向为北风，多年平均风速为2.6m/s，各月平均风速为介于2.0m/s～2.9m/s，多年各风向频率玫瑰图见图1。 吴城镇全境属大陆性气候，四季分明，春季少雨多西北风，夏季炎热，常有暴雨、干热风，秋季凉爽，常有霜雨，冬季寒冷雨水偏少。三－五月份多偏西风，西南风最大，平均风速10m/s，7~9月份多南北风，平均风速8m/s，十月－翌年二月份多偏北风。历年平均风速4m/s，最大风速24m/s。年平均降雨836.6mm，多集中在7~8月份，最高气温41℃，最低气温-16℃，无霜期最长246天，最短192天，平均220天。平均地温14.6℃，最大冻土深度50cm。年日照百分率50%，年平均日照时数2198小时。 图1 舞阳县风玫瑰图 4.水资源 4.1地表水 舞阳县属于淮河水系，南临舞水之滨，北跨沙、澧二河，三河横贯全境，另有干江河、骂子河、洄曲河、灰河、泥河、唐江河等河流，组成纵横交错的河网，年过境水流量达到1.68亿m3。项目所在区域纳污水体为三里河，在舞阳县境内为V类水体。 澧河：澧河发源于河南省方城县四里店的北部柳树沟，为常年性河流，干流全长145km，流域面积2787km2。澧河在漯河市境外主要有甘江河汇入，境内有唐河、马子河汇入，境内河段长67km，在漯河市区段汇入沙河，汇合处距漯河市第一水厂取水口约1500m。澧河流经漯河市市区河段长4km，河底宽80～90m，河床底为砂质，两岸为冲积平原，地表岸性为亚砂土，河底比降1/4000，市区段澧河段堤高3～4 m，最大堤高7.5m。澧河多年平均径流量5.255亿m3，年均流量16.65 m3/s，历年最大流量 2780m3/s(何口水文站)，年可开采水资源总量为1418万m3~6696万m3。 沙河：源于鲁山县内二郎庙，流经鲁山县、平顶山和叶县，至章化乡何湾村境内，到盆河与汝河汇流。流经舞阳县境内30km，到拐子王乡小赵村处境，马流湾以上流域面积为9669km2，河床宽300m左右，防洪保证流量为2850m3/s，枯水流量为6m3/s。正常 水位65m，最高水位70.96m（75年），最大流量为3240 m3/s（75年）。 泥河：源于叶县坟台，至马村乡庞店北入境，流经县境24km，白纸坊退水闸入沙河，流域面积为221km2，河床宽27m左右，防洪保证流量375m3/s，枯水期断流。 灰河：古称昆水，源于鲁山县樱桃山，流经鲁山、叶县，由章化乡湾李村入境，至北舞渡注入沙河。流经县境8km，流域面积为505km2，河床宽75m左右，防洪保证流量572 m3/s，枯水流量为0.5m3/s。 三里河：属于淮河流域汝河系，发源于舞钢市的庙街乡西南部的祖庙山，至彦张村西北入舞阳县境，在枣林乡三里店成为舞钢市与舞阳县的分界河，向东流至张营村入西平县，最终汇入洪河，流域面积为224.3km2，其中上游境外流域面积为129.5km2，境内流域面积为94.8km2，河道总长41km，境外17km，境内24km，宽约30～50m，县城南段河口宽70m，年平均水深1.5m左右，枯水期流量为0.2～0.5m3/s，河底大致坡降为1/2200，防洪标准为二十年一遇，防洪流量为359m3/s，除涝标准为三年一遇，除涝流量为55.3m3/s，三里河为舞阳县的纳污河流，在舞阳县境内水功能区划为V类水体。 4.2地下水 舞阳县地下80～150m富含水沙层，地下水补给来源为大气降雨，地下水类型为上层滞水，水位的升降变化直接受降雨量多少的影响。境内地下水分为丰水区、一般水区和贫水区，北舞渡、拐子王、太尉和其他乡镇的唐河、泥河两岸低洼地区为丰水区、面积为146km2，占全县总面积的18.8%，孟寨、章化、候集、马村、姜店、九街等乡镇 为一般水区，面积为464km2，占全县总面积的59.8%，其余为贫水区。 本项目所在区域属于舞阳县境内的一般水区。 4.3吴城镇水系 （1）地下水 地下水自西北向东南流向，地势比降1/3000，地下水埋深2m左右，因受拦河闸蓄水的影响，区域内地下水较为充足。根据勘探资料地下水资源总量为0.25亿m3，其中允许开采量0.2亿m3。 - （2）地表水 吴城镇地处淮河流域，澧河支流唐河从北部边境横贯而过。吴城镇地形为西北高，东南低，镇北部分区域雨水进入唐河，其余大部分区域雨水自然流向为向南进入三里河。本项目所在地表水体为唐河。吴城镇地表水体位置见下图2。 图2 吴城镇水系图 5.动植物 舞阳县地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，但由于人类生产活动，天然植被已遭破坏，野生动植物资源极少，主要林木植物有白毛杨、泡桐、柳、榆、槐、椿等。项目所在地目前为农田，土地利用方式比较单一，工程涉及范围内的基本植被以农作物为主，根据现场调查，项目周边无需要保护的珍稀野生动植物和濒危物种。 6.土壤及农业生产 舞阳县现有耕地75万亩，土壤有四类，黄棕壤占42.86％，砂姜土占30.37％，潮土占20.14％，褐土占6.63％。 主要粮食作物和经济作物有小麦、玉米、红薯、大豆、烟叶、棉花。以苹果为主的林果业发展到4万亩。畜牧业发展迅速，大牲畜存栏9.2万头，生猪27.6万头，是国家优质山羊板皮基地县，河南省黄牛出口基地县。香菇栽培规模达到350万袋。 7.矿产资源 主要矿产资源有石油和岩盐。石油远景储量2168万吨；岩盐总储量400亿吨，列全国品位第一，储量第二，年出盐量12万m3，项目所在地目前没有矿产资源分布。 8.吴城镇总体规划（2012-2030） 8.1镇域社会发展的总体要求 镇域社会发展的总体要求是：推动社会全面进步，为社会主义市场经济建设创造良好的社会环境；加速科技进步，大力发展教育，提高全民科学文化素质；控制人口增长，提高人民生活水平和生活质量；提高城镇建设，加强环境保护；完善社会主义市场经济条件下社会事业发展的运行机制和管理机制。 - 8.2吴城镇职能定位 依据《漯河市城市总体规划（2005-2020）》及《舞阳县城总体规划2005-2020》，吴城镇职能定位为漯河市重点镇，舞阳县东部集商贸、工业多种功能于一体的中心镇，要强化其作为舞阳县东部中心镇的功能与作用，利用其交通优势和区位优势努力吸收外来投资，建成舞阳东部以食品加工、机械制造业为主、第三产业发达的工贸型中心镇。 8.3中心镇区总体规划 8.3.1镇区社会经济发展战略 为实现全镇经济与社会发展目标，镇区发展战略重点为： 1、为优化产业结构及城镇空间布局，要大力发展第三产业，加快各类市场建设等。 2、以规模突破为重点，实施工业富镇战略，科技兴企战略，努力发展科技含量高的产业，走专业化发展的路子，形成二、三产业共同发展的局面，应限制发高耗能型工业的发展。 3、实施科教兴镇战略，大力发展科研教育事业，提高居民整体文化素质。 4、实施投资拉动战略，努力改善投资环境，扩大对外开放，加强推行体质创新，拉动吴城经济快速发展。 - 8.3.2镇区经济社会发展目标 第一阶段：至2012年，调整优化工农业产业结构，大力发展高效农业，提高工业企业的科技含量，逐步完善镇域的各项基础公建设施，重点建设好吴城镇区，加强对镇区环境综合治理，改善镇区的投资环境和生活环境。 第二阶段：至2020年，在镇域经济稳步发展的基础上，随着镇区规模的扩张，进一步完善各项设施，加快工业发展，重点培养龙头和规模以上企业，并完善镇区商业市场体系，在镇区发展的基础上，加大对基础村庄建设投资。力争到规划期末把镇区建设成为环境优美、特色明显、设施配套的的现代化工贸型城镇，走乡村农业规模化和城乡经济一体化发展之路，使得国内生产总值平均年增长速度为10%左右，财政收入达到800万元，平均增长幅度在8%以上。 本项目位于吴城镇北2.2km，为食品制造业项目，符合吴城镇职能定位。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、 地下水、声环境、生态环境等）： 1.环境空气 项目位于农村地区，距离《舞阳县永泰化工有限公司环境影响报告书》（2014年）中监测点位坡杨村较近（约为4.1km），评价采用该点位监测数据，漯河市环境监测中心站于2014年1月6日～12日进行监测，主要污染因子TSP、SO2、NO2、PM10日平均浓度范围分别为：0.18～0.207mg/m3、0.02～0.022mg/m3、0.017～0.002mg/m3、0.083～0.114mg/m3，均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2.地表水 项目所在区域地表水体为唐河，根据《漯河市环境监测年鉴》（2015年），唐河-台头断面的监测结果，主要污染因子COD、氨氮的全年平均值分别为：12.9mg/L、0.012mg/L，均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准限值的要求。 3.地下水环境 本项目位于舞阳县吴城镇英张村，根据舞阳县疾病预防控制中心于2016年1月29日~30日对舞阳县吴城镇漯河市冬有食品有限公司（距本项目4.3km）所在地地下水进行监测，pH、总硬度、溶解性总固体、氨氮、总大肠菌群的监测均值分别为：7.51、386mg/L、547mg/L、0.02mg/L、未检出，均能满足《地下水质量标准》(GB/T14848-93)III类标准。 4. 环境噪声 根据噪声适用区划分，拟建项目所在区域为2区。项目建设区无其他的噪声污染源，声环境质量现状较好，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2标准的要求，该区域声环境现状良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场勘查，评价区域主要保护目标及保护级别详见表6。 表6 评价区域主要保护目标及保护级别一览表 环境要素; 保护目标; 方位; 性质; 距离; 规模; 保护级别. 环境 空气; 英张村; E; 村庄; 相邻; 1801人; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 板张村; SE; 村庄; 400m; 1230人. 新王桥; N; 村庄; 1580m; 1369人. 姚庄; SE; 村庄; 930m; 400人. 坡刘村; NW; 村庄; 1060m; 650人. 蒋庄; NW; 村庄; 1420m; 485人. 袁庄村; SW; 村庄; 1080m; 600人. 赵寨; S; 村庄; 1370m; 780人. 边庄; NW; 村庄; 2080m; 880人. 地表水; 唐河; N; 地表水; 2910m; 河流; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）II类标准. 地下水; 区域浅层 地下水; /; /; /; /; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-93）Ⅲ类标准. 声环境; 英张村; E; 村庄; 相邻; 1801人; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2标准.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | 项目 执行标准; 主要控制指标及标准限值. 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）II类标准; pH; COD（mg/L）; 氨氮（mg/L）. 6~9; 15; 0.5. 《地下水质量标准》 （GB/T14848-93）Ⅲ类标准; pH; 总硬度 （mg/L）; 总大肠菌群 (个/L); 溶解性总固体 (mg/L); 氨氮 （mg/L）. 6.5~8.5; 450; 3.0; 1000; 0.2. 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准; SO2(µg/m3); NO2(µg/m3); PM10(µg/m3); TSP(µg/m3). 24小时平均; 24小时平均; 24小时平均; 24小时平均. 150; 80; 150; 300. 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准; 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]. 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 执行标准 项目; 主要控制指标及标准限值. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]. 60; 50. 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单. |
| 总 量 控制指标 | 结合本项目排污特点，本项目产生的生活污水和设备冲洗废水经化粪池处理后定期清掏，堆肥还田，不外排。环评建议总量指标为0。 |

- 建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示） 1.饼干 棕榈油、盐及辅料 配料 理饼 包装 轧皮成型 烘烤 喷油 冷却 入库 和面 噪声、固废 面粉、水 电 色拉油 噪声、固废 固废 W 图3 饼干工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： （1）配料、和面：将棕榈油、盐、香精香料等小料按照一定比例进行配比，在和面机中搅拌3分钟，然后加入面粉和少量水调制成面团。由于配料过程中加食用油，和面过程添加水且密闭进行，则配料及和面过程无粉尘产生。 （2）轧皮成型：将调粉后的团状原料在成型机中轧皮成型。 （3）烘烤：将成型的饼干人工送入隧道式饼干烘烤炉进行烘烤。 （4）喷油：在刚出炉的饼干表面使用喷油机均匀喷洒常温食用油。 （5）冷却：喷油后采用不锈钢传送带送至包装工段，产品在不锈钢传送带传送过程中自然冷却。 （6）理饼：采用理饼机筛选出不合格产品。 （7）包装：合格产品进行内包和外包，项目内包采用塑料袋经包装机包装，外包采用纸箱，自动封箱，成品入库待售。 2.糕点（法式面包） 原料检查 配料 和面 成型 醒发 烘烤 冷却 包装 入库 面粉、水 电 噪声、固废 噪声、固废 图4 糕点（法式面包）工艺流程及产污环节示意图 （1）原料检查：质检员对原料品质等进行检查，防止不合格原料进入库房。 （2）配料、和面：原料在配料间按一定比例进行称重配制，将白糖、盐和水加入搅拌机搅拌，使白糖、盐化开。和面时先将小麦粉倒入和面机，并加入酵母，搅拌均匀，再加入已在搅拌机中化开的糖盐水、食用油等，搅拌8~9min。 （3）成型：将搅拌好面团进行分割，制作成规定形状、规定重量后，摆在模具或者烤盘内。 （4）醒发：将成型好的面胚运至保温间进行发酵，在温度为37~39℃、相对湿度为78~85%的条件下醒发3小时，醒发完后运至烘烤车间。本项目用电蒸汽炉提供的蒸汽使保温间维持恒定的温度和湿度。 （5）烘烤：在烘烤车间将半成品运至旋转炉中（项目旋转炉为电加热烘烤炉），在170~190℃温度条件下烘烤9~11min。 （6）冷却：将烘烤完成的产品放入冷却室进行晾晒，晾置工段为自然晾置，晾置时间为2h。 （7）对产品进行检测，经检验合格后，放入包装机，进行包装。 （8）入库或者外售：将包装好的成品入库或者直接外售。 3.月饼 和面 冷却 烘烤 包馅 成型 制皮 杀菌 噪声、固废 包装 噪声、固废 成品入库 制馅料 噪声、固废 图5 月饼工艺流程及产污环节示意图 工艺描述： （1）和面：用精确的大小台秤准确称量，按顺序按比例投放生产原料（面粉、白糖、鸡蛋、食用油）并加水，和面机通过搅拌、揉搓等方式将其混合均匀； （2）制皮：和面机中搅拌好的浆料倒入辊轧机中压制成片状面皮； （3）制馅：花生粒、瓜子仁及芝麻仁直接与熟面、白砂糖、食用油在搅拌锅中搅拌混合，制成五仁馅料后进行真空包装便于存放； （4）包馅：将馅料加入注浆机（包馅机）的馅料斗中，面皮通过包馅机进行包馅； （5）成型：通过成型机形成月饼雏形； - 烘烤：成型月饼通过自动摆盘机装盘后送至烘烤机（电加热）进行烘烤，烘烤温度控制在200～230oC，烘烤20min后出炉； - 冷却：将出炉的月饼放置于晾冷架上，冷却至40摄氏度以下，并且剔除不合格产品； - 杀菌：采用紫外线杀菌机对冷却后的月饼进行杀菌消毒； - 包装：通过高速包装机对月饼进行包装。将脱氧剂摆放如包装机轨道上，摆放月饼吸塑托后放入月饼，完成后即为成品。月饼包装做到不漏气、不漏放脱氧剂； （10）成品入库：包装完成后装入成品仓库，库内有垫架和通风设备，保持仓库内干燥。 ◆项目配料工序所用食用油冬季需保温加热，根据调查，本项目采用电加热保温。生产过程中配料、和面、成型、包装设备均共用1套设备。

二、主要污染工序： 1.施工期： 根据现场调查，本工程主要构筑物租赁现有场院，施工期需要安装生产设备及化粪池，施工期的主要污染工序见表7。 表7 各施工阶段主要噪声源状况 污染类别; 污染源名称; 产生工序; 污染因子. 废水; 安装人员; 安装人员生活; COD、BOD、SS、氨氮. 噪声; 安装设备机械; 设备安装过程; 噪声. 固废; 安装人员; 安装人员生活; 生活垃圾. 建筑垃圾、废包装材料; 设备安装过程; 建筑垃圾、废包装材料. 2.营运期： 营运期主要污染工序见表8。 表8 营运期主要污染工序一览表 污染类别; 污染源名称; 产污工序; 主要污染因子. 废水; 生活污水; 职工生活; COD、氨氮. 设备清洗水; 生产过程. 噪声; 设备噪声; 设备运行; LAeq. 固废; 职工生活垃圾; 职工生活; /. 废包装材料; 生产过程; /. 下角料; 生产过程; /. 不合格产品; 生产过程; /. 三、主要污染源强分析 3.营运期污染源产排分析 3.1废水产排源强情况分析 项目营运过程用水主要为生产工艺添加水、设备冲洗水和职工生活用水，本项目产生的废水主要为职工生活污水及设备冲洗废水。 3.1.1生产废水产排源强情况 - 产品制作添加水 根据企业提供，月饼、饼干及糕点分别需要耗水量为30kg水/t-饼干糕点、50kg水/t-月饼，则项目生产过程中原料需加新鲜水为10m3/a。该部分用水除少部分（约5%）进入产品外，其余均在烘烤过程蒸发掉。 （2）职工生活用排水 本项目职工30人，不在厂区吃住，全年工作250d。根据《给水排水设计手册（第二册）建筑给水排水》（第二版），企业非住宿职工用水量按35L/人▪d计，则项目生活用水量为1.05m3/d、262.5m3/a，废水排放系数以0.8计，则产生量为0.84m3/d、210m3/a。生活污水水质类比同类区域生活污水处理厂进水水质，主要污染物产生浓COD300mg/L、BOD5180mg/L、氨氮30mg/L、SS200mg/L。 （3）生产用排水 项目地面只需交接班时拖地一次，废水量忽略不计。生产废水主要为设备清洗废水，项目和面机、辊轧机等设备在使用完毕后需要清洗，清洗频次为每天一次，清洗方式为：先用不锈钢铲将设备表面附着的面清理下来，再用适量清水进行冲洗。据企业提供，设备清洗水产生量约为0.2m3/d、50m3/a。其中污染物排放情况分别为COD300mg/L、氨氮30mg/L、SS300mg/L。 3.1.2本项目水量平衡图 项目水量平衡图见图6。 产品 1.05 0.21 … 单位：m3/d 堆肥还田利用 设备清洗水 0.04 地下水 1.29 0.84 工艺添加水 0.038 0.002 职工生活 0.2 0.2 化粪池 损耗散失： 图6 本项目用排水平衡图 3.1.3废水处理措施分析 本项目运营期废水主要为职工生活污水及设备冲洗水，废水总产生量为1.04m3/d、260m3/a，收集后经场区化粪池处理后，由专人定期清掏，不外排。评价要求化粪池暂存池容积不低于15m3，化粪池暂存池应设“三防”措施，由附近居民定期清掏，堆肥后还田利用。 3.2.2噪声源强分析 本项目噪声源主要为和面机、成型机、包装机等设备产生的机械噪声，噪声源强约为75~80dB（A），经采取相应治理措施，其声源值降至60～65dB（A）。项目主要设备噪声源强及治理措施见表9。 表9 项目主要噪声源源强及治理效果一览表 单位：dB（A） 噪声源; 数量（台）; 源强（dB（A））; 控制措施; 治理后源强. 和面机; 1; 75; 基础减振、厂房隔声; 60. 成型机; 1; 80; 基础减振、厂房隔声; 65. 包装机; 1; 75; 基础减振、厂房隔声; 60. 3.2.3固废源强分析 （1）废包装废料 项目包装工序废包装材料产生总量为0.2t/a，经厂区内集中收集后外售废品回收站综合利用。 （2）废边角料及不合格品 根据企业提供资料可知，次品产生率为1‰，不合格品产生量为0.3t/a，集中收集后外售给饲料厂；废边角料产生量约0.5t/a，集中收集后外售给饲料厂。 （3）职工生活垃圾 项目劳动定员30人，根据第一次全国污染源普查《城镇生活源产排污系数手册》，漯河市属于三区4类城市，人均生活垃圾产生量为0.45kg/d，则项目生活垃圾产生量为3.4t/a，生活垃圾在厂区内集中收集后，定期送至附近垃圾中转站，由环卫部门集中处理。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | 生活污水 冲洗废水 | 水量 COD 氨氮 | 1.04m3/d、260m3/a 300mg/L、0.078t/a 30mg/L、0.008t/a | 0 |
| 固 体 废 物 | 一般生产固废 | 废包装材料 | 0.2t/a | 集中收集后外售废品回收站综合利用 |
|  |  | 废边角料及不合格品 | 0.8t/a | 集中收集后外售给饲料厂 |
|  |  | 生活垃圾 | 3.4t/a | 集中收集后，定期送至附近垃圾中转站，由环卫部门集中处理 |
| 噪 声 | 本工程噪声源主要为和面机、成型机、包装机等设备产生，噪声源强为75～80dB（A）。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目通过采取各种污染防治措施，并加强厂区绿化后，不会对周围生态环境造成明显不利影响。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 根据现场调查，本工程租赁现有场院，施工期需要安装生产设备及化粪池，本次评价仅对后期安装进行简要环境影响分析。 1.后期安装环境影响分析 1.1噪声 表10 建筑施工机械的噪声级 机械名称; 平均噪声级（dB）; 机械名称; 平均噪声级（dB）. 电钻; 无齿锯; 100~105; 105. 电锤; 吊车; 100~105; 83. 后期安装噪声具有阶段性、临时性和不固定性，夜间不安装，为使本项目设备安装噪声满足要求，本环评要求施工方加强管理，采取如下噪声控制措施： （1）安装设备在装卸、拆卸、安装等过程中，应尽可能地轻拿轻放，以免模板相互碰撞产生噪声；设备采用人扛下车和吊车吊运，设备安装不发生大的声响； （2）合理安排设备安装进度和作业时间，对主要噪声设备应采取相应的限时作业，并尽量避开居民休息时间； （3）对高噪声设备采取隔声、减振或消声措施； 经采取上述措施，厂房密闭隔声、绿化降噪等安装设备机械昼间等效A声级能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定。 1.2固废 后期施工期会产生废包装材料、建筑垃圾及生活垃圾等固体废物，建筑垃圾主要包括砂石、石块、废金属，分类收集后堆放于指定地点，在厂区内集中收集后，定期送至附近垃圾中转站，由环卫部门集中处理；废包装材料经集中收集后外售废品回收站综合利用；生活垃圾在厂区内集中收集后，定期送至附近垃圾中转站，由环卫部门集中处理。 施工期在对固体废物实行妥善处置的前提下，对环境的影响不大。 1.3废水 设备安装过程中产生的废水主要为生活污水，排入化粪池处理后，定期清掏还田利用，不外排，从而避免水土流失对区域地表水环境造成的影响。 综上所述，由于项目设备安装时间短，在采用措施后，项目设备对周围环境影响均可控制在国家相关标准、要求的范围内。

营运期环境影响分析： 1.水环境影响分析 1.1地表水环境影响分析 项目生活污水收集后经厂区化粪池处理，由专人定期清掏，不对外排放。厂区西南侧设置化粪池一座，评价要求化粪池容积不低于15m3，化粪池应设“三防”措施，由附近居民定期清掏，堆肥后还田利用。因此，本项目营运期对周围水环境影响较小。 1.2地下水环境影响分析 漯河市舞阳县地下水主要以浅层地下水为主，主要靠降水渗透补充。本项目运营期可能造成地下水污染的因素主要为污水下渗、生活垃圾渗滤液。本项目设备冲洗水和生活污水经化粪池处理后，定期由周边农户清掏拉走，实现综合利用。项目产生的生活垃圾采取集中管理，定期交由环卫部门送垃圾处理场处置，不随意堆放。 综上所述，本项目产生的废水、生产固废及生活垃圾通过加强防渗措施，不会对区域地下水环境造成污染，对地下水的影响较小。 2.噪声环境影响分析 项目生产设备较多，但产生高噪声的设备比较少，项目设备噪声级为75~80dB(A)，为防止噪声对周围环境的影响，高噪声设备如成型机、包装机、空压机等布局在厂区西侧，安装减振垫、隔音门窗等措施。经采取相应措施治理后，噪声源强明显减弱，厂房外噪声可降至60~65dB（A）。采用点声源预测模式和噪声叠加模式对设备噪声进行预测。 （1）点声源衰减公式 Lr=L0-20log r/r0 式中：Lr—距噪声源距离为r处的声源值，dB(A); L0—距噪声源距离为r0处的声源值，dB(A)； r —关心点距噪声源距离，m； r0 —距噪声源距离，r0取1m； （2）噪声源叠加公式 L=10lgi=1n100.1Li 式中：L—为总声压级，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； n—声源数量。 根据项目噪声源的分布，由于项目夜间不生产，对厂址四周厂界昼间噪声排放量进行预测计算，项目噪声预测结果统计分析见表11。 表11 项目各厂界噪声预测结果一览表 预测点; 主要 噪声设备; 源强(dB(A)); 设备距厂界距离(m); 厂界贡献值(dB(A)); 贡献值叠加值(dB(A)); 标准值(dB(A)); 厂界预测值(dB(A)). 东厂界; 和面机; 60; 12; 38.4; 45.9; 60; 45.9. 成型机; 65; 10; 45.0. 包装机; 60; 45; 26.9. 西厂界; 和面机; 60; 48; 26.4; 37.9; 37.9. 成型机; 65; 50; 31.0. 包装机; 60; 15; 36.5. 南厂界; 和面机; 60; 70; 23.1; 29.9; 29.9. 成型机; 65; 75; 27.5. 包装机; 60; 68; 23.3. 北厂界; 和面机; 60; 12; 38.4; 46.1; 46.1. 成型机; 65; 10; 45.0. 包装机; 60; 20; 34.0. 由表11可知，项目营运期高噪声设备经采取基础减振、厂房隔声措施后，再经距离衰减，预测四厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。项目东厂界紧邻英张村居民，东厂界噪声贡献值较小，对区域声环境影响不大，预测敏感点英张村能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准的要求。因此，项目运行期间产生的噪声对周围声环境影响较小。 3.固体废物环境影响分析 项目包装废料产生总量为0.2t/a，经厂区内集中收集后外售废品回收站综合利用；项目不合格产品及下脚料产生量为0.8t/a，经集中收集后外售给饲料厂；职工生活垃圾产生量为3.4t/a，集中收集后，定期送至附近垃圾中转站，由环卫部门集中处理。 综上所述，项目所产生的固体废物得到安全合理的处置，不会对周围环境产生明显的影响。 4.总量控制分析 污染物总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一，总量考核污染因子为化学需氧量（COD）、二氧化硫 （SO2）的基础上增加氨氮和氮氧化物（NOx）。 结合本项目排污特点，本项目产生的职工生活污水和设备冲洗水经化粪池处理后，定期清掏还田利用，不外排。环评建议总量指标为0。 5.选址可行性分析 本项目位于漯河市舞阳县吴城镇英张村村委会办公室西侧，厂址东侧紧邻英张村，南侧部分为料场，其余方位均为农田为东侧。从项目周围环境特点分析，该项目选址主要考虑项目南侧的料场对本项目的影响以及本项目对东侧英张村居民的影响，下面分别进行分析。 5.1料场对本项目选址的影响 本项目生产产品为法式面包、饼干及月饼，属于食品加工行业在此只对与厂址相关的环境要素进行可行性分析。 经现场调查，本项目南侧为小型料场，主要储存砂子和石子。由于料场储存的砂子和石子颗粒大，不容易起尘，在采取覆盖防尘布或防尘网、植被绿化等措施后，粉尘对周围环境影响不大。且项目所在区域主导风向为东北风，本项目位于料场的上风向，不会对本项目造成不良影响。 5.2本项目对东侧英张村的影响 本项目运营后对英张村的影响主要为噪声的影响，根据本报告声环境影响分析的结果，本项目对英张村的影响不大，不影响本项目的选址。 综上所述，本项目选址可行。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | 生活污水 设备冲洗水 | COD 氨氮 | 经化粪池处理后定期清掏，还田利用 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 一般生产固废 | 废包装材料 | 集中收集后外售废品回收站综合利用 | 不随意外排 |
|  |  | 不合格产品及下脚料 | 集中收集后外售饲料厂置 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 集中收集后，定期送至附近垃圾中转站，由环卫部门集中处理 |  |
| 噪 声 | 本工程噪声源主要为和面机、成型机、包装机等设备产生，噪声源强为75～80dB（A），经采取隔声、减振等措施后，预测厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，敏感点英张村满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准的要求。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本工程租赁现有场院，建成后加强场区绿化，项目建设不会改变项目所在区域周围生态环境。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、环评结论： 1.项目概况 漯河市康瑞食品有限公司年产300吨糕点、饼干、月饼项目位于舞阳县吴城镇英张村村委会办公室西侧，总投资200万元，占地面积6667m2（10亩），主要构筑物为生产车间、成品库、办公用房等，建成投产后达到年生产80吨糕点、170吨饼干、50吨月饼的生产能力。 2.产业政策符合性 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）（国家发改委令第21号），本项目饼干食品生产不属于限制类和淘汰类；本项目已于2017年1月10日经舞阳县发展改革和工业信息化委员会备案，备案文号为豫漯舞阳制造[2017]00571号（见附件2）。 本项目位于舞阳县吴城镇英张村村委会办公室西侧，根据《漯河市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（漯环[2016]29号），应参照农产品主产区的环境准入政策执行。本项目为食品生产项目，不属于涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业项目（矿产资源点状开发项目除外），符合文件要求。 综上所述，该项目符合国家相关产业政策。 3.选址可行性 （1）项目周边环境 该项目位于舞阳县吴城镇英张村村委会办公室西侧，厂址东侧紧邻英张村，南侧部分为料场，其余方位均为农田为东侧。项目周边环境示意见附图二。 （2）本项目租赁英张村现有场院（见附件3），根据舞阳县吴城镇城镇规划建设管理所和舞阳县吴城镇人民政府对本项目出具的土地证明（见附件4），项目用土地符合城镇规划。 （3）根据本报告选址可行性分析，项目南侧的料场对本项目的影响较小；项目运营后对英张村的影响主要为噪声的影响，本项目对英张村的影响较小。 综上所述，项目用地符合要求，对周边环境影响较小，项目选址合理。评价认为项目选址可行。 4.区域环境质量 项目区域环境质量现状：项目所在区域地表水体为唐河，能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水体要求。地下水水质指标均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准质量。区域内空气质量主要污染因子TSP、SO2、NO2、PM10日平均浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；区域内声环境能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 5.污染防治措施及环境影响评价总结结论 （1）废水污染防治措施及环境影响 本项目运营期废水主要为生活污水及设备冲洗废水，废水总产生量为1.04m3/d、260m3/a，经场区化粪池处理后，由专人定期清掏，不外排。评价要求化粪池暂存池容积不低于15m3，化粪池暂存池应设“三防”措施，由附近居民定期清掏，堆肥后还田利用。项目运行后对周围水环境影响较小。 本项目在落实好防渗、防污措施后，项目对地下水水质影响较小；项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此，对地下水环境质量影响较小。 （2）噪声污染防治措施及环境影响 本项目噪声源主要为设备机器，源强为75~80dB（A），经厂房隔声、基础减振等降噪措施，预测可知各厂界均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围环境影响较小，敏感点英张村能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准的要求。 （3）固体废物污染防治措施及环境影响 项目包装废料产生总量为0.2t/a，经厂区内集中收集后外售废品回收站综合利用；项目不合格产品产生量为0.3t/a，废边角料产生量约0.5t/a，经集中收集后均外售给饲料厂；职工生活垃圾产生量为3.4t/a，集中收集后，定期送至附近垃圾中转站，由环卫部门集中处理。 综上所述，项目所产生的固体废物得到安全合理的处置，不会对周围环境产生明显的影响。 6.总量控制 根据环保部门要求，对COD、氨氮两种主要污染物实行排放总量控制计划管理。结合本项目排污特点，本项目生活污水及设备冲洗水经化粪池处理后，由专人定期清掏还田利用，不外排。环评建议总量指标为0。 二、环评建议： 1、完善企业管理制度，提高企业管理人员和生产人员素质，加强环境管理，确保环境保护措施得到贯彻落实，环保设施能够正常稳定的运行。 2、垃圾要集中定点收集，纳入生活垃圾清运系统，不得随意乱扔乱。 3、建设完成后，应向环保管理部门申请验收，在符合环境管理部门要求的情况下，可正式投入生产。 4、要加强各项污染控制设施的运行管理，实行定期维护、检查、保养，确保设施完好，并使其正常稳定运转。在认真落实环评报告中提出的各项污染源防治措施，确保环保资金及时投资到位；对环保设施一定实行“三同时”原则；在运营期间，加强企业管理，规范操作，减少污染，节约资源、能源、争创“资源节约型企业”和“环保友好型企业”。 三、项目验收内容 表12 项目验收内容一览表 项目; 污染源名称; 验收调查内容; 验收监 测因子; 要求. 废水; 生活污水及设备冲洗水; 1座15m3化粪池; /; 不外排. 固废; 不合格品及下脚料; 是否集中收集后，外售饲料厂; /; 不得随意外排. 废包装材料; 是否集中收集后外卖给废品回收站综合利用; /. 生活垃圾; 是否集中收集定期送至附近垃圾中转站; /. 噪声; 高噪声设备; 采用隔声、减振等治理措施; 等效A声级; 厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 综上所述，漯河市康瑞食品有限公司年产300吨糕点、饼干、月饼项目，符合国家产业政策，厂址符合土地利用规划要求，项目选址可行。该项目建设在认真落实各项污染防治措施，认真执行环境保护“三同时”制度的基础上，污染物可实现达标排放，能够达到环境保护的要求。从环境保护角度分析，该项目在此建设是可行的。