舞阳县环保局于2020年9月16日受理舞阳中联建材有限公司年产 120 万立方混凝土搅拌站升级改造项目文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。受项目影响的公众可在3个工作日内以书面形式向我局反映，反馈意见电话：0395-7121061。

| 序号 | 项目名称 | 环评 类别 | 环评 机构 | 建设 地点 | 建设项目 概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 舞阳中联建材有限公司年产 120 万立方混凝土搅拌站升级改造项目 | 报告表 | 河南清柏环保科技有限公司 | 舞阳县舞泉镇珠海路南段 | 本项目为舞阳中联建材有限公司投资 10700 万元在舞阳县舞泉镇珠海路南段建设 的年产 120 万立方混凝土搅拌站升级改造项目，项目占地面积25350m2，建筑面积为 25000m2，建成后产能不变，仍为年产 120 万立方米混凝土。项目拟新增职工 5 人，年工作日 300 天。 | （1）废气：本项目大气污染物主要是运输车辆动力起尘、原料库扬尘、破碎和 筛分工序粉尘、皮带输送粉尘、粉料运输车放空口产生的粉尘、砂石料料仓下料口粉 尘、搅拌机下料粉尘和粉料筒仓呼吸孔粉尘。 本项目各工序产生的无组织粉尘经评价推荐的降尘措施治理后，厂界处颗粒物浓 度可以满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表 3 的要求；项目搅 拌机下料粉尘、破碎及筛分工序粉尘、砂石料料仓下料口粉尘和粉料筒仓呼吸孔粉尘 经脉冲除尘器处理后，粉尘排放浓度可以满足《水泥工业大气污染物排放标准》 （GB4915-2013）表 1 中水泥制品生产的颗粒物浓度 20mg/m3的要求。 （2）废水：本项目营运期废水主要为职工办公生活废水和车辆、设备清洗废水。 职工办公生活废水排放量为 0.2m3/d、60m3/a，经厂区化粪池处理后，主要污染物 COD、 氨氮、SS 的排放浓度及排放量分别为 COD125mg/L、 0.0075t/a，氨氮 25mg/L、0.0015t/a， SS80mg/L、0.0048t/a。本项目污水经化粪池处理后污水出水水质满足《污水综合排放 标准》表 4 二级标准及舞阳县产业集聚区污水处理厂的进水水质要求，处理后的污水 通过市政管网进入舞阳县产业集聚区污水处理厂进行深度处理，对周围水环境影响较 小；车辆、设备冲洗水用量为 1.9m3/d、570m3/a，这部分废水先经砂石分离机处理后 废水排入沉淀池沉淀后循环使用，不外排。 （3）固废：本项目固体废物主要为清洗废水沉淀物、脉冲除尘器收集的粉尘、 实验室废渣和职工办公生活垃圾等固体废物。 清洗废水沉淀物：本项目搅拌机和混凝土运输车在卸料时均会有少量混凝土残留 其中，在对其进行清洗时，会随着清洗水一起排入沉淀池内，产生量约为 9.45t/a，这 些工艺固废收集后回用于生产； 脉冲除尘器收集的粉尘：本项目筒仓除尘器收集的粉尘量为 380.94t/a，搅拌机除 尘器收集的粉尘量3.627t/a，合计约 851.256t/a，粉尘收集后均回用于生产； 实验室废渣：本项目实验室主要是用于测定混凝土各物质含量，均用物理方法， 测定后废渣产生量约为 0.02t/a，经收集后回用于生产； 职工办公生活垃圾：职工办公生活垃圾产生量 0.375t/a，经收集后送往生活垃圾 处理场统一处理。 综上所述，本项目固体废物处置率 100％，对周围环境影响不大。（4）噪声：本项目噪声主要为搅拌机、传送带、风机和运输车辆等产生的机械 噪声，噪声源强约 75~80dB(A)，拟建工程对噪声源采取的降噪措施主要有： ①选用同类设备中的低噪声设备，同时对高噪强振设备安装减振装置； ②搅拌机、传送带等设备加强保养； ③优化厂区平面布置图，将较大声源布置在远离敏感目标处； ④汽车进出厂时减速，严禁鸣笛，装卸货物时轻拿轻放，同时防止货物与地面或 其他硬件碰撞。 经采取上述防治措施以及距离衰减后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排 放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求，因此项目噪声对周边环境的影响较小。 | / |