漯河市生态环境局舞阳分局于2020年10月13日受理舞阳县联大电子科技有限责任公司年产400万个电子用品高低频变压器建设项目文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。受项目影响的公众可在3个工作日内以书面形式向我局反映，反馈意见电话：0395-7121061。

| 序号 | 项目名称 | 环评 类别 | 环评 机构 | 建设 地点 | 建设项目 概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 舞阳县联大电子科技有限责任公司年产400万个电子用品高低频变压器建设项目 | 报告表 | 河北可天环保科技有限公司 | 漯河市舞阳县章化镇朱庄村 | 舞阳县联大电子科技有限责任公司投资200万元，建设年产400万个电子用品高低频变压器建设项目，项目占地3500平方米，建筑面积600平方米，生产车间400平方米，仓库200平方米。项目生产工艺流程：原料—绕线—理线—焊锡—组装—包磁芯胶带—半成品测试—半成品外检—含浸—烘烤—点胶—烘烤—成品测试—成品检验—包装。主要设备：绕线机74台，包胶机12台，测试机8台，耐压机8台，含浸机2台，烤箱3台，空压机3台，焊锡炉4台，分线机1台，裁切机14台。配套建设供电、供水等设施，形成年产400万个电子用品高低频变压器生产能力。 | 项目主要环境污染为： （1）废水 项目营运期用水主要为职工生活用水，因此所产生废水主要为职工生活污水。经化粪池处理后由附近农民定期清陶肥田，不外排。 （2）废气 - 项目烘烤工序在密闭烘烤箱内进行，项目含浸工序在密闭箱体内在真空状态下进行，含浸、烘烤、点胶工序产生的有机废气分别设集气罩收集后，经引风机通过管道输送至1 套“UV光解+活性炭”处理，最终经15m 高的排气筒排放。项目车间密闭，锡焊工艺废气通过移动式焊烟除尘器处理后，在车间内无组织排放。 - （3）噪声 本项目噪声主要是空压机、绕线机等设备产生的机械设备噪声，噪声源强约为60~80dB(A)。经过基础减振、厂房隔声后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准要求，对周围声环境影响不大。 （4）固体废物 1）一般固体废物 项目产生的固体废物为生活垃圾、废包装材料、锡渣和不合格品等。 ①生活垃圾在厂区设垃圾桶分类收集后由环卫部门统一清运处置。 ②废包装材料统一收集后由物资回收单位处理。 ③锡渣统一收集后由物资回收单位处理。 ④不合格品统一收集后由物资回收单位处理。 2）危险废物 项目产生的危险废物为废机油、废硅胶桶、废绝缘漆桶、废UV 灯管、废活性炭等。 ①废机油由建设单位统一收集置于密闭桶内暂存于危废暂存间，后统一交由有危险废物处理资质的单位处理。 ②废硅胶桶、废绝缘漆桶由建设单位统一收集暂存于危废暂存间，后统一交由有危险废物处理资质的单位处理。 ③废 UV 灯管更换后置于密闭桶内暂存在危废暂存间后统一交由具有危险废物处理资质的单位收集处置。 ④废活性炭由建设单位统一收集暂存于危废暂存间，后统一交由有危险废物处理资质的单位处理。 3）危险废物贮存处置要求 据本项目特点，危险废物如不及时加以处理（处置），将会对自然环境和人体健康产生严重危害，因此，要根据《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求，严格组织收集、贮存和运输。 综上所述，项目运营期固体废物和危险废物通过以上措施处理后，可以得到及时、妥善的处理和处置，符合相关要求，不会造成二次污染，对周围环境影响很小，环保措施可行。 | / |